# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka technologie II - pořízení pultruzní linky |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Adresa profilu zadavatele: | https://ezak.tendera.cz/profile_display_675.html |
| Identifikace projektu: | - Inovace kombinovaných spojů kompozitních profilů reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0023852 |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie - pultruzní linka včetně dodání pultruzní formy (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Pultruzní linka včetně pultruzní formy:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Modulový systém montáže přípravků pro výrobu délky 3 + 1,5 m s krokem 50 mm mezi přípravky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul uchycení formy 800 x 600 mm výškově stavitelný - 400, + 100 mm s krokem 10 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládací modul s displejem pro řízení odtahů, displej pro řízení min. 6 topných zón max. 200°C, displejem pro řízení předehřevu max. 50°C, displejem pro chlazení min. 10°C, manuálními ovladači pro zapínání jednotlivých funkcí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Topné zóny | min. 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Předehřívací jednotka | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chladící jednotka | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přečerpávací jednotka s potrubím o průtoku s viskozitou max. 50 000mPA*s | min. 5l/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tiskárna pro kontinuální potisk profilů o min. 3 tiskových řádcích | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Datový výstup pro intranet včetně jejich ukládání na HDD včetně tvorby potřebných databází | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 kusy odtahů s tažnou sílou | min. 40 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tažná rychlost | 25 – 2500 mm/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Upínače s prostupností | min. 600x300 mm s výškovým krokem po 10 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| S upínáním pneumatickým měchem se zdvihem 25 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upínací síla | max. 80 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Řezací zařízení s tolerancí řezu | min. L*+/- 0,5 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém na dávkování směsi ISO (296 mPa*s, 20 °C) a POLY (950 mPa*s, 20 °C) pomocí čerpadel včetně pohonu a kompletace s rozsahem směsi | 100 - 800 ml/min. při poměru 1:1,1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sání čerpadel z 200 l sudu, tlak na výtlaku | max. 30 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Segment upínání formy výškově stavitelný | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Segment montáže přípravků | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Segment ovládání tažení, topení, chlazení, předehřevů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Segment tažení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Segment směšovací technologie | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dráha o délce 6 m uzpůsobená k automatickému odebírání dělených profilů propojená s pultruzní linkou | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky musí být i dodání pultruzní formy: | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Materiál formy | nástrojářská ocel od 45 HRC | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Povrchová úpravy formy | nitridace, leštění, požadovaná drsnost povrchu formy Ra < 0,1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka formy | 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tvar formy a trnu | Příloha č. 4 a 5 zadávací dokumentace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis