# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné ZAKÁZKY

# – ČÁST 1

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory v areálu společnosti MOCCA, spol. s r.o. - část 1 - dodávka extrudovací hlavy |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – zvýšení účinnosti extrudovací linky – dodávka extrudovací hlavy (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Dodávka extrudovací hlavy:

Zadavatel požaduje návrh, výrobu a dozor nad instalací + uvedení do provozu zařízení, které umožní výrobu vícebarevných lékořicových produktů na stávající lince kupujícího BCH (linku si je možné prohlédnout v provozovně zadavatele, který umožňuje prohlídku místa plnění).

Nové zařízení musí umožnit vytlačit 16 pruhů produktu s barvami a příchutěmi dávkovanými a přimíchanými v řadě do lékořice podle potřeby, aby se dosáhlo kombinací barva/příchuť, jak je znázorněno na obrázku č. 1 níže na stránce.

Výrobky s kulatým řezem je nutné vyrábět buď se středovou výplní, nebo bez ní. Oba stávající extrudéry se středovou výplní propojit, aby bylo možné v případě potřeby poskytnout jinou barvu středu.

Přidat další twistovací zařízení, které umožňuje výrobu kroucených produktů buď plněných ve středu nebo neplněných, ve formátech stejné barvy/příchuti.

Detaily produktu:

Zahrnout rozdělovače/trysky, které poskytují následující tvary produktů:

- 1 x sada kulatých trysek pro produkt Ø 9,6 mm plněný/neplněný

- 1 x sada kulatých trysek pro produkt Ø 11 mm plněný/neplněný

- 1 x sada kroucených trysek, naplněná/neplněná – velikost a tvar bude potvrzeno

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Popis zařízení: |  |  |
| Instalací zařízení musí být zachována současná výrobní kapacita linky | min. 400 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sestava průtokového děliče s 64 jednotlivými produktovými kanály a výběrem distribučních desek umožňujících vytlačování produktů v různých formátech barev/příchutí, jak bylo popsáno výše Vnitřní části rozdělovače průtoku sestávající ze 2 x jednodílných nerezových ozubených hřídelí umístěných v plně opracovaných bronzových krytech. Sestavy převodového hřídele a drapáku namontované ve vnějším těle z nerezové oceli na dvě poloviny. Dělič průtoku poháněný 2 x převodovými motorovými jednotkami. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Čtyřcestné dělení umístěné mezi extrudérem a rozdělovačem toku, skládající se z dělené příruby pro rozdělení toku produktu do čtyř stejných kanálů a krytu směšovače vybaveného bodem vstřikování barvy/příchuti a řadovým statickým směšovačem pro každý kanál. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nosný rám vyrobený dutý profil z nerezové oceli pro nesení děliče toku a sestavy čtyřcestného děliče/směšovače. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dávkování čtyř barev/příchutí: |  |  |
| 1 x barevná a 1 x aroma dávkovací sestava, každá se skládá ze 4 x 10 litrových nádrží a sestav přesného dávkovacího čerpadla, s malým průměrem přívodního a vratného potrubí, flexibilním hadicovým připojením a ručními směrovacími ventily. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nádrže na barvu/chuť vybavené snímači hladiny. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nádrže na barvu/chuť a sestavy čerpadel namontované na vyrobeném rámu z nerezové oceli s dutým profilem s kolečky pro mobilitu. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozdělovače a trysky: |  |  |
| 1 x 16-ti násobná sestava pro sestavení a rozdělení toku, s lisovacími deskami umožňujícími výrobu plochých pásových produktů. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 x sestava adaptéru rozdělovače pro připojení výše uvedeného rozdělovače a dvou extrudérů pasty pro umožnění výroby kulatých středově plněných produktů, včetně trysek pro produkty Ø 9,6 mm a Ø 11 mm. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Twist rozdělovač – volitelné vybavení: |  |  |
| 16-ti proudový kroucený rozdělovač pro rozdělení průtoku, aby bylo možné vyrábět kroucené produkty, buď se středem plněné nebo neplněné (viz. ilustrativní obrázek níže). |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Převodový motor s řízenou rychlostí měniče. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sekce adaptéru umožňující připojení k jednomu extrudéru se středovým plněním. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 x sada 16 trysek (tvar produkty Ø 9,6 mm) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Další ovládací prvky a integrace systému: |  |  |
| Dodatečná skříň z nerezové oceli namontovaná na podlaze, která bude umístěna vedle stávající hlavní řídicí sady, kde jsou umístěny všechny potřebné střídače, ovládací, spínače a ochranná zařízení pro nové zařízení. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Balení zařízení: |  |  |
| Zařízení zabalit vhodně pro silniční přepravu. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doprava zařízení na místo plnění vč. souvisejících poplatků a pojištění zařízení, dohled nad instalací a uvedením do provozu v místě plnění zadavatele. (Zadavatel zabezpečí na svoje náklady vykládku zařízení v místě plnění). |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Obrázek č. 1 Produkty

Obrázek č. 2 Twist rozdělovač

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis