# PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Automatizovaný sklad ForCamping |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka zařízení skladového dopravníkového systému (válečková dráha) vč. návrhu, výroby, všech souvisejících dodávek pro strojní a elektro části systému, dopravy na místo plnění, montáže, zkušebního provozu v délce 14 dní a uvedení do provozu (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník předloží cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky předmětu veřejné zakázky.

Dodávka zařízení skladového dopravníkového systému (válečkové dráhy):

Rozsah dodávky:

- strojní část

- elektro část

- balení, nakládka a doprava do místa montáže

- montáž strojní a elektro, zprovoznění, školení obsluhy a údržby, předání do provozu

- uživatelská dokumentace v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, a to

v elektronické podobě a v českém jazyce

Předmětem dodávky není (zajistí zadavatel):

  - zabezpečení manipulační techniky na místě plnění,

  - zajištění přístupových cest pro dopravení zařízení na místo montáže,

  - zajištění stavební připravenosti (rovné a nosné podlahy) a zadavatel umožní bezúplatné připojení na inženýrské sítě,

  - zajištění požárního dozoru v místě plnění veřejné zakázky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

  - zajištění ochrany proti odcizení dodaných a dočasně uskladněných komponentů, zařízení a součástí díla,

  - osvětlení místa montáže,

  - úpravy a opravy zařízení, které na dodávku budou případně navazovat za jejími hranicemi a

  - dodávka náhradních dílů, servis.

Hranice dodávky:

  - strojní - kotevní patky dopravníků a ostatních zařízení

  - elektro - přívodní svorky rozvaděčů

  - pneu - vstupní šroubení úpravny tlakového vzduchu

Technický popis – strojní část:

Popis funkce

Jedná se o dodávku dopravníkového systému pro distribuční centrum. Dopravník zajišťuje přepravu KLT přepravek, které slouží pro doplňování zboží z příjmu na policovou galerii a pro svoz vychystaných položek z jednotlivých pater k ploše balení.

Na jednotlivých podlažích regálového skladu jsou uloženy sběrné válečkové dopravníky, na které operátoři ukládají KLT přepravky. Přepravky jsou přesouvány mezi patry šikmými pásovými dopravníky a nepoháněnou spirálou. V přízemí se tok přepravek rozděluje dle druhu na jednokusové a vícekusové. Po konsolidaci se zboží přesouvá do balírny, kde je po zabalení ručně sbíráno na expedici.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) níže uvedené tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Výkonové a kapacitní parametry:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Dopravované břemeno | KLT přepravka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozměry KLT – š x d x v | 600 × 400 × 300 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost balení | max. 30 kg/ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon linky | min. 200 ks/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

Tabulka strojů a zařízení – specifikace tras:

| Pol. | 4Camping | šířka | výška | délka L | L celk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 1 | VD450, t = 125 mm, 0.25 kW – příjem | 450 | 800 | 3800 | 19 000 |
| 2 | VD450, t= 125 mm, 24VDC | 450 | 800 | 1000 | 1 000 |
| 3 | Překladač, 2 řemenný | - | - | 1000 | 0 |
| 4 | PD450, 0.25 kW | 450 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | PD450, 0.75 kW | 450 | 800/3250 | 9300 | 9 300 |
| 6 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, 1.NP | 450 | 800 | 3400 | 27 200 |
| 7 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, překladač | 450 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, odbočka | 450 | 800 | 1500 | 3 000 |
| 9 | Překladač, 2 řemenný | - | - | 1000 | 2 000 |
| 10 | Válečkový dopravník, 1./2.NP | 450 | 800 | 800 | 1 600 |
| 11 | Válečkový dopravník, 0.75 kW - 15 - 18°, 1./2.NP | 450 | - | 4800 | 9 600 |
| 12 | Válečkový dopravník, t= 125 mm, | 450 | - | 875 | 1 750 |
| 13 | Překladač, 2 řemenný | - | - | 1000 | 2 000 |
| 14 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, 2.NP | 450 | 800 | 3600 | 18 000 |
| 15 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, překladač | 450 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, odbočka | 450 | 800 | 1500 | 3 000 |
| 17 | Překladač, 2 řemenný | - | - | 1000 | 2 000 |
| 18 | Válečkový dopravník, 2./3.NP | 450 | 800 | 800 | 1 600 |
| 19 | Válečkový dopravník, 15 - 18°, 2./3.NP | 450 | - | 4800 | 9 600 |
| 20 | Válečkový dopravník, t= 125 mm, | 450 | - | 875 | 1 750 |
| 21 | Překladač, 2 řemenný | - | - | 1000 | 2 000 |
| 22 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, 3.NP | 450 | 800 | 3400 | 27 200 |
| 23 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, překladač | 450 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, odbočka | 450 | 800 | 1500 | 3 000 |
| 25 | Překladač, 2 řemenný | - | - | 1000 | 2 000 |
| 26 | Spirála - 3./1.NP | - | - | - | 0 |
| 27 | Válečkový dopravník, vyrovnávací | 450 | 800 | 800 | 1 600 |
| 28 | Válečkový dopravník, 15 - 18°, 1./0.NP | 450 | - | 9300 | 9 300 |
| 29 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, | 450 | 800 | 2700 | 45 900 |
| 30 | Válečkový dopravník, t = 125 mm, překladač | 450 | 800 | 800 | 6 400 |
| 31 | Vál, zatáčka 90°, 24 VDC | 500 | 800 | 1000 | 3 000 |

Provozní prostředí:

Zařízení bude umístěno do prostředí s působením normálních vnějších vlivů dle určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010. Jedná se především, avšak nejenom, o vnější vlivy: teplota okolí AA4, AA5, vlhkost a teplota AB4, AB5, výskyt vody AD1, výskyt cizích těles AE1, elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující záření AM8-1, AM9-1, AM31-1,2,3, sluneční záření AN1. Dále se předpokládá prostředí charakterizované podle normy ČSN EN 60204-1 ed.3, čl. 4.4 až 4.4.7.

Dopravníky ani jejich jednotlivé komponenty nepodléhají provedení ATEX.

Technický popis – elektro část:

Obsahuje kompletní dodávku HW a SW pro PLC.

Zadavatel pracuje se softwarovým systémem EMANS - Smart Industry platforma EMANS, se kterým musí spolupracovat dodávaná válečková dráha, tzn. musí být zabezpečena kompatibilita a koordinace s uvedeným systémem.

Smart Industry platforma EMANS řídí technologické, materiálové, lidské, datové a systémové zdroje podniku zadavatele.

Elektro část musí řešit vybavenost linek dle strojní části – viz layout řešení (příloha č. 4 zadávací dokumentace - Vizualizace).

Rozdělení na oblasti a rozvaděče:

| Poz. | Název (označení rozvodných skříní /okruhů) | Distribuční rozvaděč | Proudový rozsah | PLC | Panel k PLC | Oblast | UPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1RM | z napájecí sítě - dodávka investora (zadavatele) | 32A | CPU vzdálené jednotky Decentrální periferie | Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT | Oblast balení | ne |
| 2 | 2RM | z napájecí sítě - dodávka investora (zadavatele) | 32A | vzdálené jednotky Decentrální periferie | 2x Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT | Oblast 2.+3. patro | ne |
| 2 | 3RM | z napájecí sítě - dodávka investora (zadavatele) | 32A | vzdálené jednotky Decentrální periferie | Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT | Oblast nakládka + 1.patro | ne |

Princip řízení KLT

  - Dopravníková linka musí být rozdělena na oblasti, každá oblast musí být jeden záznam v DB1 v PLC statusů dopravníkové linky. Vyplňuje dopravníkový systém. Data slouží pro informování NS o stavu dopravníkového systému.

  - Nadřazený systém řízení KLT musí zapisovat do datového bloku o přepravkách (DB2) PLC informace o KLT a  jejich odbočení. Při vzniku záznamu na začátku linky musí být z NS určeno místo pro odbočení v oblasti  skladu a v oblasti konsolidace. Předpokládá se 1000 řádků v DB PLC tedy 1000 záznamů. Po odbočení  KLT do dané destinace musí být uvedena na daném záznamu informace o odbočení.

  - Pohyb KLT není specifikován na každý dopravník, ale do oblasti mezi křižovatkami. Důvodem je, že na dopravníku se může pohybovat i více než jedno KLT.

  - Hranice dodávky jsou datové bloky PLC. Nadřazený systém zapisuje a čte přímo z DB PLC.

  - Hranice dodávky je RJ45 konektor PLC v rozvaděči. Port musí být určen pro komunikaci s nadřazený  systémem.

Koncepce s moduly Decentrální periferie  a IOlink

Moduly musí být určeny pro sběr a distribuci dat z blízkého okolí a dále k řízení motorů v oblasti.

Požadavky tohoto uspořádání:

- minimalizace spojů

- rychlejší montáž

- menší množství a délky kabeláže

- snadnější oprava

- snadná diagnostika

- propojení modulů

Počty kusů elektro výzbroje jedné linky včetně ergonomického sklápění:

|  | počty kusů |
| --- | --- |
| Motor - 24 VDC, 36W..50W | dle technického řešení účastníka |
| Motor - 400 VAC bez frekvenčního měniče | dle technického řešení účastníka |
| Driver pro motory 24VDC – 4motor.jednotka | dle technického řešení účastníka |
| Zdroj pro drivery | dle technického řešení účastníka |
| Čtečky KLT z boku s umělou inteligencí | dle technického řešení účastníka |
| Stop tlačítko v lince | 16 |

Maják 3 barvy 7

| Snímače difúzní | dle technického řešení účastníka |
| --- | --- |
| Snímače optické Reflexní | dle technického řešení účastníka |
| Snímače indukční | dle technického řešení účastníka |
| Rozvaděč hlavní do 32A | dle technického řešení účastníka |
| Žlaby | dle technického řešení účastníka |

Popis hlavních oblastí – min. technické parametry a požadavky:

Doprava KLT k balení:

  - E-stop okruh globální, případně dělený na část přísun + sklad 2RM+3RM / expedice 1RM

Rozvaděč 1RM hlavní s PLC:

  - Rozvaděč se soklem cca 1200-1600x2000x400 mm, v expediční části linky – hlavní vypínač, dle předjištění, max. 40 A.

  - Napájen ze sítě investora (zadavatele)

  - Přepěťová ochrana tř. C+D

  - Chlazení ventilátorem

  - Zdroj – s nezálohovaným napájením

  - Elektronické jištění nezálohovaných obvodů

  - PLC pro řízení KLT dopravy, nebezpečnostní – komunikační jednotka Decentrální periferie  nebo IO u centrály – vstupně/výstupní jednotky standard – Panel Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT

  - 1x signální sloupek

  - Základní tlačítka na dveřích rozvaděče

  - Bezpečnostní modul

  - 1x bezpečnostní stykače řízené z PLC pro silové obvody

  - Jištění pro napájení zdroje pro poháněné válečkové tratě s vnitřním pohonem – stroje řízené kombinací mot. spouštěč + stykač, jednosměrné

    - Dopravníky s asynchronními motory

  - Stroje řízené frekvenčním měničem

    - nejsou

Rozvaděč 2RM:

  - Rozvaděč se soklem cca 1200x2000x400 mm, umístěný v příslušném patře 3NP  - napájen ze sítě investora (zadavatele)

  - Hlavní vypínač, max. 32 A

  - Přepěťová ochrana tř. C+D

  - Chlazení ventilátorem

  - Zdroj – s nezálohovaným napájením

  - Elektronické jištění nezálohovaných obvodů

  - Komunikační jednotka Decentrální periferie

  - Komunikační sběrnice: vstupně/výstupní jednotky  standard

  - Panel Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT pro 3 NP. Pro oblast 2NP musí být umístěn malý rozvaděč s panelem Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT – Základní signálka na dveřích rozvaděče

  - Bezpečnostní modul.

  - 1x signální sloupek

  - 1x bezpečnostní stykače řízené z PLC pro silové obvody

  - Jištění pro napájení zdroje pro poháněné válečkové tratě s vnitřním pohonem

  - Stroje řízené kombinací mot. spouštěč + stykač, jednosměrné

    - Dopravníky s asynchronními motory

  - Stroje řízené frekvenčním měničem

    - nejsou

Rozvaděč 3RM:

  - Rozvaděč se soklem cca 1200x2000x400 mm, umístěný v příslušném patře 1NP – napájen ze sítě investora (zadavatele)

  - Hlavní vypínač, max. 32 A

  - Přepěťová ochrana tř. C+D

  - Chlazení ventilátorem

  - Zdroj – s nezálohovaným napájením

  - Elektronické jištění nezálohovaných obvodů

  - Komunikační jednotka Decentrální periferie

  - Komunikační sběrnice: vstupně/výstupní jednotky standard

  - Panel Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT

  - Základní signálka na dveřích rozvaděče

  - Bezpečnostní modul

  - 1x signální sloupek

  - 1x bezpečnostní stykače řízené z PLC pro silové obvody

  - Jištění pro napájení zdroje pro poháněné válečkové tratě s vnitřním pohonem

  - Stroje řízené kombinací mot. spouštěč + stykač, jednosměrné

    - Dopravníky s asynchronními motory

  - Stroje řízené frekvenčním měničem

    - nejsou

Prvky dopravy:

  - Senzorika válečkového dopravníku – reflexní čidla z boku dopravníku, v oblasti KLT by budou difúzní čidla na detekci KLT

  - Indukční čidla pro pozicování překladačů úseků

  - MX terminálové boxy pro sběr informací z čidel a napojení pomocí vícežilových kabelů k modulům  Decentrální periferie  případně využití IOlink modulů

  - Řídící karty válečků s vnitřním pohonem musí být řízeny řídící kartou

  - 16x E-stop tlačítka (lankové vypínače), identifikace pro každý prvek

  - 4x malý signální sloupek 3 barevný u čtecích míst

  - 4x čtečka

  - 1x panel Dotyková obrazovka 7´´ palců TFT v 2 NP

  - Žlaby

  - Kabely

  - Pospojení

# Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že dodávka předmětu veřejné zakázky bude splňovat výše uvedené minimální požadavky zadavatele a stanovené minimální technické parametry.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis