Technická specifikace – elektronická úřední deska – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

- HW požadavky

- 1x dotykový LCD panel o velikost43“

- konstrukce zařízení minimálně o síle 1,5 mm nerezového plechu s označením A2

- celonerezová konstrukce zařízení umístěná přímo na zdi (bez mezery mezi zařízením a zdí)

- slimkonstrukce - maximální povolená hloubka celého zařízení 20cm (od zdi)

- přístup do vnitřku zařízení pouze z přední části

- alarm přineoprávněném vniknutí do zařízení

- záruka minimálně na 60 měsíců

- napájení 230V/50Hz

- záložní zdroj na minimálně 90 minut provozu zabudovaný uvnitř zařízení

- USB-C - možnost nabíjení externích zařízení pomocí veřejně přístupného konektoru

- přepěťová ochrana chránící vnitřní komponenty a jistič

- klíčem uzamykatelný vnější obal

- vestavěné 2 kusy reproduktorů, každý o výkonu min. 30 W, oba umístěné v přední části zařízení

- možnost ovládat zařízení i v rukavicích (bez dotykového povrchu rukavic)

- 5 mm mezera mezi bezpečnostním sklem a monitorem

- dotyková vrstva kapacitní, integrovaná v bezpečnostním skle

- integrovaný UV filtr – prodloužení životnosti monitorů

- VandalProof provedení – snižuje poškrábání a poškození displeje

- minimálně 4+4 mm antivandal bezpečnostní sklo

- světelný senzor – automatické upravení jasu okolím světelným podmínkám

- světelný senzor umístění v horní části zařízení a na středu

- UV antireflexní úprava

- AC zásuvka uvnitř zařízení

- Roční spotřeba elektřiny maximálně 1,0MWh

- Maximální okamžitá spotřeba elektřiny při plném zatížení210 W

- SOFTWARE požadavky

- správa obsahu elektronické úřední desky probíhá plně automaticky

- monitoring s automatickým oznámením o nefunkčnosti

- možnost pohodlného vyhledávání obsahu

- pohodlné ovládání z invalidního vozíku

- napojení na modul úřední deska od společnosti, volitelná možnost přepnutí na webové stránky města – rozcestník ÚD, web města.

- řešení pro seniory, hendikepované a tělesně postižené osoby

- možnost přečtení veškerého obsahuz webových stránek pomocí zabudovaných reproduktorů

- nepřetržitý provozu 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

- aktualizace a údržba softwaru v souladu s platnou legislativou

- možnost zvětšování a zmenšování zobrazeného obsahu

- QR kód pro uložení a sdílení vyhledaných informací

- Software pro zobrazovaní veškerého obsahu je postaven na zabezpečené webové platformě neumožňující žádným způsobem vyvolání nabídky start a tím možného vypnutí nebo přepnutí do režimu spánku a dále neumožňující žádným odkazem opuštění zobrazeného obsahu

- Běžný uživatel bude mít zakázaný přístup do jakéhokoliv nastavení včetně vypnutí systému a prohlížeče

- Po spuštění zařízení se automaticky spustí do plné a funkční podoby

- Software pro zobrazení dokumentů na úřední desce města je vybaven tzv. „off-line“ módem, který v případě přerušení internetového připojení zajišťuje dostupnost vyvěšených dokumentů

- V úsporném režimu zobrazení aktuálního času, aktuálního datumu, aktuálního počasí a předpověď počasí na další tři dny

- Možnost zvětšování a zmenšování obsahu úvodní obrazovky

Požadovaná podoba úvodní obrazovky		      Požadovaná velikost zobrazovaných dokumentů

- DISPLAY

- vertikální orientace displeje

- interaktivní dotyková plocha 43"

- barevný dotykový TFT LCD displej

- poměr stran 9:16

- rozlišení FULL HD (1080x 1920 pixelů)

- svítivost min. 3500 NITS

- kontrast 4000:1

- pozorovací úhel 175°

- noční osvětlení s filtrem modrého světla

- POČÍTAČ

- CPUIntel min. 2,8 GHz QuadCore

- HDD min. 128 GB M.2 SSD

- RAM min.8 GB DDR4

- OS Windows® 10 IoT – přizpůsobený operační systém pro Smart zařízení, v češtině

- rozhraní LAN – RJ45

- PROVOZNÍ PODMÍNKY

- teploty min. -35°Ca nižší a min. +65°C a vyšší garantované bez využití klimatizační jednotky

- napájení AC 230 V, 50 Hz

- inteligentní systém hlídání teploty vnitřního prostoru u jednotlivých komponentů

- doba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

- stupeň krytí min. IP65, prostředí venkovní, středoevropské

Další ujednání:

Elektronická úřední deska musí plnit požadavky § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Zadavatel nepřipouští možnost správy elektronické úřední desky pomocí redakčního anebo obdobného systému dodavatele. Elektronická úřední deska musí pracovat plně automaticky a zobrazovat všechny dokumenty z webové elektronické úřední desky anebo modulu úřední deska od spisové služby.

Součástí dodání k zařízení bude měřič spotřeby elektrické energie k ověření deklarované spotřeby elektrické energie.