	
	
	



Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace v procesu výroby skleněných interiérových prvků“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 25075/15/61100 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci stejnojmenného spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, projekt INOVACE – Inovační projekt, prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ Výzva I
Zadavatel

Název/Obchodní firma:

Frajt s.r.o.

Sídlo:



Kroměříž, Chropyňská 2848, PSČ 76701

Zastoupen:


Ing. Dušan Frajt – jednatel





Ing. Daniela Frajtová – jednatel





Ing. Pavlína Frajtová – jednatel

IČ:



25556550

DIČ:



CZ25556550

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie na keramický potisk skla (dále také jako „zařízení“ nebo „linka“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. 
Uchazečem nabídnutá zařízení linky:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Umývačka skla horizontální včetně vstupního a výstupního dopravníku (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Materiálové provedení součástí v kontaktu s vodou
	nerez
	

	Požadavek na mycí sekce
	oddělení oplachovací a mycí sekce
	

	Kartáčovací okruh
	každý kart. okruh s  vlastní nádrží a přístupem pro čištění či kontrolu
	

	Maximální pracovní šířka
	min. 1600 mm
	

	Minimální rozměry pro mytí (Š x D)
	150x300 mm
	

	Tloušťka skla
	min. 3 až 38 mm
	

	Počet vodních nádrží v mycí sekci
	min. 3
	

	Počet kartáčů
	min. 6
	

	Ovládání
	elektronický systém, možnost propojení s dalšími stroji v lince
	

	Délka vstupního dopravníku
	min. 2000 mm
	

	Délka výstupního dopravníku
	min. 2000 mm
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Tiskárna pro keramický potisk skla s integrovaným sušícím zařízením a stoly pro manipulaci se sklem (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Kontinuální tisk
	

	Šířka tisku
	min. 1600 mm
	

	Délka tisku
	neomezeně
	

	Tloušťka skla
	min. 0 - 19 mm
	

	Rozlišení tisku
	min. 800dpi
	

	Barvy
	keramické, min. 6 barev
	

	Délka provozu
	7 dní v týdnu, 
24 hodin denně
	

	Řídící software
	

	Integrované sušící zařízení
	umístěno na stroji, ne na tiskové hlavě
	

	Stoly pro manipulaci se sklem - délka
	min. 2400 mm pro vstup a min. 2400 mm výstup
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky linky:

	Dodávka linky 
	Cenová kalkulace

(Kč bez DPH)

	Umývačka skla horizontální včetně vstupního a výstupního dopravníku
	

	Tiskárna pro keramický potisk skla s integrovaným sušícím zařízením a stoly pro manipulaci se sklem
	

	Náklady na dopravu, proškolení a uvedení linky do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku linky

(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
	


