Příloha č. 1

Technická specifikace

- k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném

- podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

- „Pořízení technologie pro společnost Jaroslav Chochole – Delta, obchodní podnik“

Identifikační údaje zadavatele:

- Název:	Jaroslav Chochole - Delta, obchodní podnik

- Právní forma:	Podnikající fyzická osoba tuzemská

- Sídlo:	Praha 4, M. Cibulkové 21, PSČ 14000

- Zastoupen:	Jaroslav Chochole

- IČ:	16913582

- DIČ:	CZ491026057

- Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 5366.

Podrobná minimální technická specifikace pořizované technologie:

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízené zařízení splňovalo všechny minimální parametry specifikované v této příloze zadávací dokumentace.

Uchazeč u každé položky (řádku tabulky) uvede parametry nabízeného zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje tento požadavek nebo ne.

Mlecí válcová stolice – 3 ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry |  | Uchazečem nabízené technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Mlecí válcová stolice: |  |  |
| Počet kusů | 3 ks dvoupárové (pro každý kus 2 složení) |  |
| Délka válců | 800 mm |  |
| Průměr válců | 250 mm |  |
| Všechny válce rýhované |  |  |
| Pohon elektromotory | 3 x 11 kW, 3 x 7,5 kW (pro každé složení samostatný motor 11 kW a 7,5 kW) |  |
| Podávání řízené automaticky podle zatížení melivem a regulované pomocí frekvenčního měniče |  |  |
| Plná automatizace chodu stroje |  |  |
| Skládání válců | automatické, pneumatické elektromagnetickými ventily a vracení pružinou |  |
| Senzor proti přeplnění převody mezi válci ozubenými řemeny |  |  |
| Materiálové provedení | litina a uhlíková ocel |  |
| povrchová úprava | lakováno |  |
| Centrální a stranové skládání |  |  |
| Měření zatížení stroje/pohonu |  |  |
| Uchazečem nabídnuté zařízení: Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, případně připojí katalog (katalogový list) výrobce. |  |  |

Rovinný čtyřdílný vysévač – 2 ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry |  | Uchazečem nabízené technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Rovinný čtyřdílný vysévač č. 1 |  |  |
| Počet kusů | 1 ks |  |
| Vysévací plocha | Min. 21 m2 |  |
| Počet sekcí (dílů) vysévače | 4 |  |
| Počet vysévacích skupin v sekci | 4 |  |
| Počet sít v sekci | 18 |  |
| Materiál rámů sít | aluminium |  |
| Pohon | 4,0 kW |  |
| Čištění sít: automaticky pomocí samohybných elementů – materiál musí vyhovovat pro přímý styk s potravinou |  |  |
| Materiálové provedení | nerezová ocel a uhlíková ocel |  |
| Provedení výpadů | bezezbytkové |  |
| Přítlak sít | pneumaticky |  |
| Kruhový pohyb |  |  |
| Uchazečem nabídnuté zařízení: Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, případně připojí katalog (katalogový list) výrobce. |  |  |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry |  | Uchazečem nabízené technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Rovinný čtyřdílný vysévač č. 2 |  |  |
| Počet kusů | 1 ks |  |
| Vysévací plocha | Min. 32 m2 |  |
| Počet sekcí (dílů) vysévače | 6 |  |
| Počet vysévacích skupin v sekci | ve dvou sekcích 4, ve čtyřech sekcích 2 |  |
| Počet sít v sekci | 18 |  |
| Materiál rámů sít | aluminium |  |
| Pohon | 5,5 kW |  |
| Čištění sít: automaticky pomocí samohybných elementů – materiál musí vyhovovat pro přímý styk s potravinou |  |  |
| Materiálové provedení | nerezová ocel a uhlíková ocel |  |
| Provedení výpadů | bezezbytkové |  |
| Přítlak sít | pneumaticky |  |
| Kruhový pohyb |  |  |
| Uchazečem nabídnuté zařízení: Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, případně připojí katalog (katalogový list) výrobce. |  |  |