# příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – část 3 – dodávka optického skeneru

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie pro inovaci výroby |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – optický skener (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Optický skener:

Předmětem plnění je dodávka 3D optického skenovacího zařízení dle níže uvedené základní specifikace.

Pracoviště – Optický měřící systém

Pracoviště musí umožňovat komplexní služby v oblasti 3D optické digitalizace, zahrnující komplexní skenování povrchu, editaci polygonálních sítí, vyhodnocování tvarových odchylek, kótování, analýzy geometrických tolerancí tvaru a polohy. Jedná se o měření přesných odlitků z hliníku a hořčíku a tvarových vložek forem od 50 mm do 700 mm. Pracoviště musí umožňovat opakované měření dílů pro kontrolu kvality sériové výroby. Současně musí pracoviště umožňovat rozšíření pro automatizaci skenovacího procesu a automatizaci opakovaného měření stejných dílů.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry na dodávku měřícího systému: |  |  |
| Mobilní měřící systém. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky měřícího systému je freeware prohlížeč umožňující načítání dat z měřícího software v binárním formátu, prohlížení dat, úpravu polygonální sítě, tvorbu řezů, kótování, ustavení a vyhodnocování tolerancí tvaru a polohy a vytváření protokolů ve stejném grafickém prostředí. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém musí splňovat podmínky certifikace dle předpisu VDI/VDE 2634 part 3 (popř. rovnocenné řešení). Protokoly o přesnosti měření pro navrhované měřící objemy budou součástí dodávky. Zadavatel si může vyžádat ověření deklarovaných hodnot na kulovém etalonu v akreditované laboratoři. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spolehlivý měřící systém umožňující měření ve výrobním prostředí (systém hlídá stav kalibrace, vibrace a změnu intenzity světla, je schopen identifikovat pohyb objektu vůči měřícímu systému a informovat obsluhu) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Musí umět skenovat s referenčními značkami i bez referenčních značek, dle požadavků na aplikace. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dodávka zařízení na místo plnění zadavatele, podpora, záruční servis včetně recertifikace (kalibrace) systému od jednoho dodavatele. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technické parametry optického měřícího systému – skeneru: |  |  |
| Zařízení musí disponovat minimálně dvěma snímacími kamerami. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozlišení každé kamery | min. 10 milionů pixelů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Projektované světlo v jiné vlnové délce než při běžných podmínkách na pracovišti. Minimální vliv okolního osvětlení na výsledky měření. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sloupový stativ odpovídající zařízení. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Počítač: stolní PC, CPU min. 6 jader, min. 64 GB paměť, profesionální grafická karta, SSD min. 1 TB, kompatibilní s operačním systémem zadavatele MS Windows. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kalibrační elementy a protokoly o certifikaci kalibračních elementů. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řízený motorizovaný rotační stůl |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| průměr stolu | min. 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nosnost stolu | min. 70 Kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měřící objem včetně kalibrační sady | 400 – 500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaná přesnost měření 0,03 mm a lepší (Sphere spacing error – vzdálenost středů koulí, VDI/VDE 2634 part3) (popř. rovnocenné řešení). |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software optického měřícího systému: |  |  |
| Software musí umožňovat přímou spolupráci s fotogrammetrií v nativním formátu ve stejném grafickém prostředí pro měření velkých dílů. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Musí umožňovat vytváření vlastních uživatelských maker a šablon. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Musí umožňovat přímé řízení otočných stolů a automatizaci skenování. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software musí umožňovat tvorbu virtuální sestavy a vyhodnocovat navazující díly na přesnost dosedu, spár a lícování. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software musí dále umožňovat: |  |  |
| import mraku bodů a polygonálních sítí (STL, ASCII, PSL, SWL) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výpočet polygonální sítě a optimalizaci polygonální sítě, uzavírání děr na základě křivostní analýzy, eliminaci chyb polygonální sítě |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vytváření primitiv (min. bod, úsečka, kružnice, rovina, kužel, válec, koule) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| analýzu délkových a úhlových kót, rádius a průměrů, kontrolu odchylek geometrie |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| proces měření a vytváření protokolů z měření s možností barevných map |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| import CAD dat v nativních formátech: CATIA v5, v6, NX/UG, PTC Creo (Pro/E R13), Solidworks, Inventor, AutoCAD |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| import CAD dat v obecných formátech: IGS, STEP, STL, VDA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| import měřících plánů ve formátech: CATIA-List, DMIS (*.dmi, *.dms), csv |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| definování souřadných systémů: 3-2-1, Best Fit, RPS, Plane-Line-Point atd. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| definování tolerančních polí na CAD datech |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| tvorbu uživatelských šablon a uživatelských maker |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| automatizovanou aktualizaci vyhodnocení pro opakující se měření |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| plánování kontroly - off-line přípravu vyhodnocení ještě před samotným měřením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vyhodnocení tolerance tvaru a polohy (GD&T) podle DIN ISO 1101 a ASME Y14.5 (popř. rovnocenné řešení) s podmínkou využití maxima materiálu (reciprocity) u základen |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| software je certifikován na přesnost výpočtu mezinárodně akreditovanou laboratoří, splňuje kvalifikaci třídy 1 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| export výsledků měření pro zpracování statistiky do formátů QDAS, CSV a XML |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| software umožňuje výpočet způsobilosti výrobního procesu včetně indexů Pp, Ppk, Cp, Cpk |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jazyková verze zařízení: |  |  |
| český jazyk |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaná technická dokumentace: |  |  |
| v českém jazyce, odpovídající aktuálním standardům v tištěné a digitální podobě |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis