# příloha č. 2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | NN STEEL s.r.o. – dodávka laseru |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – Laserového řezacího stroje pro zpracování plechu s pevnolátkovým zdrojem (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

PEVNOLÁTKOVÝ LASER – 1 KS:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: | Zadavatelem požadované min. technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Základní parametry |  |  |
| CNC laserový stroj s pevnolátkovým zdrojem paprsku | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pracovní prostor - Osa X | Min. 3000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní prostor - Osa Y | Min. 1500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní prostor - Osa Z | Min. 115 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon laseru | Min. 8000 W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Polohovací rychlost os X a Y (simultánně) | Min. 165 m/min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přesnost - Nejmenší programovatelná délka dráhy | Max. 0,001 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost palety na surový materiál | Min. 1800 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Schopnost řezání plechu s následující tloušťkou |  |  |
| Ocel | Min. 32 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nerez | Min. 35 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hliník | Min. 25 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měď | Min. 12 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Mosaz | Min. 10 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální příkon stroje včetně laseru a chladícího agregátu | Max. 48 kW (56 kVA) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměrný příkon stroje ve výrobě (při 50 % paprsek zap.) | Max. 17 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Další vybavení |  |  |
| Pevnolátkový zdroj paprsku zcela odolný/netečný vůči jakémukoliv odraženému výkonu | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dvou paletový výměník s automatickou výměnou palet | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| On-line kontrola stavu a čistoty ochranného skla řezací optiky | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické čištění trysek | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické centrování řezných trysek | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatický dopravník na strusku a odpad pod pracovním prostorem stroje | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jedna řezná jednotka pro řezání celého spektra materiálů s výkyvným mechanismem, který slouží při kolizi k tomu, aby byl co nejrychleji zastaven pohyb a nedošlo ke zničení řezací hlavy. Řezná hlava musí umožňovat její ruční vrácení zpět do původní polohy. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozprašovací zařízení pro optimalizaci kvality řezu | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| CNC řídící systém v českém jazyce | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické řízení výkonu laseru | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost přepínat laser automaticky mezi režimem tenkého a silného plechu – z důvodu lepší kvality řezných hran při obrábění silné konstrukční oceli a ušlechtilé oceli (možnost větší geometrické vůle, vysoká kvalita dílů, nízké materiálové náklady díky těsnějšímu osazování) | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí umět následující technologie: - možnost řezat otvory, jejichž průměr je značně menší než tloušťka materiálu – až do 0,4 x tloušťka materiálu - kapacitní regulace odstupu (tryska-plech) - schopnost kontroly procesu zapichování - obráběcí strategie pro zpracování mřížek – snížení času zpracování dílu - možnost rychlé změny alternativních řezných parametrů u silnějších materiálů operátorem na stroji, která umožní bezproblémové řezání (když není kvalita materiálu optimální) | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí umět tavné řezání pomocí dusíku a jedné aerodynamicky optimalizované trysky: řezací proces je optimalizován technologickými parametry a přináší sníženou spotřebu plynu (dusíku) a vyšší rychlost zpracování. Účastník doloží kompletní sadou řezných parametrů (rychlost řezu a spotřeba dusíku) pro materiál St 37 v tl. 4 – 12 mm a pro materiál 1.4301 v tl. 4 – 25 mm (Tabulka řezných parametrů) | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí umět zpracovávat materiál St37 v tl. 15 – 30 mm oxidačním řezem pomocí kyslíku a dochlazováním děleného materiálu vodní mlhou, pro zvýšení kvality řezné hrany, případně pro zpracování hůře dělitelných materiálů v akceptovatelné kvalitě. Účastník doloží odpovídající sadou parametrů (Tabulka řezných parametrů) | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí umět zpracovávat materiály St37 v rozmezí 1-6 mm, 1.4301 v rozmezí 1-25 mm a AlMg3 v rozmezí 1-3 mm stlačeným vzduchem | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí zvládnout zaměřit s přesností max. +/- 0,1 mm a zpracovat tabuli plechu, která byla před tím rozpracována na vysekávacím a tvářecím stroji. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přenos dat – síťový přípoj RJ-45 a USB rozhraní | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Světlotěsně uzavřený pracovní prostor stroje s min. jedním průhledem | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí být vybaven požadovanými filtry pro řezné plyny pro eliminaci rizika znečištění řezné jednotky / optických komponent. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být originální programovací systém umožňující využití veškerých vlastností nabízeného stroje i práci s 3D modely dílů včetně možnosti úprav a plnohodnotného 3D kreslení. Programovací software plně v českém jazyce. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Originální 3D programovací software je požadován ve dvou plovoucích (síťových) licencích. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odsávací systém, kompaktní odprašovač pro všechny druhy materiálů, bez potřeby napojení na vzduchotechniku či výfuk z haly. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí být vybaven plně automatickým zakládacím / vykládacím zařízením, které umožní: - nakládat materiály v maximálním formátu 3000 × 1500 mm a max. tloušťce do 25 mm ze systémové palety skladu na jeden či druhý pracovní stůl paletového výměníku. - vykládat zpracované tabule materiálu na odkládací dopravníkový systém následné automatizace, případně na systémovou paletu požadovaného skladu. Zařízení musí plně komunikovat a být řízeno ze systému stroje. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí být vybaven automatickým dopravníkem, který je schopen zpracované tabule v tloušťce 1 – 12 mm vyvézt z pracovního prostoru stroje do prostoru obsluhy stroje k dalšímu zpracování v ergonomicky přívětivé výšce. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí být vybaven systémem, který umožní zpracovat požadované materiály v plně automatickém režimu „bez poškrábání“ Zároveň musí umožnit zpracování ocelových plechů na ocelových roštech a nerezových plechů na nerezových roštech. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj musí disponovat operativním, plně automatickým skladovým systémem, respektujícím výšku haly a max. zástavbové prostory, s kapacitou min. 20 paletových míst pro jednotlivé tabule nebo balíky surového plechu (bez obalů a dřevěných palet) ve formátu 3000 × 1500 mm a max. hmotnosti 3 tuny. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadovaný skladový systém, viz výše, musí disponovat automatickou váhou surového materiálu pro kontrolu hmotnosti/množství zakládaného surového materiálu. Váha musí pracovat s přesností max.+/- 50 kg | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Max. prostor pro zástavbu celého požadovaného systému je 11,8 × 11,5 × 7 m, přičemž 7 m je výška. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Grafické zobrazení průběhu procesu, programovatelné výrobní cykly, regulace výkonu v závislosti na rychlosti posuvu. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání všech kompletních technologických tabulek (nastavovacích parametrů) pro všechny materiály a technologie zpracování (ocel, nerez, hliník) | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stroj splňuje příslušné bezpečnostní a zdravotní předpisy se smyslu směrnice ES o strojích 2006/42/EU, EMV-směrnice 2004/108/ES a musí mít označení CE | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zařízení bude dodáno s dokumentací (rozměrové nákresy, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě) | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Součástí dodávky bude sada spotřebních dílů nutných pro uvedení do provozu. | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vybavení umožňující on-line servis a dálkovou diagnostiku a možnost využívat ke komunikaci se servisem odpovídající aplikaci pro tablet/mobilní telefon | POŽADAVEK | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník čestně prohlašuje, že údaje vyplněné v tabulce jsou pravdivé, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis