|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Hasičská zbrojnice, Podivín

stupeň  :      	DPS

investor :    	Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

Obsah:	D 1.2.a - Technická zpráva – konstrukční část

datum zpracování :    duben 2023

zakázkové číslo     :   2023/021

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Technická zpráva

- A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	duben 2023

- Zakázkové číslo:	2023/021

- A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

- Identifikační údaje stavby:

- název stavby:	Hasičská zbrojnice, Podivín

- místo stavby: 	Radniční ul., Podivín

- katastrální území:	Podivín

- číslo parcely:	886/4, 886/3, 887, 883

- charakter stavby:	novostavba

- Identifikační údaje investora:

- investor         :         Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- sídlo              :         Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- IČ                 :          00283495

- A.3  Průzkumy a podklady:

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1997-1-1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

- B.1  Popis konstrukcí:

1. Popis konstrukce:

SO 01 - Hasičská zbrojnice je přízemní a je pouze zachován historický sklep se zděnou klenbou, který současně půdorys zabíhá pod budovu radnice. Tento sklep bude opraven, bude zachován stávající venkovní vstup s opravou a obnovou kamenné pískovcové zárubně. Dveře budou pak provedeny nové dřevěné s kováním.

Stavba bude založena na betonových základových pasech a základových patkách. Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami a s torkrétovým nástřikem. Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány.

Obvodové stěny garáže jsou navrženy z cihel typu therm 38 s tepelnou izolací, broušená a ve vnitřní prostoru jsou navrženy ŽB pilíře pro uložení konstrukce krovu a podhledu. Sušící věž je navržena z betonových skořepinových tvarovek s plochým dnem tl. 200 mm. Stěny věže budou doplněny monolitickými sloupky a věnci, které budou zajišťovat stabilitu konstrukce. Obvodové stěny pravé části stavby a vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel typu therm 30 broušena na zdící tenkovrstvou maltu.  Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s obklade z cihelných pásků.

Nad vstupní částí v pravé části půdorysu je navržen strop z vložek Miako s nosnými trámci a zmonolitněním betonem tl. 250 mm a nad garáží s sociálním zařízením je navržena konstrukce stropu z vložek Miako a trámců tl. 210 mm. Konstrukce krovu jsou navrženy dřevěné s pálenou krytinou.

.

Klempířské výrobky budou z kompozitu TI-Zn.

2. Základové podmínky:

Geologický průzkum byl za účelem stavby proveden. Geologické podloží předkvarterního stáří je v posuzované oblasti tvořeno výhradně neogenními sedimenty v podobě vápnitých a nevápnitých jílů, lithotamniových vápenců s polohami písků, místy štěrky a pískovci. Dané podloží však nebylo do hloubky nově provedené sondy zastiženo. Dá se předpokládat, že se bude nacházet hlouběji pod úrovní terénu. Kvartérní pokryv je tvořen téměř výhradně jemnozrnnými sedimenty v podobě středně plastické jílovité hlíny a hlouběji byla zastižena málo mocná vrstva zahliněného štěrku s pískem. Z hlediska klasifikace dle ČSN P 73 1005 řadíme tyto zeminy do třídy F6-Cl a G4-GM a dle ČSN EN ISO 14688 je Akce: Podivín - p.č. 886/4 - požární zbrojnice str. 7 označujeme jako siCl a sasiGr. Konzistence těchto jemnozrnný zemi a výplně zahliněného štěrku je stanovena jako tuhá, tuhá až pevná a pevná. Nejsvrchnější vrstva byla v provedené sondě tvořena vrstvou nehomogenní navážky do hloubky 2,7 m pod stávajícím terénem. Dá se předpokládat, že vrstva navážky se bude pravděpodobně nacházet na celé posuzované ploše, avšak její mocnost bude proměnlivá. Přirozená hladina podzemní vody nebyla v nově provedeném vrtu zaznamenána. Dá se předpokládat, že se bude nacházet hlouběji pod terénem a nebude mít tedy vliv na způsob založení ani na geotechnické vlastnosti základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným objektem. Je však nutno upozornit na výskyt nepravidelných horizontů podzemní vody, které se však projeví pouze dočasně a lokálně po výraznějších srážkách, případně po tání sněhové pokrývky.

Ze vsakovací zkoušky, která byla provedena na sousedním pozemku par. č. 883,  bylo zjištěno, že přestože se jedná ve svrchních polohách o jemnozrnné zeminy jílovitého charakteru, a tedy méně propustné, je posuzovaná lokalita použitelná, ale nepříliš vhodná pro zasakování srážkových vod. Vsakovací zkouškou byl zjištěn koeficient vsaku kv= 1,3.10-6 m/s.

Vzhledem ke svažitému terénu bude stávající terén snížen tak, aby byl upraven spád terénu směrem ke stávající silnici v ulici Radniční. Stávající podzemní sklep s klenbami bude zachován a bude nutné zajistit stabilitu klenbové konstrukce nad sklepem. Tento sklep částečně zasahuje současně pod půdorys radniční budovy.

V rámci zemních prací bude zbourána stěna oplocení mezi stavebním pozemkem a sousedním pozemkem par. č, 883 v blízkosti kostela. Současně bude prováděno zajištění pažením z ocelových profilů HEB a mikropilotového založení obvodové stěny. Postup provádění bude popsán v projektu pro provedení stavby. Vrstvy navážky budou odvezeny a základy budou založeny v hlinitojílovité vrstvě tuhé až pevné konzistence.  Výkopy hlubší než 1,0 m budou svahované.

3. Základy

Stavba bude založena na betonových základových pasech a základových patkách. Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami HEB100 (ocel S235) a s torkrétovým nástřikem pro zajištění stability valené klenby. Svislé pažiny HEB100 budou osazeny do vrtů průměru 150 až 200 mm, osová rozteč bude 1,25 m. Spodní část bude vyplněna injektážní zálivkou. Zapuštění bude cca 2,0  m. V horní části bude po úsecích provedena stěna z torkrétového nástřiku v tl.  min. 140 mm. Stěna bude vyztužena u každého povrchu svařovanou sítí 2x KARI  6/100 x 6/100.  Postup provádění bude stanoven v projektu pro provedení stavby.  Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány. Oprava bude spočívat ve vyškrabání spár do hloubky cca 20 mm, spáry budou vyčištěny a bude provedeno přespárování nastavenou vápennou maltou. Poškozené cihly do hloubky více než 50 mm budou vyměněny.  Stávající klenba sklepa bude při provádění zabezpečena podpěrnou výdřevou v celé ploše půdorysu.

Původní betonová krycí mazanina nad sklepem bude vybourána a v rámci základů je nad klenbou navržen podkladní beton tl. 100 mm, která bude vyztužen svařovanou sítí KARI 6/100 x6/100. Torkétová stěna a  ŽB pas nad mikropilotami  bude prokotven betonářskou výztuží do podkladní betonové desky nad suterénem.

Základová spára je navržena na kótě –1,350 m a -0,500 m. Výškově může být úroveň upravena dle zjištěných skutečností skutečné výšky navážky nebo úrovně základové spáry stávajícího podzemního sklepa.

Základy budou vybetonovány z betonu C 20/25 – XC2. Základové pasy pod stěnou s otvory pro vrata, základová deska pod věží pro sušení hadic a základové pasy nad mikropilotami budou vyztuženy betonářskou výztuží B500B a svařovanými sítěmi KARI. Mikropiloty budou provedeny z vrtů do průměru 150 mm, budou vyztuženy trubkovou výztuží TR 89/10 mm (ocel S235). Délka kořene je navržena 4,0 m. Kořen bude proveden vzestupnou injektáží s předpokládaným tlakem injektáže 2,5 MPa.  Výztuhy mikropilot budou opatřeny tlakovou deskou P.20 – 200/200 mm, která bude umístěna ve spodní části ŽB základového prahu.

Spodní rozšířená část základových pasů bude vybetonována do výkopové rýhy. Základová spára bude před betonáží začištěna od nakypřené zeminy. Pod podkladní beton podlahy a okolo základů bude proveden násyp z hutnitelného nesoudržného materiálu s podílem jemnozrnné složky do 15%. Zemní práce budou spočívat v provedení násypových vrstev pod úroveň podlah v objektu. Maximální mocnost vrstvy k hutnění bude 200 až 250 mm. Hutnění bude provedeno s parametru zhutnění s deformačním modulem Edef,2 = 45 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 menším jak 2,5 a mírou zhutnění D větší než 98%. Maximální velikost zrna použitého materiálu nesmí přesáhnout 2/3 výšky hutněné vrstvy.

Podkladní beton bude vybetonován tl. 100 mm a konstrukčně bude vyztužen betonářskou výztuží KARI ø6/150 x ø6/150. Betonáž bude provedena betonem C 20/25 – XC2.

V rámci realizace základů bude provedeno uložení zemního vodiče.

4. Svislé konstrukce

Nosné stěny stavby jsou zděné z pálených cihel typu therm 38 s tepelnou izolací P8, broušená a typu therm 30 boušená P10 zděné na zdící tenkovrstvou maltu. V prostoru garáže jsou navrženy ŽB sloupy 300/300 z betonu C 25/30 – XC1 a budou vyztuženy betonářskou výztuží B500B. Nosné stěny budou založeny na základových betonových pasech. Sloupy budou založeny na základových patkách.

Obvodové stěny a vnitřní stěny tl. 300 mm budou ukončeny v úrovni stropu ŽB věnci. Věnce budou výšky 250 mm, budou z betonu C 20/25-XC1 a budou vyztuženy betonářskou výztuží B 500B.

Příčky jsou navrženy z cihel therm 11,5 broušená a therm 14 broušená na zdící tenkovrstvou maltu.

Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami a s torkrétovým nástřikem. Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány.

Sušící věž je navržena z betonových skořepinových tvarovek  tl. 200 mm s plochým dnem s minimální pevností 4MPa. Stěny věže budou doplněny monolitickými sloupky a věnci, které budou zajišťovat stabilitu konstrukce z betonových bednících tvarovek. Vyztužující sloupky a věnce budou vyztuženy betonářskou výztuží. Vyztužující pilířky budou umístěny v nároží věže a budou vyplněny betonem C 20/25 – XC1 a vyztuženy betonářskou výztuží. Vodorovné věnce budou provedeny do typových věncových tvarovek systému a budou rozmístěny v rozteči max. 2,5 m. Svislá výztuž bude kotvena do základu.  S realizací věže nad kótu stropu lze pokračovat po provedení stropní konstrukce nad garáží, aby věž nebyla vystavena zatížení větrem na celou výšku po dobu realizace. Po dokončení střechy bude věž vystavena zatížení větrem nad úrovní střechy.

5. Stropní konstrukce

Nad částí půdorysu jsou navrženy stropy z vložek Miako 19/62,5 s nosnými trámci a zmnonolitněním betonem. Celková tloušťka stropu bude 250 mm, nadbetonávka bude tl. 60 mm. Pro betonáž bude použit beton C 25/30 – XC1 a bude vyztužena svařovanou sítí KARI 5/150 x 5/150. Konstrukce bude při montáži podepřena dle pokynů výrobce systému.  Podepření bude demontováno po dosažení požadované pevnosti betonu.

Nad garáží a sociálním zařízením je navržen stropy z vložek Miako 15/62,5 s nosnými trámci a zmnonolitněním betonem. Celková tloušťka stropu bude 210 mm, nadbetonávka bude tl. 60 mm. Pro betonáž bude použit beton C 25/30 – XC1 a bude vyztužena svařovanou sítí KARI 5/150 x 5/150. Konstrukce bude uložena do ocelových průvlaků HEB240 (ocel 235) a dále na stěnách bude ukončena ŽB věncem.

Konstrukce bude při montáži podepřena dle pokynů výrobce systému.  Podepření bude demontováno po dosažení požadované pevnosti betonu.  Nad denní místnosti je navržen podhled z SDK desek, který bude zavěšen do konstrukce krovu. Tepelné izolace budou z minerální vaty.

Dřevěné trámy budou z jehličnatého dřeva S10 (C24) a ocelové prvky budou z oceli S235. Dřevěné prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.

6. Konstrukce střechy

Střecha nad zbrojnicí je sedlová a je navržena z dvou částí s různou výškou hřebene.  Krov nad levou částí půdorysu má navrženy dvě středové vaznice 180/240 mm, které budou uloženy na štítové stěny a na dřevěné sloupky 180/180 mm. Vaznice budou doplněny pásky 100/120 mm. Pozednice jsou navrženy 160/120 mm a budou kotveny do ŽB věnců a hlavních vazných trámů. Krokve 120/200 mm a 100/200 mm budou uloženy na pozednice a vaznice. V plných vazbách jsou navrženy z kleštin 80/160 mm.

Nad prvou částí půdorysu je navržena vrcholová vaznice 160/240 mm, která bude podepřena dřevěnými sloupky 160/160 mm. V úrovni kleštin budou sloupky přeloženy nad půdorys vnitřní stěny.  Pozednice jsou 160/120 mm, které budou kotveny do ŽB věnců. Kleštiny jsou navrženy v místě vazeb z 2 x 80/160 mm.

Krytina je navržena z pálených tašek s plošnou hmotnosti cca 45 kg/m2.  Krytina bude uložena na latě a kontralatě 60/40 mm. Pod kontralatě je navržena paropropustná fólie a pod fólií je celoplošný záklop z desek tl. 25 mm.  mezera pod krytinou bude větrána a u okapu budou umístěny plastové větrací pásky a dále prostor bude větrán v úrovni hřebenáčů. Střecha bude doplněna sněhovým zachytači, aby bylo zabráněno sesouvání sněhu na veřejnou plochu. Nad místností 3.04 bude proveden sádrokartonový podhled s tepelnou izolací.

Dřevěný krov bude z jehličnatého dřeva S10 (C24). Dřevěné prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.

7. Schodiště

Schodiště v 1. NP do denní místnosti bude jednoramenné železobetonové. Rameno bude tl. 150 mm a bude vyztuženo betonářské výztuže B500B a bude vybetonováno z betonu C 20/25 – XC1.

Schody do stávajícího sklepa budou obnoveny. Schody budou vyzděny z cihel uložených na výšku a spáry budou vyspárovány. Pro obnovu schodů budou použity cihle plné pálené mrazuvzdorné P20, 15 zmrazovacích cyklů.

- B.2  Zatížení:

Pro návrh střechy bylo uvažováno zatížení sněhem v I. sněhové oblasti (sk = 0,70 kN/m2) a zatížení vlastní hmotností. Stavba se nachází ve II. větrové oblasti (vb = 25 m/s, qb = 0,39 kN/m2).

Střecha

Krytina								0,55 kN/m2

bednění								0,15 kN/m2

krov									0,15 kN/m2

Podhled včetně stropu nad garáží

Strop nad 1. NP

Strop Miako								3,20 kN/m2

Izolace									0,50 kN/m2

podhled								0,30 kN/m2

užitné zatížení	                          1,50 kN/m2

Strop nad 1. NP

Strop Miako								3,40 kN/m2

Izolace									0,50 kN/m2

Omítka								0,30 kN/m2

užitné zatížení	                          1,50 kN/m2

Schodiště

rameno								3,75 kN/m2

stupně									2,20 kN/m2

užitné zatížení	                          3,00 kN/m2

Břeclavi 04/2023	Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček