# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – Část 1

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení vstřikolisů |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie:

- vstřikovací lis č. 1 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 2000–2100 kN,

- pracoviště č.1 – periférie - Servomanipulační robot,

- vstřikovací lis č. 2 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 2600-2700 kN a

- pracoviště č.2 - periférie - Servomanipulační robot.

(dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Účastník je povinen dále v nabídce doložit adekvátní dokument s technickým popisem (např. produktový list, technickou specifikaci zařízení, cenovou nabídku apod.) každého konkrétního plnění, které nabízí účastník zadavateli (v něm bude uveden minimálně výrobce, typ zařízení, technické parametry, ze kterých vyplyne splnění minimálních požadavků zadavatele).

Tyto údaje budou v předloženém dokumentu výrazně vyznačeny.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Technická specifikace vstřikovacího lisu č.1 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 2000–2100 kN:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla | Min. 2000 kN / max. 2100 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Všechny elektrické pohony řízené pomocí servomotorů a frekvenčních měničů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozměry mezi tyčemi | Min. 530 mm x 530 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální dráha otevření | Min. 490 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška formy | Min. 180 mm, max. 550 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Světlost mezi deskami | Min. 1040 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr šneku | 53 mm +-10 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. objem vstřiku | Min. 500 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. vstřikovací tlak | Min. 170 MPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| T drážky včetně upínek pro upínání formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro robota | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon motoru | Max. 26 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příkon topení | Max. 15 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hlídání koncové polohy vyhazovače | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický tahač jader | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozhraní pro barvící zařízení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Šnek a komora pro materiály plněné GF až 40 % | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický pohon vyhazovače | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický přítlak vstřikovací jednotky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lineární vedení pohyblivé desky stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Box s ND – topná pasy, čidla, mazací kartuš, tryska | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Technická specifikace, pracoviště č.1 – periférie - Servomanipulační robot:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Servo robot | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servo robot | 3 osy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa X | Min. 680 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Y | Min. 900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Z | Min. 1600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost chapadla s výliskem | Min. 3 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh pro tlakový vzduch | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh vakua | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sklopná osa pneumatická | 0-90 stupňů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Taktování dopravníku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dopravníkový pás včetně ochr. boxu | š. 600 mm x dl. 3000 mm x výška 1100 mm, tolerance rozměrů +- 5 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přivolávací tlačítko | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Technická specifikace vstřikovací lis č. 2 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 2600-2700 kN:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla | Min. 2600 kN / max. 2700 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Všechny elektrické pohony řízené pomocí servomotorů a frekvenčních měničů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozměry mezi tyčemi | Min. 610 mm x 570 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální dráha otevření | Min. 530 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška formy | Min. 195 mm, max. 610 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Světlost mezi deskami | Min. 1140 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr šneku | 60 mm +- 10 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. objem vstřiku | Min. 740 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. vstřikovací tlak | Min. 165 MPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| T drážky včetně upínek pro upínání formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro robota | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon motoru | Max. 30 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příkon topení vstřikovací jednotky | Max. 17 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulické tahače jader | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický vyhazovač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický přítlak vstřiku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lineární vedení pohyblivé desky stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná hydraulická stanice řízená servomotorem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Box s náhradními díly – topné pasy, trysky, čidla, mazací kartuše | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Technická specifikace, pracoviště č.2 - periférie - Servomanipulační robot:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Servo robot | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servo robot | 3 osy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa X | Min. 680 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Y | Min. 900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Z | Min. 1600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost chapadla s výliskem | Min. 3 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh pro tlakový vzduch | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh vakua | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sklopná osa pneumatická | 0-90 stupňů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Taktování dopravníku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dopravníkový pás včetně ochr. boxu | š. 600 mm x dl. 3000 mm x výška 1100 mm, tolerance rozměrů +- 5 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přivolávací tlačítko | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH celkem |
| vstřikovací lis č. 1 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 2000–2100 kN | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| pracoviště č.1 – periférie - Servomanipulační robot | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| vstřikovací lis č. 2 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 2600-2700 kN | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| pracoviště č.2 - periférie - Servomanipulační robot | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena bez DPH |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis