# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – Část 2

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení vstřikolisů |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie:

- vstřikovací lis  č.3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100kN,

- pracoviště č.3 – periférie - Servomanipulační robot, temperační jednotka, suška, dopravník materiálu – nasavač, mlýn a barvící jednotka (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Účastník je povinen dále v nabídce doložit adekvátní dokument s technickým popisem (např. produktový list, technickou specifikaci zařízení, cenovou nabídku apod.) každého konkrétního plnění, které nabízí účastník zadavateli (v něm bude uveden minimálně výrobce, typ zařízení, technické parametry, ze kterých vyplyne splnění minimálních požadavků zadavatele).

Tyto údaje budou v předloženém dokumentu výrazně vyznačeny.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Technická specifikace vstřikovací lis č.3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100 kN:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla | Min. 4000 kN / max. 4100 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Všechny elektrické pohony řízené pomocí servomotorů a frekvenčních měničů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozměry mezi tyčemi | Min. 760 mm x 710 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální dráha otevření | Min. 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška formy | Min. 240 mm, max. 730 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Světlost mezi deskami | Min. 1430 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr šneku | 76 mm +- 10 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. objem vstřiku | Min. 1480 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. vstřikovací tlak | Min. 180 MPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| T drážky včetně upínek pro upínání formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro robota | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon motoru | Max. 60 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příkon topení vstřikovací jednotky | Max. 27 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulické tahače jader | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický vyhazovač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický přítlak vstřiku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lineární vedení pohyblivé desky stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná hydraulická stanice řízená servomotorem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Box s náhradními díly – topné pasy, trysky, čidla, mazací kartuše | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

Technická specifikace, pracoviště č.3 – periférie:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Servomanipulační robot: |  |  |
| Servo robot | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servo robot | 3 osy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa X | Min. 1060 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Y | Min. 1200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Z | Min. 1700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost chapadla s výliskem | Min. 8 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh pro tlakový vzduch | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh vakua | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sklopná osa pneumatická | 0-90 stupňů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Taktování dopravníku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dopravníkový pás včetně ochr. boxu | š. 600 mm x dl. 4000 mm x výška 1100 mm, tolerance rozměrů +- 5 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přivolávací tlačítko | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperační jednotka: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Maximální teplota (st. C) | 95 | 100 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon čerpadla (l/min) | 130 | 140 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální výtlak (bar) | 5 | 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatické doplňování vody | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Manometr systémového tlaku | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Topný výkon (kW) | 7 | 9 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Suška: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Počet sušících zásobníků (ks) | 1 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Objem sušících zásobníků (l) | 20 | 30 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplota sušení (st. C) | 115 | 130 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čidlo rosného bodu | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úsporný systém (snížení teploty) | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Počet sušících patron (ks) | 2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ochrana proti přesušení | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dopravník materiálu – nasávač: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Integrovaná sací vývěva s filtrem pro nasávání | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Objem (l) | 7 | 10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Trychtýř objem (l) | 7 | 10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon (kW) | 3 | 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Mlýn: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Rozměr mlecí komory (mm) | 300x200 | 320x220 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost otáček (ot./min) | 240 | 260 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulace otáček | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kapacita (kg/h) | 80 | 130 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost granule (mm) | 4 | 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet lámacích háků (ks) | 14 | 16 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet rotorových segmentů (ks) | 2 | 3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Objem zásobníku (l) | 18 | 22 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Barvící jednotka: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| S míchadlem | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Objem míchadla (l) | 1,5 | 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Objem zásobníku (l) | 3 | 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon (kg/h) | 22 | 30 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení – Vstřikovací lis č. 3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100 kN | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Servomanipulační robot | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Temperační jednotka | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Suška | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Dopravník materiálu – nasávač | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Mlýn | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Barvící jednotka | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH celkem |
| Vstřikovací lis č. 3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100 kN | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Servomanipulační robot | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Temperační jednotka | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Suška | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Dopravník materiálu – nasávač | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Mlýn | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Barvící jednotka | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena bez DPH |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis