# příloha č. 2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie pro inovaci výroby |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů  (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Požadavky na vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Obecná charakteristika: |  |  |
| Vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů, rám typ C, vertikální uzavírání, svěrná síla 80 t, spodní vstřikování, přesuvný spodní stůl. Duální zásobníky pro zpracování dvou různých vosků. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Popis: |  |  |
| hydraulický vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů, C-rám |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| svislé upínání formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozevření stolu | 750 - 820 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| minimální sevření stolu | 100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| pohyblivá horní deska |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| spodní vstřikování ve středu spodní pevné desky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přesuvný stůl, opatřený závity M10, rozmístění dle dodaného výkresu (výkres v příloze) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| proměnná rychlost stroje při pracovní fázi – dvě rychlosti |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| min. svěrná síla desek | 80 tun | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| velikost upínacích desek min. | (šířka) 800 x (hloubka) 1000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| kontrola teploty vosku vstřikovaného do formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| regulace průtoku vosku v závislosti na požadovaném čase naplnění formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| práce se dvěma typy vosků – dva nezávislé míchače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| snadná záměna mezi typy vosků |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| certifikát CE |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání stroje: |  |  |
| řídící systém a zobrazovací jednotka |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| snadná a rychlá změna programu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| neomezená programová kapacita |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kontrola všech nastavitelných parametrů stroje včetně ohřevu a chlazení desek lisu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přístup přes vzdálenou plochu kvůli údržbě stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zabezpečení přístupu – práva uživatelů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| digitální odečet tlaku na desce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| digitální ovládání a kontrola polohy desky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| grafické zobrazení aktuální teploty vosku na špičce trysky v reálném čase pro každý vstřik |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládací panel závěsný na rameni, otočný směrem k obsluze |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| bezpečnost zaručit „dvouruční obsluhou“ |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém vstřikování: |  |  |
| programovatelné řízení průtoku vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| programovatelná regulace tlaku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kompletní kontrola vstřikovacího procesu v reálném čase s grafickým zobrazením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované jednotky regulovaných veličin: teplota ve stupních Celsia vstřikovací tlak v Barech tlak lisu v Barech průtok vosku v cm3/s vstřikovaný objem v cm3 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tryska, její umístění, středění formy, vstřikovací tlak, velikost : |  |  |
| plochá tryska, vstřikovací průměr 12 mm (výkres v příloze) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ve středu stolu ze spodu, pevná poloha |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| velikost středícího kroužku pro správnou polohu formy prům. 63 mm (výkres v příloze) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vstřikovací tlak | 3,5 až 70 barů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| vstřikovací rychlost | 0 - 0,2 l/sec. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| kontrola vstřikovacího procesu v reálném čase |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| systém recirkulace vosku – zabraňující usazování vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vstřikovací objem | mezi 15 - 20 litry vosku | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nastavitelné automatické proplachování vstřikovací jednotky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 5stupňový vstřikovací́ systém s nastavením průtoku a tlaku pro každou fázi, s vizualizací aktuálního stavu a historií na dotykové́ obrazovce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení a vytápění svěrných desek lisu: |  |  |
| teplota každé z nich musí být ovládána nezávisle |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sledování teploty pomocí alarmů – pokud je teplota mimo toleranci |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příprava vosku: |  |  |
| dvě voskové jednotky, každá o kapacitě | min. 110 litrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| odpovídající dvouzónový voskový tavič s vakuovým doplňováním vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| podtlakový nakladač pelet automaticky udržující tavič naplněný voskem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| odpovídající tepelný výkon pro tavení a chlazení vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výkon natavení vosku | 20 - 25 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky na práci s voskem: |  |  |
| teplota plněného vosku 62±3 °C |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| regulace teploty vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| více zónová kontrola pro přesnou regulaci teploty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| schopnost stroje pracovat s voskem v pastovitém stavu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zobrazení skutečné teploty vosku na trysce v reálném čase pro jednotlivé vstřiky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| požadujeme přesnou teplotu vosku vycházejícího z trysky v rozsahu ± 1°C |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jazyková verze řízení stroje: |  |  |
| český jazyk |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevné provedení stroje: |  |  |
| v barvách v souladu s logem a firemním designem zadavatele - modrá (RAL 5017) šedá (RAL 7035) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaná dokumentace: |  |  |
| v českém jazyce, odpovídající aktuálním standardům v tištěné a digitální podobě |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Standartní požadavky na připojení: 380 V, 50 Hz, 3 fáze, tlak vzduchu 5 – 6 barů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis