Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace výrobního procesu ve společnosti MB TOOL s.r.o. – zařízení pro zavedení inovované výroby řadicí páky – Část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci projektu s názvem „Inovace výrobního procesu ve společnosti MB TOOL s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace,  01_15_014 INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT – I. Výzva, registrační číslo projektu: CZ.01.1.2.0.15_014.00744

- Zadavatel

Název/Obchodní firma:		MB TOOL s.r.o.

Sídlo:				Lutín – Třebčín 222, PSČ 78342

Zastoupen:			Jiří Marák, jednatel

IČ:				26276151

DIČ:				CZ26276151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45314

Kontaktní osoba:		Ondřej Přikryl

Telefon:			+420 733 392 988

E-mail:				ondrej.prikryl@mbtool.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie na výrobu nového krytu řadicí páky - 5 ks vstřikovacích lisů včetně robotů a periférií (dále také jako „zařízení“ nebo jako „stroj“), a to:

Lis s uzavírací silou 120 t – 1 ks

Lis s uzavírací silou 220 t – 1 ks

Lis s uzavírací silou 400 t – 1 ks

Lis s uzavírací silou 500 t – 2 ks

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Popis zařízení:

Předmětem zakázky je dodávka 5 ks vstřikovacích lisů včetně robotů (manipulátorů) a  kompletních periférií viz. níže uvedené specifikace.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Lis s uzavírací silou 120 t – 1 ks |  |
| Uzavírací síla min. 120 t (1200 kN) |  |
| Stroj řízený asynchronním motorem s regulačním čerpadlem |  |
| Moderní řídicí systém s dotykovou obrazovkou, kapacitní displej min. 20“, dialog v českém jazyce |  |
| Rozměr mezi sloupky (šířka šachty) min. 490 mm |  |
| Upínaný rozměr formy min. 600 x 450 mm |  |
| Max. výška stroje od země pro zvedání formy při upínání do stroje 1200 mm |  |
| Vstřikovací komora s bimetalovým tvrzeným válcem a tvrzeným šnekem určeným pro zpracování abrazivních materiálů (min. 30% skla) |  |
| Vstřikovací tlak min. 1750 bar |  |
| Vstřikovací dávka min. 1100 cm3 (1000 g PS) |  |
| Průměr šneku min. 68 mm, max. 73 mm |  |
| Hydraulický systém stroje s konstantním čerpadlem |  |
| Volně programovatelný průběh cyklu stroje |  |
| 2 okruhy hydraulického tahače jader na pohyblivé upínací desce |  |
| 1 okruh tlakového vzduchu |  |
| Zásuvky na stroji min.4x 220V, 2x 380V |  |
| Paměťová karta a USB rozhraní pro ukládání dat do stroje |  |
| Přístupová karta, nebo heslo pro obsluhu a zabezpečení |  |
| Osmipásmový regulátor horkých vtoků |  |
| Rozhraní pro integrovaný robot |  |
| Rozhraní pro barvící jednotku |  |
| Rozhraní pro tiskárnu |  |
| Světelný signalizační systém |  |
| Hmotnost upínané formy min. 1,5 tuny |  |
| Dokumentace v českém jazyce v tištěné podobě a na CD |  |
| Deskový vyhazovač |  |
| Vyhazovač s hydraulickým zámkem a rozhraním pro kontrolu výhozu |  |
| Středící kruhy 125 mm |  |
| Příruba pro montáž nasávače |  |
| Řízení s týdenními spínacími hodinami, protokolem dat, rozhraním Ethernet |  |
| Min. 8x regulátor průtoku |  |
| Zadní zábrana stroje upravená pro instalaci robotu a dopravníku, vč. dopravníku min. šířky 325 mm a min. délky 2750 mm |  |
| Manipulátor odpovídající velikosti nabízeného stroje |  |
| 3 servo osy (X,Y,Z) |  |
| Dotykový ovládací panel |  |
| Nosnost min. 4,5 kg |  |
| Možnost horizontálního najíždění do formy |  |
| Společná úschovna a nahrávání výrobních dat se vstřikovacím strojem |  |
| Min. 3x vakuový okruh z toho min. 2x přepínatelný na tlakový okruh |  |
| CE o shodě společné pro robot i vstřikovací stroj |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Lis s uzavírací silou 220 t – 1 ks |  |
| Uzavírací síla min. 220 t (2200 kN) |  |
| Stroj řízený asynchronním motorem s regulačním čerpadlem |  |
| Moderní řídicí systém s dotykovou obrazovkou, kapacitní displej min. 20“, dialog v českém jazyce |  |
| Rozměr mezi sloupky (šířka šachty) min. 625 mm |  |
| Upínací rozměr formy min. 800 x 550 mm |  |
| Max. výška stroje od země pro zvedání formy při upínání do stroje 1200 mm |  |
| Vstřikovací komora s bimetalovým tvrzeným válcem a tvrzeným šnekem určeným pro zpracování abrazivních materiálů (min. 30% skla) |  |
| Vstřikovací tlak min. 2000 bar |  |
| Vstřikovací dávka min. 500 cm3 ( 460 g PS) |  |
| Průměr šneku min. 50 mm, max. 58 mm |  |
| Hydraulický systém stroje s konstantním čerpadlem |  |
| Volně programovatelný průběh cyklu stroje |  |
| Min 2 okruhy hydraulického tahače jader na pohyblivé upínací desce |  |
| Min. 2 okruhy hydraulického tahače jader na pevné upínací desce |  |
| Min. 1 okruh tlakového vzduchu |  |
| Zásuvky na stroji min.4x 220V, 2x 380V |  |
| Paměťová karta nebo USB rozhraní pro ukládání dat |  |
| Přístupová karta, nebo heslo pro obsluhu a zabezpečení |  |
| Osmi-pásmový regulátor horkých vtoků |  |
| Rozhraní pro robot |  |
| Rozhraní pro barvící jednotku |  |
| Rozhraní pro tiskárnu |  |
| Světelný signalizační systém |  |
| Hmotnost upínané formy min. 2,9 tuny |  |
| Dokumentace v českém jazyce v tištěné podobě a na CD |  |
| Deskový vyhazovač |  |
| Vyhazovač s hydraulickým zámkem a rozhraním pro kontrolu výhozu |  |
| Středící kruhy 160 mm |  |
| Příruba pro montáž nasávače |  |
| Řízení s týdenními spínacími hodinami, protokolem dat, rozhraním Ethernet |  |
| Min. 8x regulátor průtoku s vyfukovacím ventilem vody |  |
| Zadní zábrana stroje upravená pro instalaci robotu a dopravníku, vč. dopravníku min. šířky 500 mm a min. délky 3500 mm |  |
| Manipulátor odpovídající velikosti nabízeného stroje |  |
| 3 servo osy (X,Y,Z) |  |
| Dotykový ovládací panel |  |
| Nosnost min. 5 kg |  |
| Možnost horizontálního najíždění do formy |  |
| Společná úschovna a nahrávání výrobních dat se vstřikovacím strojem |  |
| Min. 3x vakuový okruh z toho min. 2x přepínatelný na tlakový okruh |  |
| CE o shodě společné pro robot i vstřikovací stroj |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Lis s uzavírací silou 400 t – 1 ks |  |
| Uzavírací síla min. 400 t (4000 kN) |  |
| Moderní řídicí systém s dotykovou obrazovkou, kapacitní displej min. 20“, dialog v českém jazyce |  |
| Stroj řízený úsporným servomotorem (čerpadlo řízeno servomotorem) |  |
| Rozměr mezi sloupky (šířka šachty) min. 925 mm |  |
| Upínaný rozměr formy min. 1100 x 850 mm |  |
| Max. výška stroje od země pro zvedání formy při upínání do stroje 1400 mm |  |
| Vstřikovací komora s bimetalovým tvrzeným válcem a tvrzeným šnekem určeným pro zpracování abrazivních materiálů (min. 30% skla) |  |
| Vstřikovací tlak min. 1750 bar |  |
| Vstřikovací dávka min. 1100 cm3 ( 1000 g PS) |  |
| Průměr šneku min. 68 mm, max. 73 mm |  |
| Hydraulický systém stroje s konstantním čerpadlem |  |
| Volně programovatelný průběh cyklu stroje |  |
| Min. 2 okruhy hydraulického tahače jader na pohyblivé upínací desce |  |
| Min. 2 okruhy hydraulického tahače jader na pevné upínací desce |  |
| Min. 1 okruh tlakového vzduchu |  |
| Zásuvky na stroji min. 4x 220V, 2x 380V |  |
| Paměťová karta nebo USB rozhraní pro ukládání dat |  |
| Přístupová karta, nebo heslo pro obsluhu a zabezpečení |  |
| Osmipásmový regulátor horkých vtoků |  |
| Rozhraní pro robot |  |
| Rozhraní pro barvící jednotku |  |
| Rozhraní pro tiskárnu |  |
| Světelný signalizační systém |  |
| Hmotnost upínané formy min. 5,75 tun |  |
| Dokumentace v českém jazyce v tištěné podobě a na CD |  |
| Deskový vyhazovač |  |
| Vyhazovač s hydraulickým zámkem a rozhraním pro kontrolu výhozu |  |
| Středící kruhy 160 mm |  |
| Příruba pro montáž nasávače |  |
| Řízení s týdenními spínacími hodinami, protokolem dat, rozhraním Ethernet |  |
| Min. 8x regulátor průtoku s vyfukovacím ventilem vody |  |
| Zadní zábrana stroje upravená pro instalaci robotu a dopravníku, v. č dopravníku min. šířky 500 mm a min. délky 4500 mm |  |
| Manipulátor odpovídající velikosti nabízeného stroje |  |
| 3 servo osy (X,Y,Z) |  |
| Možnost horizontálního najíždění do formy |  |
| Společná úschovna a nahrávání výrobních dat se vstřikovacím strojem |  |
| Min. 3x vakuový okruh z toho min. 2x přepínatelný na tlakový okruh |  |
| CE o shodě společné pro robot i vstřikovací stroj |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Lis s uzavírací silou 500 t – 2 ks |  |
| Uzavírací síla min. 500 t (5000 kN) |  |
| Stroj řízený úsporným servomotorem (čerpadlo řízeno servomotorem) |  |
| Moderní řídicí systém s dotykovou obrazovkou, kapacitní displej min. 20“, dialog v českém jazyce |  |
| Rozměr mezi sloupky (šířka šachty) min. 925 mm |  |
| Upínaný rozměr formy min. 1100 x 850 mm |  |
| Max. výška stroje od země pro zvedání formy při upínání do stroje 1400 mm |  |
| Vstřikovací komora s bimetalovým tvrzeným válcem a tvrzeným šnekem s přídavkem chromu určeným pro zpracování abrazivních materiálů (min. 30% skla) |  |
| Vstřikovací tlak min. 2000 bar |  |
| Vstřikovací dávka min. 1900 cm3 ( 1750 g PS) |  |
| Průměr šneku min. 78 mm, max. 83 mm |  |
| Hydraulický systém stroje s konstantním čerpadlem |  |
| Volně programovatelný průběh cyklu stroje |  |
| Min. 2 okruhy hydraulického tahače jader na pohyblivé upínací desce |  |
| Min. 2 okruhy hydraulického tahače jader na pevné upínací desce |  |
| Min. 1 okruh tlakového vzduchu |  |
| Zásuvky na stroji min. 4x 220V, 2x 380V |  |
| Paměťová karta nebo USB rozhraní pro ukládání dat |  |
| Přístupová karta, nebo heslo pro obsluhu a zabezpečení |  |
| Osmi-pásmový regulátor horkých vtoků |  |
| Rozhraní pro robot |  |
| Rozhraní pro barvící jednotku |  |
| Rozhraní pro tiskárnu |  |
| Světelný signalizační systém |  |
| Hmotnost upínané formy min. 10 tun |  |
| Dokumentace v českém jazyce v tištěné podobě a na CD |  |
| Deskový vyhazovač |  |
| Vyhazovač s hydraulickým zámkem a rozhraním pro kontrolu výhozu |  |
| Středící kruhy 160 mm |  |
| Příruba pro montáž nasávače |  |
| Řízení s týdenními spínacími hodinami, protokolem dat, rozhraním Ethernet |  |
| Min. 10x regulátor průtoku s vyfukovacím ventilem vody |  |
| Příprava pro přívod temperační vody do formy na pohyblivé desce (energořetěz) vč. příruby pro montáž náustků min. 8x |  |
| Manipulátor odpovídající velikosti nabízeného stroje pro 1. lis: |  |
| 3 servo osy (X,Y,Z) |  |
| Možnost horizontálního najíždění do formy |  |
| Dotykový ovládací panel |  |
| Nosnost min. 9 Kg |  |
| Společná úschovna a nahrávání výrobních dat se vstřikovacím strojem |  |
| Min. 3x vakuový okruh z toho min. 2x přepínatelný na tlakový okruh |  |
| CE o shodě společné pro robot i vstřikovací stroj |  |
| Manipulátor odpovídající velikosti nabízeného stroje pro 2. lis: |  |
| 3 servo osy (X,Y,Z) |  |
| 3 přídavné servo osy (A,B,C) |  |
| Možnost horizontálního najíždění do formy |  |
| Dotykový ovládací panel |  |
| Nosnost min. 10 Kg |  |
| Společná úschovna a nahrávání výrobních dat se vstřikovacím strojem |  |
| Min. 6x vakuový okruh z toho min. 2x přepínatelný na tlakový okruh |  |
| CE o shodě společné pro robot i vstřikovací stroj |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky 5 ks vstřikovacích lisů včetně robotů a periférií:

| Dodávka 5 ks vstřikovacích lisů včetně robotů a periférií | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Lis s uzavírací silou 120 t – 1 ks |  |
| Lis s uzavírací silou 220 t – 1 ks |  |
| Lis s uzavírací silou 400 t – 1 ks |  |
| Lis s uzavírací silou 500 t – 1 ks |  |
| Lis s uzavírací silou 500 t – 1 ks |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku 5 ks vstřikovacích lisů včetně robotů a periférií (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |