Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace výrobního procesu ve společnosti MB TOOL s.r.o. – zařízení pro zavedení inovované výroby řadicí páky – Část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci projektu s názvem „Inovace výrobního procesu ve společnosti MB TOOL s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace,  01_15_014 INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT – I. Výzva, registrační číslo projektu: CZ.01.1.2.0.15_014.00744

- Zadavatel

Název/Obchodní firma:		MB TOOL s.r.o.

Sídlo:				Lutín – Třebčín 222, PSČ 78342

Zastoupen:			Jiří Marák, jednatel

IČ:				26276151

DIČ:				CZ26276151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45314

Kontaktní osoba:		Ondřej Přikryl

Telefon:			+420 733 392 988

E-mail:				ondrej.prikryl@mbtool.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie na výrobu nového krytu řadicí páky - centrum sušení a centrální distribuce materiálu (dále také jako „zařízení“ nebo jako „stroj“), a to:

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Popis zařízení:

Předmětem zakázky je dodávka kompletního zařízení pro centrální sušení a distribuci materiálu. Zařízení musí být jako celek plně kompatibilní se stávajícím systémem sušení a distribuce materiálu. Stávající používaný systém je typu PIOVAN. Umístění strojních zařízení musí být možné na stávající vybudovaný systém nosných plošin. Zadavatel v příloze č. 6 zadávací dokumentace přikládá uchazečům schéma stávajících plošin.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Sušící násypka min. 600 l – s topným výkonem min. 12 kW – 2 ks |  |
| Sušící násypka min. 100 l – s topným výkonem min. 1 kW – 3 ks |  |
| Násypky musí být z nerezové oceli |  |
| Násypky s objemem min. 600 l musí být plně izolovány v tloušťce min. 100 mm |  |
| Násypky s objemem min. 100 l musí být plně izolovány v tloušťce min. 60 mm |  |
| Čistící dvířka násypek |  |
| Odsávací box pod násypku velikosti min. 600 l musí být min. dvoucestný |  |
| Automatická regulace průtoku vzduchu pro násypku objemu min. 600 z důvodu ochrany materiálu (granulátu) před přesušením |  |
| Grafický displej pro sušící násypky pro monitorování každé násypky samostatně |  |
| Rám pro instalaci na stávající systém plošin plně kompatibilní se stávajícím systémem plošin (plošiny jsou již vybudovány) |  |
| Vakuová pumpa pro dvě větve nasávání s min. výkonem 3 kW. |  |
| Podtlak vakuové pumpy min. 25 kPa |  |
| Centrální filtr vakuové pumpy s funkcí automatického čištění |  |
| Systém manuálního přepojování pump min. 2+1 |  |
| Manuální propojovací stanice (materiálové nádraží) v provedení min. 8 vstupů a každý po 3 výstupech |  |
| Manuální propojovací stanice kompletně provedená pro abrazivní materiály |  |
| Veškeré koncovky v rychlospojkovém provedení |  |
| Nádraží napojitelné na násypky min. 200 l. Pro násypky min. 600 l po dvou vstupech |  |
| Nádraží napojitelné na násypky min. 100 l s možností napojení k přívodu lisu pouze s jedním výstupem s flexibilním propojením vstup-výstup pomocí rychlospojek |  |
| Nasavače pro sušení jednofázové elektrické s vlastním motorem |  |
| Objem nasavačů min. 10 l – 5 ks |  |
| Materiál nasavačů nerezová ocel |  |
| Filtr nasavačů látkový |  |
| Automatické čištění filtrů nasavačů před i po sacím cyklu |  |
| Nasavače pro lisy napojitelné na stávající zdroj podtlaku. Nyní používané nasavače typu Piovan |  |
| Objem nasavačů min. 10 l – 4 ks |  |
| Objem nasavačů min. 5 l – 2 ks |  |
| Objem nasavačů min. 3 l – 1 ks |  |
| Materiál nasavačů nerezová ocel |  |
| Filtr nasavačů síťový |  |
| Nasavače musí obsahovat inspekční dvířka |  |
| Izolované násypky na lisy pod vakuové nasavače |  |
| Násypky z nerezové oceli |  |
| Násypky plně izolované |  |
| Násypky s manuálním hradítkem |  |
| Čistící ventily pro nové sušící násypky průměr 40 mm z důvodu kompatibility se stávajícím systémem. Nyní používaný systémy typu Piovan |  |
| Ventily dvoupístové pro možnost uzavření nasávání granulátu při čištění |  |
| Materiál ventilů z nerezové oceli |  |
| Potrubí kompletně provedeno včetně kolen pro abrazivní materiály (granuláty) |  |
| Kompletní systém rozvodů a hadic celého systému |  |
| Nerezové sací jehly |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky centra sušení a centrální distribuce materiálu:

| Dodávka centra sušení a centrální distribuce materiálu | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Centrum sušení a centrální distribuce materiálu |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku centra sušení a centrální distribuce materiálu (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |