# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Modernizace stravovacího provozu při ZŠ a MŠ Holubice |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – Modernizace stravovacího provozu při ZŠ a MŠ Holubice (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Konvektomat elektrický (pol. 505)

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| užitná kapacita | 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| max. rozměr (š x h x v) | 950x850x1050 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| celk. instalovaný příkon | 20 kW (+/-10 %) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| max. výška horního zásuvu | 1700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| bojlerový vyvíječ páry |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství, pomocí tablet nebo integrovaných kartuší s chemií na mytí a oplachování, program krátkého mytí max. do 15 min. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| teplotní rozsah | 30 až 300oC | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| regulace vlhkosti s přesností na 1 % |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| odtah přebytečných par a vlhkosti | min. 100 lt./vteřinu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| individuální programování času pro jednotlivé vsuny |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| min. šestibodová teplotní sonda |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| integrovaná samonavíjecí sprcha |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| LED osvětlení vnitřního prostoru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| dotyková teplota dvířek | max. 75 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| automatické vyhodnocení množství vložené dávky a přizpůsobení teploty, času přípravy, zabarvení a vlhkosti pro dosažení nastaveného cíle |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání pomocí barevného dotykového displeje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| WiFi připojení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Multifunkční pánev elektrická (pol. 508)

Elektrické multifunkční zařízení vhodné pro vaření, dušení, smažení, restování, grilování s možností použití varných a fritovacích košů s automatickým zdvihem.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| kapacita min. | 100 lt. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| vložení | 2x GN1/1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| max. šířka v sestavě s položkou 510 | 2200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| maximální hmotnost | 300 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| instalovaný příkon | 25 kW (+/-10%) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rychlost ohřevu dna pánve z pokojové teploty na 200 °C | do 2,5 min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| pracovní rozsah teplot | 30-250 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| integrovaná samonavíjecí sprcha |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| elektrická zásuvka 230 V pro připojení ručních přístrojů (např. ponorný mixér) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání pomocí dotykového displeje s min. 6-ti druhy automatizovaného provozu v ČJ vč. integrované nápovědy (návodu k obsluze) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| manuální ovládání se třemi druhy provozu – grilování, vaření, fritování |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| motorické vyklápění pánve |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| teplotní sonda s min. 6-ti měřícími body vč. magnetického držáku ve víku pánve |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| automatické napouštění vody s přesností na 1 lt. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| internetové připojení na vzdálenou aplikaci pro servisní i uživatelský přístup |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| WIFI připojení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost použití košů na vaření a smažení s automatickým zdvihem, časově nastavitelný |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| robustní zámky víka pánve pro tlakové použití, tlakové vaření do 300 mbar |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| příslušenství – stěrka, 2x varný koš, 2x fritovací koš, 2x rošt na dno pánve, rameno pro automatické zvedání a spouštění, síto, čistící houbička |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Mycí stroj (pol. 256)

Jednotaktová univerzální myčka s rekuperací tepla.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| výkon |  | 60/40/17 košů/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| možnost vložení košů 500 x 500 mm |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| průběžné provedení |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výsuvná výška |  | min. 440 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| ohřev elektrický |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| připojení na studenou vodu |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| čerpadlo na odpadní vodu |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| čerpadlo na oplachovou vodu |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vícestupňový filtrační systém mycí lázně |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| dávkovače mycího a oplachového prostředku |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kombinovaná rotační mycí a oplachová ramena v CNS provedení |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| dvouplášťové izolované provedení zákrytu myčky |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| max. půdorysný rozměr | 650 x 850 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| napětí | 400 V |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| instalovaný příkon | 10 kW +/-10% |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| automatická detekce vložení koše |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| motorické otevírání a zavírání myčky |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| mycí tank tažený, bezešvý |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| samočistící program |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Multifunkční varné zařízení (pol. 510)

Elektrické multifunkční zařízení vhodné pro smažení, grilování, vaření ve vodě, vaření mléčných produktů, vaření v páře, nízkoteplotního dlouhodobého vaření, vaření sous-vide, vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin, fritování, delta T vaření a udržování.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| užitná kapacita | Min. 100 lt |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| min. plocha dna | 37 dm2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| vložení | Min. 2xGN1/1-195 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| maximální šířka stroje v sestavě s položkou č. 508 | 2200 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| instalovaný příkon | 25 kW (+/- 10%) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozsah nastavení teploty | Min. 50 – max. 250°C |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| sprcha pro čištění stroje |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW pro připojení ručních přístrojů |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vpichová potravinová sonda |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1lt. |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik vypouštěné tekutiny |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| izolované dvouplášťové víko s těsněním |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládací display v min. výšce 850 mm |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| centrální STOP tlačítko |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| USB port pro aktualizaci software |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| celonerezová vana z materiálu min. AISI 316 |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| maximální spotřeba el. energie na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 |  | Max. 0,090 kWh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| maximální čas zavaření min. vsázky 100l vody dle DIN 18873-5:2016-02 |  | Max. 35 min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| příslušenství – rameno pro koše nebo GN, 2x varný koš, scezovací síto, vozík na vypouštění vařeného obsahu, 2x rošt na dno pánve, čistící houbička, děrovaná vložka GN1/1 195 se sklopnými držadly, velká špachtle – kopist, lopata plná, lopata perforovaná, stěrka na čištění (s gumou) |  |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis