# příloha č. 2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka výrobní technologie |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – vakuový tvarovací stroj pro výrobu termoplastových produktů (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vakuový tvarovací stroj pro výrobu termoplastových produktů:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Maximální délka materiálové desky | 4200 – 4500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální šířka materiálové desky | 2700 – 3000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální výška zabudované formy při oboustranném ohřevu | 1200 – 1500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Uzavírací síla | 1000 – 1200 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální celková plocha stroje | 150 m2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Plynulé motorické přestavení upínacího a tvarovacího rámu v obou osách, vybavení systémů upínacího a tvarovacího rámu programovatelnými, automaticky přestavitelnými souřadnicemi s možností uložení do paměti |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vybavení obou ohřevů halogenovými zářiči umožňující ohřívat i plastové desky s pestře potištěným povrchem, každý zářič musí být nastavitelný 0-100%, Pojezd obou ohřevů pomocí servomotorů, zakrytí horního ohřevu skelnou keramikou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatický podávací stroj pro automatické vkládání libovolných přířezů až do maximálního formátu stroje. Automatické nakládání a odebírání pozitivně i negativně tvarovaných dílců až do maximální tažné hloubky Automatické řízení celého průběhu procesu. Odkládání vytvarovaných dílců na podávací vozík. Zabezpečení odebírací strany světelnou clonou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Single-Sheet a Twin-Sheet od 1,5 mm tloušťky materiálu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální upínací hrana plastové desky je | 20 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní prostor stroje je nelakovaný |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické přepínání vývěvy ze zásobníku na vývěvu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Světelné clony na stranách obsluhy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Digitální automatická regulace teploty formy s průběžnou kontrolou množství náplně, vysokotlaký temperační přístroj pro temperaci do 160°C |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servopohony ve stole, servopohony v upínacím rámu, servopohony v horním razníku, všechny hlavní osy a pohyby motorizované a programovatelné, pouze elektronická synchronizace |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické čištění horní a spodní strany desky deionizovaným tlakovým vzduchem během podávání |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídící systém Simatic S7 s decentralizovaným připojením všech vedlejších konstrukčních skupin přes sběrnicový systém Profinet. Veškeré obslužné, kontrolní a zobrazovací funkce na jediném ovládacím panelu Siemens IFP 1500/Touchkey ve volně otočném ovládacím pultu. Zadavatel tento řídící systém vyžaduje z hlediska kompatibility se stávajícím řídícím systémem na ostatních výrobních technologiích v rámci svého výrobního procesu. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pneumatické nazdvižení a spouštění horního ohřevu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické přepínání vývěvy ze zásobníku na pumpu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Digitální radiační pyrometr |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Různé funkce ventilů mohou být v provedení se servoventilem. Pak je k dispozici pro tuto funkci přesně programovatelné, reprodukovatelné a do paměti uložitelné nastavení. Přepínání vakua s nezávislými průtokovými stupni, programovatelné a uložitelné do paměti. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Teleservis pro dálkovou diagnózu (ne dálkové ovládání) řídícího systému stroje pomocí internetu, routeru a přímého VPN-připojení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické programovatelné odvětrání skříně stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Softwarové rozhraní OPC |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické programovatelné odvětrání skříně stroje a odsávací zařízení pro odvětrání skříně stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Centrální chladicí systém s ventilátorem, umístěným na podlaze, nastavitelné výfukové hubice |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vysokotlaké dmýchadlo pro předfuk přímo na formovaný produkt |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Plně automatické centrální mazání podávacího stroje s individuálním dávkováním potřebného množství maziva pro všechny pneumatické válce, vodící profily a další důležitá mazaná místa |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis