Příloha č. 3 zadávací dokumentace: Technická specifikace

## Popis výchozího stavu

- Současná ICT infrastruktura ZŠ a MŠ Zwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, (dále jen škola nebo ZŠ) je tvořena mixem starších technologií pořízených a implementovaných v uplynulých letech. Jedná se především o 1 ks routeru, síťové přepínače, WIFI AP, datové rozvody a koncové stanice.

### Síťová infrastruktura

        - WAN – základní škola je připojena do internetu přes poskytovatele T-MOBILE a.s. technologií ADSL s rychlostí stahování 25MBit/s a rychlostí odesílání 5MBit/s. Připojení je realizováno pomocí dynamické IP adresy. Škola využívá vlastní Firewall značky Zyxel, který neobsahuje „chytré funkce“ next-generation firewallu.

        - LAN – pro rozvody vnitřní sítě jsou použity switche, které jsou od různých výrobců a pracují s rychlostí 100Mbit až 1000Mbit. Všechny switche jsou bez administrace, nejsou napojené na UPS.  Switche nejsou umístěny v rozvaděčích. Celkový počet rozvaděčů je nula. Rozvody místní sítě nemají charakter strukturované kabeláže. Technologie automatického přidělování adres IPV4 je nasazena z hlavního route-ru Zyxel. Technologie automatického přidělování IPV6 adres není nasazena. DNS-SEC v interní síti také není nasazen. Škola není zapojena do projektu Fenix ani Eduroam.

        - WIFI – škola má částečné pokrytí bezdrátovým Wifi signálem. Použité modely pro bezdrátové body jsou Tenda a Asus. AP nemají centrální management. AP nejsou napájeny z POE switche. Počet použitých AP je 3. Pokrytí školy pro případné evropské projekty není dostatečné.

        - WEB – stránky školy jsou provozovány na adrese www.pspcierlicko.cz, doména je zabezpečena technologií HTTPS s důvěryhodným certifikátem. Doména je registrována u společnosti Gransy s.r.o., webhosting je u společnosti Tele3. Technologie zabezpečení webových stránek DNSSEC není aktivní. Veřejná IPV6 adresa na webových stránkách není nasazena.

        - EMAIL – doména školy má koncovku druhého řádu – skolaterlicko.cz emaily s touto koncovkou nejsou využívány, škola využívá emailových služeb firmy seznam.cz

### Serverová infrastruktura

        - Virtualizace serverů – aktuálně není nasazena žádná virtualizace serverů.

        - Fyzické servery – škola neprovozuje žádný fyzický server

        - Zálohování serverů – není nasazeno

        - Centrální management uživatelských účtů – ve školní síti neexistuje žádný centrální management pro správu uživatelských účtů.

## Popis cílového stavu a specifikace předmětu plnění

### Základní požadavky na technické řešení

      - Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby implementací projektu byly naplněny Standardy konektivity škol (dále jen Standard konektivity, nebo Standard) a rozšířena funkčnosti ICT prostředí ZŠ a MŠ Zwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, dle Výzvy č. 10/2023 - OP Spravedlivá transformace - se zaměřením na konektivitu škol na adrese https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/

      - Dílčí cíle dle jednotlivých komodit jsou specifikovány následovně:

| Označení | Komodita | Počet |
| --- | --- | --- |
| K1 | Virtualizační platforma | 1 |
| K2 | Zabezpečení LAN a Wifi | 1 |
| K3 | Centrální logování | 1 |

      - Je požadováno řešení zachovávající a rozvíjející současné softwarové platformy Microsoft pro zachování kompatibility se stávajícími systémy a aplikacemi. Přechod na jinou platformu by způsobil uživatelské a provozní potíže.

      - Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

      - Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

      - Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje v maximální míře využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

      - Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

### Specifické požadavky na technické řešení

      - K1 – Virtualizační platforma

        - Pro provoz veškerých pořízených systémů a aplikací bude pořízen jeden server vybavený rychlým interním úložištěm s vysokou kapacitou. Hardware serveru bude virtualizován a na serveru bude možno provozovat několik virtuálních serverů. Server bude připojen do sítě duální optickou linkou 2x 10 Gb.  Pořízený server musí být výrobcem určen pro provoz v běžném, neklimatizovaném prostředí do teploty 40 stupňů Celsia (krátkodobě až 45 stupňů Celsia) – např. dle ASHRAE Class A4  nebo dle jiného rovnocenného řešení.

        - Pro zálohování bude v rámci projektu pořízeno síťové uložiště NAS s dostatečnou kapacitou pro ukládání provozních záloh a archivů logů monitorovacího a logovacího systému. Zálohování bude řízeno pokročilým zálohovacím software, který bude prostřednictvím virtualizačního hypervizoru zálohovat všechny virtuální servery. Zálohovací systém umožní zálohovat i fyzické servery a osobní počítače. Sítové úložiště NAS bude kvůli bezpečnému oddělení záloh od produkčních dat umístěno mimo místnost serveru – optimálně v zabezpečené, uzamykané místnosti v jiné budově, části budovy.

        - Provozní zabezpečení bude tvořeno souborem non-IT technologií, které zajistí optimální podmínky pro spolehlivý chod technologií – především serveru:

          - Záložní zdroj napájení UPS zajistí chod serveru při výpadku napájení

        - Pro zajištění bezpečnosti a možnosti řízení provozu v síti a zajištění prokazatelného monitoringu, logování a auditu interního i externího síťového provozu bude vybudována centrální databáze identit – systém IDM. Adresářová služby v MS AD budou synchronizovány ze systému IDM a umožní ukládání a přehlednou správu identit (účtů včetně metadat) učitelů, žáků i externích subjektů, ale i technických prostředků – serverů, tiskáren, pracovních stanic apod.  Adresářová služba bude poskytovat službu LDAP a umožní snadné napojení autentizačních mechanismů a protokolů – radius, agenta firewallu a dalších. Adresářová služba zajistí ověřování uživatelů pro účely jejich autorizace k přístupu k síťovým prostředkům (LAN, Internet atd.) i výpočetním zdrojům (pracovní stanice, tiskárny, sdílené složky atd.).  Technické provedení bude založeno min. na 2 řadičích adresářové služby kvůli vysoké dostupnosti. Řadiče budou provozovány ve virtuálním prostředí a budou pravidelně automaticky zálohovány. Součástí řadičů budou základní síťové služby – DNS, DHCP, obě v konfiguraci pro vysokou dostupnost. Ověřování identit musí být dostupné i systémům, které přímo nepodporují LDAP nebo jiný protokol adresářové služby. Součástí projektu bude proto i vybudování tzv. zprostředkovatelů identit, které umožní ověřování i jinými protokoly. Technicky půjde o softwarové komponenty transformující požadavky na ověření identity do formátu akceptovaného adresářovou službou.

      - K2 – Zabezpečení LAN a Wifi

        - Bude implementováno řízení přístupů k mediu (síti) na základě rolí a členství v uživatelské skupině adresářové služby s využitím technologie 802.1X.

        - Pro hosty a externí uživatele bude zřízena samostatná VLAN (Guest VLAN), které bude komunikačně (min. L3 pravidla, ACL) oddělena od vnitřních sítí organizace. Tato VLAN bude mít své L3 rozhraní až na úrovní firewallu, tak aby bylo možné komunikaci podrobit kontrole za pomoci UTM nástrojů (min. AV, IPS, kategorizace obsahu) a mohl jí být přiřazen samostatný profil odlišný od profilů pro učitele a žáky. Ověřování přístupu do této VLAN bude zajištěno pomocí tzv. captive portálu – webové autorizace. Captive portál bude zajištěn firewallem případně jiným samostatným řešením nebo prvkem, ale vždy s důrazem na bezpečné oddělení uživatelského provozu od zbytku vnitřních sítí.

        - Řízení provozu v LAN bude realizováno vytvořením VLAN (802.1Q), segmentací sítě s routováním (přepínáním) provozu mezi VLAN na úrovni firewallu s nastavitelnými ACL. Pro řízení provozu na úrovni kvality služeb bude k dispozici technologie QoS (Quality of Services). Pro zajištění vysoké výkonosti budou klíčové aktivní prvky propojeny opticky na rychlosti 1Gbit a vyšší.

        - Architektura WiFi bude založena na řešení s centrální správou prováděnou fyzickým/virtuálním kontrolérem (řadičem), který bude součástí firmwarů přístupových bodů a bude konfigurován v režimu vysoké dostupnosti a zajistí automatické rozložení zátěže klientů, roaming mezi spravovanými přístupovými body a automatické ladění kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení.

        - Umístění pořízených AP bude provedeno na základě provedené analýzy pokrytí signálem pro zajištění konzistentní WiFi služby v pokrytých prostorách. Provedení analýzy bude součástí projektu.

        - Ověřování přístupu do LAN bude realizováno protokolem 802.1X, vůči adresářové službě prostřednictvím protokolů radius a P/EAP. V budoucnu pořizovaná zařízení (min. stolní i přenosné počítače) by měla být vybavena tzv. suplikantem – softwarovou komponentou, která dokáže předávat ověřovací požadavky síťovým prvkům, které tyto požadavky ověří vůči adresářové službě. Pro ověření zařízení bez suplikantů (např. starší tiskárny, zařízení na bázi jednoduchých operačních systémů či firmware apod.) bude použit jiný – dodavatelem navržený – vhodný způsob ověření. Neověřená zařízení nezískají přístup do sítě vůbec nebo jim bude zpřístupněna pouze VLAN s omezeným přístupem (např. Intranet). Spolu s ověřováním (autentizací) bude implementována i autorizace, tedy dynamické zařazení klientského zařízení nebo uživatele do určené VLAN.

        - Ověřování přístupu do WiFi sítě bude realizováno ověřováním jména a hesla na radius serveru vůči Active directory. Wifi bude nabízet více SSID (učitelé, žáci, Guest), které budou obsluhovány samostatnými VLAN a budou napojeny na radius servery. Učitelé a žáci budou prostřednictvím radius serveru ověřováni v adresářové službě. Zabezpečení vnitřních sítí (BSSID) školy bude provedeno dle 802.1i, tedy – WPA2 s AES šifrováním a konfigurováno shodně pro obě frekvenční pásma. Výjimkou bude síť určená výhradně pro hosty (Guest WiFi), kde bude realizován tzv. captive portál zajišťující webovou autentizaci hostů pomocí přidělených účtů nebo za pomoci před-generovaných číselných kupónů.  Preferován bude captive portál firewallu s tzv. lobby přístupem pro správu a generování účtů/kupónů ne-technickou osobou.

      - K3 – Centrální logování

        - Bude implementováno řešení, které umožní příjem a vyhodnocení všech požadovaných informací – může jednat o jediné zařízení, softwarový nástroj či appliance. Řešení umožní správu z jedné grafické konzole, přístupné nativně skrze https bez nutnosti instalace klienta. Data bude ukládána do jedné databáze (nebo více integrovaných databází) tak, aby bylo možno realizovat multikriteriální vyhledávání napříč informacemi z různých zdrojů (např. přepínače/ netflow a firewall/syslog).

        - Veškeré dále požadované informace si bude systém automaticky získávat, vyčítat z monitorovaných systémů a současně bude umožňovat příjem protokolů určených pro přenos logovacích, provozních informací, alertů a událostí. Systém bude přijímat informace standardními protokoly ze síťových a dalších aktivních zařízení a Windows server systémů.

        - Mandatorní informace, která bude v systému vždy obsažena a uchována, je vazba IP-uživatel-čas. Tuto informaci bude systém čerpat ze security event-logu adresářové služby, dále z informací o probíhajících komunikacích prostřednictvím firewallu a dalších přístupových a autentifikačních systémů (např. radius logy). Dále budou získávány informace o překladu zdrojových, vnitřních IP adres na externím výstupním rozhraní firewallu, kde bude prováděn NAT. Bude se tedy jednat o informace obsažené v NAT tabulce. Spolu s tím musí být po stanovenou dobu možné zpětně dohledat i vnější provoz k vnitřnímu zařízení.  Další funkcionalitou bude plnohodnotná práce se síťovými toky, jejich zpracování a archivace. Nástroje systému budou umožňovat i analytickou práci s přijímanými toky a to i zpětně.

        - Kombinací požadavků Zákona o uchování informací v elektronické komunikaci spolu s požadavky Standardu konektivity škol a praktického pohledu na možné časové prodlení mezi vznikem incidentu a jeho vyšetřováním je definováno, že monitorovací a logovací systém bude umožňovat retenci dat min. 180 dnů. Na tento rozsah retence musí být dostatečně dimenzován, především z hlediska diskové kapacity, RAM i CPU, tak aby nedocházelo k výkonovým ani kapacitním problémům a systém měl dostatečnou rezervu pro očekávatelný budoucí nárůst informací a jejich zdrojů.

### Implementační služby

      - V rámci implementace předmětu plnění dodavatel realizuje pro všechny nabízené komodity K1 až K4 – následující služby:

        - Dodavatel zpracuje prováděcí dokumentaci, podle které bude dodavatel řešení implementovat. Prováděcí dokumentace musí být před zahájením implementace výslovně schválena zadavatelem.

        - Dodávka a implementace předmětu plnění dle schválené prováděcí dokumentace včetně technické podpory.

        - Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení popisu činností běžné údržby a činností pro spolehlivé zajištění provozu. Popis činností běžné údržby bude pokrývat minimálně následující oblasti:

          - Active Directory – zařazení počítače do domény, nastavení oprávnění

          - Zálohování – kontrola činnosti, obnova souborů

          - Hypervizor – ovládání virtuálních serverů, změna jejich konfigurace

          - Monitorovací a logovacího systém – vyhledávání činnosti uživatelů a systémů, běžná správa a kontrola funkce

          - LAN a Wifi – připojení zařízení vč. uživatelských postupů pro Wifi připojení mobilních zařízení (tablety, chytré telefony, notebooky) s operačními systémy např. Windows 10/11, Android, iOS a macOS (zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení),

          - Firewall – blokování stránek, dohledání činnosti uživatele, práce s kategoriemi stránek, zablokování přístupu pro uživatele skupinu

          - IDM – základní uživatelské činnosti se systémem IDM

        - Zpracování dokumentu Zásady využívání ICT a přístupu k síti dle Standardu konektivity pro začlenění do vnitřních předpisů školy.

        - Zpracování materiálů pro školení a provedení školení v rozsahu dle kapitoly 2.4

        - Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 4 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8 hod do 17 hod.

        - Provedení akceptačních testů.

        - Předání do plného provozu.

      - Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděny primárně mimo běžnou pracovní dobu ZŠ, tj. mimo pracovní dny 7 – 15 hod. Ve výjimečných případech, a po vzájemné dohodě Zadavatele a Dodavatele, lze tyto práce provést i v pracovní době.

      - Zadavatel dále požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

- K1: Virtualizační platforma

- Návrh a kompletní implementace serverové virtualizační platformy - Implementace pořízených technologií - Analýza dat a systémů na stávajících serverech a jejich migrace na novou platformu - Návrh vhodné struktury Active Directory s redundantními řadiči, její vybudování a migrace stávající - Návrh a realizace zálohovacího řešení - konfigurace automatické odstávky a najetí serveru v případě výpadku a obnovení dodávky elektrické energie - Návrh a provedení akceptačních testů

- K2: Zabezpečení LAN a Wifi

- Analýza stávajícího síťového prostředí a návrh nového architektury LAN i WiFi - Implementace pořízených technologií - Provedení segmentace LAN – VLAN, adresování, routování - Zavedení IPv6 pro přístup k internetovým zdrojům publikovaným na IPv6 adresách (v součinnosti se Zadavatelem a jeho smluvními partnery) - Zavedení IPv6 pro veškeré publikované služby ZŠ z interních či externích prostředků. adresách (v součinnosti se Zadavatelem a jeho smluvními partnery) - Zabezpečení komunikace publikovaných služeb ZŠ pomocí nabízeného certifikátu. adresách (v součinnosti se Zadavatelem a jeho smluvními partnery) - Zavedení DNSSEC pro interní DNS služby. - Návrh a implementace 802.1X nebo PortSecurity pro kabelovou LAN i WiFi včetně uživatelské dokumentace pro konfigurace obvyklých zařízení a jejich systémů – PC, notebooky, chytré telefony, tablety, tiskárny např. Windows, Linux, MacOS, Android, IOS, embedded systémy periferií (zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení) - Návrh a implementace firewallu včetně vhodné konfigurace UTM (antivir, IPS, aplikační kontrola, URL filtrace dle kategorií) pro školu - Vybudování VPN pro vzdálený přístup uživatelů LAN na bázi webového portálu - Respektování min. 3 různých skupinu uživatelů (učitelé, studenti, hosté) v návrzích a implementaci bezpečnostních a ostatních politik - Implementace portálu pro registraci a řízení přístupů hostů – tzv. captive portál - Instalace ostatního HW, vybudování LAN rozvodů k AP - Zajištění ostatních nezbytných činností pro naplnění Standardu konektivity

- K3: Centrální logování

- Návrh a implementace systému pro centrální logování pro naplnění požadavků Standardu konektivity, především, ale nejen: - monitoring a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení (ve spolupráci s firewallem) - logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel, a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) - monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. netflow) – systém pro monitorování a sběr provozně - lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni - Provedení souvisejících konfigurací monitorovaných systémů

- K4: IDM

- Návrh a implementace systému pro správu identit IDM - napojení na školský informační systém Bakaláři - napojení na MS AD a synchronizace identit do MS Azure AD pro MS Office 365

      - Akceptační testy musí pro všechny komodity vždy zahrnovat minimálně prokázání kompletnosti dodávky a požadované funkčnosti. Návrh vhodných akceptačních kritérií bude součástí nabídky, zadavatel může v průběhu zpracování Předimplementační analýzy provést jejich upřesnění či rozšíření. Povinným akceptačním kritériem bude prokázání naplnění požadavků Standardu konektivity dle manuálu uveřejněného na  adrese https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/ včetně úspěšného provedení a doložení testu. Prokázání naplnění požadavků poskytne dodavatel v písemné formě vhodné jako příloha k Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

      - Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce (komoditě), ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

### Školení

      - Dodavatel provede pro každou komoditu odborné školení na obsluhu a práci s dodanými zařízeními, a to minimálně v rozsahu provozní dokumentace.

      - Školení bude pokrývat všechna zařízení a systémy všech komodit, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:

        - běžných administrátorských činností pro implementované systémy

        - standardní údržby systémů pro administrátory zadavatele

      - Školení dále zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

      - Minimální rozsah školení pro každou komoditu jsou 2 hodiny (celkem min. 10 hod), není-li uvedeno jinak. Školení bude probíhat v sídle zadavatele. Předpokládá se účast max. 3 osob.

### Harmonogram projektu

      - Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum podpisu smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Začátek | Termín |
| --- | --- | --- |
| Podpis smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+7 |
| Prováděcí dokumentace – zpracování | D+7 | D+16 |
| Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení | D+16 | D+21 |
| Realizace předmětu plnění | D+21 | D+56 |
| Školení administrátorů | D+56 | D+66 |
| Zkušební provoz | D+66 | D+76 |
| Akceptační testy | D+76 | D+86 |
| Zahájení ostrého provozu | D+86 | - |
| Rezerva projektu |  | 14 |

      - Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

      - Maximální lhůty pro realizaci kompletní dodávky trvání nesmí dodavatel při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit bez písemného souhlasu zadavatele.

### Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry prvků nabízeného řešení. Dodavatel musí všechny parametry splnit, v případě nesplnění požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

      - Dodavatel ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat, že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru.

      - Dodavatel do tabulky povinných parametrů uvede odkaz na část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru, tzn. na část nabídky s detailním popisem dle bodu (2). Vyplněné tabulky z tohoto oddílu technické specifikace učiní dodavatel součástí své nabídky.

- Celkový seznam dodávky:

- Standard konektivity

- Virtualizační server – 1ks

- SW licence serverových operačních systémů – 3ks

- SW přístupové licence k serveru, licence na zařízení – 40ks

- SW licence pro serverovou virtualizaci – 1ks

- UPS záložní zdroj – 1ks

- SW licence pro zálohování – 1ks

- Síťové úložiště NAS včetně HDD – 1ks

- NG Firewall – 1ks

- Centrální přepínač – 1ks

- Přístupové přepínače – 24G PoE+ – 2ks

- Přístupové přepínače – 12G PoE+ – 2ks

- WiFi přístupové body (AP) – 11ks

- RACK pro server, RACK 1NP, kabelové rozvody – 1ks

- Bezpečnostní certifikát – 1ks

- Monitorovací a logovací systém – 1ks

      - Tabulka č. 1 - Povinné parametry pro Komoditu K1 - Virtualizační platforma a K2 – Zabezpečení LAN a Wifi:

| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky (produktový/technický list), kde je možné ověřit naplnění parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server 1ks | Provedení | rackové provedení max. 1U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku, min 8 pozic na disky | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | CPU | Minimálně 1x procesor 8 jádrový s výkonem min. 11200 bodů v testu CPU mark (dle webu https://www.passmark.com/ ) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | RAM | 64 GB, min. 2933 MT/s | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Rozšiřitelnost RAM | min. 256 GB bez výměny modulů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | HDD | Min. 2x 2,4TB, všechny SAS 12Gb 10000 ot/min HDD | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | SSD | Min. 2x 480GB, všechny SATA 6Gb SSD | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | RAID | SAS12Gb, RAID 5, zálohovaná write back cache min. 4GB | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | LAN | Minimálně LAN 2x10Gb SFP+ | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Management | Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora http/s, ssh, SNMP, syslog. Okamžité a historické hodnoty teplot a napájení. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Provoní podmínky | určen pro provoz v běžném neklimatizovaném prostředí do 40 (nárazově až 45) stupňů Celsia | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Napájení | 1x napájecí zdroj, min. 750W, min. Titanium specifikace dle 80 PLUS https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Management | Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozní stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD. Aktivní indikace standardního provozního stavu. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 60 měsíců zajištěná výrobcem, v místě instalace v režimu NBD | Doplní účastník | Doplní účastník |
| SW licence operačních systémů | Serverové operační systémy | 3ks licencí 64-bitového serverového operačního systému v aktuální verzi. Každá licence musí umožnit provoz hypervizoru a min. 2 virtuálních serverů stejné verze v prostředí nabízené serverové virtualizace, dále provoz všech nabízených aplikací a management nástrojů. Součástí ceny bude i 40ks přístupových licencí pro zařízení. | Doplní účastník | Doplní účastník |
| SW licence pro serverovou virtualizaci | Serverová virtualizace | Software pro virtualizaci serverů včetně managementu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Podpora zálohování | Funkcionalita, která bude provádět diskovou zálohu a jednoduchou obnovu na úrovni image virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Správa a podpora | Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty třetích stran | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Podporované OS | Podpora operačních systémů Windows 2016 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojíc (zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Provedení | Provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Elektrické provedení | Jmenovité́ napětí́ 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Výkon (VA/W) | 2200 VA / 1980 W | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Technologie | Síťově interaktivní | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Účinnost | Min. 97%, výstupní účiník 0,9 | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Stabilizace | Výstupní napětí́ – 230 V max. +6%/-10% | Doplní účastník | Doplní účastník |
| UPS 1ks | Kapacita | Doba běhu na baterie min. 5 min při 50% zátěži | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Vstup | Zásuvka IEC C14 (16 A) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Výstupy | Min. 8 zásuvek IEC C13, 2 zásuvka IEC C19 | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Napájecí segmenty | Min. 2 nezávisle ovládané napájecí segmenty pro postupný náběh napájených technologií | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Diagnostika | Vestavěný úplný́ systémový́ autotest, možnost automatického plánovaného provádění | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Servis | Baterie musí být vyměnitelné za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Komunikační porty | RS-232, USB, vzdálené zapnutí/vypnutí, LAN management port | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců | Doplní účastník | Doplní účastník |
| SW licence zálohovací software | Licence | Licence zálohovacího software pro nabízený server pro zálohování min 6ks virtuálních/fyzických serverů bez omezení na objem zálohovaných dat. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Efektivita ukládání dat | Integrované technologie komprimace a deduplikace. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Nároky na správu | „bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů či aplikací | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Ochrana dat | provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Microsoft SQL server, Active Directory, souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Fyzické servery | Vestavěná podpora zálohování stávajících fyzických serverů – pro fyzické servery je přípustné využívat agenty | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Podpora WAN | možnost plnohodnotné replikace přes WAN pro replikaci virtuálních serverů do vzdálených lokalit (např. Technologického centra kraje, datového centra zřizovatele) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Snapshoty | využívání snapshotů, zálohování pouze dat změněných od poslední úspěšné zálohy | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kompatibilita | podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech (zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Uložiště záloh | Možnost ukládání záloh na diskový prostor a páskovou jednotku/knihovnu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Fyzické servery | Podpora ukládání záloh nevirtualizovaných serverů a PC do společného úložiště a monitorování zálohovacích úl | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Správa | vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí vestavěných průvodců včetně konfigurace automatického spouštění úloh | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Správa | automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Správa | Běžné úlohy obnovy (obnovení souboru, databáze SQL, objekty Active Directory) provádět pomocí průvodců. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně opravných a funkčních aktualizací | Doplní účastník | Doplní účastník |
| Síťové úložiště NAS 1ks | Provedení | K umístění do racku | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Výkon | 64 bit CPU, min, 4 jádra | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | HDD | Min. 4 pozice pro HDD, rozšiřitelné min na 8 HDD s rozšiřující jednotkou | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora připojení externích disků přes USB 3.0 (min. 2 porty) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Hot-swap | Disky vyměnitelné za chodu. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | SSD HDD | podpora SSD disků pro ukládání dat i akceleraci rotačních HDD | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kapacita | Osazeno min. 4x 8TB HDD SATAIII/64MB cache určených výrobcem pro NAS (nepřipouští se HDD určené jiným účelům (desktop, kamerové systémy apod.). | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Konektivita | Min. 4 x 1GBit Ethernet porty s podporou agregace linek a redundance, 2x 10Gbit SFP+ včetně transceiverů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Výkon | Sekvenční výkon min. 1 500 MB/s čtení a min. 560 MB/s zápis. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kompatibilita | Plná podpora Microsoft Hyper-V a Windows ADS a ACL.(zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Komunikace LAN | Síťové́ protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | UPS | Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | RAM | min. 6GB DDR3 | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Napájení | Redundantní zdroje | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Ochrana dat | Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 36 měsíců včetně HDD | Doplní účastník | Doplní účastník |
| Firewall (role L3 routing) 1ks | Porty | Min. 9x 1GbE, dedikovaný port RJ45 pro DMZ, Konzolový port pro management a USB 3.0 port pro zálohu konfigurace | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Propustnost | min. 9 Gbps pro velikost paketu 512byte | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Počet současných spojení | min. 0,64 miliónu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Propustnost SSL VPN | min. 900 Mbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 50 klientů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Propustnost IPS | min. 1,4 Gbps | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Propustnost SSL inspekce | min. 630 Mbps | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kombinovaná propustnost | Firewall – aktivní IPS + aplikační kontrola + antimalware min. 1 Gbps pro běžný provoz | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Úložiště pro logy | Min. 128GB ssd | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Virtualizace | min. 10 virtuálních kontextů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Vysoká dostupnost | Podpora režimů Active/Passive i Active/Active se společnou konfigurací | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Dualstack | podpora současného běhu IPv4 a IPv6 | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Aplikační kontrola | detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Antivir | Antivirus pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kategorizace a blokace provozu | založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Antispam | antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Bezpečnost | automatická aktualizace UTM funkcí poskytovaná výrobcem zařízení | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Ověřování uživatelů | LDAP, Active Directory, Single Sign On vůči Active Directory, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Management a monitoring | HTTP/S, SSH, SNMP, syslog, | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Standardní funkce | NAT, statické a dynamické routování, publikace interních serverů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu 24x7. Odeslání náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a UTM - Unified threat management (URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola) | Doplní účastník | Doplní účastník |
| Centrální přepínač 1ks | Základní parametry | Základní L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Provedení | Max. 1U, pro montáž do 19“ racku | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Počet metalických portů | Min. 16× 1Gbit, z toho min 8x SFP+ | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Podpora stohování | ANO, min. 3 prvky ve stohu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Celkový paketový výkon přepínače | Minimálně 238 Mpp | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Přepínací kapacita | Minimálně 320 Gb/s | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Agregace portů | podpora LACP | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Paketová vyrovnávací paměť | Min. 3 MB | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu NBD, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na aktuální verze firmware | Doplní účastník | Doplní účastník |
| Přístupové přepínače 4ks | Společné parametry |  |  | Doplní účastník |
|  | Základní parametry | Základní L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Provedení | Max. 1U, pro montáž do 19“ racku | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Podpora stohování přepínačů | ANO | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Agregace portů | podpora LACP | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu NBD, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na aktuální verze firmware | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Specifické parametry |  |  | Doplní účastník |
|  | Porty a kapacita switchování | 2 kusy - 24x 1 GB RJ-45 + 4x 10Gb SFP+, min. 120 Gbps 2 kusy - 12x 1 GB RJ-45 2x 10Gb SFP+, PoE+, min. 65 Gbps | Doplní účastník | Doplní účastník |
| WiFi přístupové body (AP) 11ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) WiFi v provedení indoor, včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Anténní systém | interní systém min. MIMO 2,4GHz rádio: 2x2:2 a 5GHz rádio: 2x2:2, optimalizovaný pro montáž na strop | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Přenosové rychlosti | Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz min. 1200 Mbps a pro 2.4GH min.: 570 Mbps | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Standardy | Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance, min. IEEE 802.11a/b/g/n/ac, a 802.1x včetně přiřazování do VLAN | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spektrální analýza | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 16 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Bluetoth | Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu 802.3az - Energy-Efficient Ethernet (EEE) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Současná obsluha více klientů | Podpora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Certifikace WPA | Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance, min. WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kabeláž | Pro poptávané AP bude vybudován LAN přívod, jenž bude zakončen na jedné straně zásuvkou RJ45 umístěnou na zdi nebo stropě, a na druhé straně v patch panelu. Kabel bude veden v elektroinstalační liště a nebude v průměru delší jak 50m. Každý vybudovaný přívod bude změřena a bude od něj měřící protokol. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu NBD, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na aktuální verze firmware | Doplní účastník | Doplní účastník |
| RACK pro server včetně příslušenství 1ks | Provedení | 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP 20 | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Konstrukce rozvaděče: | ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely, dveře síto prostupnost min. 80 procent | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Rozměr | 27U, šířka 600mm, hloubka min. 1000mm | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Nosnost | min. 400 kg | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Příslušenství | Rack bude dále vybaven 1x Patch panelem 24p. CAT6 UTP 3x8p LSA, 1U horní zářez, 19" vyvazovací panel 1U,háček 60x30mm zacvakávací, 2x Prodlužovacím přívodem 230V, 5m, 6 zásuvek + vypínač, 2x 19" police A1 s perforací 250mm, max.20kg černá, 2x 19" vyvazovací panel 1U,háček 60x30mm zacvakávací | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců | Doplní účastník | Doplní účastník |
| RACK 1NP 1ks | Provedení | Nástěnný | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Rozměr | 18U šířka 600mm, hloubka 595 | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 24 měsíců | Doplní účastník | Doplní účastník |
| Bezpečnostní certifikát | Popis | Hvězdičkový (tzv. wildcard) certifikát veřejné certifikační autority pro zabezpečení služeb publikovaných do internetu. Kořenový certifikát certifikační autority musí být standardně obsažen v běžných desktopových a mobilních operačních systémech a být automaticky aktualizován v rámci aktualizace operačního systému. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 36 měsíců | Doplní účastník | Doplní účastník |

- Součástí dodávky síťových prvků budou všechny potřebné metalické i optické patch kabely, potřebné SFP či SFP+ transceivery nebo DAC kabely. Hlavní prvky řešení (min. server, NAS, FW a stohovatelné přístupové přepínače) budou připojeny do páteřního přepínače rychlostí 10GE.

      - Tabulka č. 2 - Povinné parametry pro Komoditu K3 – Centrální logování:

| Komodita K3 - Centrální logování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky (produktový/technický list), kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Monitorovací a logovací systém 1ks | Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrátor a operátor | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Ovládání | Intuitivní grafické rozhraní | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem | Doplní účastník | Doplní účastník |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí | Doplní účastník | Doplní účastník |

## Záruky a servisní podmínky

### Požadavky na záruky a servisní podmínky

      - Zadavatel uvádí u jednotlivých komodit požadovanou min. záruku, popř. podporu. Uváděné parametry byly průzkumem trhu zjištěny jako standardní, tj. poskytovány výrobci jako součást standardní dodávky a ceny.

- Z důvodu zajištění udržitelnosti projektu a zajištění bezpečnosti provozu po dobu 60-ti měsíců požaduje zadavatel poskytnutí prodloužených záruk pro:

- server (součást K1)

- WiFi AP, firewally, switche (součást K2)

- při zachování ostatních parametrů původní záruky (rychlost opravy, rozsah aktualizací firmware apod.). Cenu tohoto prodloužení zahrne dodavatel v Příloze 1 - Kalkulace nabídkové ceny, v nichž má být cena prodloužené záruky uhrazena.

      - Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

      - Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele.

      - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy dle kupní smlouvy.

      - Po dobu 60-ti měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

      - Dodavatel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.