Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Pořízení 5-osého CNC centra - BRAVA Machining s.r.o. –  
Opakované VŘ“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC centra, blíže specifikovaného níže.

| 5–osé CNC centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Litinová konstrukce stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Rozměr stroje h/š/v | Max. 2,9/2,4/2,8 m | ANO/NE |  |
| 5 řízených os | ANO | ANO/NE |  |
| Sklopně-otočný stůl | ANO | ANO/NE |  |
| Rozměr stolu | Min. Ø600x500 mm | ANO/NE |  |
| Naklápění stolu | Min. -30 až + 110 st. | ANO/NE |  |
| Otáčení stolu | Průběžně 360 st. | ANO/NE |  |
| Provedení stolu s T-drážkami | ANO | ANO/NE |  |
| Rozjezdy os X/Y/Z | Min. 600/500/450 mm | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetene | Min. 15.000 ot./min | ANO/NE |  |
| Výkon vřetene | Min. 20 kW | ANO/NE |  |
| Krouticí moment vřetene | Min. 110 Nm | ANO/NE |  |
| Upínací kužel vřetene | SK 40 | ANO/NE |  |
| Rychlost pojezdu jednotlivých os | Min. 40 m/min | ANO/NE |  |
| Řídící systém kompatibilní se systémem SIEMENS 840 D* Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem. Dodavatel smí nabídnout jakékoli řešení jiné značky za podmínky zajištění kompatibility se současným provozem | ANO | ANO/NE |  |
| Aktivní chlazení elektrovřetene | ANO | ANO/NE |  |
| Zásobník nástrojů na | 30 pozic | ANO/NE |  |
| Max. hmotnost nástroje | Min. 8 kg | ANO/NE |  |
| Max. Ø nástroje do zásobníku | Min. 130 mm | ANO/NE |  |
| Vstup do zásobníku nástrojů přes samostatné dveře | ANO | ANO/NE |  |
| Vynašeč třísek | ANO | ANO/NE |  |
| Středové chlazení | Min. 40 bar | ANO/NE |  |
| Papírová filtrace emulze | ANO | ANO/NE |  |
| Nádrž na chladící kapalinu | Min. 600 l | ANO/NE |  |
| Vnější chlazení s přepínáním voda - vzduch | ANO | ANO/NE |  |
| Oplachová pistole | ANO | ANO/NE |  |
| Elektronická a mechanická příprava na připojení odsavače mlhy z pracovního prostoru | ANO | ANO/NE |  |
| Kabina stroje včetně oddělitelné střechy pro možnost naložení obrobku jeřábem | ANO | ANO/NE |  |
| Obrobková sonda | ANO | ANO/NE |  |
| CE prohlášení o shodě | ANO | ANO/NE |  |
| Elektronické ruční kolečko | ANO | ANO/NE |  |
| Režim stroje pro možnost práce při otevřených dveří za zachování bezpečnosti práce | ANO | ANO/NE |  |
| Dokumentace ke stroji v ČJ | ANO | ANO/NE |  |
| Systém v ČJ | ANO | ANO/NE |  |
| Balení stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Doprava stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Složení a ustavení stroje na místo | ANO | ANO/NE |  |
| Zprovoznění stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Zaškolení obsluhy | ANO | ANO/NE |  |
| Dálková diagnostika stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Aplikace pro hlášení poruch stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost připojení stroje na aktuální ERP systémy | ANO | ANO/NE |  |
| Aplikace pro online sledování stroje | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele