# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka sběrných nádob na třídění odpadů |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 225 ks sběrných nádob za účelem vytvoření nové kapacity systémů separace a svozu tříděného odpadu (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených vzorků či modelů produktů.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Sběrná nádoba - 240 l - PLAST:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| vnitřní objem nádoby | min. 240 litrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nosnost | min. 95 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| materiál | polyethylen (HDPE) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| odolnost vůči vlivům | chemickým | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | biologickým | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | povětrnostním (teplota -30 až +50 °C) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | UV záření | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| barva nádoby | černá | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| barva víka | černá | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Víko | závěs víka uchycen min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| počet odnímatelných klipů | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Barva klipů | žlutá | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| na klipech vyražen nápis PLAST a nápis PLAST v Braillově písmu, výška písma min. 10 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální souhrnná plocha klipů | min. 150 cm2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| na nádobách bude uveden výrobce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| záruční lhůta (měsíce) | min. 60 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| hmotnost prázdné nádoby | min. 10 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| tloušťka stěny nádoby | min. 3,4 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| oficiální certifikace RAL GZ 951/1 - kopie certifikátu doložit do nabídky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Informační polep o velikosti min. A4, s druhem odpadu a popisem nakládání s ním |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Čipy dle specifikace: RFID TAG – Bin Tag UHF – RFID čip UHF dle standartu: ISO/IEC 18000-6C Základní frekvence: 860-960 MHz Provozní teplota v rozsahu: -40 - +70°C Kapacita paměti: min. 96 bit EPC, min. 512 bit EEPROM Způsob montáže: Screw-in (šroubovací) Stupeň ochrany: min. IP67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodavatel nádob jednoznačně garantuje, že jím dodané nádoby je možné bezpečně vyklápět ve vyklápěči vyrobeném podle normy ČSN EN 1501-5, který má úpravu hřebene pro uchycení nádob dle normy DIN 6629. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zadavatel si vyhrazuje možnost požadovat dodání vzorku nádoby před podpisem smlouvy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Sběrná nádoba - 240 l - PAPÍR:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| vnitřní objem nádoby | min. 240 litrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nosnost | min. 95 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| materiál | polyethylen (HDPE) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| odolnost vůči vlivům | chemickým | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | biologickým | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | povětrnostním (teplota -30 až +50 °C) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | UV záření | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| barva nádoby | černá | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| barva víka | černá | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Víko | závěs víka uchycen min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| počet odnímatelných klipů | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Barva klipů | modrá | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| na klipech vyražen nápis PAPÍR a nápis PAPÍR v Braillově písmu, výška písma min. 10 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální souhrnná plocha klipů | min. 150 cm2 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| na nádobách bude uveden výrobce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| záruční lhůta (měsíce) | min. 60 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| hmotnost prázdné nádoby | min. 10 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| tloušťka stěny nádoby | min. 3,4 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| oficiální certifikace RAL GZ 951/1 - kopie certifikátu doložit do nabídky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Informační polep o velikosti min. A4, s druhem odpadu a popisem nakládání s ním |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Čipy dle specifikace: RFID TAG – Bin Tag UHF – RFID čip UHF dle standartu: ISO/IEC 18000-6C Základní frekvence: 860-960 MHz Provozní teplota v rozsahu: -40 - +70°C Kapacita paměti: min. 96 bit EPC, min. 512 bit EEPROM Způsob montáže: Screw-in (šroubovací) Stupeň ochrany: min. IP67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodavatel nádob jednoznačně garantuje, že jím dodané nádoby je možné bezpečně vyklápět ve vyklápěči vyrobeném podle normy ČSN EN 1501-5, který má úpravu hřebene pro uchycení nádob dle normy DIN 6629. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zadavatel si vyhrazuje možnost požadovat dodání vzorku nádoby před podpisem smlouvy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Sběrná nádoba - 1100 l - SKLO SMĚSNÉ:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| nádoba musí odpovídat normě EN 840-3, -5, -6 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| vnitřní objem nádoby | min. 1100 litrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nosnost | min. 440 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| materiál | polyethylen (HDPE) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| odolnost vůči vlivům | chemickým | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | biologickým | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | povětrnostním (teplota -30 až +50 °C) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | UV záření | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| barva nádoby | zelená | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - sklo směsné |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| barva víka | zelená, ve víku otvory na vhoz skla | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| kolečka nádoby | 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, min. 2 bržděná | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| záruční lhůta (měsíce) | min. 60 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| hmotnost prázdné nádoby | min. 56 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| tloušťka stěny nádoby | min. 5,5 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| oficiální certifikace RAL GZ 951/1 - kopie certifikátu doložit do nabídky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Informační polep o velikosti min. A4, s druhem odpadu a popisem nakládání s ním |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Čipy dle specifikace: RFID TAG – Bin Tag UHF – RFID čip UHF dle standartu: ISO/IEC 18000-6C Základní frekvence: 860-960 MHz Provozní teplota v rozsahu: -40 - +70°C Kapacita paměti: min. 96 bit EPC, min. 512 bit EEPROM Způsob montáže: Screw-in (šroubovací) Stupeň ochrany: min. IP67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodavatel nádob jednoznačně garantuje, že jím dodané nádoby je možné bezpečně vyklápět ve vyklápěči vyrobeném podle normy ČSN EN 1501-5, který má úpravu hřebene pro uchycení nádob dle normy DIN 6629. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zadavatel si vyhrazuje možnost požadovat dodání vzorku nádoby před podpisem smlouvy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Sběrná nádoba - 240 l – PLAST vč. čipů:

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Sběrná nádoba - 240 l - PAPÍR vč. čipů:

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Sběrná nádoba - 1100 l - SKLO SMĚSNÉ vč. čipů:

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Sběrná nádoba - 240 l – PLAST vč. čipů | 600 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Sběrná nádoba - 240 l - PAPÍR vč. čipů | 600 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Sběrná nádoba - 1100 l - SKLO SMĚSNÉ vč. čipů | 25 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis