Obsah

Cílem projektu jsou	2

Současný stav	2

Součástí dodávky jsou nejméně tyto prvky infrastruktury:	3

Switch  typ 1:	6

Switch typ 2:	7

Switch páteřní:	8

Firewall:	10

Emailová brána:	12

Licence pro 2FA:	13

Ochrana koncových zařízení:	14

Technologie pro řízení přístupu k síti 802.1x pro 300 koncových zařízení:	15

Analyzátor logů	18

Produkční virtualizační server:	19

Backup Server:	22

Produkční diskové pole:	25

Licence:	27

Drobný materiál a propojovací prvky:	27

Centrální úložiště logů:	28

Implementace řešení:	29

Akceptační kritéria:	31

Předpokládaná součinnost ze strany zadavatele	31

## Cílem projektu jsou

- Dodávka infrastruktury nutné k provozu bezpečnostních technologií,

- výměna aktivních prvků za moderní s jednotnou správou a nasazení funkcí pokročilé bezpečnosti (především řízení přístupu do sítě 802.1x),

- Nasazení FW NG, integrace bezpečnostní spolupráce mezi aktivními síťovými prvky a firewally

- nasazení pokročilého zabezpečení koncových stanic,

- kontrola bezpečnosti emailových zpráv,

- Nasazení dvoufaktorového ověřování přístupu do VPN,

- Nasazení nástroje pro pokročilou analýzu sítových logů,

- nasazení centrálního úložiště logů.

## Současný stav

Stávající prostředí je realizováno pomocí diskového pole DELL MD3820F pro uložení dat, 2x DELL R640 v roli produkčních virtualizačních serverů, 1x DELL R710 v roli backup serveru. Roli core switchů zastávají 2 kusy HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+. SAN je realizována pomocí SAN FC 16Gbit switchů.

Virtualizační vrstvu tvoří licence Vmware vSphere Essentials Plus s platnou podporou do 03. 2025.

Pro zálohování se využívají 2 ks licencí Veeam Backup Essentials Enterprise 2socket pack s platnou podporou do 03/2025. Pro offline zálohy je využívána pásková knihovna DELL TL1000 LTO6 SAS z roku 2022, která je pod platnou HW zárukou výrobce.

Přístupové aktivní prvky tvoří mix starších boxů od HPE 2510/2530, s počty portů 24 a 48. Stávající firewall je FortiGate FG60F.

# Součástí dodávky jsou nejméně tyto prvky infrastruktury:

TAB.: CENOVÁ KALKULACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

| Poř. č. | Typ prvku/označení | Počet | Jednotková cena v Kč bez DPH (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Souhrnná cena za řádek v Kč bez DPH (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Switch typ 1, 24 portů | 3 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2. | Switch typ 2, 48 portů | 4 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3. | Switch páteřní, 24 portů SFP+ | 2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4. | Firewall | 2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5. | E-mailová brána | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6. | Licence pro 2FA | 10 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7. | Ochrana koncových zařízení | 75 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 8. | Technologie pro řízení přístupu k síti 802.1x pro 300 koncových zařízení | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 9. | Analyzátor síťových logů | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 10. | Produkční virtualizační server | 2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 11. | Produkční diskové pole | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 12. | Backup server | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13. | Licence operačních systémů | 1 komplet | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 14. | Licence SQL Core včetně SA | 1 komplet | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 15. | Propojovací prvky, kabely a drobný instalační materiál | 1 komplet | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 16. | Centrální úložiště logů | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 17. | Implementace řešení | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Celková nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH |  |  | 0,00 CZK |

Výše uvedené prvky vytvoří novou infrastrukturu. SAN bude realizovaná pomocí protokolu iSCSI po 10Gbit ethernetu. Licence zálohovacího SW Veeam Backup Essentials Enterprise předpokládáme využívat i nadále a požadujeme prodloužit jejich podporu. Stávající podpora platná do 24.3. 2025.

Pro virtualizaci požadujeme vytvořit na technologii HYPER – V.

Pokyny k vyplnění tabulek a obecné požadavky:

Účastník vyplní políčka ve sloupci nazvaném „Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu“. Účastník doplní název, typové označení a skutečné hodnoty, případně „NE/ANO“, jestliže nabízené řešení (ne)splňuje požadované minimální parametry.

Nesplnění požadovaných parametrů vede k vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Žádná z nabízených technologií nesmí být v okamžiku podání nabídky označena výrobcem jako končící, tj. nesmí být označeny jako End of Sale nebo End of Support apod.

Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze dodávaného softwaru, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.

Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

Při realizaci je Účastník povinen pro všechna dodávaná zařízení doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o určení zboží pro český trh a seznam sériových čísel dodávaných zařízení.

Obecné požadavky na switche:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Pro efektivní správu poptávaných přepínačů a síťové infrastruktury jako takové z hlediska konfigurace, zabezpečení, logování a podobně musí nabízené přepínače být integrovatelné do mgmt rozhraní nabízených FW NG |  |
| Management platforma musí poskytnout jednotné management rozhraní pro přepínače i firewall |  |
| Případné alternativní řešení nabídnuté pro centrální správu síťové infrastruktury, není požadováno, ale bude k němu přihlédnuto při vyhodnocení nabídek by mělo obsahovat následující funkcionality |  |
| Dodávané switche musí umožnit distribuci objektů jako jsou např. VLAN mezi přepínači a FW |  |
| Management platforma musí umožnit grafické znázornění fyzické a logické topologie spravovaných prvků |  |
| Management platforma musí umožnit zobrazení a vyhledávání koncových zařízení připojených ke spravovaným zařízením ve fyzické i logické topologii |  |
| Management platforma musí umožnit automatickou zálohu konfigurace přepínačů a možnost její migrace na nový přepínač v případě výměny přepínače |  |
| Management platforma musí umožnit poskytnout údaje o vytížení jednotlivých přepínačů jak z pohledu CPU a paměti, tak datových toků na jednotlivých portech |  |
| Management platforma musí umožnit kompletní síťovou i bezpečnostní konfiguraci přepínačů |  |
| Management platforma musí umožnit spravovat karanténu koncových zařízení vyvolanou administrátorem nebo automaticky na základě bezpečnostního incidentu |  |
| Management platforma musí umožnit hromadnou správu více přepínačů najednou pro akce jako je například upgrade jejich operačního systému a registrace jejich podpory |  |
| Management platforma musí umožnit administrátorský přístup pomocí SSH a HTTPS a také z ní je možné SSH přístup na samotné přepínače |  |
| Management platforma musí umožnit použití REST API pro konfiguraci a monitoring systému |  |
| Management platforma musí podporovat SNMP v1/v2c/v3 a Syslog |  |
| Management platforma musí umožnit RBAC (Role Base Access Control) pro administrátorský přístup |  |
| Záruka a podpora výrobce na období alespoň 5 let zahrnující: - dostupnost v režimu 24x7x365 - přístup k aktualizacím firmwaru - přístup na Portál správy zařízení - záruka HW - reakce na kritické problémy do 1 hodiny - reakce pro nekritické problémy následující pracovní den - schválení k vrácení zboží následující pracovní den - technická podpora je dostupná v režimu 24x7. - Podporu je možné kontaktovat alespoň těmito kanály: - přes webové rozhraní - telefonicky |  |

## Switch typ 1:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| L2 přepínač |  |
| Minimálně 24x 10/100/1000 RJ-45 a 4x 1000/10000 SFP+ síťové porty |  |
| Minimálně 12x PoE port |  |
| Minimálně PoE Power Budget 185W |  |
| Samostatný RJ-45 konzolový a USB port |  |
| Velikost maximálně 1RU |  |
| Minimální přepínací kapacita 120 Gbps |  |
| Propustnost minimálně 180 Mpps |  |
| Minimální počet podporovaných VLAN alespoň 4000 |  |
| Napájecí zdroj a přívodní elektrický kabel pro CZ jsou součástí dodávky |  |
| Aktivní chlazení s průtokem vzduchu ze strany do zadní části přepínače |  |
| Podpora duálního firmwaru |  |
| Podpora sFlow pro IPv4 |  |
| Integrovaný nástroj pro packet capture |  |
| Podpora IEEE 802.3ad |  |
| Podpora IEEE 802.1q |  |
| Podpora IEEE 802.1ab |  |
| Možnost propojení s prvkem podporující IEEE 802.1s |  |
| Podpora 802.3af/at |  |
| Podpora IEEE 802.1w |  |
| Podpora ACL IPv4 |  |
| Podpora 802.1x |  |
| Podpora MAB |  |
| Podpora Radius CoA |  |
| Podpora Radius Accounting |  |
| Podpora ARP inspekce |  |
| Podpora IGMP a DHCP snooping |  |
| Podpora Jumbo Frame o velikosti alespoň 9000B |  |
| Podpora SPAN |  |
| Podpora administrátorského přístupu pomocí Telnet, SSH a HTTPS |  |
| Podpora REST API pro konfiguraci a monitoring prvku |  |
| Podpora SNMP v1/v2c/v3, Syslog (včetně možnosti komunikace pomocí TCP), Radius a TACACS+ protokolu pro autentizaci administrátorů |  |

## Switch typ 2:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Minimálně 48x 10/100/1000 RJ-45 a 4x 1000/10000 SFP+ síťové porty |  |
| Minimálně 24x PoE Port |  |
| Minimálně PoE Power Budget 370W |  |
| Samostatný RJ-45 konzolový a USB port |  |
| Velikost maximálně 1RU |  |
| Minimální přepínací kapacita 170 Gbps |  |
| Propustnost minimálně 250 Mpps |  |
| Minimální počet podporovaných VLAN alespoň 4000 |  |
| Napájecí zdroj a přívodní elektrický kabel pro CZ jsou součástí dodávky |  |
| Proudění vzduchu ze strany do zadní částí přepínače |  |
| Podpora duálního firmwaru |  |
| Podpora sFlow pro IPv4 |  |
| Integrovaný nástroj pro packet capture |  |
| Podpora IEEE 802.3ad |  |
| Podpora IEEE 802.1q |  |
| Podpora IEEE 802.1ab |  |
| Možnost propojení s prvkem podporující IEEE 802.1s |  |
| Podpora 802.3af/at |  |
| Podpora IEEE 802.1w |  |
| Podpora ACL IPv4 |  |
| Podpora 802.1x |  |
| Podpora MAB |  |
| Podpora Radius CoA |  |
| Podpora Radius Accounting |  |
| Podpora ARP inspekce |  |
| Podpora IGMP a DHCP snooping |  |
| Podpora Jumbo Frame o velikosti alespoň 9000B |  |
| Podpora SPAN |  |
| Podpora administrátorského přístupu pomocí Telnet, SSH a HTTPS |  |
| Podpora REST API pro konfiguraci a monitoring prvku |  |
| Podpora SNMP v1/v2c/v3, Syslog (včetně možnosti komunikace pomocí TCP), Radius a TACACS+ protokolu pro autentizaci administrátorů |  |

## Switch páteřní:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| L2/L3 přepínač |  |
| Minimálně 24x 1/10 GE SFP/SFP+ a 2x QSFP+/QSFP28 síťové porty |  |
| Samostatný RJ-45 konzolový port |  |
| Samostatný RJ-45 management port |  |
| Velikost maximálně 1 RU |  |
| Minimální přepínací kapacita 850 Gbps |  |
| Propustnost minimálně 1200 Mpps |  |
| Latence menší než 1µs |  |
| Velikost bufferu pro zpracování paketů je alespoň 8MB |  |
| Minimální počet LAG skupin odpovídá počtu SFP+ portů přepínače |  |
| Minimální počet podporovaných VLAN alespoň 4000 |  |
| Minimální velikost MAC tabulky alespoň 60 000 záznamů |  |
| Minimálně dva redundatní zdroje napájení s možností výměny za chodu přepínače, které jsou součásti dodávky včetně přívodních kabelů pro CZ |  |
| Průtok vzduchu přes čelní porty s odvodem přes zadní část přepínače |  |
| Podpora IEEE 802.3ad |  |
| Podpora IEEE 802.1q |  |
| Podpora IEEE 802.1ab |  |
| Podpora IEEE 802.1s |  |
| Podpora IEEE 802.1w |  |
| Podpora IEEE 802.1p |  |
| Podpora ACL (IPv4 a IPv6) až 4000 záznamů |  |
| Podpora L2 ACL |  |
| Podpora ECMP |  |
| Podpora 802.1x |  |
| Podpora MAB |  |
| Podpora Radius CoA |  |
| Podpora Radius Accounting |  |
| Podpora ARP inspekce |  |
| Podpora IGMP, DHCP a MLD snooping |  |
| Podpora protokolů RIPv2, BGP, OSPFv2, IS-IS, VRRP |  |
| Podpora multicast PIM-SM protokolu |  |
| Podpora Jumbo Frame o velikosti alespoň 9000B |  |
| Podpora SPAN, RSPAN a ERSPAN |  |
| Podpora Multi-Chassis Link Aggregeation protokolu |  |
| Podpora administrátorského přístupu pomocí Telnet, SSH a HTTPS |  |
| Podpora REST API pro konfiguraci a monitoring prvku |  |
| Podpora duálního firmwaru |  |
| Podpora SNMP v1/v2c/v3, sFlow, Syslog (včetně možnosti komunikace pomocí TCP), Radius a TACACS+ protokolu |  |
| Integrovaný nástroj pro packet capture |  |

## Firewall:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Do racku 1U, včetně montážního kitu |  |
| Porty | min. 16x GE RJ45 a zároveň min. 4ks 10 GE RJ45 nebo SFP+ |  |
| NGFW | Min. základní funkce Next-generation firewall - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_firewall - firewall, aplikační firewall s DPI, IPS. Administrace na bázi "objektů" (aplikace, uživatelů, lokality apod.) namísto IP adres, portů apod. |  |
| Počet současných spojení | min. 2,9 miliónu |  |
| Propustnost SSL VPN | min. 1,5 Gbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 50 klientů |  |
| Propustnost SSL inspekce | min. 3 Gbps |  |
| Propustnost firewallu | min. 38 Gbps pro pakety 512 bytů a větší |  |
| Propustnost NGFW | min. 3,1 Gbps |  |
| Propustnost IPS | min. 5,2 Gbps |  |
| Propustnost detekce škodlivého kódu | min. 2,8 Gbps |  |
| Logování | min. 7 dnů historie v zabezpečeném cloud prostředí |  |
| Virtualizace | min. 10 virtuálních kontextů |  |
| Vysoká dostupnost | Režim Active/Passive i Active/Active se společnou konfigurací v případě zapojení druhého firewallu |  |
| Dualstack | podpora současného běhu IPv4 a IPv6 |  |
| Aplikační kontrola | detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S, …) |  |
| Antivir | Integrovaný antivirus, možnost volby různých databází signatur, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV detekce, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd) |  |
| Kategorizace a blokace provozu | založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne |  |
| Antispam | antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty |  |
| Sandbox | Možnost integrovaného sandbox (ověření škodlivosti kódu spuštěním v reálných operačních systémech) v zařízení nebo integrované rozhraní pro napojení na externí službu výrobce zařízení (služba není součástí dodávky) |  |
| Aktualizace | automatická aktualizace bezpečnostních funkcí poskytovaná výrobcem zařízení |  |
| Ověřování uživatelů | LDAP, Active Directory, Single Sign On vůči Active Directory, Radius, Ověřování na základě certifikátu |  |
| Management a monitoring | HTTP/S, SSH, SNMP, syslog |  |
| Administrativní rozhraní | Centrální administrativní rozhraní musí umožnovat integraci switchů a WiFi AP stejného výrobce jako je Firewall |  |
| Záruka | min.60 měsíců v režimu 24x7 poskytovaná výrobcem zařízení. Doručení náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a bezpečnostních funkcí - URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola) |  |

## E-mailová brána:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Řešení na ochranu emailové komunikace (bezpečná emailová brána) fungující jako VM appliance (proprietární operační systém výrobce včetně všech funkcí) v prostředí dodávaného hypervisoru. Řešení jako HW appliance, anebo jako software není přípustné. Součástí musí být podpora výrobce v režimu 24x7 zahrnující aktualizaci a udržování všech požadovaných funkcí, technickou podporu, to vše po dobu 5 let. |  |
| HW požadavky |  |
| Podpora až 4 sítových rozhraní v rámci síťového prostředí hypervisoru |  |
| VM appliance alokuje min. 1 vCPU |  |
| VM appliance alokuje min. 4 GB paměti |  |
| VM appliance alokuje min. 1 TB diskového prostoru |  |
| Funkční požadavky |  |
| Možnost nasazení v režimu MTA gateway nebo transparetní režim |  |
| Možnost nasazení v režimu vysoké dostupnosti (včetně sdílené fronty) pro budoucí rozšíření |  |
| Ochrana proti škodlivému kódu, nevyžádané elektronické poště |  |
| Podpora víceúrovňové detekce nevyžádané pošty (IP, domény, reputační databáze, ověření příjemce, DMARC, SPF, DKIM, proprietární funkce rozpoznávání nevyžádané pošty technikou výrobce, vyhledávání a kategorizace URI/URL, vyhledávání klíčových slov, behaviorální analýza) |  |
| reakce na detekovaný spam minimálně: přidání tagu, přidání hlavičky, přeposlání emailu na jiný SMTP server, odmítnutí (reject), zahození (discard), uložení do karantény, přepsání adresy příjemce |  |
| Možnost limitace v rámci SMTP navázané relace (počet zpráv od jednoho klienta za určitou dobu, maximální počet spojení od jednoho klienta za určitou dobu, podpora endpoint reputace, napojení na LDAP za účelem verifikace uživatelů; možnost omezení počtu HELO/EHLO v rámci jedné SMTP relace, možnost omezit počet emailových zpráv v rámci SMTP relace, možnost omezit počet příjemců v rámci adresátů emailu, možnost manipulace s hlavičkou mailu (odstranění Received hlavičky) |  |
| Antivirová kontrola (antimalware, funkce ochrany proti rychle se šířícím kampaním škodlivého kódu, heuristická funkce detekce škodlivého kódu, detekce dalších variant škodlivého kódu, odstranění aktivního obsahu PDF a kancelářských dokumentů, karanténa, odstranění škodlivých odkazů z emailů, AV kontrola musí být plně integrována s platformou Sandbox, umožňující pokročilou ochranu před pokročilými typy hrozeb včetně tzv. zero- day útoků. Na rozdíl od firewallu tato integrace musí být v režimu pozdržení emailu ve frontě až do konce analýzy na sandboxu, sdílení signatur dynamicky vytvářených na platformě sandbox |  |
| Podpora IPv6 |  |
| Podpora VLAN |  |
| Plnohodnotná́ integrace s LOG serverem a SIEM platformou. |  |
| Plnohodnotná́ integrace se síťovým dohledem (podpora SNMP (v2c, v3) včetně̌ dostupnosti MIB souboru dodávaného výrobcem). |  |
| Výkonové požadavky |  |
| Propustnost min. 25 000 emailů za hodinu při průměrné velikosti email ~100 kB a prováděné kontrole na přítomnost škodlivého kódu a spamu |  |
| Podpora ochrany minimálně 20 emailových domén |  |
| Licenčně nezávislý model na počtu uživatelů, mailových schránek nebo IP adres (pokud jsou tyto funkce licencované, požadujeme dodání licence pro neomezený počet schránek) |  |

## Licence pro 2FA:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Trvalá licence pro mobilní platformy (Android, IOS) |  |
| Push notifikace |  |
| Podpora nově dodávaných firewallů |  |
| Podpora time-based i event-based autentifikačních tokenů |  |
| Podpora pro ověřování minimálně přístupu do VPN |  |

## Ochrana koncových zařízení:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Základní technické požadavky |  |
| Požadujeme platformu na endpoint protekci koncových stanic s centrálním managementem |  |
| Dodaný endpoint SW je centrálně řízený, dohledovaný a spravovaný z jednoho místa - Endpoint Management Serveru |  |
| Celkový počet požadovaných endpointů je minimálně 75 |  |
| Celá dodávka musí obsahovat všechny komponenty systému včetně SW pro centrální managment server a software na klienty a licence na dobu 5let na všechny komponenty |  |
| Možnost dynamického rozšíření počtu spravovaných klientů v budoucnosti nejvýše po 25 endpointech |  |
| 24x7 support na celé řešení od výrobce |  |
| Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány. |  |
| Požadavky na endpoint management systém |  |
| Endpoint Management server je dostupný ve formě Softwaru na Microsoft Windows Server 2019 nebo novější, Linux nebo jiné rovnocenné řešení |  |
| Schopnost mít základní viditelnost na Windows, MAC, Linux, Android, IOS a ChromeBook endpointy |  |
| Software inventory managment s viditelností na jednotlivé aplikace na klientech a licence managment s možností zasílání inventory logů real-time na logovací server |  |
| Možnost integrace s prostředím Active Directory a nasazení/instalace centrálního MSI balíčku na jednotlivé klienty pomocí GPO |  |
| Možnost sledovat a shlédnout aktuální status aktivit na daném endpointu včetně bezpečnostních událostí |  |
| Centralizované nasazení a správa endpointů, včetně software updatů endpoint řešení spravovaných klientů |  |
| Podpora automatického blokování a karantény infikovaných a napadených koncových stanic bez potřeby manuální intervence administrátora |  |
| Podpora nastavení poštovního serveru pro zasílání varování a chyb systému |  |
| Možnost tagování Windows, MAC a Linux klientů na základě certifikátu nebo OS verze nebo přítomnosti Antivirového softwaru nebo přítomnosti určeného souboru. Následná synchronizace dynamicky vytvořených group, firewall objektů dle zadaných tagů do Next Generation Firewallu a možnost použití daných dynamický group nebo adres ve firewall pravidlech |  |
| Obousměrná a výrobcem podporovaná integrace s dalšími nabízenými bezpečnostními prvky, především Next Generation Firewall, za účelem sdílení provozně telemetrických informací a informací o odhalených hrozbách |  |
| Centrální správa endpoint profilů – Windows, MAC a Linux musí umět získávat informace z AD serveru, Windows Workgroupy nebo manuálně z endpoint konektivity na základě telemetrie |  |
| Požadavky na endpoint sofware |  |
| Funkce automatického připojení do VPN před přihlášení uživatele do Windows |  |
| Možnost autentikace klientů pomocí RADIUSu, LDAPu, TACACS+, certifikátem nebo ověřením oproti lokální databázi na endpoint manageru |  |
| Podporované operační systémy: Windows 10, 11, Windows Server 2019 a výše, macOS 12 a výše, iOS 9.0 a výše, Android 5.0 a výše, Linux Ubuntu 18.04 a výše, Red Hat 7.4 a výše a CentOS Stream 8, 7.4 a výše |  |
| SSL VPN funckionalita dostupná minimálně pro Windows, MAC, Android, IOS a Linux klienty |  |
| IPsec VPN funkcionalita dostupná minimálně pro Windows, MAC a Android klienty |  |
| Aplikační firewall pro Windows a MAC klienty |  |
| Web filtering pro Windows, MAC, Android, IOS a Linux |  |
| Scan zranitelností a jejich automatizovatelný patch management |  |
| Antivirová ochrana s umělou inteligencí pro Windows, MAC a Linux klienty |  |
| Cloudový sandboxing pro Windows a MAC klienty |  |
| Windows stanice musejí být chráněny ochranou proti Ransomwaru |  |
| Možnost správy konfiguračních profilů pomocí XML |  |

## Technologie pro řízení přístupu k síti 802.1x pro 300 koncových zařízení:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Obecné požadavky na platformu |  |
| Virtuální appliance pro platformu minimálně pro nabízený hypervizor, dále pak VMWARE ESX, Microsoft Hyper-V, KVM |  |
| Možnost instalace VM v prostředí AWS a Azure s podporou HA režimu, který kombinuje cloud a on-prem instance |  |
| Podpora distribuované architektury s centrálním správním prvkem a distribuovanými autentizačními branami |  |
| Autentizační brány musí být nasazené mimo samotný datový tok (tzv. inline řešení není akceptovatelné) |  |
| Podpora HA v režimu active-passive se sdílením licencí mezi aktivním a pasivním prvkem |  |
| Možnost nasazení v režimu L2 nebo L3 jak pro HA, tak i pro komunikaci se síťovými prvky |  |
| Schopnost NAC řešení komunikovat se síťovými prvky, drátovými i bezdrátovými, jiných výrobců pomocí SNMP a CLI a vymáhat na nich definované bezpečnostní politiky bez nutnosti využití 802.1x nebo MAB |  |
| Možnost instalace samostatného NAC řešení v podobě pouze enforcement brány bez nutnosti nákupu dalších prvků, jako například centrální management. Pokud je další prvek nutný, musí být součástí nabídky. |  |
| Autentizační brána je schopna poskytnout DHCP a DNS služby pro zařízení, která je třeba registrovat do systému před jejich vpuštěním do produkční sítě |  |
| Autentizační brána funguje sama o sobě jako Radius server pro autentizaci i accounting |  |
| Všechny požadované funkce pokrývá jeden typ licence a je možné dodatečně zvýšit počet licencí v systému |  |
| Správa řešení pomocí zabezpečeného webového rozhraní, pomocí CLI protokolem SSH a možnost granulárního nastavení administrátorských oprávnění do úrovně spravovaných síťových zařízení a portů |  |
| Požadavky na kontrolu přístupu do sítě: |  |
| Autentizace a bezpečnostní kontrola endpointu před jeho připojením do sítě (nezávisle na způsobu připojení jako wired, wireless, VPN) |  |
| Možnost detailní profilace připojeného zařízení a klienta a to buď manuálně vytvořeným pravidlem nebo na základě jeho otisku, který je získán skenem sítě nebo komunikací s externím systémy a to bez nutnosti dodatečného licencování této funkcionality |  |
| Podpora politik pro automatickou profilaci zařízení (minimálně na základě: SNMP, RADIUS, SYSLOG, DHCP, API, SSH, NMAP, DHCP fingerprinting, HTTP(s), IP range, telnet, expect scripty, vyhodnocení TCP/UDP portů, VENDOR OUI/MAC, WMI profil, pollování firewallu a vyhodnocování síťové komunikace, perl skripty) a to bez nutnosti dodatečného licencování této funkcionality |  |
| Periodická kontrola připojeného zařízení, zda odpovídá profilu, na základě kterého bylo zařízeno vpuštěno do sítě a možnost odpojit zařízení v případě, kdy nesplňuje podmínky původního profilu |  |
| Podporované autentizační protokoly: min. MS-CHAP v2, PAP, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS |  |
| Po úspěšné autentizaci je možné definovat parametry konfigurace síťového portu nebo SSID, kde je autentizovaná entita připojená, pomocí standardních Radius atributů |  |
| Po úspěšné autentizaci je možné na síťové zařízení, kde je klient připojen, instalovat z NAC brány konfiguraci, jako například ACL |  |
| Podpora 802.1x |  |
| Podpora MAB autentizace |  |
| Podpora tvorby lokálních účtů a lokální autentizace |  |
| Podpora registrace koncových zařízení v NAC řešení před jejich fyzickým připojením do sítě |  |
| Podpora funkce RADIUS proxy |  |
| Možnost integrace se stávající CA (certifikační autorita) |  |
| Podpora agentů pro operační systémy: Windows, MacOS, Linux (agent dodává detailní informace o počítači, informace o login/logout, umožňuji spouštění skriptů a zajišťuje notifikace pro uživatele) a licence pro tyto agenty je součástí dodané licence |  |
| Podpora Integrace se stávajícím AD serverem pro autentizaci uživatelů pomocí LDAP |  |
| Podpora captive portál v rámci autentizační brány s plně editovatelným prostředí |  |
| Minimálně 5 různých captive portálů |  |
| Podpora tzv. sponzorovaného přístupu pro autentizaci hostů a BYOD zařízení s možností zaslání přístupových údajů pomocí SMS a Email |  |
| NAC řešení je schopné zablokovat konektivitu připojeného zařízení nebo změnit síťový segment na úrovní přístupové vrstvy v případě zjištění bezpečnostního incidentu |  |
| Podpora integrace s MDM nástroji jako Microsoft In-Tune a dále s OT/ioT nástroji Nozomi, Claroty |  |
| Podpora integrace s poptávaným NGFW a analytickým nástrojem nad provozem poptávaného NGFW |  |
| Podpora alespoň RSSO komunikace s NGFW |  |
| Administrátor má možnost manuálně, volbou v GUI, registrovat, zablokovat, smazat nebo i definovat nové zařízení a uživatele |  |
| Požadavky na endpoint compliance |  |
| Endpoint compliance se provádí před povolením přístupu do sítě na základě definovaného profilu nebo agenta na koncové stanici |  |
| Endpoint compliance je možné provádět periodicky (v době, kdy je počítač připojen do sítě) |  |
| Kontrola stavu AV na stanici |  |
| Kontrola stavu registrů |  |
| Kontrola existence konkrétních souborů v lokálním filesystému |  |
| Ověření domény |  |
| Ověření certifikátu a jeho částí jako je vydavatel, expirace, common-name, … |  |
| Ověření verze a patch levelu operačního systému |  |
| Podpora sběru informací o instalovaných aplikacích na endpointech |  |
| Notifikace uživatele v případě nesplnění bezpečnostní kontroly, s využitím funkce captive portál |  |
| Možnost kontaktovat koncovou stanice v reálném čase textovou správu v případě nasazení endpoint agenta pro compliance |  |
| Automatizace |  |
| Možnost definovat playbook, nativně v GUI, který bude vykonávat automatické akce na základě definované události a následné akce dle aktuálního stavu (minimálně v podobě blokace portu, změny L2 segmentu, aplikace skriptu) |  |
| Řešení je možné obsluhovat pomocí výrobcem popsaných API volání |  |
| Možnost automatické tvorby tiketů v systému ServiceNow na základě definované události |  |
| Reporting |  |
| Možnost tvorby reportů o stavu platformy a stavu připojených zařízení v reálném čase a alespoň zpětně o jeden týden. Reporting je nativní funkce dostupná v GUI bez nutnosti dodatečného licencování |  |
| Notifikace administrátorů a uživatelů |  |
| Možnost napojení autentizační brány na SMS nebo email bránu promocí konektoru přímo z GUI |  |
| Požadavky na licence a podporu výrobce |  |
| Licence pro min. 300 endpointů |  |
| Podpora výrobce v režimu 24x7 pro platformu i její provozní konfiguraci včetně politik na 5 let |  |

## Analyzátor síťových logů

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Základní specifikace |  |
| Typ zařízení: Logovací a reportovací nástroj |  |
| Virtuální apliance pro platformu VMware vSphere, Hyper-V, KMV |  |
| Plná podpora pro instalovanou platformu NGFW |  |
| Podpora pro Syslog kompatibilní zařízení |  |
| Výkonová specifikace |  |
| Výkon logování minimálně 6GB/den |  |
| Kapacita storage (uložení historických dat) min 500GB |  |
| Funkční specifikace |  |
| Real-time prohledávání logovaných dat |  |
| Vyhledávání historických dat podle typu události nebo typu provozu |  |
| Vyhledávání podle zařízení |  |
| Korelace logů |  |
| Funkce zpětné kontroly logů o přístupu na web (až 7 dní) z důvodu „zero-day“ malicious websites |  |
| Uživatelská definice reportů (vzhled, obsah apod.) |  |
| Automatické generování reportů v daném čase a periodě |  |
| Automatické odesílání reportů emailem |  |
| Záruky a podpora výrobce na X let |  |
| Bezplatný nárok na nejnovější firmware |  |
| Technický support výrobce v režimu 24x7 v délce 5let |  |

## Produkční virtualizační server:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo |
| --- | --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 1U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |
| CPU | jednosocketový systém, osazený jedním procesorem s 16 core, musí mít minimálně 43500 bodů v testu CPU benchmark https://www.cpubenchmark.net/ |  |
| RAM | min. 12 slotů, podpora pamětí typu DDR5 4800MT/s RDIMM s minimální celkovou kapacitou 3TB. Požadujeme osadit 12x 32GB |  |
| Diskový subsystém | Nepožadujeme diskový subsystém pro klasické disky. Pro start OS požadujeme diskový prostor v RAID1 o velikosti min 480GB M.2 SSD |  |
| Diskový řadič | Nepožadujeme diskový řadič pro klasické disky. |  |
| Interface | - min. 3x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 - dedikovaný USB management port - min. 1x VGA port - stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) - dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič |  |
| Napájecí zdroje | Dva napájecí zdroje: min. 700W, účinnost min. 96% při 50% zatížení |  |
| Rozšiřující sloty | 3 x 16 LP PCIe |  |
| Síťové porty | - 2 porty 1Gbit RJ-45 - 4 porty 10Gbit SFP+ |  |
| Kompatibilita | - Canonical® Ubuntu® Server LTS - Citrix® Hypervisor® - Microsoft® Windows Server® with Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise server - VMware® ESXi® |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - dedikovaný management Ethernet a USB port - možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port - webové rozhraní HTML5 - konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi - přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port - přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB - vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) - zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory - bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů - možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů - uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky - možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software - přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 - připojení vzdálených médií včetně share nebo image - správa napájení včetně omezení příkonu - automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email - monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) - import a export serverových profilů - vestavěná diagnostika - bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích - logování na vzdálený server (Syslog) - konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací - možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů - automatický update z ftp serveru výrobce hardware |  |
| Podpora a servis | - podpora na 5let, servisní zásah stejný/následující pracovní den - oprava v místě instalace serveru, - servis je poskytován výrobcem serveru - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory - možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |  |

## Backup Server:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo |
| --- | --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |
| CPU | jednosocketový systém, osazený jedním procesorem s 16 core, musí mít minimálně 43500 bodů v testu CPU benchmark https://www.cpubenchmark.net/ |  |
| RAM | min. 12 slotů, podpora pamětí typu DDR5 4800MT/s RDIMM s minimální celkovou kapacitou 3TB. Požadujeme osadit 2x 32GB |  |
| Diskový subsystém | Diskové šasi 12x 3,5“ SAS/SATA Požadujeme osadit: 12x 16TB SAS/SATA 7k2 Dále požadujeme diskový prostor v RAID1 o velikosti min 480GB M.2 SSD pro boot operačního systému |  |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: - x8 PCI Express Gen4 - typu SAS, dvoukanálový, až 32 zařízení - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora šifrování dat na discích (SED) - přímý přístup na SSD - podpora až 64 logických disků - podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache, zálohované akumulátorem - volba režimu RAID nebo HBA |  |
| Řadič pro páskovou knihovnu | Požadujeme externí rozhraní SAS pro připojení stávající knihovny: “ DELL PowerVault TL1000, 1U Tape Library, Single LTO6 SAS Drive“ |  |
| Interface | - min. 3x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 - dedikovaný USB management port - min. 1x VGA port - sériový port - stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) - dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič |  |
| Napájecí zdroje | Dva napájecí zdroje: min. 700W, účinnost min. 96% při 50% zatížení |  |
| Rozšiřující sloty | 6 x8 FH (4xGen5 slots),2 x8 LP |  |
| Síťové porty | - 2 porty 1Gbit RJ-45 - 2 porty 10Gbit SFP+ |  |
| Kompatibilita | - Canonical® Ubuntu® Server LTS - Citrix® Hypervisor® - Microsoft® Windows Server® with Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise server - VMware® ESXi® |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - dedikovaný management Ethernet a USB port - možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port - webové rozhraní HTML5 - konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi - přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port - přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB - vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) - zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory - bezpečný boot s podporovou Secure UEFI včetně správy certifikátů - možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů - uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky - možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software - přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 - připojení vzdálených médií včetně share nebo image - správa napájení včetně omezení příkonu - automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email - monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) - import a export serverových profilů - vestavěná diagnostika - bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích - logování na vzdálený server (Syslog) - konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací - možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů - automatický update z ftp serveru výrobce hardware |  |
| Podpora a servis | - podpora na 5let, servisní zásah stejný/následující pracovní den - oprava v místě instalace serveru, - servis je poskytován výrobcem serveru - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory - možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |  |

## Produkční diskové pole:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo |
| --- | --- | --- |
| Parametry řadičů pole | Konfigurace řadičů: - 2x hot-swap řadič, alespoň Dual-Active architektura s možností rozkládat zátěž mezi řadiči - Každý řadič osazen alespoň 16GB paměti - 12Gbit/s SAS připojení disků (Backend konektivita) - 8x 10Gb SFP+ Host porty pro připojení k serverům - 2x dedikovaný 1000MBaseT management port |  |
| Rozšiřitelnost pole | Rozšiřitelnost - pole v dodané konfiguraci musí být za provozu rozšiřitelné pomocí expanzních polic na nejméně 228 hot-plug disků SFF/LFF - možnost kombinovat SSD, rotační SAS i rotační NL_SAS disky, bez omezení - SSD disky musí být konfigurovatelné jako datové nebo také v režimu minimálně read akcelerátoru (cache) |  |
| Konstrukce | HW provedení pole: - Max. 2U - v rámci 2U musí být k dispozici základní jednotka pole (2x řadiče a napájení) a základní osazení disky - Min. 24x 2,5" hot-plug diskových pozic v rámci základní jednotky - Redundantní napájení dimenzované pro plný počet disků a řadiče (základní jednotka) - Rackmount, včetně montážního kitu do standardního 19" racku. |  |
| Počet a typ disků | Osazení hot-plug disky v poptávané konfiguraci - 12x 1,92TB SSD SAS 12Gbit/s 1DWPD, Hot Plug Poptávanou konfiguraci musí být možné kdykoli rozšířit o další disky SSD, SAS i NL_SAS ( připouští se doplněním příslušných expanzních jednotek) |  |
| Podpora RAID | Typy RAID: - JBOD - RAID 0,1, 5, 6, 10, 50, 60 - distribuovaný RAID - Možnost použít více typů RAID v rámci jednoho pole. |  |
| Funkcionalita | Software funkcionalita (licence bez omezení na počet serverů nebo kapacitu pole) - thin provisioning - distribuovaný RAID a hotsparing - standardní RAID skupiny a dedikované hotspare disky - automatický tiering (SSD, SAS a NL_SAS tier) - SSD cache - klony a snapshoty (1024 ks) - vzdálené zrcadlení mezi dvěma nebo více poli (alespoň asynchronní) - úložiště musí podporovat správu pomocí GUI z webovského prohlížeče HTML5, CLI pomocí SSH a OpenManage Enterprise 3.9 - podpora pro VMware vCenter plugin pro správu úložiště prostřednictvím vCenter - podpora SNMP v3 - podpora notifikací pomocí emailu, SNMP trap, na vzdálený syslog server - součástí managementu úložiště musí být vestavěná funkcionalita call-home (úložiště musí být schopno automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce) |  |
| Kompatibilita | Nabízená technologie diskového pole musí být kompatibilní s: - RedHat Linux 8.2 - SuSe Linux 15.2 - MS Windows 2022, 2019, 2016 - VMware ESX 7.0 |  |
| Záruka | HARDWARE + SOFTWARE - Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře 24x7, NBD - Oprava v místě instalace, - Servis je poskytován certifikovaným servisním partnerem případně přímo výrobcem - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Po dobu platnosti servisní smlouvy musí být zajištěn: - Neomezený přístup k HW a SW podpoře, všem SW verzím a update / upgrade - Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - Zdarma aktualizace firmware - Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům Všechny SSD disky jsou předmětem záručních podmínek bez jakýchkoli omezení z pohledu životnosti, intenzity využití, množství zápisů a případně jiných neuvedených omezení. |  |

## Licence:

Pro provoz stávajících aplikací a informačních systémů požadujeme dodávku těchto licencí v aktuální verzi:

| Licence | Počet | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo |
| --- | --- | --- |
| Windows Server Datacenter pro produkční servery nebo jiné rovnocenné řešení | 2x |  |
| Windows Server Standard pro zálohovací server nebo jiné rovnocenné řešení | 1x |  |
| Windows Server User CAL nebo jiné rovnocenné řešení | 75 |  |
| Microsoft SQL server nebo jiné rovnocenné řešení | 4x Core |  |

## Drobný materiál a propojovací prvky:

Součástí dodávky je i veškerý další potřebný drobný instalační a propojovací materiál, jako jsou spojovací a vyvazovací materiál, optické či metalické kabely tak, aby vzniklo kompletní, funkční a se stávajícím prostředím propojené dílo. Jedná se především o QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+  DAC kabely pro propojení switchů navzájem, se servery, diskovým polem. Dále SFPLR/SR/LX/SX moduly pro propojení racků.

## Centrální úložiště logů:

| Požadovaná hodnota | Účastník vyplní výrobce, model, produktové číslo, skutečnou hodnotu |
| --- | --- |
| Základní funkce: Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |
| Protokoly sběru logů: syslog, TCP, UDP, HTTP, JSON |  |
| Zdroje logů: Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a Netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |
| Parsování logů: Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |
| Retence: Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |
| Geolokace: Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |
| Normalizace logů: Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |
| Rozšíření logů: Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |
| Bezpečnost: Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |
| Dashboardy: Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |
| Export dat: Export dat do csv - min. výsledky hledání |  |
| Kanály: Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, |  |
| Online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |
| Alerty, notifikace Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |
| Active Directory: integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrator a operator. |  |
| Vyhledávání: Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |
| Ovládání: Intuitivní grafické webové rozhraní dostupné z běžných prohlížečů (Edge, Chrome, Firefox) |  |
| Kompatibilita: Podpora provozu v prostředí serverové virtualizace |  |
| Ukládání dat do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky. |  |
| Výstupy: Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. |  |
| Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |

## Implementace řešení:

Zhotovitel je povinen provést tyto implementační práce:

- Fyzická montáž veškerého HW a aktualizace FW

- Instalace Hypervisorů v poslední vhodné verzi

- Konfigurace LAN switchů a vytvoření SAN konfigurace na nich

- Instalace management serveru a jeho konfigurace

- Příprava šablony nového OS

- Instalace backup serveru a OS pro backup server

- Instalace backup SW, konfigurace zálohovacích jobů, propojení se stávající páskovou knihovnou

- Ověření stavu AD, instalace nových AD DC, připojení do domény AD, odstranění původních AD DC, povýšení schématu domény na poslední verzi

- Příprava VM pro budoucí SQL server, instalace SQL

- Příprava VM pro aplikační servery

- Součinnost s dodavateli aplikací a třetími stranami na upgrade aplikačního prostředí v max. délce 2 MD

- Migrace stávajících VM do nového prostředí a aktualizace jejich integračních komponent.

- Výměna stávajícího Firewallu za nově dodávanou dvojici, konfigurace HA režimu, analýza, úprava a nastavení politik tak, aby byly ve shodě s best practice

- Konfigurace dvoufaktorového ověřování uživatelů přistupujících do VPN

- Konfigurace a výměna switchů za nově dodávané, propojení s management nástrojem a nasazení bezpečnostních politik.

- Instalace a konfigurace analyzátoru logů, připojení všech relevantních zdrojů dat

- Analýza a nasazení segmentace vnitřní sítě jako prerekvizita pro nasazení nástroje 802.1x

- Konfigurace a implementace nástroje pro řízení přístupu do sítě 802.1x

- Konfigurace ochrany mail systému, přizpůsobení pravidel pro filtraci

- Konfigurace klientské aplikace, ověření nasazení přes doménové politiky (a nebo jiným vhodným hromadným způsobem)

- Nasazení emailové brány, definice filtračních pravidel a způsobu práce s karanténou

- Nasazení centrálního úložiště logů, jako zdroje logů jsou zkonfigurovány minimálně – firewally, nástroj 802.1x, ochrana emailové komunikace, virtuální servery

- Zaškolení správců do nových verzí a systémů

- Dokumentace cílového stavu

Akceptační kritéria:

- Zařízení (Firewaly, switche) jsou dodána, instalovaná v místech určení a propojena se sítí LAN

- Licence Firewallů jsou aktivovány, přiřazeny na portále výrobce pod účtem zadavatele, délka podpory koresponduje se smlouvou

- Switche jsou integrovány do centrálního management nástroje, lze z nich vyčíst provozní údaje a konfigurace, lze uplatnit politiky

- Firewally jsou v funkčním HA clusteru

- Firewally mají zabezpečeny přístupy administrátorů, jsou nastavena bezpečná hesla

- Firewally mají zapnuté předávání logů do Centrálního úložiště logů

- Switche jsou v režimu „bezkonfiguračních portů“, probíhá automatické přiřazení VLAN k portu podle připojeného zařízení

- Zařízení bez možnosti suplikanta jsou identifikována a zapojena do systému 802.1x vhodným způsobem (identifikace profilem/MAC adresou a podobně)

- Virtualizační infrastruktura je implementovaná, všechny VM z původního prostředí jsou přesunuty na novou infrastrukturu, původní je odstavená

- Při přístupu do VPN je vyžadován druhý faktor pomocí mobilní aplikace

- Maily jsou filtrovány přes emailovou bránu, uživatelé/admini mají přístup do karantény

- Logy se shromažďují v centrálním úložišti logů; lze vyhledávat a filtrovat předdefinovanými pohledy

- Zálohování funguje, jsou zálohovány všechny požadované VM, je ověřená obnova vybrané testovací VM

- Předaná dokumentace odpovídá skutečnosti

- potvrzení lokálního zastoupení výrobce o určení zboží pro český trh

# Předpokládaná součinnost ze strany zadavatele

- Přístup do prostor zadavatele

- Součinnost správců IT technologií včetně přístupových údajů k dotčeným systémům (servisní účty apod.)

- Poskytnutí dokumentace stávajícího stavu provozu

- Vzdálený přístup pro specialistu – VPN

- Poskytnutí kontaktů a vytvoření komunikační matice

- Návrh termínů pro systémové odstávky bez zbytečného prodlení