# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky část 1 – horizontální obráběcí centrum

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka obráběcích center |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – horizontální obráběcí centrum (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Horizontální obráběcí centrum:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Velikost palety | Min. 800 x 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet palet | Min. 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Indexace palety | Min. 0,001° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. velikost obrobku (průměr x výška) | Min. 1.500 x 1.530 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální zatížení jedné palety | Min. 2.500 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd osy X | Min. 1.500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd osy Y (svislý pohyb) | Min. 1.280 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd osy Z (vodorovný pohyb) | Min. 1.350 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Otočný stůl (osa B) | 0°-360° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. vzdálenost od povrchu palety do středu vřetene | Max. 110 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. vzdálenost od povrchu palety do středu vřetene | Min. 1.380 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. vzdálenost od středu palety ke konci vřetene | Max. 160 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. vzdálenost od středu palety ke konci vřetene | Min. 1.530 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost rychloposuvů v ose X, Y a Z | Min. 55.000 mm/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost pracovních posuvů v ose X, Y a Z | Min. 55.000 mm/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost rychloposuvu osy B | Min. 9 000 °/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přesnost najetí | Min. ± 0,002 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Opakovaná přesnost najetí | Min. ± 0,001 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměry stroje (šířka x hloubka x výška) | Max. 4.350 x 7.200 x 4.300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Váha stroje | Min. 29.000 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Otáčky vřetena | Min. 12.000 ot/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Typ vřetena – ISO 50 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Převod výkonu z motoru na vřeteno – převodovka | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výkon vřetene (S1/S6-30min) | Min. 22/40 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. kroutící moment vřetene | Min. 580 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásobník nástrojů | Min. 120 pozic | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost nástroje | Min. 30 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr a délka nástroje při obsazení všech pozic (dia x H) | Min. 120 x 630 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr a délka nástroje při ponechání jednoho volného místa na každé straně (dia x H) | Min. 320 x 630 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr a délka nástroje při ponechání dvou volných míst na každé straně (dia x H) | Min. 500 x 630 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čas výměny nástroje (nástroj x nástroj) | Max. 2,5s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čas výměny nástroje (tříska x tříska) | Max. 6,5s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chlazení středem vřetene | Min. 70 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| DATA SERVER | Min. 30 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Externí nádrž s papírovou filtrací | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatická výměna palet | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Horní oplach pracovního prostoru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Teplotní kompenzace stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odlučovač olejové mlhy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ruční kabelové kolečko | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nástrojová sonda bezdotyková (laser) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obrobková sonda (radiová) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3-stupňová světelná signalizace | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící systém stroje kompatibilní s programováním v ISO kódu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící systém v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Litinová konstrukce stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kluzné vedení pro uložení os X, Y a Z | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení středem kuličkového šroubu v osách X, Y a Z | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přímé odměřování na osách X, Y a Z | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení vřetene olejem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Duální kontakt na vřeteni „BIG PLUS“ (kužel + čelo vřetene) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvojitý dopravník třísek (malé třísky/standardní třísky) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky zařízení: |  |  |
| Instalace stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doprava stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastěhování stroje na místo + ukotvení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník do nabídky předloží technický popis nabízeného zařízení (např. produktový/katalogový list, tech. dokumentace, apod) v souladu s přílohou č. 3.1 zadávací dokumentace.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis