[image: image1.emf][image: image2.emf]
___________________________________________________________________________

Příloha č. 3 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Technologická inovace provozu mlýna Raspenava“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 1) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, registrační číslo projektu: 15/001/0421b/451/000970
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
L. Klíma automatické mlýny Křesín - Libochovice s.r.o.
Sídlo:
okres Litoměřice, Křesín čp.35, pošta Libochovice
Zastoupen:
Ing. Ladislav Klíma, CSc., jednatel
IČ:
44567103
DIČ:
CZ44567103
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2073.

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Klíma, PhD.
Telefon:
+420 416 591 431
Fax:
+420 416 591 432
E-mail:
L.Klima@automatickemlyny.cz
Tato technologie se skládá z rovinného vysévače celokovové konstrukce, potrubí pro vedení meliva, nového aspiračního systému s tkaninovým filtrem a jeho příslušenstvím včetně kompresoru, dopravního systému na svod mouky ze mlýna do míchacích zásobníků, systému vyprazdňování míchacích zásobníků a dopravního systému, stroje na sítové a vzduchové čištění obilí na příjmu.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. 
Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Stroj na sítové a vzduchové čištění obilí (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Počet kusů
	1 ks
	

	Výkon stroje
	Min. 60 tun/h
	

	Počet sít nad sebou
	Min. 2
	

	Čištění sít pomocí samohybných elementů
	

	Pohyb sítového žebra
	Vibrační 
	

	Dodávka kompletní včetně pohonů (motorů)
	

	Aspirační skříň s recirkulací vzduchu na výpadu nebo na vpádu stroje
	

	Aspirace vpádu do stroje nebo výpadu ze stroje
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Rovinný vysévač (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Počet kusů
	1 ks
	

	Vysévací plocha
	Min. 42 m2
	

	Počet sekcí (dílů) vysévače
	Min. 8
	

	Počet vysévacích skupin v sekci
	Min. 4 pro čtyři sekce, ostatní min. 2 
	

	Počet sít v sekci
	Min. 22
	

	Materiál rámů sít
	Aluminium 
	

	Pohon
	Elektromotor 
	

	Čištění sít
	Automaticky pomocí samohybných elementů – materiál musí vyhovovat pro přímý styk s potravinou
	

	Materiálové provedení
	Nerezová ocel/uhlíková ocel
	

	Provedení výpadů
	Bezezbytkové 
	

	Přítlak sít
	

	Vpádové a výpadové hadice dle technologického schématu dodavatele
	

	Výpadové skřínky s otevíratelnými dvířky pro kontrolu meliva
	


Uchazeč uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Tkaninový filtr (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Počet kusů
	1 ks
	

	Filtrační plocha
	Min. 60 m2
	

	Ploché dno a vyhrnovací mechanismus
	

	Výpad s těsnícím ústrojím
	

	Explozivní klapka
	

	Automatické čištění filtračních hadic tlakovým vzduchem s možností nastavení frekvence
	


Uchazeč uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Šroubový kompresor kompletní (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Počet kusů
	1 ks
	

	Tlak
	Min. 7,5 bar
	

	Příkon
	Max. 15 kW 
	

	Filtrace vzduchu včetně vymrazování
	

	Vzdušník – kompletní s pojistným ventilem a tlakoměrem
	Min. na 1000 l 
	


Uchazeč uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Rozvod tlakového vzduchu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Tlakové potrubí pro rozvod tlakového vzduchu
	Celkem min. 100 kg
	


Další zařízení a příslušenství (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Aspirační potrubí dle detailních výkresů včetně 2 ks výfukových hlavic průměr 560 mm a průměr 500 mm, dle výkresů: celkem 650 kg
	

	Spádové potrubí na dopravu meliva průměr 120 mm, včetně spojek, kolen, stahovacích pásů a kotevních prvků, včetně ručně ovládaných klapek: celkem 400 m/450 kg dle výkresů
	

	2 ks: Dopravník šnekový průměr 200 mm, délka 7 m s jedním koncovým výpadem včetně převodového elektromotoru a koncového spínače
	

	Dopravník šnekový průměr 160 mm, délka 8 m s jedním výpadem a koncovým výpadem včetně převodového elektromotoru a koncového spínače
	

	Dopravník šnekový průměr 160 mm, délka 7 m s jedním výpadem a koncovým výpadem včetně převodového elektromotoru a koncového spínače
	

	Dopravník šnekový průměr 250 mm, délka 7,5 m se dvěma výpady a jedním koncovým výpadem včetně převodového elektromotoru a koncového spínače
	

	Dopravník šnekový průměr 250 mm, délka 3,5 m s jedním koncovým výpadem včetně převodového elektromotoru a koncového spínače
	

	4 ks: Hradítka s dálkovým pneumatickým ovládáním včetně výpadového nástavce 152 x 152 mm, pneumatického válce a polohového snímače
	

	Kuželové vynášecí šneky pod stávající zásobníky:


	Počet kusů: 6
	

	
	Příruba zásobníku o rozměru 1450 x 550 mm
	

	
	hmotnost tohoto zařízení a hmotnost materiálu v zásobníku (celkem zatížení 10 tun u každého zásobníku) není možno přenést na konstrukci zásobníků. Proto je nutné do dodávky zahrnout i kotevní konstrukci (závěsnou nebo podpůrnou).
	

	Elektroinstalace – připojení nových strojů a zařízení:


	Rozvaděč provozního souboru mlýna
	

	
	Kabelové trasy (síťové žlaby) a kabely od rozvaděče ke strojům
	

	
	PC řídicí systém
	


Uchazeč uvede: 

	Výrobce zařízení – šnekový dopravník
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky výrobní technologie pro získání inovovaných produktů při zpracování různých druhů pšenice:
	Dodávka dílčího zařízení 
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Stroj na sítové a vzduchové čištění obilí
	

	Rovinný vysévač
	

	Tkaninový filtr
	

	Šroubový kompresor kompletní
	

	Rozvod tlakového vzduchu (potrubí)
	

	Další zařízení a příslušenství
	

	Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku technologie
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
	


Přílohy Technické specifikace předmětu zakázky -  výkresy:

1_Podélný řez_A-A-Model

2_Aspirační potrubí reforem-Model
3_Podílený řez_B-B-Model
4_Podélné řezy_C-CD-DE-E-Model
5_Dopravní potrubí pneumatické dopravy-Model
6_Technologické schéma míchárny-Model
7_Půdorys  1 patro - Model
8_Půdorys  2 p – Model

9_Půdorys 2 patro stavební úpravy-Model
10_Půdorys 2p - odlučovače-Model
11_Půdorys přízemí-Model
12_Sací potrubí ventilátoru poz.3120-Model
13_Sací potrubí ventilátoru poz.3135-Model
14_Sběrné potrubí pneumatické dopravy-Model
15_Úprava výsypky zásobníků-Model
16_Výfukové potrubí ventilátoru poz.3120-Model
17_Výfukové potrubí ventilátoru poz.3135-Model
strana 5

