příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie pro společnost ALEMA Lanškroun s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – 2 ks obráběcích strojů CNC (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci dodávky.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

3OSÉ CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM (1 ks):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace: |  |  |
| Počet řízených os | 3 (X,Y,Z) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Koncepce stroje | Monolitická konstrukce stroje z šedé litiny, s pevným stolem a s přímým pohonem v osách X a Y | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Operační systém | Kompatibilní se stávajícím firemním systémem Heidenhain iTNC7 s dotykovou obrazovkou 24“ | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Velikost největší části stroje pro transport Šířka/výška/délka | 2300 / 2400 / 2900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Způsob obrábění | 3-osé | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Teplotní kompenzace aktivní v osách | X,Y,Z | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktivní chlazení prvků stroje | Minimálně vřeteno a elektrický rozvaděč | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Posuvy a pojezdy os: |  |  |
| Posuvová síle v ose X | Minimálně 6 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Posuvová síle v ose Y | Minimálně 6 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Posuvová síle v ose Z | Minimálně 6 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd v ose X | Minimálně 580 mm – Maximálně 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd v ose Y | Minimálně 600 mm - Maximálně 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd v ose Z | Minimálně 510 mm – Maximálně 550 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Stůl: |  |  |
| Nosnost stolu | Minimálně 1000 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměr upínací plochy stolu -osa X | Minimálně 900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměr upínací plochy stolu -osa Y | Minimálně 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Upínání | T drážky, velikost 14 mm, rozteč drážek 100 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pohon stolu – osa x | Bezvůlový pohon | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pohon stolu – osa y | Bezvůlový pohon | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Velikost obrobku: |  |  |
| Obrobitelný rozměr osy X | Minimálně 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Upnutelný rozměr osy Y | Minimálně 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Obrobitelná výška | Minimálně 510 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Obousměrná přesnost polohování podle ISO 10791-4: |  |  |
| X,Y,Z | <=0,005 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Laserové zaměřování nástrojů: |  |  |
| Typ optiky | Laserová | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální měřený průměr | 0.1 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální měřený průměr | Maximálně 130 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální měřená délka nástroje | Minimálně 260 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální průměr nástroje pro výměnu ze zásobníku nástrojů v automatickém režimu | Minimálně 130 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální délka nástroje pro výměnu ze zásobníku nástrojů v automatickém režimu | Minimálně 260 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Opakovatelnost | Maximálně +/- 0,5 µm 2Sigma | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Obrobková sonda: |  |  |
| Typ | 3D infračervená | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jednostranná přesnost polohování | Maximálně 1 μm (2 Sigma) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka stopky | 50 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr kuličky | 6 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Materiál kuličky | Rubín | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vřeteno: |  |  |
| Typ | Elektrovřeteno | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Upínání nástroje | HSK A-63 dle DIN 69893 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Otáčky maximální | Minimálně 15000 ot/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Krouticí moment při stavu S1 | Minimálně 120 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Krouticí moment při stavu S4 | Minimálně 200 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní chlazení středem vřetene kapalinou | Tlak minimálně 40 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní chlazení středem vřetene vzduchem | Tlak minimálně 4 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnější chlazení | Možnost přepínání mezi kapalinou i tlakovým vzduchem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet míst v zásobníku nástrojů | Minimálně 60 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dopravník třísek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Oplachová pistole |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Chladicí nádrž |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Objem chladicí nádrže | Minimálně 600 l, maximálně 700 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Papírový pásový filtr | Jemnost filtrace maximálně 40 mikrometrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dodatečná filtrace pro vnitřní chlazení | Jemnost filtrace maximálně 50 mikrometrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Režim pro manuální zásah do pracovního prostoru při otevřených pracovních dveřích |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Elektronické ruční kolečko |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odlučovací zařízení pro olejovou a emulzní mlhu z pracovního prostoru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zařízení pro on-line servisní zásah |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přímý přístup obsluhy stroje do zásobníku nástrojů paralelně se strojním časem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Prvotní výbava stroje, upínací pouzdra HSK-A63 od T03 až T32, kleštiny od R16 až R32, svěráky, prodloužení atd. Kompatibilní se stávajícím firemním vybavením od Bilz, Lang, Kemmler |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kurz programování a obsluhy stroje v délce minimálně 4 dny |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktivní intervaly kontrolované údržby a oprav stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dálková diagnostika stavu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Záruka na stroj | Minimálně 18 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záruka na vřeteno bez omezení provozních hodin | Minimálně 36 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Aktivní funkce interpolační soustružení (funkce kruhového pohybu stroje po vnitřním či vnějším průměru obrobku za současné orientace vřetene udržujícího pravý úhel k obráběnému průměru) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Reakční doba servisu | 24 hodin nebo méně | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

5OSÉ CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM (1 ks):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace: |  |  |
| Počet řízených os | 5 (X,Y,Z,A,C) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Konstrukce lože stroje | Monolitická konstrukce stroje z šedé litiny. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kinematická koncepce stroje | Vertikální vřeteno, konstantní výsuv v ose „Y“ pro celé spektrum obrábění v ose Y. Nesmí být koncepce výsuvného smykadla s proměnnou hodnotou vysunutí, tj. s proměnnou vzdáleností vertikální osy vřetene od domků lineárních vedení osy „Y“. Kolébková koncepce stolu, oboustranně uloženého. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Operační systém | Kompatibilní se stávajícím firemním systémem Heidenhain iTNC7 s dotykovou obrazovkou 24“ | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Velikost největší části stroje pro transport Šířka/výška/délka | maximálně 3200x3000x3200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Způsob obrábění | simultánní 5-ti osé | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Teplotní kompenzace aktivní v osách | X,Y,Z,C,A | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktivní chlazení prvků stroje | Minimálně vřeteno, pohon i převodovka osy C, pohon osy A a pohony os X,Y,Z. Dále minimálně lineární vedení v ose Z. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Posuvy a pojezdy os: |  |  |
| Posuvová síle v ose X | Minimálně 7 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Posuvová síle v ose Y | Minimálně 10kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Posuvová síle v ose Z | Minimálně 10kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd v ose X | Minimálně 700 mm – Maximálně 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd v ose Y | Minimálně 650 mm - Maximálně 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd v ose Z | Minimálně 550 mm – Maximálně 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Otočný stůl: |  |  |
| Provedení otočného stolu | Kolébka oboustranně uložená | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nosnost otočného stolu | Minimálně 600 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměr upínací plochy otočného stolu | Minimálně průměr 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Upínání | T drážky, velikost 14 mm, rozteč drážek 63 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pohon otočného stolu – osa C | Bezvůlový pohon | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pohon otočného stolu – osa A | Bezvůlový pohon | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Celkový rozsah naklopení v úhlových stupních pro osu A | Symetricky -+120° | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Celkový rozsah naklopeni v úhlových stupních pro osu C | 360° | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Krouticí moment rotační osy A při trvalém zatížení | Minimálně 3000 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Moment zpevnění rotační osy A | Minimálně 6000 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Krouticí moment rotační osy C při trvalém zatížení | Minimálně 2000 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost obrobku: |  |  |
| Obrobitelný průměr | Minimálně 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Upnutelný průměr | Minimálně 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Obrobitelná výška | Minimálně 500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Oboustranná přesnost polohování A podle ISO 230-2: |  |  |
| Osa A | <=8 arcsec | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa C | <=6 arcsec | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| X,Y,Z | <=0,005 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Laserové zaměřování nástrojů: |  |  |
| Typ optiky | Laserová | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální měřený průměr | 0.1 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální měřený průměr | Minimálně 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální měřená délka nástroje | Minimálně 370 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální průměr nástroje pro výměnu ze zásobníku nástrojů v automatickém režimu | Minimálně 160 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální délka nástroje pro výměnu ze zásobníku nástrojů v automatickém režimu | Minimálně 370 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Opakovatelnost | Maximálně 0,4 µm 2Sigma | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Obrobková sonda: |  |  |
| Typ | 3D infračervená | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jednostranná přesnost polohování | Maximálně 1 μm (2 Sigma) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka stopky | 40 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr kuličky | 4 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Materiál kuličky | Rubín | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vřeteno: |  |  |
| Typ | Elektrovřeteno | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Upínání nástroje | HSK A-63 dle DIN 69893 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Otáčky maximální | Minimálně 20000 ot/min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Krouticí moment při stavu S1 | Minimálně 85 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Krouticí moment při tavu S4 | Minimálně 130 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní chlazení středem vřetene kapalinou | Tlak minimálně 40 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní chlazení středem vřetene vzduchem | Tlak minimálně 4 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnější chlazení | Možnost přepínání mezi kapalinou i tlakovým vzduchem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet míst v zásobníku nástrojů | Minimálně 60 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dopravník třísek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Oplachová pistole |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Chladicí nádrž |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Objem chladicí nádrže | Minimálně 600 l, maximálně 700 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Papírový pásový filtr | Jemnost filtrace maximálně 40 mikrometrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dodatečná filtrace pro vnitřní chlazení | Jemnost filtrace maximálně 50 mikrometrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Aktivní automatická samokalibrační funkce a hardware kinematického 3D seřízení a kontroly kinematické přesnosti stroje na přesnou referenční kalibrační kouli. Kalibrace pro celý pracovní rozsah stroje. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktivní automatická samokalibrační funkce a hardware pro Volumetrickou kompenzaci všech lineárních a rotačních os. Kalibrace pro celý pracovní rozsah stroje na referenčním rameni s referenční roztečnou vzdáleností v délce minimálně 350 mm mezi dvěma přesnými kulovými plochami. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Režim pro manuální zásah do pracovního prostoru při otevřených pracovních dveřích |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Elektronické ruční kolečko |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bezpečnostní hlídání pro případ výpadku proudu-hlídání napětí s rychlejším ovládáním brzd, řízené odstavení CNC řízení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přímý přístup obsluhy stroje do zásobníku nástrojů paralelně se strojním časem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 3D datový model ve formátu STEP pro integraci do systému CAD za účelem simulace stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kurz programování a obsluhy stroje v délce minimálně 4 dny |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odlučovací zařízení pro olejovou a emulzní mlhu z pracovního prostoru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rotační průzor dveří pracovního prostoru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zařízení pro on-line servisní zásah |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktivní intervaly kontrolované údržby a oprav stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Prvotní výbava stroje, upínací pouzdra HSK-A63 od T03 až T32, kleštiny od R16 až R32, svěráky, prodloužení atd. Kompatibilní se stávajícím firemním vybavením od Bilz, Lang, Kemmler |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dálková diagnostika stavu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Záruka na stroj | Minimálně 24 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záruka na vřeteno bez omezení provozních hodin | Minimálně 36 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Aktivní funkce interpolační soustružení (funkce kruhového pohybu stroje po vnitřním či vnějším průměru obrobku za současné orientace vřetene udržujícího pravý úhel k obráběnému průměru) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Reakční doba servisu | 24 hodin nebo méně | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH celkem |
| 3OSÉ CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM (1 ks): | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| 5OSÉ CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM (1 ks): | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Uvést měnu |  |  | Zvolte položku. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis