příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1 – Technologická linka

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Digitalizace KCK Metalgroup, s.r.o. - dodávky |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky dodávky a instalace technologií – pevnolátkový, laserový 2D dělící stroj; servohydraulický ohraňovací lis a integrovaný automatizovaný systém pro přestavbu nářadí; systém automatizace laserového stroje; systém automatizace třídění výpalků; automatizovaný skladový systém; software pro stroje a automatizační systémy a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vč. servisu, jejichž hlavním účelem je digitální transformace společnosti (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné

zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Zadavatel současně poznamenává, že jako přílohu č. 4 zadávací dokumentace, předkládá dodavatelům dokumentaci prostoru místa plnění.

# Účastníkem nabízená zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Pevnolátkový, laserový 2D dělící stroj

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní prostor, osa X | min. 3000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní prostor, osa Y | min. 1500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon pevnolátkového laserového zdroje | min. 9 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost obrobku | min. 1700 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zpracovávaný materiál - tloušťka: |  |  |
| - Ocel | min. 30 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Nerez | min. 40 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Slitina hliníku | min. 25 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Mosaz | min. 10 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Měď | min. 15 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Paralelní rychlost os X/Y (rychloposuv) | min. 280 m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměrný příkon stroje ve výrobě | max. 17 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Řezné plyny - Kyslík, Dusík, stlačený vzduch, požadavek na doložení řezných parametrů pro řezání tlakovým vzduchem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Paletový výměník – automatický podélný, dvě palety automaticky vyměnitelné | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Paletový výměník – čas výměny cyklu s plným zatížením | max. 25 sec | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatický pásový dopravník pod pracovním prostorem stroje, k odtransportování strusky, odpadu a malých dílů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řezací hlava – jedna pro všechny tloušťky a třídy materiálu, včetně kapacitní regulace výšky trysky nad materiálem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řízení laseru - programovatelné výrobní cykly, regulace výkonu v závislosti na rychlosti posuvu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení pozice ohniska – programově řízené v závislosti na druhu a tloušťce materiálu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Čištění trysek – automatické, programovatelné | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický výměník trysek se zásobníkem s kapacitou min. 20 trysek | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost vytáhnout výměník trysek během řezání ze stroje a paralelně s hlavním časem nastrojit | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatická inspekce trysky a výměna trysky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Inspekce trysek v definovatelných intervalech a příp. automatická výměna poškozených trysek | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektricky posuvné zastřešení stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chladící agregát – uzavřený chladící okruh pro laserový zdroj a pohony stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odsávání zplodin a částic řezání pomocí odprašovacího zařízení schopného odsávat Fe, nerez i AL částice s výkonem min. 3000 m³/h, bez potřeby napojení na vzduchotechniku či výfuk z haly. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Parametry řezání – dostupnost všech kompletních technologických tabulek pro všechny materiály a technologie zpracování (ocel, nerez, hliník, měď, mosaz). | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost přepínat laser automaticky mezi režimem tenkého a silného plechu – z důvodu lepší kvality řezných hran při obrábění silné konstrukční oceli a ušlechtilé oceli (možnost větší geometrické vůle, vysoká kvalita dílů, nízké materiálové náklady díky těsnějšímu osazování) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost řezat otvory, jejichž průměr je značně menší než tloušťka materiálu – až do 0,4 x tloušťka materiálu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tavné řezání pomocí dusíku a jedné aerodynamicky optimalizované trysky: řezací proces musí být optimalizován technologickými parametry a musí přinášet sníženou spotřebu plynu (dusíku) a vyšší rychlost zpracování – účastník v rámci nabídky dodá tabulku řezných parametrů pro konstrukční ocel | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Schopnost kontroly procesu zapichování | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost rychlé změny alternativních řezných parametrů u silnějších materiálů operátorem na stroji, která umožní bezproblémové řezání (když není kvalita materiálu optimální) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vybavení stroje - mikrosváry, nanospoje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí být dovybavitelný plnohodnotnou automatizací jak zakládání surového materiálu, tak odebírání a třídění výpalků | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí být schopný oboustranné komunikace s plánovaným automatizovaným skladovým systémem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí být schopen oboustranné komunikace s plánovaným ERP systémem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídicí systém - obslužná plocha v ČJ, vytvoření programu přímo z geometrických dat, požadavek na dotykový monitor, min. 21" | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnost zařízení – více paprskové bezpečnostní závory, stroj musí splňovat bezpečnostní a zdravotní předpisy dle směrnice ES o strojích 2006/42/EU, EMV-směrnice 2004/108/ES a musí mít označení CE | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadována konektivita stroje LAN - RJ45, min. 100Mbit, USB 2 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek na schopnost vzdálené diagnostiky stroje prostřednictvím sítě/internetu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Aktivní monitorování stavu stroje servisním střediskem výrobce, možnost využívat analýzu stavu stroje zákazníka | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dokumentace ke stroji (návod k povozu a údržbě) v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek na popis bezpečnosti a rizik v českém jazyce, jako součást nabídky. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Servohydraulický ohraňovací lis

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Lisovací síla | min. 1700 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka ohybu | min. 3200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volný průchod mezi stojany | min. 2650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Využitelná montážní výška (upínka - upínka) | min. 610 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Překřížení beranu | min. +/- 10 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přesnost osy Y (beran) | 0,005 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přesnost osy X (doraz) | 0,04 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost osy Y (rychloposuv nahoru i dolů) | min. 220 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost osy X (doraz) | min. 1000 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost osy Z (doraz) | min. 2500 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zdvih osy Y (beranu) | min. 440 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah osy X (dorazu) | 850 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměrný příkon při výrobě | max. 4kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost stroje | min. 14 tun | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 5-ti osý dorazový systém (X, X1, R, Z1, Z2) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Číslicově řízené, automatický klínový bombírovací systém | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulická, kalená, samocentrující upínka se zatížitelností min. 2500kN/m, s možností otočení asymetrických nástrojů o 180° | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulická upínka spodních nástrojů, systém 13mm drážka | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Číslicově řízený posuv spodního nástroje v ose X | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí disponovat laserovým systémem měření úhlu s přesností +/- 0,3° a automatickou korekcí během ohýbání | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí umožnit použití mechanických měřících nástrojů s přesností +/- 0,3° a automatickou korekcí během ohýbání | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí disponovat světelným ukazatelem, který zjednodušuje nastrojení nástrojů na stroj a v procesu ohýbání ukazuje tu, kterou aktivní nástrojovou stanici | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí disponovat dostatečně výkonným LED osvětlením pracovního prostoru před nástrojem a za nástrojem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí disponovat dvěma automatickými, číslicově řízenými pomocnými podpěrnými rameny s maximální nosností min. 100kg a číslicově řízenými v ose R (výškově) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí být vybaven dvěma bočními dorazy vpředu pro přesnější vedení plechu. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí být vybaven parkovací pozicí pro podpěrná ramena tak, aby tato neblokovala plnou ohýbací délku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí být vybaven automaticky seřizovanou laserovou bezpečnostní závorou hlídající prostor za, pod a před nástrojem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí umožnit budoucí napojení systému pro automatickou výměnu nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stroj musí být schopen oboustranné komunikace s plánovaným ERP systémem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídicí systém - obslužná plocha v ČJ, požadavek na dotykový monitor, min. 21" | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadována konektivita stroje LAN - RJ45, min. 100Mbit, USB 2 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek na schopnost vzdálené diagnostiky stroje prostřednictvím sítě/internetu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dokumentace ke stroji (návod k povozu a údržbě) v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Automatizace laserového stroje

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní rozsah | min. 3000×1500mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatizace musí disponovat plně automatickým zakládacím/vykládacím zařízením, které umožní: - nakládat materiály až do maximálního formátu 3000×1500mm a max. tloušťce do 25mm ze systémové palety skladu na jeden či druhý pracovní stůl paletového výměníku. - vykládat zpracované tabule materiálu na systémovou paletu požadovaného skladu. Zařízení musí plně komunikovat a být řízeno ze systému stroje. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zakládací zařízení musí disponovat systémem pro rozpoznání dvojitého plechu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zakládací zařízení musí disponovat systémem pro rozjednocení slepených plechů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatizace musí disponovat třetí paletou k paletovému výměníku stroje určenou pro zpracování materiálu nad 25mm tloušťky a jako výchozí pozici pro třídící a odebírací zařízení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatizace musí disponovat třídícím odebíracím systémem, který bude na základě programu stroje schopný odebírat výpalky ze třetí palety a skládat je na zákazníkem definované europalety. Minimální počet obsluhovaných odkládacích europalet 8ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Třídící a odebírací systém musí mít nosnost min. 95 kg | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Třídící a odebírací systém musí dokázat odebrat a roztřídit díly v rozměrovém rozsahu 30×80 - 1000×1500 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Třídící a odebírací systém musí disponovat procesy pro efektivní oddělení dílů ze zbytkového rastru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Třídící a odebírací systém musí disponovat nejen vakuovou ale i magnetickou přísavkou | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Třídící a odebírací systém musí spolehlivě odebrat i foliované plechy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek na schopnost vzdálené diagnostiky stroje prostřednictvím sítě/internetu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Automatizovaný skladový systém

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní rozsah | min. 3000×1500mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. výška balíku surových plechů | max. 90 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. výška balíku zpětně zaskladňovaných, zpracovaných tabulí | max. 170 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém musí disponovat operativním, plně automatickým skladovým systémem, respektujícím výšku haly a max. zástavbové prostory, s kapacitou min. 35 paletových míst pro jednotlivé tabule nebo balíky surového plechu (bez obalů a dřevěných palet) ve formátu 3000×1500mm a max. hmotnosti 3tuny. | ANO, kapacita min. 35 paletových míst | Klikněte a uveďte ANO/NE. Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaný počet palet s výškou zaskladnění 170 mm | 6 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaný skladový systém, viz výše, musí disponovat automatickou váhou surového materiálu pro kontrolu hmotnosti/množství zakládaného surového materiálu. Váha musí pracovat s přesností max.+/- 50kg | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický sklad musí plně oboustranně komunikovat jak s automatizačními komponenty laserového stroje, tak s laserovým strojem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický sklad musí umožnit plnou integraci automatizačního zakládacího a odebíracího systému laseru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický sklad musí obousměrně komunikovat s nadřízeným ERP systémem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky je požadováno rozbalovací pracoviště, kde se balíky surového materiálu zbaví obalů a dřevěných palet. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatizovaný skladový systém je požadován v co nejkompaktnějším provedení, zastavěná plocha by neměla přesáhnout prostor 4500×6500 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící systém s obslužnou plochou v českém jazyce a s dotykovou obrazovkou min. 19" | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Síťová konektivita LAN - RJ45, min. 100Mbit | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek na schopnost vzdálené diagnostiky stroje prostřednictvím sítě/internetu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Automatizace výměny nástrojů ohraňovacího lisu

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Systém pro automatickou výměnu horních i spodních ohraňovacích nástrojů, na základě programu z ohraňovacího lisu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plně kompatibilní se 170tunovým ohraňovacím lisem (dodávaným v rámci této veřejné zakázky) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaná kapacita systému | 40 - 65 m nástrojů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. hmotnost horního / dolního nástroje | max. 25 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. výška horního nástroje | max. 340 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. výška dolního nástroje | max. 150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. délka nástrojového segmentu (horního/dolního) | max. 500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. šířka horního nástrojového segmentu | max. 154 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. šířka dolního nástrojového segmentu | max. 120 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém musí umožnit rotaci asymetrických horních i dolních nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém musí umožnit práci s mechanickými měřícími nástroji | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průměrný čas cyklu (výměny nástrojového segmentu) | max. 12 sec. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém musí být klimatizovaný a uzavřený tak, aby nástroje byly bez rizika koroze a špíny | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém automatické výměny nástrojů musí obsahovat minimálně následující nástrojové vybavení: Horní nástroj přímý, výška 220mm, R1, 28°, sada min. 3000mm Horní nástroj vyhnutý, výška 220mm, R1, 86°, sada min. 3000mm Horní nástroj přímý, výška 220mm, R4, 60°, 60°, sada min. 3000mm Spodní nástroj W24, R2,5, 30°, H100mm, sada min. 3000mm Spodní nástroj W30, R5, 80°, H100mm, sada min. 3000mm Spodní nástroj W40, R5, 80°, H100mm, sada min. 3000mm Požadovány jsou nástroje z ušlechtilé oceli 42CrMo4, otěrové plochy laserově kalené s tvrdostí min. 60HRC. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Software pro stroje a automatizační systémy

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Plnohodnotný 3D CAD/CAM software pro programování strojů na zpracování plechu, včetně automatizace. Software musí umět načítat a zpracovávat běžné 3D formáty (*.step, *.igs, apod.) Požadovány jsou min. 2 ks plovoucí, síťové licence | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Strojní paket (postprocesor) pro laserový stroj včetně automatizace, 1ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Strojní paket (postprocesor) pro ohraňovací lis včetně automatizace, 1ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW pro sledování a řízení výroby splňuje všechny požadavky uvedené v čl. 4 této Technické specifikace | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

# Popis software pro sledování a řízení výroby

Definice rozsahu projektu

Cíle projektu

Zavedení – implementace modulárního systému pro plánování a řízení výroby (dále jen IS) v rozsahu modulů:

    - Technická příprava výroby – komunikace s informačním systémem ERP (dodávaným v rámci části 2 této veřejné zakázky) a programovacím nástrojem, podpora formátu XML, kontrola správnosti a vhodnosti „nestingu“ na příslušný formát hutního materiálu.

    - Řízení výroby – komunikace s podnikovým systémem ERP a budoucím strojovým

parkem (Laser/y, Ohraňovací lis/y).

    - Online zobrazení stavu zakázek uvolněných do výroby, zobrazování jejich průběžného stavu, průběžné odvádění výroby.

    - Rozhraní pro zobrazení stavu a využití strojového parku, stavová hlášení, vytížení strojů, vyhodnocení chodu a využití.

    - Analýza výrobních dat, zkracování časové náročnosti na vyhledání dostupných dat.

    - Plánování výroby dle dostupných kapacit strojů a pracovišť – příprava fronty práce pro jednotlivé stroje.

    - Možnost řízení skladů a logistiky, či jiné formy automatizace manipulační techniky skladových zásob u strojů, možnost řízení automatických skladů.

    - Odvádění identifikovaných výrobků ze strojního vybavení výroby včetně informace o výrobní náročnosti.

    - Zefektivnění programování, formou snadnější práce programátorů, při tvorbě výrobních balíků a zpřehlednění dostupné práce a její snadné třídění a identifikování.

    - Eliminace papírové formy oběhu výrobní dokumentace (tzv. „zakázkových listů“).

    - Online hlášení zmetkových kusů pro analýzu kvality výroby jednotlivých pracovišť a následná možnost zaplánování chybějících kusů.

    - Systémová doporučení na optimální kombinace jednotlivých zakázek pro zefektivnění výroby a urychlení zpracování (snížení počtu příprav jednotlivých strojů).

Obecné požadavky na výrobní systém

Systém bude pořizován pro jednu společnost zadavatele, požadujeme dodání 1 produkčního prostředí. Systém bude akceptován pouze v případě, kdy dojde k funkčnímu nastavení vnitropodnikových procesů a datových výměn tak, aby umožnil sdílení a práci online s daty od strojů ve spolupráci s daty ze zakázek z podnikového systému ERP.

Pro technické řešení modulárního systému pro plánování a řízení výroby musí být software, který zabezpečuje komunikace veškerých komponent systému navzájem.

Pro softwarové řešení projektu je vyžadována částečná, či úplná kompatibilita se strojním programovacím systémem.

Obecné parametry pro IS:

    - Modulární systém online (tedy bez nutnosti manuálního exportu a importu dat mezi jednotlivými moduly či jiné off-line migrace dat), přípustná je výměna dat do ERP za pomoci automatických importů a exportů ve formátu XML.

    - Elektronizace dokumentů, tj. elektronická evidence dokumentů (zakázek a dílců) – efektivní vyhledávání a následná práce (funkčnost v terminálovém prostředí, podpora IS, podpora zpracování XML souborů, jednotná instalace).

    - Možnost detailního logování změn napříč systémem.

    - Možnost definování uživatelských skupin a uživatelských práv.

Zpřesňující parametry pro IS:

    - Možnost flexibilního rozšiřování systému o potřebné moduly, aplikace nebo funkce.

    - Přímá komunikace se strojovým parkem, umožňující tvorbu fronty práce pro jednotlivé

stroje.

    - Napojení na výrobní stroje, umožňující kapacitní plánování a sběr výrobních dat ze strojů.

    - Odvádění práce přímo ze systému bez nutnosti propojení na externí SW.

    - Možnost odvádění následných operací jako manuální nebo semi-automatické přes čipování operací.

    - Naskladnění a vyskladnění výrobních komponent a jejich účtování na hlavních a mezioperačních skladech.

    - Kontrola skladových zásob hutního materiálu.

    - Možnost podpory přenosných zařízení (tablet, smart phone).

Dodávané nastavené procesy

Technická příprava výroby

    - Výroba se dá charakterizovat jako vývojová, interní komplexní a zakázková.

    - Z pohledu opakovatelnosti je výroba je malosériová a zakázková – s částečnou opakovatelností, s částečným použitím předchozích technické dokumentace.

    - Zadavatel disponuje vlastní konstrukcí.

    - V technické dokumentaci budou využívány technologické postupy.

    - Využití výrobního stroje budou v technické dokumentaci evidováno jako operace.

    - V procesu výroby zadavatele vznikají zbytkové produkty, a tyto budou uživateli zadavatele definovány v technické dokumentaci zakázky, aby na základě technické dokumentace byly identifikovatelné a umožňovaly následné operace. Pro procesu výroby budou používány alternativní operace (kooperace).

    - V sortimentu vyráběných dílců se vyskytují případy, kdy mají vyráběné dílce společné operace a pracoviště, a tím pádem bude docházet ke sdružování výrobních příkazů pro vhodnější vytěžování kapacit a hutního materiálu.

    - Na výrobcích se mohou vyskytovat zakázkové modifikace.

    - Přípravný čas strojní se bude na operacích používat.

    - Přípravný čas bude uváděn a evidován v minutách.

    - Čas strojní bude evidován jako jednicový.

    - Strojní čas bude uváděn a evidován v sekundách.

    - Přerušení operace bude povoleno.

    - Operace budou kontrolovány na posloupnost, to znamená, že operaci ve většině případů nebude možno zahájit před tím, než bude ukončena předcházející operace s požadovaným počtem kusů.

    - Ve výjimečných případech může být následná operace uvolněna po dosažení min 30% požadované výrobní dávky v předchozí operaci.

    - Ruční operace se budou odvádět terminálově, čipováním na terminálu (jednotlivé PC), případně v „light“ klientu, webová aplikace systému.

    - Zadavatel nadefinuje a bude používat jednotlivá pracoviště, pro strojní vybavení, kde jsou prováděny manuální operace budou zřízeny terminály, které budou napojeny na systém.

    - Zadavatel bude evidovat jednotlivé stroje a zařízení, tuto evidenci bude používat v rámci přípravy technické dokumentace.

    - Mezi profesemi zadavatele se vyskytují úzká kapacitní místa, proto zadavatel bude profese využívat v definici technické dokumentace.

    - Neshody se ve výrobě zadavatele vyskytují jako opravitelné i neopravitelné.

    - Materiál pro výrobu bude vydáván na konkrétní operace.

    - Přípravný čas pro kalkulaci bude dělen požadovanou výrobní dávkou.

    - Kontrolní operace bude možno doplnit o kontrolní úkoly, které se budou při odvádění plnit, a následně z nich bude možno tisknout kontrolní protokoly.

    - Možnost zadávání a před-nabízení normovaných časů pro řezání materiálů (normy).

    - Možnost upravovat kalkulace a kontrolovat vyplnění.

Plánování výroby

    - Kapacitní plánování výroby bude v systému probíhat na základě fronty práce pro jednotlivé operace dle technické dokumentace zakázky, dle zadání data dodání finálního produktu a průběžných dob jednotlivých operací.

    - Automatický propis stavu zakázky v okamžiku zaplánování do výroby a další změny stavu zakázky v průběhu výroby.

    - Grafické zobrazení naplnění jednotlivých výrobních kapacit strojového parku.

    - Grafické a datové zobrazení průběhu plnění výrobních aktivit na zakázkách.

    - Možnost kontroly naplnění definovaného výrobního plánu.

    - Eliminace papírové a excel formy plánování s nutností off-line komunikace.

    - Možnost automatizované výroby a přenášení zakázek do výroby.

Řízení výroby

    - Kapacitní plánování výroby bude v systému probíhat na základě fronty práce pro jednotlivé operace dle technické dokumentace zakázky, dle zadání data dodání finálního produktu a průběžných dob jednotlivých operací.

    - Při řešení operace (odvádění) se bude do systému automaticky zaznamenávat kombinace celkového času a počtu úspěšně odvedených měrných jednotek dílců.

    - Odvod výroby na úrovni jednotlivých strojů bude prováděn na základě přihlášení operátora stroje (ID, čip, karta)

    - Odvádět se budou všechny operace jednotlivě a terminálově.

    - Odvádění operací se provádí průběžně online.

    - Zadavatel bude pro účely efektivního řízení výrobních aktivit slučovat výrobní příkazy s ohledem na zachování vykazování na individuální zakázky.

    - Pro tento účel je zcela zásadní efektivní značení individuálních výrobků pro přesnou identifikaci a definici následujících výrobních kroků. Bude docházet tedy ke značení individuálních výrobků pomocí čárových kódů.

    - Zadavatel potřebuje trasovat historii výrobních čísel na materiálech, polotovarech a výrobcích.

    - Odvádění operací bude prováděno přímo v systému.

    - V rámci oblasti řízení výroby je nutno na základě dat systému zajistit tisk následujících tiskových formulářů: průvodka s dokumentací a vazbou na index změny, plán práce, balící list, kontrolní protokol, etiketa pro výpalky.

Napojení systému na software zadavatele

    - Systém bude online napojen na informační systém používaný zadavatelem a následně přímo napojen a programovací systém, případně bude obsahovat modul pro přípravu programů.

    - Funkce přípravy výroby na straně informačního systému vygeneruje XML soubor, případně jiný formát dle požadovaného schématu.

    - Každý jeden výrobní příkaz bude soubor dán požadovanou strukturou. A uvolněn jednotlivě nebo dávkou z informačního systému zadavatele.

    - V případě integrovaného programovacího modulu, nebude probíhat výměna dat souborově, ale automaticky v rámci software.

    - Každý výrobní příkaz ponese informaci, zdali jsou všechny potřebné podklady zpracovány a že je možné je zaplánovat na jednotlivá výrobní pracoviště.

    - Výrobní příkazy se budou řadit do front práce dle příslušných definovaných operací a následně se posouvat v rámci definovaných technologických postupu.

    - Informaci o odhlášených jednotlivých operací na jednotlivých dílech na daných pracovištích, předává systém do ERP datově přes soubor s přednastavenou frekvencí aktualizace a danou strukturou automaticky, případně čipováním.

    - Systémy jsou integrovány v kompaktní celek s přímou komunikací v rámci modulů případně systémů

    - Napojení systémů a schéma komunikace ve výrobním procesu je proveden viz příloha Obrázek 1 níže.

    - ERP předává kmenová data a výrobní příkazy do systému.

    - Systém tvoří frontu práce pro programátory, kteří vytvářejí NC programy.

    - Vytvořené programy se vrací do systému, kde jsou k dispozici pro zaplánování na jednotlivá pracoviště.

    - Systém doplňuje do ekonomického systému chybějící strojní časy a informace o spotřebě materiálu pro rezervaci.

    - Systém vytváří z programů, uvolněných pro výrobu, frontu práce pro hlavního plánovače.

    - Hlavní plánovač vytváří výrobní dávky na jednotlivé směny pro dílenského plánovače.

    - Systém předává skladu požadavky k vychystání materiálu dle hlavního plánu.

    - Dílenský plánovač optimalizuje fronty práce a tiskne výrobní průvodky pro terminálová pracoviště.

    - Pracoviště odhlašují do systém jednotlivé operace na dané výrobní příkazy.

    - IS neustále posílá aktualizace o stavu výroby do ekonomického systému pro další využití.

Kapacitní plánování

    - Kapacitní plánování se u zadavatele bude provádět na jednicové operace.

    - Součástí procesu a předmětem kapacitního plánování budou výrobní operace.

    - Zadavatel provádí operace v kooperaci a požaduje tyto kooperační operace zavést do kapacitního plánování.

    - Klíčové místo ve výrobě zadavatele jsou výrobní operace. Zadavatel požaduje, aby kapacitní plánování bylo vztaženo operace a související změny stavu zakázky.

    - V TPV a procesu výroby jsou používány alternativní operace. Kapacitní plánování bude zohledňovat i využití těchto alternativních operací.

    - Dostupnost materiálů používaných ve výrobě zadavatele může významně ovlivnit termíny výroby. Dostupnost materiálů bude zohledněna při výpočtu kapacitního plánu.

    - Výpočet kapacitního plánu bude probíhat také s respektováním plánovaného termínu s optimalizací rozpracovanosti.

    - Výpočet kapacitního plánu bude probíhat i kombinovaně s respektováním plánovaného termínu bez optimalizací rozpracovanosti.

    - Pokud dojde k posunu termínu výroby, nebo k posunu celého kapacitního plánu z důvodu nedostupnosti materiálu, požaduje zadavatel sledovat tuto informaci.

    - Posun kapacitního plánu z důvodu naplnění kalendářů požaduje zadavatel zobrazovat ve stavu zakázky v ekonomickém systému.

Ostatní požadavky

- Školení uživatelů systému v potřebném rozsahu viz popsané procesy výše.

- Dodávky upgrade, update a servis systému.

- Možnost rozšíření o další pracoviště v systému.

Moduly a licence

- Zadavatel předpokládá následující rozložení procesů informačního systému: Počet současně pracujících uživatelů: minimálně 4.

- Počet	odváděcích	pracovišť	(automatizovaných,	manuálních)	připojených do systému: minimálně 4.

Import dat

Při nasazení nového informačního systému požaduje zadavatel provést import pracovních dat ze stávajícího systému.

Import dat požaduje zadavatel provést z následujících oblastí původního informačního systému:

| Název | Popis |
| --- | --- |
| Kusovníky | Napojení kusovníků |
| TPV | Import technologických postupů |
| Dokumenty | Napojení dokumentů |
| Přijaté objednávky | Jednorázový import přijatých objednávek ze stávajícího systému |
| Výrobní příkazy | Jednorázový import rozpracované výroby ze stávajícího systému |

Externí systémy

Zadavatel požaduje komunikaci informačního systému s těmito externími systémy:

•	ERP

•	Konstrukční SW

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis