příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 1 – dodávka vstřikovacích forem – díl č. 1 až 9

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Plastkon – rozšíření technologie oběhového hospodářství – dodávka forem |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

Případný doklad o zmocnění bude přílohou Krycího listu nabídky.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka vstřikovacích forem – díl č. 1 až 9  (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Vstřikovací formy – díl č. 1 až 9:

  - Díl č. 1 - 1ks

Název technologického kompletu - formy

Campanula 20

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy ( větší rozměry tvar.  desek).

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu – díl

  - Díl č. 2 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Rošt Campanula 20

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z  regranulátu s možnou příměsí nadouvadla. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Modely výlisku jsou vytvořeny s minimální vůlí pro montáž do kompletu, rozměry tvaru dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem . ostatní plochy výrobku v technickém lesku .

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 3 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Campanula 28

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy ( větší rozměry tvar.  desek).

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 4 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Rošt Campanula 28

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z  regranulátu s možnou příměsí nadouvadla. Smrštivost  uvažovat. s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Modely výlisku jsou vytvořeny s minimální vůlí pro montáž do kompletu, rozměry tvaru dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem . ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 5 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Campanula 40

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy ( větší rozměry tvar.  desek).

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 6 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Rošt Campanula 40

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z  regranulátu s možnou příměsí nadouvadla. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Modely výlisku jsou vytvořeny s minimální vůlí pro montáž do kompletu, rozměry tvaru dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem . ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 7 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Sklíčko – krytka měření

Popis:

- Forma musí být řešena jako 4 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z materiálu PS se smrštivostí cca 0,5% uvažovat s návaznost další části.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno do zrcadlového lesku lesku.

- Vstřikování řešit kolíkovým vtokem. Do jednotlivých dílů tunelovým vtokem.

- Tvary tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 8 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Trubka měření Campanula 40

Popis:

- Forma musí být řešena jako 4 násobná s hydraulickým tahačem jader tvárníku.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových a ostatních částí bude zhotoveno v technickém lesku.

- Vstřikování řešit kolíkovým vtokem. Do jednotlivých dílů tunelovým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 9 -  1ks

U formy – Díl č. 9 jsou dva artikly, které se budou lisovat v jedné formě, změna bude provedena pouze výměnou vložek.

Díl č. 9a

Název technologického kompletu - formy

Plovák měření Campanula 40

Popis:

- Forma musí být řešena jako 4 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových a ostatních částí bude zhotoveno v technickém lesku.

- Vstřikování řešit kolíkovým vtokem. Do jednotlivých dílů tunelovým vtokem.

- Musí být uzpůsobeno pro výměnu tvarových dílů pro výměnu délky.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu – díl

Díl č. 9b

Název technologického kompletu - formy

- Plovák měření Campanula 28

Popis:

- Forma musí být řešena jako 4 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových a ostatních částí bude zhotoveno v technickém lesku.

- Vstřikování řešit kolíkovým vtokem. Do jednotlivých dílů tunelovým vtokem.

- Musí být uzpůsobeno pro výměnu tvarových dílů pro výměnu délky.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

Podpisem této přílohy uchazeč potvrzuje a prohlašuje, že jím nabízené technologické komplety budou splňovat zadání zadavatele.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis