příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 2 - dodávka vstřikovacích forem  - díl č. 10 až 19

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Plastkon – rozšíření technologie oběhového hospodářství – dodávka forem |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

Případný doklad o zmocnění bude přílohou Krycího listu nabídky.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka vstřikovacích forem – díl č. 10 až 19  (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Vstřikovací formy – díl č. 10 až 19:

  - Díl č. 10 - 1ks

Název technologického kompletu - formy

Hlavní nádoba 50 l

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 11 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Víko 50 l

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z transparentního materiálu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno zrcadlovým leskem.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 12 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Noha zvýšené zahrady

Popis:

- Forma musí být řešena jako 2 násobná s hydraulickým tahačem jader tvárníku.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem. Ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 13 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Ventilace

Popis:

- Forma musí být řešena jako 2 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování kolíkovým vtokem.

VViz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 14 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Madlo

Popis:

- Forma musí být řešena jako 2 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování kolíkovým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 15 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Spona

Popis:

- Forma musí být řešena jako 4 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování kolíkovým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 16 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Pojistka

Popis:

- Forma musí být řešena jako 2 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování kolíkovým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 17 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Rošt

Popis:

- Forma musí být řešena jako 1 násobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování horkým vtokem.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

  - Díl č. 18 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

Myra 100 podmiska

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy  větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu – díl

  - Díl č. 19 -  1ks

Název technologického kompletu - formy

- Myra 100 truhlík

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná.

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %.

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10.

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku.

- Vstřikování řešit horkým vtokem.

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování.

Viz příloha č. 4 Dokumentace forem zadávací dokumentace pro danou formu - díl

Podpisem této přílohy uchazeč potvrzuje a prohlašuje, že jím nabízené technologické komplety budou splňovat zadání zadavatele.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis