Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace technologického zařízení

„CAP PLUS – TECHNOLOGIE III“

1.:  Vysokotlaké zařízení na zvlhčování vzduchu ve výrobních halách a udržení vlhkosti v rozmezí od 40 % do 50

| Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky: | Splněno ANO/NE | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| SO F: d = 35 m, š = 20 m, v = 5,5 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 35265 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO G: d = 24 m, š = 17,5 m, v = 5,4 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 4239 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SOG N1: d = 12 m, š = 11 m, v = 3,8 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 5256 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SOG N2: d = 42 m, š = 8,5 m, v = 3,8 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 26681 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SOG N3: d = 21 m, š = 6 m, v = 3,8 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 14073 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO A: d = 19,8 m, š = 14 m, v = 6 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 0 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO C: d = 48 m, š = 16 m, v = 5,5 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 15°C v zimním období; max. odsávací výkon 8908 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO E: d = 27 m, š = 12 m, v = 3,6 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 1809 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO B: d = 24 m, š = 18 m, v = 5,4 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 41483 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO K: d = 17 m, š = 11,5 m, v = 5,4 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 13777 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO L 1.20: d = 19 m, š = 9 m, v = 3,8 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 15240 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO H: d = 18 m, š = 13 m, v = 4,8 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 9830 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO 1.30: d = 47 m, š = 12 m, v = 4,8 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 15°C v zimním období; max. odsávací výkon 0 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO P 2.23 patro: d = 23 m, š = 19 m, v = 3 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 11118 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |
| SO P 2.22 patro: d = 40 m, š = 13 m, v = 3 m, požadovaná konečná rel. vlhkost v zimním období 40 - 50 %, při max. teplotě 20°C v zimním období; max. odsávací výkon 0 m³/h; recyklace vzduchu 100 % navlhčeného vzduchu zpět do prostoru; přívod čerstvého vzduchu 0 %; přirozená výměna vzduchu 5 % (okna, vrata, technologie)- odhad |  | ---------------------------------------------- |

Přílohy technické specifikace - půdorysy a řezy

PZN:

Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného stroje:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO / NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.