[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4.6. Výzvy k podání nabídek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – I. etapa – část 6“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100 platnými ke dni 5. 12. 2016 v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, Výzva III,  registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009131.
Zadavatel

Obchodní firma:
Czech Blades s.r.o.
Sídlo:


Brněnská 559, 569 43 Jevíčko
Zastoupen:

Ing. Milan Máša – jednatel




Ing. Marian Michlíček – jednatel
IČ:


26933870
DIČ:


CZ26933870
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21599.
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – linky pro nanášení povlaků metodou PVD na ostří nerezových holících čepelek (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Charakteristika povlaku
	Tenké povlaky na ostří čepelek zlepšující životnost ostří na bázi chromu, platiny, wolframu, titanu a jejich nitridů 

případně jejich kombinace
	

	Zpracovávaný materiál
	Nerezová ocel určená k výrobě nerezových holících čepelek např. SANDVIK 13C26
	

	
	Alternativně uhlíková ocel jakosti C125
	

	
	Čepelky nastohované ve sloupcích na zásobnících dle přílohy
	

	Rozměr čepelek
	Tloušťka 0,099 až 0,4mm; šířka max. 25mm

Délka 43mm

Ostatní rozměry dle výkresu
	

	Cílové parametry produktu

	Konečný stav produktu
	Povlak ostří, tloušťka od desítek do stovek nanometrů
	

	
	Nesmí vykazovat jakékoliv poškození ostří, tepelné ovlivnění ani vizuální vady na povrchu čepelek včetně zabarvení
	

	Rychlost procesu
	min 100 tis. ks za hodinu
	


Příloha č. 5.A – Výkres čepelka 0,099 mm

Příloha č. 5.B – Výkres čepelka 0,4 mm

Příloha č. 5.C – Datasheet ocel Sandvik

Příloha č. 5.E – Zásobník čepelek

Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


V ……………………… dne …………..
Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:
Podpis oprávněné osoby:
strana 2

