| Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník | datum : duben 2018 |
| --- | --- |
| Vypracoval: Ing. arch. Antonín Dolejš, Vít Koukol | Číslo zakázky : 017/2017 |

________________________________________________________

## Název stavby :       Radnice Milín

## stavební úpravy s vestavbou do podkroví

## Místo stavby :        11.května 27, Milín,

## k.ú. Milín, parc. č. st. 29/1 okr. Příbram

Stavebník  :              Obec Milín,  11. května 27,  262 31 Milín

#### OBSAH :

A/  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B/  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C/  SITUACE STAVBY

C.1  Situační výkres širších vztahů       1 : 2 000

C.2  Celkový situační výkres                1 : 1 000

## D/  DOKUMENTACE STAVBY

SO 01 Objekt č.p. 27 – vestavba do podkroví

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

1.2  Stavebně konstrukční část

1.3  Požárně bezpečnostní řešení

1.4  Technika prostředí staveb

-  Vytápění

-  Vzduchotechnika

-  Zdravotně technické instalace

-  Elektroinstalace

-  Rozvod plynu

## E/  DOKLADOVÁ ČÁST

Přílohy :  Průkaz energetické náročnosti

Výkaz výměr, rozpočet

| Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník | datum : duben 2018 |
| --- | --- |
| Vypracoval: Ing. arch. Antonín Dolejš, Vít Koukol | Číslo zakázky : 017/2017 |

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

_____________________________________________________________________

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

## Název stavby :         Radnice Milín

## stavební úpravy s vestavbou do podkroví

## Místo stavby :          11.května 27, Milín,

## k.ú. Milín, parc. č. st. 29/1 okr. Příbram

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Stavebník  :              Obec Milín,  11. května 27,  262 31 Milín

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

## Generální projektant :        ASPIRA projekční atelier

Nám. Dr.Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II

IČO: 11297441    DIČ: CZ 511216298

tel. 318 628 077, mob. 604 236 346,

e-mail : atelier@aspira.cz,   dolejs@aspira.cz

Zodpovědný projektant : 	 Ing. Čestmír Kabátník

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

číslo autorizace : 3078

Vypracovali :

architektonické řešení              	Aspira - Ing.arch. Antonín Dolejš

stavební část                         	Aspira - Vít Koukol

požárně-bezpečnostní řešení     	JIPO-PB s.r.o. Hana Jindřichová

elektroinstalace                       	Elfy - Ing. Vladimír Sladkovský

vytápění, vzduchotechnika          Revel  - Ing. Stanislav Kantor

zdravotechnika, plyn   	         Sladký - Karel Ševr

Základní charakteristika stavby :           stavební úpravy s vestavbou

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 Objekt č.p. 27 – vestavba do podkroví

SO 02 Výtah

A.3	Seznam  vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření,

doplnit

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

c) další podklady.

- zjednodušený stavebně technický průzkum (vizuální)

doplnit

B/	SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

B. 1	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stávající objekt Obecního úřadu č.p. 27, je situován v centrální části obce Milín, při komunikaci ul. 11.května, na pozemku parc.č. st. 29/1 a je ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o zastavěné území obce.

Pozemek je zastavěn, předmětem stavebních úprav s vestavbou je stávající objekt obecního úřadu. Prostory pro vestavbu zařízení sociálních služeb jsou situovány v podkroví objektu.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Řešení stavebních úprav a vestavby nevyžaduje územní rozhodnutí ani souhlas.

Navrhovaná stavba splňuje podmínky vyhlášky č. 501/2006 a 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využití území.

V souvislosti s umístěním stavby v daném území, se nepředpokládá řešení výjimek ani úlevových řešení.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Řešení stavebních úprav a vestavby je v souladu s územním plánem obce Milín, vč, souvisejících regulačních podmínek.

Prostorové, rozměrové a architektonické řešení objektu se nemění. Nové funkční  využití podkroví je v souladu s ÚPD.

Navržené řešení je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a stavebním zákonem.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimka z OP na využití území není vyžadována.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Vyjádření DOSS (viz. Dokladová část), týkající se řešené stavby, jsou do PD zapracovány.

Doplnit

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Proveden zjednodušený stavebně technický průzkum (vizuální), se závěrem – stavba je vhodná k uvažovanému řešení stavebních úprav s vestavbou.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Na pozemcích nejsou evidovány žádné způsoby ochrany území (chráněné území, památková zóna, apod.).

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešený pozemek se nenachází v záplavovém území a není poddolován.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba a její provoz nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, stavby a na odtokové poměry v území.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevznáší požadavky na výše uvedené.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu ani lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Územně technické podmínky se nemění – vč. dopravního řešení i infrastruktury. Vjezd a vstup do objektu jsou stávající, stejně jako přípojky inženýrských sítí.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavbu věcně a časově nepodmiňuje související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

dotčené pozemky stavbou :

k.ú. Milín,  parc. č. st. 29/1,  okr. Příbram

výměra : 903 m2     druh pozemku :  zastavěná plocha a nádvoří    ochrana :  0

## Vlastnické právo :  	Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevyskytují se.

B. 2	Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy objektu spočívají v úpravě stávající výtahové šachty vč. instalace výtahu, vestavbě archivu ve schodišťovém prostoru 1.NP a kompletní vestavbě do půdního prostoru. Vestavba obsahuje řešení zařízení sociálních služeb a archivu obecního úřadu. Jedná se o prostory vstupní, skladovací, jednací, administrativní a hygienické. Součástí vestavby je nově řešené technické zařízení – vytápění, zdravotechnika, elektroinstalace, vzduchotechnika.

b) účel užívání stavby

Nově řešené zařízení bude využíváno k poskytování sociálních služeb vč. souvisejících funkcí.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stavební úpravy vč. vestavby jsou navrženy v souladu s vyhl.č. 398/2009 – jedná se o bezbariérový přístup – vstupní prostory, výtah a hygienické zařízení s možností využití osobami TP. Výjimka z obecných požadavků není vyžadována, stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Vyjádření DOSS (viz. Dokladová část), týkající se řešené stavby, jsou do PD zapracovány.

Doplnit

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů (památková ochrana,..).

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

SO 01 Objekt č.p. 27 – vestavba do podkroví

- řešená podlažní plocha         	             ….  234,00 m2

- počet jednotek                       …….  1 jednotka – zařízení sociálních služeb

- počet  pracovníků                           .……  2 - 4

- počet  klientů                                 .……  1 - 10

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Potřeby a spotřeby médií – viz. Část dokumentace D 1.4 Technika prostředí staveb. Třída energetické náročnosti budovy – viz. Samostatná příloha „Energetický průkaz“.

1. Vytápění :

Zimní výpočtová teplota -15°C

Klimatická oblast Příbram

Klimatické podmínky normální krajina chráněná, řadová

Tepelný výkon vestavby 3.NP objektu  :

- dle ČSN EN 12831 pro venkovní teplotu – 15°C, činí:	 Qutn    =   7,9 kW

- tepelný výkon stávajících podlaží (1. a 2.NP) dle en. auditu: Quts	  =  25,8 kW

objekt celkem:	 Qc	  =  33,7 kW

Navržený  výkon  kotelny:

kondenzační kotel   např. VAILLANT  VU 356/5-5 ecoTECplus (7,1 – 37,1 kW)

Rozdělení  topných  okruhů:

- okruh:			kapacita:		tepelný spád:

č.1 - okr. UT 1. a 2. NP	25,8  kW		60/45°C

č.2 - okr. UT 3.NP 		  7,9  kW		55/40°C

2. Vodovod, kanalizace :

Kapacitní  údaje - navýšení pro vestavbu 3.NP.

spotř.  vody  dle  vyhl.  120/2011 Sb.

-  max. 4 zaměstnanci  á 32 l/den	128  l/den

-  max- 10 klientů á  15  l/den		150  l/den

-  průměr.  denní potř.  vody	Qp  =  278  l/den  =  0,003 l/s

-  max.  denní  potř.  vody		Qd  =  4005  l/den

množství  splaškových  vod

-  denní		0,278  m3/den

-  roční (250 d)	69,5  m3/rok

- Silnoproud, slaboproud :

Napěťová soustava: 3 + PEN(PE+N) - 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Instalovaný výkon elektroinstalace: 12kW

Max. soudobý příkon: 8kW

Ochrana proti nebezpečnému dotyku: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

Doplňková: proudovými chrániči

Prostředí: U umyvadel a dřezy, tj. umývací prostory, musí být elektroinstalace provedena dle podmínek jednotlivých zón dle ČSN 33 2000-7-701ed.2, ostatní vnitřní prostory jsou normální. V kotelně min. IP44, ve venkovních prostorách bude elektroinstalace v provedení min. IP43.

- Rozvod plynu :

# Kapacitní  údaje

spotřebiče:

-  plynový kondenzační kotel 7,1 - 37,1 kW				4,10  m3/h

-  sporák plynový kombinovaný						---      m3/h

-  max.  hodinová  spotř.  zemního  plynu		Qmax  = 	 4,10  m3/h

-  max.  denní  spotř.  ZP  					Qd	  =	98,40  m3/den

-  předpokl.  roční  spotř.  ZP pro celý objekt 		Qr	  =	6 000  m3/rok

- Vzduchotechnika :

Většina prostor v podkroví bude na základě přání investora větrána přirozeně – okny. Prostory bez možnosti přirozeného větrání nebo se zvýšenou zátěží (pachy, vlhkost,..) budou větrány nuceně s odtahem znehodnoceného vzduchu vně objektu a přívodem čerstvého vzduchu do prostoru infiltrací z okolního prostředí.

Energ.údaje :

1 * Ventilátor potrubní  ......................................max.26W, 230V, ovládání

1 * Ventilátor nástěnný  .....................................max. 35W, 230V, ovládání

1* rezerva příkonu elektro-příprava chlazení …. 3-4 kW, 230/400V

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do užívání.

Zahájení stavby   – předpoklad:  08/2018

Dokončení stavby – předpoklad: 08/2019

j) orientační náklady stavby.

Náklady stavby jsou propočtem stanoveny na cca 2,50 mil. Kč – viz. rozpočet.

B. 2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

V objektu jsou stávající prostory Obecního úřadu – vstupní, komunikační, administrativní, reprezentativní a hygienického, technického a provozního zázemí. Prostory pro vestavbu zařízení sociálních služeb jsou v podkroví objektu, které je na vestavby stavebně připravené – volný prostor, prosvětlený vikýři. Předmětem stavebních úprav s vestavbou je instalace výtahu do stávající výtahové šachty a vestavba konstrukcí souvisejících s novým dispozičním řešením – zejména hygienického zázemí. Dále se jedná o kompletní výměnu střešního pláště vč. souvisejících klempířských prvků, zateplení podkroví, řešení technických instalací a nových povrchů podlah, stěn a stropů.

SO 01 Objekt č.p. 27 – vestavba do podkroví

- řešená podlažní plocha         	             ….  234,00 m2

- počet jednotek                       …….  1 jednotka – zařízení sociálních služeb

- počet  pracovníků                           .……  2 - 4

- počet  klientů                                 .……  1 - 10

B. 2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení se nemění – do objektu je stávající vstup z ul. 11.května. Prostorové – hmotové – výškové  řešení objektu se nemění, výška římsy i hřebenů střechy i vikýřů -  zůstává zachována.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Koncepce architektonického řešení zůstává zachována. Barevné a materiálové řešení je zachováno, případné nové prvky stavby jsou navrženy v kontextu s původním řešením, nebo jako kopie původních.

B. 2.3  Celkové provozní řešení

Objekt má 3 nadzemní podlaží, vč. podkroví  – stávající stav.

V 1. a 2. NP jsou stávající prostory Obecního úřadu. Ve 3. NP je řešena vestavba zařízení sociálních služeb, archiv Obecního úřadu, hygienické a provozní zázemí. Do prostoru věže je řešen vlez se stahovacím schodištěm.

B. 2.4  Bezbariérové užívání stavby

Požadavky na bezbariérové užívání stavby jsou splněny – vstupní část, výtah, hygienické zázemí, vč. technických detailů – splňující pro dané funkční využití (veřejný prostor – služby) požadavky vyhlášky č. 398/2009.

B. 2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba při jejím provozu bude respektovat ČSN z hlediska bezpečnosti stavby a provozu při užívání. Po uvedení do provozu budou běžnou údržbu, kontrolu i havarijní situace, řešit specializované - proškolené firmy, s vlastním zabezpečením a prostředky.  Veškeré použité materiály a technologie musí splňovat ČSN a musí být použity dle platných technických postupů. Na vybrané části stavby (dle platných předpisů a ČSN) budou zpracovány revizní zprávy.

B. 2.6  Základní charakteristika objektů

SO 01 Objekt č.p. 27 – vestavba do podkroví

Stávající objekt je půdorysně řešen ve tvaru L, není podsklepený, má 3 nadzemní podlaží vč. řešeného podkroví. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s valbovými vikýři.

Stavební úpravy řeší vestavbu technologie výtahu do stávající výtahové šachty a vestavbu Zařízení sociálních služeb do podkroví objektu. Součástí řešení je nová dispozice podkroví – vstupní prostory, archiv obce, kancelářské prostory, sklad a hygienické zázemí pro pracovníky i klienty, výměna skladby střešního pláště a oken.

Stavební úpravy s vestavbou jsou navrženy z klasických materiálů a klasickými technologiemi.

Hlavní konstrukční systém objektu zůstává zachován – smíšené konstrukce, cihelné zdivo nosných a obvodových stěn, klenbové a keramobetonové stropy a překlady vč. ocelových nosníků a klasická dřevěná konstrukce krovu střechy a typová skladba střešního pláště.

Stavební úpravy a vestavba je řešena ze sádrokartonových a dalších systémů. Kompletně je nově řešeno TZB v souvislosti s vestavbou a výtahem.

Pozn. Stavba je navržena s důrazem na minimalizaci provozních nákladů – požadované hodnoty tepelného odporu konstrukcí, eliminace tepelných mostů atd.

Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce střechy atd. budou splňovat požadované normové hodnoty na nosnost a pevnost, vč. požadovaných hodnot na zatížení větrem a sněhem.

Normové zatížení sněhem je uvažováno (dle mapy Sněhových oblastí – I.oblast) 0,70kN.m-2.

Normové zatížení větrem je uvažováno (dle mapy Větrových oblastí – III.oblast) 0,45kN.m-2.

Závěr : Stavební úpravy s dostavbou jsou řešeny, tak aby byla zajištěna statická stabilita objektu.

B. 2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

viz. Část D 1.1 Architektonicko-stavební řešení a část D 1.4 Technika prostředí staveb

Vodovod a kanalizace :

Objekt je zásobován vodou z veřejného  vodovodního řadu obce samostatnou vodovodní přípojkou s vodoměrnou sestavou, za kterou pokračuje měřený rozvod vodovodu v objektu.

Nové rozšiřující rozvody vodovodu pro vestavbu podkroví budou napojeny na stáv. připravené stoupačky vnitřního rozvodu studené vody, ukončené v podlaze 3.NP.

Veškeré  nové vnitřní  rozvody v 3.NP  budou  vedeny  ve  stěnách  stavby.

Ohřev  TV pro jednotlivá umývadla na WC a pro dřez v kuchyňce bude zajištěn v beztlakových el. ohřívačích (5 l / 2 kW) pod umývadly 2 ks a dřezem 1 ks, napojenými na beztlakové 3-hadicové baterie.

Pisoár bude vybaven automatickým senzorovým splachovačem.

Veškeré  splaškové  vody  od  jednotlivých  zařiz.  předmětů  z půdní vestavby v 3.NP objektu  budou  systémem nové rozšiřující vnitřní kanalizace napojeny do stávajících stoupaček v podkroví, které jsou napojeny na stávající kanalizační systém v objektu.

Stoupací  potrubí  budou   ukončena  0,5  m  nad  střechou  větrací  hlavicí.

Zařizovací předměty budou dodány dle výběru investora.

Vytápění :

Zdrojem tepla  pro celý objekt radnice bude  plynový kondenzační kotel osazený v technické místnosti v novém podkroví v 3. NP. Navržen je kotel např.  Vaillant: VU 356/5-5 ecoTECplus o výkonu 7,1 – 37,1 kW.

Otopný systém pro půdní vestavbu v 3.NP je navržen s nuceným oběhem s teplotním spádem 55/45 °C. Nové rozvody budou provedeny z  měděných trubek  spojovaných pájením „na měkko“, nebo lisováním.

Otopnou plochu  v  objektu  budou tvořit převážně ocelová desková tělesa s ventilovou vložkou s předregulací 8 st. Ventily budou  opatřeny termostatickou hlavicí.

Pojistné  zařízení  ,t.j.  pojistný  ventil  je  součástí kotle, rovněž provozní expanzní nádoba o objemu 10 l je součástí kotle.  Expanzní  zařízení  kotelny bude doplňovat  společná  exp. nádoba např. REFLEX  N 25/3.

Regulaci  kotle  bude  zajišťovat  ekvitermní  regulátor např.  VAILLANT  multiMATIC 700 s rozšiřovacím modulem VR 70 pro druhý směšovaný okruhOstatní místnosti  vytápěné  tělesy  budou doregulovány  pomocí termostatických ventilů na tělesech.

V kotelně bude osazen regulátor havarijních stavů dle ČSN 06 0310, napojený na akustickou signalizaci a havarijní el. ventil na přívodu plynu ke kotli.

Větrání :

Většina prostor v podkroví bude na základě přání investora větrána přirozeně – okny. Prostory bez možnosti přirozeného větrání nebo se zvýšenou zátěží (pachy, vlhkost,..) budou větrány nuceně s odtahem znehodnoceného vzduchu vně objektu a přívodem čerstvého vzduchu do prostoru infiltrací z okolního prostředí.

Větrání prostor hygienického uzlu podkroví bude nucené, větrání bude řešeno pomocí potrubního plast.diagonálního ventilátoru např.Mixvent TD s nízkoodporovou potrubní zpětnou klapkou s odtahem znehodnoceného vzduchu nad střechu, kde bude zakončen ochrannou PD stříškou a přívodem vzduchu infiltrací dveřními nebo stěnovými mřížkami z okolního prostředí. Pro odvod vzduchu budou sloužit talířové ventily např. KK s napojením na potrubí. Vedení vzduchu bude v podhledu a dále v podstřešním prostoru pod úrovní tepel.izolace, nad úrovní tepel.izolace bude rozvod tepelně a případně požárně izolován pro eliminaci kondenzace. Ovládání ventilátorů bude na programovatelné týdenní hodiny s možností ručního sepnutí z prostoru vstupů do prostoru hygien.zázemí nebo v rozvaděči. Ventilátory budou na potrubí připojeny pružně. Ventilátory budou kompletovány se zpětnou klapkou.

Pro větrání prostoru technické místnosti je použito tichého radiálního ventilátoru víceotáčkového např.Quadro Micro se zpět.klapkou s odvodem vzduchu nad střechu objektu. Ovládání ventilátoru bude na termostat s možností ručního sepnutí.

Rozvody potrubí bude provedeny pomocí potrubí kruhového pozinkovaného např.Spiro s tvarovkami a kusy flex.hadic zvuk.izolovaných s tvarovou odolností a tvarovkami pro dopojení elementů, vedenými v prostoru pod stropem a v podhledu – přesné vedení bude upřesněno během realizace po odkrytí konstrukcí. V okolí ventilátorů budou osazeny tlumiče hluku nebo zvukizolační hadice např.Sonoflex, nad případným požárním podhledem doporučeno s určitou požár.odolností pro snížení hlukových hladin pod požadované hodnoty.

Zakončení ventilačního potrubí je pomocí protidešťových komfortních stříšek se sítem nad střešní rovinou. Při viditelném vedení bude potrubí opatřeno ochranným nátěrem dle RAL nebo bude rozvod stavebně zaplentován. K zařízením VZT v konstrukcích budou provedeny revizní dvířka – provede stavba. V ochlazovaných prostorech a vedení v podlaze bude rozvod opatřen tepelnou izolací – miner.vata s AL folií pro zamezení kondenzace, v odlišných požárních prostorech pak tepel.izolací s požární odolností. Na patách stoupaček se doporučuje osadit odvody kondenzátu z potrubí pomocí nátrubku do kanalizace - provede ZTI.

Energ.údaje :

1 * Ventilátor potrubní  ......................................max.26W, 230V, ovládání

1 * Ventilátor nástěnný  .....................................max. 35W, 230V, ovládání

1* rezerva příkonu elektro-příprava chlazení …. 3-4 kW, 230/400V

## Silnoproudé rozvody :

NN napojení

je na stávající připravený kabel a uzem. vodič v podkroví, který se ukončí osazeným okruhovým rozvaděčem R3. Z něj se napojí rozv. kotelny RK a dále MaR.

Elektroinstalace

Se provede skrytými kabely CYKY v předepsaných zónách stěn a ve stropní konstrukci. V kotelně bude elektroinstalace povrchová „do vlhka“ v plast. lištách. Spínací přístroje se osadí do výšky 120cm a zásuvky do 30cm, případně vedle spínačů. Svítidla a přístroje v případě osazení na hořlavé podklady je nutno podložit nehořlavou podložkou, nebo použít svítidla přístroje v provedení “F“.

Umě1é osvět1ení

Je navrženo dle ČSN EN 12464-1, a dle požadovaných hodnot osvětlení a zohlední požadavky na zrakový výkon. Navržená úsporná svítidla dodrží hygienicky min. hodnoty. Osvětlení bude tvořeno LED svítidly. Bude instalováno nouzové osvětlení s vlastním zdrojem 1h.

VZT, ÚT, ZTI

Zařízení vzduchotechniky, vytápění a zdravotně technických instalací budou připojena a ovládána dle požadavků projektu profese a montážních návodů dodaných se zařízením. Uvedená zařízení jsou zakreslena a popsána ve výkresech půdorysů a situace.

Přepětí

Bude osazen I. a II. stupeň (B+C) přepěťové ochrany v rozvaděči podkroví. V rozvaděčích R kotelny bude osazen stupeň C a ve vybraných zásuvkách (napojením elektronických přístrojů)  stupeň D. Uzemňovací svody od případných dalších (anténa, tel. linka) přepěťových ochran budou připojeny na centrální uzemňovací svorkovnici  HOP.

###### Hromosvod, Uzemnění

Systém ochrany před bleskem na střešní rovině je řešen nově (z důvodu výměny střešního pláště), je řešen identicky – zemní svody jsou stávající.

MaR, kotelna

Z rozvaděče RK bude napojena elektroinstalace (osvětlení, zásuvky), havarijní stavy,  silové připojení nových technologických celků vč. dodaného regulátoru MaR. Dále bude zajištěna propojovací kabeláž typových komponentů MaR kotlů. Provoz  kotle a kotelny  bude  řízen typovým  modulárním  ekvitermním  regulátorem  v závislosti  na  venkovní  teplotě. Regulátor  bude  řídit  provoz  kotlů a oběhové čerpadlo TV.

## Slaboproudé rozvody :

Pro instalaci rozvodů platí totéž co pro silovou část, veškerá slaboproudá vedení se navíc uloží do ochr. trubek. Slaboproudá vedení se povedou odděleně, min. 20cm od silových vodičů. Provede se hvězdicový rozvod dat a tel. - strukturovaná kabeláž s dat. rozvaděčem v patře níže. Vše dle prováděcí PD těchto systémů.

Rozvod plynu :

Nový  nízkotlaký vnitřní  plynovod  v  objektu  bude  napojen  na  stávající  STL  přípojku  plynovodu ve stávající plynoměrové  skříni s  typovými  dvířky  na  fasádě  objektu, v úrovni podlahy přízemí (1.NP), kde je  osazen  hlavní  uzávěr  plynu - KU 25 a dále zde bude osazena  jednoduchá  regulační  souprava  s  regulátorem  FRANCEL B-6, plynoměr G–4m3/h  a  uzávěr  DN 1“.  Souprava  bude  osazena  ve  skříni   500 x 500 x 300 mm  s  odvětranými  dvířky s D-klíčem, s  nápisem " PLYN"  a  s  výstražnou  tabulkou.

Od  regulační  soupravy v plynoměrové skříni  povede  nízkotlaký  rozvod  plynu  do  přízemí objektu, kam bude protaženo  chráničkou  skrz obvodovou  stěnu objektu do prostoru skladu. Dále bude pokračovat jako stoupací potrubí přes sklad v 2.NP do nové vestavby v 3.NP, do prostoru nové technické místnosti, kde bude osazen plynový kondenzační kotel o výkonu 37,1 kW. Nad podlahou 3.NP v technické místnosti bude osazen havarijní el. ventil na přívodu plynu ke kotli, který bude

napojený na regulátor havarijních stavů dle ČSN 06 0310, vč. akustické signalizace.

Vlastní  vnitřní  rozvody  budou  provedeny  z  měděných trubek,  spojovaných  lisovanými  spoji v souladu s TD 700 01.  Rozvody  budou  vedeny  volně po stěně v  předepsaném  spádu  min.  0,2  %  od  plynoměru.  Průchody  zdmi  budou  vedeny  plynotěsnými   chráničkami.  Rozvody  budou popř. opatřeny  základním  nátěrem  s  emailováním  žlutou  barvou, nebo žlutou páskou s nápisem „PLYN“.

Odvod spalin z kotle  a sání spalovacího vzduchu  bude zajištěno pomocí  souosého typového  nástavce  DN 100/ 60,  protaženým nad střechu objektu.

Na prostor s  plynovým uzavřeným spotřebičem kat. C nejsou kladeny žádné požadavky na větrání. Kotel musí splňovat emisní limity dle platného zákona

b) výčet technických a technologických zařízení

- v objektu není řešeno technologické zařízení

B. 2.8  Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,

zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Body a) až j) jsou podrobně řešeny v části D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení

B. 2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

- viz. část D 1.4 - Vytápění

b) energetická náročnost stavby

- viz.  příloha „PENB“

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

-  využití alternativních zdrojů není řešeno

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Stavba je navržena dle ČSN a vyhlášky č..268/2009 a dle platných ČSN  řeší větrání, denní osvětlení jednotlivých obytných prostor – zejména administrativních.

Navržené konstrukce (stěny, stropy), materiály, detaily (uložení instalací do akustických konstrukcí)  vč. jejich realizace (technologické předpisy pro řešení akustických konstrukcí) - musí odpovídat požadavkům ČSN 73 0532 – vzduchová neprozvučnost, akustický útlum, kročejový hluk.

Výstavbou a provozem zkolaudovaného objektu nedojde k nepřípustnému zhoršení životního prostředí. Navrhované sousední obytné objekty jsou v dostatečné vzdálenosti, plánovanou stavbou nedojde k jejich zastínění ani nebude bráněno jejich dostatečnému oslunění ve smyslu příslušné ČSN.

Pobytové místnosti budou osvětleny a větrány přímo – okny, hygienická zařízení uprostřed dispozic budou odvětrána vzduchotechnicky.

V řešeném území jsou nejvýznamnějším znečišťovatelem lokální a plynová topidla stávajících domů a zplodiny ze související automobilové dopravy. Z technického a technologického řešení objektu vyplývá, že stavba ani její provoz nebude představovat zdroj znečištění ovzduší.

Vytápění nově řešené vestavby je řešeno plynovým kotlem. Splaškové vody jsou svedeny do veřejné splaškové kanalizace – stávající stav. Dešťové vody ze střech jsou svedeny do dešťové kanalizace – stávající stav.

Komunální odpad bude odděleně (tříděný odpad) ukládán do kontejnerů (umístěných ve dvoře) a bude smluvně odvážen k dalšímu zpracování.

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno, jedná se o stávající objekt a půdní vestavbu.

b) ochrana před bludnými proudy

- případně řešeno v části D 1.4 Silnoproud

c) ochrana před technickou seizmicitou

- není předmětem řešení

d) ochrana před hlukem

Z hlediska vnějšího hluku a neprozvučnosti obvodových konstrukcí – stěn, stropů, podhledů, výplní otvorů – jsou navrženy skladby a výrobky s ohledem na splnění požadavků dle ČSN 73 0532.

e) protipovodňová opatření

- nejsou řešena

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Popis přípojek inženýrských sítí objektu:

–   objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řád, beze změn. Nově řešené prostory jsou napojeny na stávající stoupačky objektového. Nový vodoměr je umístěn v prostoru hyg. zázemí.

- objekt je napojen stávající přípojkou splaškové kanalizace na veřejný kanalizační  řad, beze změn.  Nově řešené prostory jsou napojeny na stávající stoupačky splaškové kanalizace - horizontálním připojovacím potrubím, stoupačky jsou vyvedeny nad střešní rovinu.

- dešťové vody ze střech objektu, komunikací a zpevněných ploch jsou svedeny svodným potrubím do stávající dešťové kanalizace a následně stávající přípojkou do veřejné dešťové kanalizace.

-   napojení objektu přípojkou silnoproudu je stávající, nově řešené prostory jsou napojeny na připravené stoupačky a je osazen nový elektroměr 8 x 25 A, příp. dále viz. vyjádření ČEZ Distribuce.

- napojení prostor na slaboproud bude řešeno napojením na stávající rozvody objektu a stoupačkou k jednotlivým odběrným místům.

- nový  nízkotlaký vnitřní  plynovod  v  objektu  bude  napojen  na  stávající  STL  přípojku  plynovodu ve stávající plynoměrové  skříni s  typovými  dvířky  na  fasádě  objektu, v úrovni podlahy přízemí (1.NP), kde je  osazen  hlavní  uzávěr  plynu - KU 25 a dále zde bude osazena  jednoduchá  regulační  souprava  s  regulátorem  FRANCEL B-6, plynoměr G–4m3/h  a  uzávěr  DN 1“

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- viz část PD D 1.4 Technika prostředí staveb

B.4   Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní připojení objektu je stávající – z místní obslužné komunikace ul. 11.května, s návazností na stávající parkovací plochy před objektem..

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

stávající viz. bod a)

c) doprava v klidu

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu – výpočet dle ČSN 73 61 10/Z1 :

Objekt má řešeny rozptylové plochy (před vstupem) pro bezpečný přístup, odchod i rozptyl osob.

1. Určení počtu parkovacích stání :

- Administrativa pro veřejnost – instituce místního významu

Kancelářská plocha … 30 m2 / 1 stání

Celkem …100 m2     t.j.    3 stání

Plocha pro veřejnost … 25 m2 / 1 stání

Celkem …52 m2     t.j.      2 stání

Tj. celkem 5 stání

70-80 % krátkodobých a 20-30 % dlouhodobých

Závěr :

Celkový počet parkovacích stání pro řešené stavební úpravy s vestavbou, stanovený výpočtem je 5 stání. Požadovaná parkovací stání (vč. stání pro TP) jsou situována v rámci veřejného parkoviště Obecního úřadu před objektem.

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

- není předmětem řešení

b) použité vegetační prvky

– není předmětem řešení.

c) biotechnická opatření

- není předmětem řešení

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude a nesmí mít negativní vliv na okolí ani na životní prostředí.

Všechny odpady vzniklé při stavbě a při provozu objektu budou průběžně evidovány a odstraněny v souladu se zákonem  185/2001Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č.381/2001 Sb. a č.383/2001Sb.

Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavebních činností stanovené § 12 odst. 5 nařízením vlády č. 502/2000 Sb.

Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 hod do 18.00 hod. Hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhne ve venkovních chráněných prostorech staveb LAeq,T 65 dB, v chráněných vnitřních prostorech staveb LAeq,T 55 dB.

Výstavbou a provozem stavby nesmí dojít k nepřípustnému zhoršení životního prostředí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se nevyskytuje vzrostlá zeleň ani chráněné rostliny.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

- není předmětem řešení - pozemek se nenachází v chráněném území

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

- pro řešenou stavbu, bude dle požadavku DOSS řešeno, posouzení podlimitního záměru není požadováno

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena.

B.7   Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva – dle charakteru provozu – není řešeno.

B.8   Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení na zdroje energií bude pro potřeby stavby řešeno ze stávajících přípojek IS – vodovod a silnoproud.

Potřeba hmot a stavebních materiálů – viz. Výkaz výměr.

Sociální a hygienické zázemí pracovníků je řešeno ve stávajícím objektu.

b) odvodnění staveniště

- není řešeno

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je řešeno v objektu, který je dopravně napojen.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při jejím provádění nesmí mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky – bude zabezpečeno provozními opatřeními při výstavbě.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště viz. bod i). Provádění stavby nemá vliv na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V souvislosti se stavbou nebude řešen dočasný ani trvalý zábor.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce se nevyskytují.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Staveniště je řešeno v objektu, příp. ve dvoře. Umělé osvětlení nebude oslňovat okolí stavby. Hlučné operace budou omezeny na nezbytné minimum.

Ochrana stávající zeleně

Stávající zeleň se nevyskytuje.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru staveb nebližší obytné zástavby překročit platnému nařízení - pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, hygienický limit LAeq,14h = 65 dB.

Budou dodržovány následující zásady:

Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, v případě, že to umožňuje technologie je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost).

Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení.

Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997  Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;

- v případě činností se vznikajícím prachem, musí být staveniště zabezpečeno plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.;

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

- jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Stavba je navržena dle platných a závazných norem a splňuje obecně technické požadavky na výstavbu.

Bezpečnost provozu bude zajištěna proškolením osob. V prostoru staveniště bude trvale vyvěšen požární řád a informace s důležitými telefonními čísly na integrovaný záchranný systém a správce jednotlivých inženýrských sítí.

Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel).

Staveniště je řešeno ve stávajícím objektu – ve dvoře, který je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikaci, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízeni a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude

kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným normám.

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízeni, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a signály.

Pokud budou při realizaci stavby naplněny podmínky dle § 14 zákona, musí stavebník zajistit koordinátora BOZP.

Dále musí být dodrženy předpisy nařízení vlády č.591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- nevyskytují se

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření (DIO) se nevyskytují.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

- není předmětem řešení

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do užívání.

Zahájení stavby   – předpoklad:  08/2018

Dokončení stavby – předpoklad: 08/2019

V Příbrami, duben 2018                                  Vypracoval: Ing. arch. Antonín Dolejš

| Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník | datum : duben 2018 |
| --- | --- |
| Vypracoval: Ing. arch. Antonín Dolejš, Vít Koukol | Číslo zakázky : 017/2017 |

________________________________________________________

## Název stavby :       Radnice Milín

## stavební úpravy s vestavbou do podkroví

## Místo stavby :        11.května 27, Milín,

## k.ú. Milín, parc. č. st. 29/1 okr. Příbram

Stavebník  :              Obec Milín,  11. května 27,  262 31 Milín

#### OBSAH :

1.1 1.2 1.4  Technická zpráva

1.1.2  Výkresová část

1.   Půdorys  1. NP                                       1 : 100

2.   Půdorys  2. NP                                       1 : 100

3.   Půdorys  3. NP – podkroví                       1 : 100

4.   Půdorys  střechy                                    1 : 100

5.   Příčný řez objektem  A/1                         1 : 100

6.   Pohled severní                                       1 : 100

7.   Detaily                                             1 : 20 (50)

| Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník | datum : duben 2018 |
| --- | --- |
| Vypracoval: Ing. arch. Antonín Dolejš, Vít Koukol | Číslo zakázky : 017/2017 |

1.1. 1.2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

a) účel objektu

Stávající objekt č.p. 27 je obecním úřadem obce Milín.

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy objektu spočívají v osazení výtahu do stávající výtahové šachty a vestavba obsahuje řešení zařízení sociálních služeb ve stávajícím podkroví objektu. Jedná se o prostory vstupní, skladovací, jednací, administrativní a hygienické. Součástí vestavby je nově řešené technické zařízení – vytápění, zdravotechnika, elektroinstalace, vzduchotechnika.

Nově řešené zařízení bude využíváno k poskytování sociálních služeb vč. souvisejících funkcí.

b) zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení

Urbanistické řešení se nemění – do objektu je stávající vstup z ul. 11.května. Prostorové – hmotové – výškové  řešení objektu se nemění, výška římsy i hřebenů střechy i vikýřů -  zůstává zachována.

Koncepce architektonického řešení zůstává zachována. Barevné a materiálové řešení je zachováno, případné nové prvky stavby jsou navrženy v kontextu s původním řešením, nebo jako kopie původních.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha, orientace, osvětlení a oslunění

SO 01 Objekt č.p. 27 – vestavba do podkroví

- řešená podlažní plocha         	             ….  234,00 m2

- počet jednotek                       …….  1 jednotka – zařízení sociálních služeb

- počet  pracovníků                           .……  2 - 4

- počet  klientů                                 .……  1 - 10

d) technické a konstrukční řešení objektu, vč. zdůvodnění ve vazbě na užití a životnost

d/1.  B o u r a c í   a   s a n a č n í  p r á c e :

Nosné a nenosné zdivo bude bouráno v souladu s bezpečnostními a prováděcími předpisy. Otvory v nosném zdivu budou bourány, až po jeho podchycení a zabezpečení. Jedná se zejména o vybourání a úpravu nových otvorů, vybourání nenosných stěn a příček, – viz. půdorysy stavební části.

Před realizací musí být všechny rozvody TZB a IS vytyčené a zabezpečené proti poškození

d/1.  Z e m n í   p r á c e,  h r u b é   t e r é n í   ú p r a v y :

Zemní práce nejsou řešeny.

d/2.  Z á k l a d y :

Základové konstrukce se nevyskytuj.

d/3.  I z o l a c e    p r o t i    v l h k o s t i :

Izolace proti zemní vlhkosti se nevyskytují.

V hygienických zařízeních jsou v celé ploše podlahy a do v. 300 mm na svislých stěnách – řešeny hydroizolační stěrky.

Detaily řešení izolačních systémů – viz. technické a technologické podklady výrobce.

d/4.  S v i s l é   k o n s t r u k c e :

Dozdívky a úpravy otvorů jsou řešeny z cihel plných na maltu cementovou MC 50.

Vnitřní příčky vč. zvukově izolačních a předstěn, tl. cca 125 mm a 250 mm jsou řešeny jako sádrokartonové (systémové řešení např. W 111, 112, 115) s požadovanými vlastnostmi (akustika, požární bezpečnost). Viz. Technický podklad výrobce

d/5.  S c h o d i š t ě :

Stávající vnitřní schodiště objektu bude zachováno vč. nášlapných vrstev a zábradlí. Nově bude doplněno zábradlí v podkroví – řešeno identicky jako stávající.

Nově je řešeno stahovací schodiště do prostoru hodin ve věži – typové, zatepelné, s požadovanou požární odolností.

Schodiště vč. zábradlí musí splňovat příslušné ČSN.

d/6.  V o d o r o v n é   k o n s t r u k c e :

Stávající keramobetonový strop ( ocelové nosníky, keramické desky Hurdis, škvárový zásyp, armovaná bet. mazanina) – zůstane zachován. Nově jsou řešeny nášlapné vrstvy nových podlah.

Nosné překlady nad upravovanými otvory jsou navrženy z ocelových I nosníků s obetonováním.

Nově řešený šikmý a rovný podhled je navržen ze sádrokartonových desek Knauf CD tl.15 mm na zavěšené kovové nosné konstrukci, s požadovanou požární odolností, nad hygienickými zařízeními s voděodolnou úpravou.

d/7.  T e p e l n é   a   z v u k o v é   i z o l a c e :

Stávající obvodové zdivo není zatepleno.

V kci. podlah podkroví je navržena jako kročejová izolace (např. minerální deska) tl.40 mm.

V nově řešených předstěnách (štíty) z SDK profilů a desek je vložená minerální deska tl. 80 - 100 mm.

V nově řešených příčkách (vestavba) z SDK profilů a desek je vložená minerální deska tl. 60 mm.

Nad podkrovím je řešena tepelná izolace mezi krokvemi z minerálních desek celkové tl. 280 mm (160 + 120 mm) s vloženou parotěsnou zábranou s Al folií (systémové řešení vč. detailů, lepicí pásky).

Tepelné izolace rozvodů technických instalací viz. Samostatné PD TI.

Pozn. Ve stěnách s požadovanou akustickou neprozvučností je provádění prostupů, vedení instalací apod. dle podkladů výrobce (příp. bez dodatečných úprav, zakázáno).

d/8.  S t ř e c h a :

Stávající konstrukce krovu sedlové střechy ve tvaru L, s polovalbami a vikýři  - bude zachována, zrevidována, chemicky ošetřena.

Krov je sedlový, krokve jsou uloženy na vaznicích a pozednicích a jsou ztuženy kleštinami, vaznice jsou podepřeny sloupky na vazných trámech a zavětrovanými vzpěrami. Ve 2 části podkroví je řešen mezistrop s pochůzí lávkou k věžním hodinám.

Skladba střešního pláště je navržena nově – stávající krytina bude sejmuta (zachována pro další využití), stávající střešní latě a degradovaná folie budou odstraněny. Nově je řešena skladba střechy z paropropustné folie - kontaktní, kontralatí, latí a střešní krytiny – plochá keramická taška, povrchová úprava měděná engoba, vč. všech potřebných typových – systémových doplňků (nároží, úžlabí, folie, pásy, prostupy, držáky, protisněhové zábrany, atd. při respektování detailů dle podkladů výrobce.

d/9.  Ú p r a v y   p o v r c h ů,   p o d l a h y :

Nášlapné vrstvy a omítky stěn a stropů budou řešeny nově. Nové nášlapné vrstvy, skladby, apod. viz. výkresová část. Keramické dlažby v hygienických zařízeních jsou kladeny do vodonepropustných tmelů. Veškeré nášlapné vrstvy ve společných prostorách – dle ČSN – z hlediska otěru, protiskluzné úpravy, atd.

Vnitřní omítky stěn zděných jsou hladké, jádrové – typové (Baumit), omítky a nátěry sádrokartonových konstrukcí – typové.

V hygienických zařízeních budou provedeny keramické obklady v = 2,0 m (do lišt).

d/10.  O k n a,  d v e ř e :

Okna 3 NP - podkroví jsou stávající dřevěná – budou vymontována a zachována pro další použití.

Veškerá okna jsou navrženy jako plastová,  s celoobvodovým kováním, dekorč viz. stávajcí (zlatý dub), jsou zasklené tepelně izolačními dvojskly, (celkový součinitel prostupu tepla okna min. Uw = 1,0). Všechna okna a dveře budou řešena dle příslušných ČSN a zabudována do stavby dle TNI 746077  ( vč. parotěsné a paropropustné izolace ).

Do půdního prostoru je řešen vlez, tepelně izolovaný, s požární odolností dle PBŘ.

Nově jsou řešeny interiérové vnitřní dveře - jsou navrženy plné, příp. částečně prosklené, foliované, do obložkových zárubní (v dekoru - barvě dle interieru viz. stávající 1 a 2. NP ).

d/11.  K l e m p í ř s k é   v ý r o b k y :

Oplechování říms, parapetů, žlaby, svody, oplechování prvků – bude v souvislosti se střechou upraveno.

Oplechování ve střeše je navrženo z ocelových plechů a typových výrobků, s finální povrchovou úpravou (barva hnědá).

d/12.  Z á m e č n i c k é  v ý r o b k y :

Veškeré zámečnické výrobky – zábradlí schodiště, atd. jsou řešeny z ocelových tyčových profilů – dle původního řešení.

Nově řešené zábradlí vnitřního schodiště je řešeno dle původního.

d/13.  D o p l ň k o v é   k o n s t r u k c e :

Objekt je vybaven výstražnými a informačními tabulkami a hasicími přístroji dle zprávy PO. Prostupy TZB mezi požárními úseky jsou ošetřeny dle zprávy PO – požární ucpávky, manžety, těsnící stěrky, apod.

Objekt je nově vybaven výtahem – viz. specifikace v samostatné příloze.

d/14. T r u h l á ř s k é  v ý r o b k y :

Kuchyňská linka a vestavěné skříně nejsou součástí dodávky – viz. Interiér – provedena pouze příprava pro osazení spotřebičů.

d/16.  Ú p r a v y   p r o   i n v a l i d n í  o s o b y :

Objekt má řešeny úpravy pro invalidní osoby – hygienické zařízení pro TP a výtah bude vybaven v souladu s vyhl.č. 398/2009.

e) tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí

- splňují ČSN 73 0540-2 (požadovaná hodnota tepelného prostupu kcí., viz. část ÚT – Tepelné ztráty objektu, příp. Průkaz energetické náročnosti)

f) založení objektu s ohledem na IG a HG průzkum

- základové podmínky i založení objektu umožňuje řešení stavebních úprav a vestavby.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

- objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí

- vytápění vestavby je řešeno plynovým kotlem

- komunální odpad je skladován na vymezeném místě vč. plochy pro tříděný odpad (garáže a dvůr)

h) dopravní řešení

Dopravní řešení je stávající – beze změn.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Navržené řešení nevyžaduje opatření proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí.

Ochrana proti hluku je řešena protihlukovými opatřeními (okna do ulice se zvýšenou neprozvučností a ventilací)

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při stavbě jsou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle platného stavebního zákona (č.183/2006, 350/2012) a platných prováděcích vyhlášek (č.268/2009) a příslušných ČSN.

1.2. Stavebně konstrukční část

a) popis konstrukčního systému stavby, průzkum stávajícího stavu, nosný systém

Stavební úpravy jsou řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální ekonomii výstavby a budoucí minimalizaci provozních nákladů objektu.

Stavebních úpravy vč. materiálového řešení jsou navrženy s ohledem na max. životnost a ekonomii.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

viz. Bod a)

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce

Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení:

a)	zatížení sněhem:		II.sněhová oblast:		 1,0 kN/m2

b)	zatížení větrem:		III.větrová oblast:		 0,45 kN/m2

c)	střešní plášť:							 0,55 kN/m2

Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor- administrativa 2,50 kN/m2.

d) neobvyklé konstrukce a detaily, technologické postupy

- se nevyskytují

e) postup prací ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo sousedních staveb

- práce ovlivňující stabilitu sousedních staveb se nevyskytují

f) zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích prací

Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací.

Minimálně musí zhotovitel zajistit před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací provedení průzkumu stavu objektu z hlediska jeho statiky, použitých materiálů, technického vybavení, zajištění rozvodů a vedení, zjištění stavu dotčených sousedních staveb, apod.

O výsledku průzkumu se musí udělat zápis, který uvede zjištěné skutečnosti.

Na základě výsledků průzkumu a statického posouzení se zpracovává technologický postup prováděných prací, kde je uvedeno, jak bude zajištěna bezpečnost práce.

Průzkum se musí věnovat i přítomnosti azbestu. Je-li to možné, musí být azbest a materiály obsahující azbest odstraněny před prováděním bouracích prací.

Technologický postup musí obsahovat návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovní postupy pro jednotlivé pracovní činnosti, způsob odstraňování materiálu, způsob svislé a vodorovné dopravy, skladování materiálu, zajištění staveniště a pracoviště, použití pomocných stavebních konstrukcí – lešení a podpěr, zajištění inženýrských sítí, použití prozatímních rozvodů energií, stanovení osobních ochranných pracovních prostředků.

Technologické postupy používané při zacházení se stavebními materiály obsahujícími azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší.

Při částečném bourání, rekonstrukci a modernizaci budov, které zůstávají v provozu nebo jsou obydlené, musí být v technologických postupech uvedeny způsoby zajištění provozu a kontroly pracovišť z hlediska ochrany pracovníků a jiných osob.

Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu.

Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť musí být zajištěny po celou dobu prací a viditelně označeny.

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k bezprostřednímu opuštění pracoviště, při bourání se musí zajistit prostor, ve kterém se bourací práce provádějí. Stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou pověřenou zhotovitelem musí být zajištěn při bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť, při strojním bourání nebo pokud jsou fyzické osoby provádějící bourací práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi. Stálý dozor je potřeba rovněž zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. Vybouraný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah. Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů, případně musí být provedeno zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci. Strhávání střešní konstrukce nebo krovů pomocí lan a tažných strojů je dovoleno pouze v případě, že jsou učiněna opatření ke stabilizování zbývající části konstrukce. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.

Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů. Ruční bourání stropů s nosnou konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi nad zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn bouraný materiál. Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém stanoveny podmínky zabezpečení pracovníků. Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce, nebo její části. Pokud se při bourání vyskytuje azbest, musí být ohrožený prostor vymezen kontrolovaným pásmem, v němž nelze jíst, pít ani kouřit. Musí být podniknuta další opatření podle předem stanoveného technologického postupu. S vybouraným materiálem obsahujícím azbest se zachází jako z nebezpečným odpadem.

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

- před provedením zakrývaných konstrukcí bude provedena kontrola (z hlediska statického a ochrany proti dřevokazným houbám a škůdcům

h) seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, software, odborná  literatura

viz. ČSN

i) specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby

- bez specifikace (stavba jednoduchá)

V Příbrami, duben  2018                               Vypracoval : Ing. arch. Antonín Dolejš