Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„EUROICE – Technologie pro výrobu práškových a sorbetových směsí – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 4) v rámci projektu s názvem „Výroba práškových a sorbetových směsí“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1, registrační číslo žádosti: bude doplněno po přidělení.

- Zadavatel

- Název/Obchodní firma:			EUROICE s.r.o.

- Sídlo:					Presy 261, Chrudim II

- Zastoupen:				Jiří Jiruška - jednatel

- IČO:					45539081

- DIČ:					CZ45539081

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1850

Požadované minimální technické parametry nových zařízení - Míchací a balicí linka, linka sorbetových směsí a kompresorová stanice (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení. Účastník dále uvede výrobce, typové označení a cenovou kalkulaci.

Míchací a balící linka práškových směsí (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| 1 ks Míchací zařízení: |  |  |
| Zařízení sloužící k zamíchání různých druhů sypkých práškových směsí s garantovanou zamísitelností práškové hmoty s návazností na balící linku práškových směsí |  |  |
| Míchací zařízení bude sloužit k smíchávání sypkých surovin (jako např. sušené mléko, cukr, stabilizátor atd.) |  |  |
| Míchací zařízení musí obsahovat mimo základní elektrické ovládání také tenzometrické snímače váhy s vyhodnocovací jednotkou |  |  |
| Specifikovaná přesnost míchání | minimálně 1:100 000 |  |
| Užitný objem | 1000-1200 litrů |  |
| 1 ks Manipulační plošina – podesta k míchacímu zařízení: |  |  |
| Plošina bude sloužit k přípravě a nasypávání surovin do míchacího zařízení |  |  |
| Minimální nosnost | 2200 kg |  |
| 1 ks pojízdný dopravník od míchacího zařízení do zásobníku směsi |  |  |
| 1 ks Zásobník směsi - pojízdný |  |  |
| objem | 1000-1200 litrů |  |
| Pohyblivý zásobník bude sloužit k zásobě zamíchané směsi o velikosti šarže 1000-1200 litrů, tak aby nebyla přerušena kontinuální výroba a balení práškové směsi. |  |  |
| 1ks Dopravník ze zásobníku směsi do šnekového dávkovače balícího stroje – pojízdný: |  |  |
| Dopravník bude sloužit k dopravě směsi ze zásobníku směsi do dávkovače balícího stroje |  |  |
| Dopravník bude opatřen mimo základní ovládání také čidlem pro komunikaci s hladinou v zásobníku šnekového dávkovače baličky. |  |  |
| 1ks Šnekový dávkovač baličky: |  |  |
| Bude sloužit k vytváření dávky požadovaného množství baleného produktu. |  |  |
| 1 ks Balící stroj: |  |  |
| Stroj vytváří polštářky/sáčky z role folie, do kterých bude plněn šnekovým dávkovačem balený produkt. |  |  |
| Dávka v balení – množství: min. 500 g – max. 5.000 g |  |  |
| Na základě množství v balení bude určen rozměr sáčku |  |  |
| Technická rychlost: min. 15 balení/minutu |  |  |
| 1 ks Tiskárna sáčku: |  |  |
| Bude sloužit k tisku veškerých textů na výrobku, zejména: - obchodní název produktu, složení, výživové hodnoty, čárkový kód, datum spotřeby, atd. |  |  |
| 1 ks Odsunový dopravník: |  |  |
| Dopravník bude sloužit k odsunu sáčků od balícího stroje. |  |  |
| 1ks Otočný stůl: |  |  |
| Stůl bude sloužit jako zásobník pro odběr hotových sáčků k dalšímu stroji |  |  |
| 1ks Nastavitelná lepička kartonů s válečkovým dopravníkem |  |  |
| Šířka kartonů | 100 – 500 mm |  |
| Délka kartonů | od 150 mm |  |
| Výška kartonů | 150 – 500 mm |  |
| 1ks Značení kartonů: |  |  |
| obchodní název produktu, množství balení, čárkový kód a datum spotřeby, atd. |  |  |
| Nabízené zařízení se musí vejít do výrobních prostor: Délka: 15m Šířka: 5m Výška: 4,3 m |  |  |
| materiál pro styk s potravinou bude v nerezovém provedení |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Linka na výrobu sorbetových směsí (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Kompletní linka na výrobu sorbetových směsí |  |  |
| 1 ks duplikovaný – izolovaný kotel: |  |  |
| tlakový |  |  |
| pracovní objem 1000-1200 litrů s míchadly |  |  |
| Požadavky na tlak v míchaném prostoru jsou 0,2 MPa + vakuum |  |  |
| Kotel musí být opatřen tenzometrickými snímači a váhy s vyhodnocovací jednotkou |  |  |
| Kotel bude sloužit ke smíchávání kusových (mražené ovoce), tekutých a sypkých surovin |  |  |
| Varný kotel |  |  |
| Požadovaný ohřev | min. 85°C |  |
| Plynulá regulace otáček míchadla a drtiče ovoce |  |  |
| Specifikace vyráběné sorbetové směsi: mražené ovoce cca 55%, cukr cca 35%, ochucovací pasta cca 5%, stabilizátor 0,6% a další ingredience v objemu pod 1% |  |  |
| 1 ks podesta k duplik. Izolovanému kotli |  |  |
| 1ks Dopravník na kusové a práškové suroviny do míchacího zařízení - pojízdný: |  |  |
| Dopravník bude sloužit k transportu těchto surovin do kotle. |  |  |
| 1 ks Čerpadlo pro odsun zamíchané směsi do zchlazovacího tanku |  |  |
| 2 ks Duplikovaný - izolovaný zchlazovací tank |  |  |
| Pracovní objem 1 tanku | 1000-1200 litrů |  |
| 1 ks stanice CIP – čištění technologicko-výrobních zařízení |  |  |
| 1 ks Souhrn propojovacího potrubí, rozvodných desek, klapek a ventilů pro navolení trasy na zpracování směsi z dupl. tanku |  |  |
| 1 ks Čerpadlo pro odsun zamíchané sorbetové koncentrované směsi do dávkovače tekutých (kašovitých) produktů. |  |  |
| 1 ks Výrobník/vyvíječ páry: |  |  |
| Bude sloužit pro ohřev duplikátoru míchacího kotle s míchadly |  |  |
| pracovní objem kotle | 1000-1200 litrů včetně možné sanitace |  |
| 1ks Kompresorový chladič: |  |  |
| Vytváří chladnou vodu pro okruh chlazení dochlazovacích nádrží – případně napojení na stávající okruh ledové vody |  |  |
| 1 ks Dávkovač tekutých (kašovitých) produktů: |  |  |
| Dávkovač bude vytvářet požadovanou dávku tekutých (kašovitých) produktů, kterou pomocí trysky dávkuje do polštářku/sáčku. |  |  |
| 1 ks Balící stroj: |  |  |
| Stroj vytváří polštářky/sáčky z role folie, do kterých bude plněn šnekovým dávkovačem balený produkt. |  |  |
| Dávka v balení – množství: min. 500 g – max. 5.000 g |  |  |
| Na základě množství v balení bude určen rozměr sáčku |  |  |
| Technická rychlost: min. 15 balení/minutu |  |  |
| 1 ks Tiskárna sáčku: |  |  |
| Bude sloužit k tisku veškerých textů na výrobku, zejména: obchodní název produktu, složení, výživové hodnoty, čárkový kód a datum spotřeby, atd. |  |  |
| 1 ks Odsunový dopravník: |  |  |
| Dopravník bude sloužit k odsunu sáčků od balícího stroje. |  |  |
| 1 ks Otočný stůl: |  |  |
| Stůl bude sloužit jako zásobník pro odběr hotových sáčků k dalšímu stroji. |  |  |
| 1ks Nastavitelná lepička kartonů s válečkovým dopravníkem |  |  |
| Šířka kartonů | 100 – 500 mm |  |
| Délka kartonů | od 150 mm |  |
| Výška kartonů | 150 – 500 mm |  |
| 1ks Značení kartonů: |  |  |
| - obchodní název produktu, množství balení, čárkový kód a datum spotřeby, atd. |  |  |
| Nabízené zařízení se musí vejít do výrobních prostor: Délka: 10m Šířka: 5m Výška: 4,3m |  |  |
| materiál pro styk s potravinou bude v nerezovém provedení |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| šroubový kompresor s plynulou regulací výkonu |  |  |
| šroubový kompresor s plynulou regulací a nastavitelným tlakem v rozmezí 5 - 10 bar |  |  |
| Přímý převod na šroubový blok kompresoru bez použití pružné spojky |  |  |
| Mikroprocesorové řízení chodu kompresoru / monitorování provozních parametrů a servisních intervalů |  |  |
| Kondenzační absorbční sušička stlačeného vzduchu |  |  |
| Filtrace mechanických a olejových nečistot |  |  |
| Automatický odvod kondenzátu |  |  |
| Odlučovač oleje a vody |  |  |
| Mikrobiologická filtrace vzduchu /přímý styk výrobkem |  |  |
| Napětí | 400 V |  |
| Výkon kompresorové stanice | 150 m3/hod - 200m3/hod |  |
| Maximální provozní tlak | 10 bar |  |
| Minimální provozní tlak | 5 bar |  |
| Objem tlakové nádoby | Max. 300 l |  |
| Připojení | ¾ “ |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Míchací a balicí linky, linky sorbetových směsí a kompresorové stanice:

| Dodávka míchací a balicí linky, linky sorbetových směsí a kompresorové stanice | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Míchací a balící linka práškových směsí |  |
| Linka na výrobu sorbetových směsí |  |
| Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku míchací a balicí linky, linky sorbetových směsí a kompresorové stanice (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |