Příloha č. 5.2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace a cenová kalkulace – část 2

| Učebna | Položka | Popis položky | Počet (ks) | Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba) | Cena za kus bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přírodopis | Binokulární lupa | - zvětšení min. 20x - kovový stojan s LED osvětlením - dva okuláry - WF-10x a achromatický objektiv 2x - binokulární výstup pro pohodlné pozorování oběma očima - rozestup okulárů lze nastavit v rozmezí 50 mm-72 mm - max. výška objektivu od stolku 100 mm, min. 60 mm - min. zaostřitelná vzdálenost 69 mm - zorné pole při zvětšení 20x 8mm - hloubka ostrosti cca 1mm - obraz ostrý až do krajů zorného pole - spodní destička pro umístění pozorovaného vzorku lze vyjmout a otočit (na jedné straně bílá, na druhé straně černá) - vodící a nosná tyč, k níž je upevněné tělo mikroskopu a ostřící mechanismus, kovová - napájení pomocí 2 ks AA baterií | 16 |  |  |  |
| Přírodopis | Laboratorní prosvětlovací mikroskop | - zvětšení min. 20x-1280x - tři širokoúhlé okuláry se zvětšením 5x,10x a 16x - objektivy s antireflexními vrstvami - zvětšení 4x, 10x a 40x - Barlow nástavec, který umožní rozšířit zvětšení ještě 2x - ostření jednostupňové, jemné s velmi přesným chodem - křížový stolek s noniovou stupnicí - Osvětlení - LED diody. - Napájení - síťový adapter 230 V AC, který je součástí sady a vestavěným AKUMULÁTOR - Plynule měnitelná intenzita osvitu - otočná sada barevných filtrů - 5 ks testovacích preparátů a 10 ks volných podložních a krycích sklíček - elektronický okulár s min. VGA čipem (640x480px) pro přenos obrazu z mikroskopu do PC a software (okulár zvětšuje 4x-145x / 10x-377x / 40x-1508x vzhledem k 19" monitoru s plným rozlišením 1280x1024px) - pomocí softwaru lze nastavit rozlišení, jas, kontrast, gamma korekci pro jednotlivé barvy - možnost přímého videopřenosu mikroskopování. - 5 ks testovacích preparétů, krycí a podložní sklíčka, preparační sada v pouzdře které obsahuje: ocelovou pinzetu, skalpel, nůžky, pipetu a preparační jehlu. | 16 |  |  |  |
| Přírodopis | Digitální mikroskop se zvětšením 64-1280x | - objektivy: 4x, 10x, 40xs - okulár: WF16x - Barlowova čočka 2x - pracovní stolek se svorkami - kufřík - experimentální sada - digitální fotoaparát min. 2 Mpix - software pro Windows - kabel USB - hlavice monokulární, otáčecí v rozsahu 360°, náklon 45° - materiál optiky optické sklo - průměr tubusu okuláru, mm 23,2 - okuláry - WF 16x - objektivy 4х, 10х, 40хs (pružinový) - revolverový nosič 3 objektivy - pracovní stolek, mm 90x90, se svorkami - zdvih stolku pomocí zaostřovacího mechanismu, mm 0-11, vertikální - kondenzor - NA 0,65 - clona kotoučová - materiál těla kov - osvětlení: LED - regulace jasu - napájení 220 V 50 Hz nebo 2 baterie AA - typ světelného zdroje: LED 3 - 3,2 V (horní a spodní osvětlení) - videozáznam - vyvážení bílé automatické/manuální - nastavení expozice automatické/manuální - software - programovatelné funkce: rozměr obrazu, jas, doba expozice - zásuvka: min. USB 2.0, 480 Mb/s - napájení kamery | 1 |  |  |  |
| Přírodopis | Digitální zrcadlovka | - rozlišení: min 24 Mpix - maximální rozlišení snímků: min. 6000 x 4000 pixelů - rozlišení videa: min. 1920 x 1080 - frekvence snímků videa: min 50 fps - full HD video - optický hledáček - velikost displeje: 3 palce, otočný, výklopný - nejkratší čas: 1 / 4000 - nejdelší čas: alespoň 30 s - manuální ostření - zonální měření - bodové měření - vstupy a výstupy: USB, HDMI - dálkové ovládání - externí blesk - bluetooth - WiFi - materiál těla: kov - objektivy: - 1ks 18-55mm - 1ks 75-300mm f/4-5,6 - 1ks 150-600mm f/5-6,3 - stativ: tripod - max. výška alespoň 140cm - max. zatížení: alespoň 7kg - hmotnost: max. 2kg | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Astronomická montáž na pilíři | Určení: astronomická automatizovaná montáž napevno zabudovaná a ustavená v pozorovatelně na kotveném pilíři. Montáž je volená tak, aby spolehlivě unesla tři dalekohledy současně – hlavní dalekohled pro pozorování především noční oblohy, přehledový dalekohled a speciální sluneční dalekohled. Technická specifikace: - nosnost minimálně 30 kg přístrojů (celková nosnost 70 kg), - automatický naváděcí systém GoTo – automatické najíždění na vybrané objekty, - databáze základních nebeských objektů v ovladači montáže, - možnost řízení autonomním ovladačem, přes WiFi rozhraní nebo z PC, - možnost upgrade firmware z internetu, - možnost hibernace (uspání se zapamatováním polohy), parkovací pozice tzv. home position, - možnost ovládání ostření dalekohledu přímo z ovladače montáže a tím i z PC (motorové ostření hlavního dalekohledu jako volitelný doplněk), - funkce stálé korekce periodické chyby (PPEC), - pointační rozhraní standardu ST4, - motory a převody: bezúdržbové DC serva, náhon hlavního šnekového převodu průmyslovými řemeny, snižující hlučnost a lépe kompenzující vůle, - napájecí napětí 11 až 16 V, možnost použití napájení ze sítě 220÷240V, - soustava upínacích prvků pro umístění všech tří dalekohledů (A+B+C) na jednu montáž, - ocelový pilíř montáže, ukotvený do podlahy hvězdárny – výška a barva dle specifikace zadavatele. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Hlavní dalekohled s příslušenstvím | Určení: pro vizuální i fotografické pozorování planet Sluneční soustavy, Měsíce a objektů vzdáleného vesmíru včetně možnosti on-line sledování pomocí kamery a přenosu obrazu na lokální a vzdálený počítač. Okulárový výstup dalekohledu musí být v poloze dostupné a bezpečné pro pozorování zejména dětmi, případně veřejností všech věkových kategorií. Tzn. nepřipadají v úvahu dalekohledy s obrazovým výstupem u horního konce tubusu vyžadující vysoké schůdky k dosažení okuláru. Technické požadavky: - katadioptrický dalekohled s průměrem objektivu 200 až 240 mm, - světelnost f/10, - okulárový výstup standardu 2“, - zenitové (diagonální) zrcátko 2“ s vysokou odrazivostí, - malý vyhledávací dalekohled 9x50, - sada okulárů, kompatibilní se zenitovým zrcátkem, pro čtyři až pět různých hodnot zvětšení v rozsahu cca 80x až 400x, - okulár s osvětleným záměrným křížem, pro ustavení dalekohledu a pro nastavení orientace kamery, - základní interferenční filtry pro pozorování galaktických mlhovin (UHC, OIII), - základní barevné filtry pro zlepšení kontrastu při pozorování planet Sluneční soustavy, - možnost modifikace na světelnou astrokomoru f/2 pro širokoúhlou astrofotografii (volitelný doplněk), - základní adaptéry pro připojení DSLR, kamer a chytrých telefonů, - kovová rosnice s vyhříváním, omezující možnost orosení korekční desky, - objektivový snímatelný filtr pro bezpečné pozorování fotosféry Slunce, - upínací lišta standardu Losmandy 3“. Dalekohled bude možné ovládat přímo z autonomního ovladače, bez potřeby PC. Montáž dalekohledu může být zároveň propojena s lokálním PC a obsluhou řízena pomocí různých planetárií nebo jiných speciálních programů pro vyhledávání objektů na obloze. Kamera připojená k dalekohledu může zároveň na monitoru PC zobrazovat on-line obraz v náhledu a to buď pro účely zaostřování, vyvážení barev a expozičních parametrů před vlastním zahájením fotografování nebo pro pozorování objektů na monitoru např. skupinou pozorovatelů v režimu on-line. Pro dálkové ovládání se použije tatáž pracovní stranice v pozorovatelně. Ta umožní jak práci přímo u dalekohledu, tak přes připojení do LAN ovládání dalekohledu, stejně jako kamery přes vzdálenou plochu. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Dalekohled pro pozorování Slunce s příslušenstvím | Určení: bezpečné pozorování dynamických jevů v chromosféře Slunce ve spektrální čáře vodíku Hα (656,28 nm), jakými jsou například protuberance, filamenty, erupce a obecně struktura chromosféry a snímání obrazu buď fotoaparátem nebo kamerou s možností sledování na PC a záznamu obrazu. Technické požadavky: - průměr objektivu 60 mm, - tlakové ladění etalonu (jemný posun v okolí spektrální čáry vodíku), - dvourychlostní okulárový výtah pro přesné zaostření obrazu, - adaptéry pro přímé připojení fotoaparátu a kamery v ose dalekohledu tak, aby dalekohled stínil snímací techniku (rozhraní 1,25” a závit T2), - upínací lišta standardu Vixen 1,75“ (44 mm), - speciální bezpečný solární hledáček např. projekční, - okulár s proměnným zvětšením v rozsahu cca 25 ÷ 75x. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Přehledový dalekohled s příslušenstvím | Určení: pro pozorování oblohy s malým zvětšením, například Mléčné dráhy, jasných mlhovin, velkých hvězdokup a pro fotografování rozsáhlejších oblastí oblohy. Zároveň může sloužit jako pointační dalekohled k hlavnímu dalekohledu, případně k simultánnímu pozorování objektů noční oblohy spolu s hlavním dalekohledem. Technické požadavky: - čočkový objektiv typu ED (korekce barevné vady), - průměr objektivu 80 mm, - světelnost f/6 – f/7.5, - rovnač, případně rovnač - reduktor ohniska, obrazového pole pro zrcadlovku nebo bezzrcadlovku, - zenitové (diagonální) zrcátko 2“ s vysokou odrazivostí pro pozorování ve vyšších výškách nad obzorem, - dvourychlostní okulárový výtah pro precizní zaostření, - vyhřívací systém proti rosení objektivu, - malý vyhledávací dalekohled cca 8x50, - upínací lišta standardu Vixen 1,75“ (44 mm), - objektivový snímatelný filtr pro bezpečné pozorování fotosféry Slunce, - čtyři okuláry, kompatibilní se zenitovým zrcátkem, pro zvětšení v rozsahu cca 20x až 160x. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Barevná planetární a lunární kamera | Určení: pro snímání planet Sluneční soustavy a Měsíce v barvách. Technické požadavky: - barevný CCD nebo CMOS snímač, - možnost připojení ke standardnímu počítači s OS Win přes vysokorychlostní port USB 3.x, - připojení k dalekohledu standardem T-2 nebo 1,25“, - velikost pixelu 2 až 4 μm, - rozlišení minimálně 1280 x 960 pixelů, možnost ROI (výběr části snímané plochy k záznamu), - rychlost snímání min. 60 fps., - software pro on-line pozorování, záznam obrazu a videa pro OS Win. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Monochromatická chlazená kamera | Určení: pro snímání chromosféry Slunce a objektů vzdáleného vesmíru (mlhoviny, galaxie…). Technické požadavky: - CCD nebo CMOS snímač, - možnost připojení ke standardnímu počítači s OS Win přes vysokorychlostní port USB 3.x, - připojení k dalekohledu standardem T-2 nebo 1,25“, - velikost pixelu 2 až 4 μm s možností zvýšení citlivosti tzv. binningem, - optimální rozlišení 1936 x 1216 pixelů, - autoguider port standardu ST4, - systém umožňující zařazení speciálních filtrů (H, CLS…), - chlazení min. 30°C pod teplotu okolí, nezávislé napájení, umožňující provoz kamery i bez chlazení, - software pro on-line pozorování, záznam obrazu a videa pro OS Win. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Fotoaparát | Určení: příležitostná astrofotografie Měsíce a jasných objektů vzdáleného vesmíru a základní experimenty v oblasti astrofotografie, trénink zpracování fotografií. Technické požadavky: - pouze tělo fotoaparátu bez objektivu (zrcadlovka nebo bezzrcadlovka), - bez speciálních úprav pro astronomii, - běžně dostupné rozhraní (bajonet), - formát snímače min. APS-C, - funkce předsklopení zrcadla (v případě zrcadlovky), - funkce samospouště a připojení dálkové spouště, - délka jednotlivé expozice min. 30s, funkce BULB (stiskem začni, stiskem skonči). | 1 |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  |  |  |