Příloha č. 5.4 Zadávací dokumentace

Technická specifikace a cenová kalkulace – část 4

| Položka | Popis položky | Počet (ks) | Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba) | Cena za kus bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera | - IP kamera min 2MP, IR přísvit min 20m, PoE | 4 |  |  |  |
| NVR | - datový tok min. 160Mb / 256Mb (záznam / odchozí) - Rozlišení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6Mpix - min. 4-kan. @ 4K nebo 16-kan. @ 1080p synch. kanálů pro přehrávání | 1 |  |  |  |
| HDD | - HDD min 6TB | 2 |  |  |  |
| Instalace |  | 1 |  |  |  |
| Docházkový systém | - Docházkový a přístupový systém bude plnohodnotně komunikovat se školním evidenčním systémem Bakaláři. Bude umět načítat uživatelé (žáky i zaměstnance) z Bakalářů a zároveň bude umět ukládat průchody žáků do třídní knihy. - Přístupový systém bude pokrývat hlavní vstup do školy, boční vstup (u jídelny) a vstup do tělocvičny. U každého ze tří vchodů budou na vstupu i výstupu dvě čtecí hlavy, aby se mohlo registrovat více uživatelů zároveň (tedy celkem 12čtecích hlav). Identifikace osob bude možná pomocí RFID čipů. Součástí a v ceně dodávky bude 500 ks těchto čipů. | 1 |  |  |  |
| VoIP ústředna | - 20 poboček - 10 souběžných hovorů - 2 Ethernet porty - SIP/IAX Trunk nebo SIP účty - Možnost rozšíření o analogové pobočky (4) - Možnost rozšíření o GSM modul. - Konfigurace přes webové rozhraní - Technická podpora v ČR - Funkce: přepojení, přesměrování, čekající hovor, zaparkování, hudba při čekání, elektronický záznamník, automatická spojovatelka (více úrovňová), záznam hovorů. | 1 |  |  |  |
| VoIP telefonů | - VoIP telefonů (jeden SIP účet, LCD, napájení přes PoE). | 6 |  |  |  |
| VoIP dveřních vrátníků | - Intercom - HD kamera s nočním viděním - napájení přes PoE | 4 |  |  |  |
| Montáž a konfigurace |  | 1 |  |  |  |
| Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému | - 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů. Součástí budou komunikátory pro Ethernet a GSM/GPRS, klávesnice, vnější siréna, dvě duální prostorová čidla a akumulátor pro případ výpadku proudu či sabotáže. | 1 |  |  |  |
| Konfigurace |  | 1 |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  |  |