Příloha č. 5.5 Zadávací dokumentace

Technická specifikace a cenová kalkulace – část 5

| Položka | Popis položky | Počet (ks/m) | Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba) | Cena za ks/m bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvody | kabel U/UTP drát kategorie 5e ve vysoké kvalitě. Kabel musí být vyroben z mědi (AWG24) a musí mít propustnost 155MHz. Plášť kabelu nesmí obsahovat PVC. V oblasti požární ochrany musí kabel splňovat tyto parametry: samozhášivost IEC 603321, hustota dýmu IEC 61034, toxicita zplodin IEC 60754. | 9150 |  |  |  |
| Rozvody | RJ45 modul min. Cat 5e, UTP, drát | 545 |  |  |  |
| Rozvody | Zásuvka EU 45x45 na omítku včetně rámečku, bílá | 103 |  |  |  |
| Rozvody | Modul 45x45 úhlový, 2x RJ45 modul, FO, bílý | 103 |  |  |  |
| Rozvody | Patch panel 1U, 24x RJ45, modulární, výsuvný s vyvazováním | 12 |  |  |  |
| Rozvody | Stojanový rozvaděč 19", 48U, šířka 800mm, hloubka 1200mm, přední i zadní dveře | 1 |  |  |  |
| Rozvody | Nástěnný rozvaděč 19", 15U, šířka 600mm, hloubka 500mm, odnímatelné bočnice | 3 |  |  |  |
| Rozvody | Vázací panel, 1U, 19", jednostranný, plastový kanál 40x40mm | 21 |  |  |  |
| Rozvody | Patchcord 1m | 48 |  |  |  |
| Rozvody | Patchcord 2m | 24 |  |  |  |
| Rozvody | Patchcord 3m | 12 |  |  |  |
| Rozvody | ukládací police, h. 650mm, 19", 2U, 30-60kg | 2 |  |  |  |
| Rozvody | ukládací police, h. 350mm, 19", 2U | 3 |  |  |  |
| Rozvody | napájecí panel, 9x230V, 19", 1U, UTE, 3m | 5 |  |  |  |
| Rozvody | UPS min 2200VA Rack/Tower 230V | 1 |  |  |  |
| Rozvody | UPS min. 700VA, 230V, AVR, French Sockets | 3 |  |  |  |
| Rozvody | Instalační materiál (hlavně elektrolišty) | 1 |  |  |  |
| Rozvody | Instalace rozvodů | 340 |  |  |  |
| Rozvody | Měření | 1 |  |  |  |
| Silový rozvaděč | Nový rozvaděč PC učebna | 1 |  |  |  |
| Silový rozvaděč | Typová zkouška + výchozí revize | 1 |  |  |  |
| Silový rozvaděč | Vystrojení rozvaděče | 1 |  |  |  |
| Silový rozvaděč | Vybourání starého, usazení nového, zednické začištění | 1 |  |  |  |
| Silový rozvaděč | Instalace | 1 |  |  |  |
| Aktivní prvky | hraniční firewall, zařízení, které patří do firewallů příští generace (NGFW). Firewall dokáže analyzovat datový tok v reálném čase, takže uživatel na stanici nic nepozná a případný útok bude zastaven již na perimetru. Zařízení musí podporovat tyto funkce: • Stavový firewall s minimálně 10 gigabitovými rozhraními • Správa přes webové rozhraní (HTTPS) i příkazový řádek (SSH) • Antivirus • IPS (Intrusion prevention systém) • Web filtering (filtrace webových stránek dle kategorií) • IPSEC a SSLVPN • Možnost napojení na AD/LDAP/Radius. Zařízení musí splňovat minimálně tyto parametry: • Propustnost firewallu (pakety 1518/512/64 UDP): 3/3/3 Gbps • Latence firewallu (pakety 64 UDP): 3 mikrosekundy • Počet současných TCP sessions: 1 milion • Počet nových TCP sessions za sekundu: 30 000 • Propustnost IPS: 400 Mbps (Enterprise Traffic Mix, logování zapnuté) • Propustnost NGFW: 250 Mbps (Enterprise Traffic Mix, firewall, IPS a aplikační kontrola zapnutá, logování zapnuté) • Propustnost IPSEC VPN (512, AES256-SHA256): 2 Gbps • Možnost ukládat logy do zabezpečeného cloudu výrobce Veškeré signatury pro antivirus, antispam, IPS a aplikační kontrola musí být vydávány přímo výrobcem zařízení. V ceně zařízení musí být předplacené služby minimálně na 5 let. Po celou dobu musí výrobce garantovat kromě signatur i aktualizace operačního systému a záruku na zařízení. Modelová řada zařízení musí mít certifikaci ICSA Labs pro tyto funkce: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus a SSL-VPN. | 2470 Počet dnů aktivní licence |  |  |  |
| Aktivní prvky | gigabitový L2/L3 přepínač o kapacitě: 24x/48x RJ-45 10/100/1000 portů a 2x/4x SFP 1000 Mbps | 10 |  |  |  |
| Aktivní prvky | gigabitový L2/L3 přepínač o kapacitě: 24x/48x RJ-45 10/100/1000 portů a 2x/4x SFP 1000 Mbps s PoE out | 2 |  |  |  |
| Aktivní prvky | Konfigurace | 1 |  |  |  |
| Aktivní prvky | bezdrátový přístupový bod AP 802.11ac/802.11n (5GHz a 2,4GHz), PoE | 2 |  |  |  |
| Aktivní prvky | centralizovaná správa AP bodů | 2 |  |  |  |
| Aktivní prvky | Konfigurace | 1 |  |  |  |
| Server | SERVER min. konf.: Procesor 1x CPU (16 fyzických jader, 32 vláken, základní frekvence min 2,1GHz, turbo 3,7GHz, velikost vyrovnávací paměti min: 22 MB L3, procesor s výkonem dle.Passmark min. 15000 bodů nebo vyšším), možnost instalace druhého CPU Operační paměť: 64 GB RAM DDR4 ECC, rozšiřitelnost minimálně na 512 GB RAM | 1 |  |  |  |
| Server | Diskový subsystém: min. 2x240GB SATA SSD 2,5“ Riad Intensive v režimu RAID1 pro Hypervisor, 4x min. 1.2TB SAS 10K 12G 2,5“ v režimu RAID10 na virtuální servery. Server musí být připraven (bez nutnosti dokupování součástek) až na 16 disků. Řadič s vyrovnávací pamětí min. 2 GB chráněnou baterií. | 1 |  |  |  |
| Server | vzdálená správa/aktualizace serveru | 1 |  |  |  |
| Server | Záruka: musí být garantovaná výrobcem, trvání min. 60 měsíců, garantovaná doba zahájení řešení problému druhý pracovní den. Možnost ponechat si vadné disky (DMR) | 1 |  |  |  |
| Server | Microsoft Windows Server STD CORE - 16Licenses | 2 |  |  |  |
| Server | Instalace HV | 1 |  |  |  |
| Server | Instalace FS a AD | 1 |  |  |  |
| Server | Instalace SCCM | 1 |  |  |  |
| Server | Instalace SQL a Bakaláři | 1 |  |  |  |
| Server | Instalace TS Zam | 1 |  |  |  |
| Záloha | NAS min 4xHDD | 1 |  |  |  |
| Záloha | HDD min. 6TB | 4 |  |  |  |
| Záloha | Instalace | 1 |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  |  |