VYBAVENÍ GASTRO PROVOZOVNY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

POPIS ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST GASTRO

Technická zpráva technologie

stravovacího provozu

Číslo zakázky:

Akce:

Investor:        	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA KOBYLISY

Místo akce:     	Brno, Božetěchova 15, k.ú. Královo Pole, č.p. 555,556

Zodp.projektant:   	Monoblok, Durďákova 49, 613 00  BRNO

Zpracoval:	Pavel Doležal

Datum:   	6/2016

Obsah:

I. Technická zpráva

- Úvod a zadání ......................................	4

- Technologické a dispoziční řešení provozu…………..	4

- Obecně platné stavebně technologické požadavky......	6

- Požadavky na technická zařízení.....................	7

- Poznámky: ..........................................	8

1. 	ÚVOD A ZADÁNÍ

Návrh dispozičního řešení přípraven, dohotovování a výdeje pokrmů v provozu– „Domova pro osoby se zdravotním postižením“,  je zpracován jako podklad pro jednání odpovědných orgánů Města Brna.

Při návrhu dispozice stravovacího provozu jsme vycházeli z následujících požadavků:

technologicky  a dispozičně navrhnout moderní stravovací provozy v souladu se současnými požadavky na stravovací provozy a odpovídající platné hygienické legislativy (Nařízení EP a rady (ES) č. 852/2004, zákon č. 258 / 2000 Sb. a vyhláška č. 137 /2004 Sb. v platném znění) a s ohledem na stávající stavebně konstrukční možnosti daného objektu.

Kuchyňská technologie je stanovena na základě následujících údajů:

uvažovaný počet pokrmů:	do 40 porcí

z toho obědy:		     40 porcí

druhy nápojů:	studené i teplé

použitá energie:	el. síť  230/400 V, 50Hz

2. 	TECHNOLOGICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Cílem zpracovaného dispozičního řešení je zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného moderního provozu pro tepelné zpracování a výdej pokrmů. Celkové dispoziční řešení je navrženo podle současných poznatků gastronomie a vyhovuje jak hygienickým, tak i bezpečnostním předpisům stanoveným pro úpravu teplých a studených pokrmů.  Celá studie vychází z toho, že jsou naskladňovány suroviny,  ať již standardně, nebo v chlazeném stavu (dle charakteru potravin a požadavků dodavatele).

Uspořádáním jednotlivých provozních pracovišť se podařilo zajistit plynulou návaznost pracovních postupů v jednotlivých pracovních úsecích. Skladba technologického uspořádání umožňuje docílit vysokého standardu hygieny práce. Úsporností nutných pracovních operací, vyloučením křížení čistých a špinavých cest (provozů) a minimalizací požadavků na manipulaci se surovinou, s dokončenými i rozpracovanými pokrmy, se snižuje riziko sekundární kontaminace.

Vzhledem k charakteru provozu,  jsou přepravní nádoby myty přímo na jednotlivých kuchyňkách.

#### ZÁSOBOVÁNÍ, SKLADY - potraviny

Zásobování je uskutečňováno v rámci provozního řádu, forma naskladňování bude přesně specifikována. Skladovací prostory jsou vyhovující příslušným požadavkům, k dispozici je dostatečné množství chladících prostor a jejich následné rozčlenění do určených chladících zařízení. Naskladňování probíhá vyčleněnými dveřmi. Pro uložení „suchých“ potravin je k dispozici místnost s regálovou sestavou  -  suchý sklad. Tento sklad je opatřen teploměrem a vlhkoměrem.

.

#### Rozdělení na jednotlivé pracovní úseky:

- Sklad potravin - suchý

Je umístěn v návaznosti na vnější prostory, řešen samostatnou místností. Součástí suchého skladu jsou skladové regály pro uložení suchých potravin – k dispozici je vlhkoměr a teploměr.

Součástí místnosti jsou i chladící skříně.

- Příprava masa

Přípravnu tvoří pracovní stůl s dřezem, pod kterým je chladící modul se 4mi zásuvkami pro GN 1/1 pro rozčlenění masných potravin dle typu přípravy. V blízké návaznosti je umyvadlo na mytí rukou, zásobník na papírové ručníky, koš na použité ručníky a mýdlo. (dle možností investora možno volit i alternativní zařízení pro mytí a osoušení rukou). Pro opracování masa je navržena krájecí deska a stolní spotřebiče na zpracování (mlýnek na maso). Nad pracovní plochou je stolový nádstavec.

- Příprava zeleniny

Přípravnu tvoří pracovní stůl s dřezem, pod kterým je chladící modul se 4mi zásuvkami pro GN 1/1 pro rozčlenění masných potravin dle typu přípravy. Pro opracování zeleniny je navržena krájecí deska a stolní spotřebiče na zpracování (krouhač zeleniny). Nad pracovní plochou je stolový nádstavec.

- Příprava těsta

Přípravnu tvoří pracovní stůl se dvěma policemi. Pro zpracování těsta navrhujeme univerzální robot.

- Svačiny

Pracovní stůl se zásuvkovým blokem (uložení náčiní), provedení nad podstolovou chladničku. Pomazánky a další potraviny vyžadující uchování v chladném stavu jsou umístěny do podstolové chladničky.

- Tepelná úprava

Na přípravny navazuje prostor tepelné úpravy. Ohřev, regenerace, pečení, či další varné postupy jsou řešeny varným a  multifunkčním zařízením – multifunkční pánev 20 litrů, konvektomat s kapacitou 6 GN 2/3, 1x indukční / sklokeramický sporák se 4mi varnými zónami. Nad varným blokem je řešena digestoř, blíže viz projekt VZT.

- Výdej

Na varné centrum navazuje prostor porcování, výdeje a plnění do GN, tento tvoří sestava pracovních stolů. Pokrmy jsou ve výdejním prostoru umístěny do termoizolačních obalů a následně rozváženy přímo do kuchyněk klientů (tam i  stolní nádobí a mytí).

- Mytí  provozního nádobí

Mytí provozního nádobí v rámci prostor kuchyně je řešeno mycím dvojdřezem s odkapní plochou a spodní policí. Na tento navazuje regál pro uložení provozního nádobí.

- Mytí stolního nádobí –odehrává se na jídelnách klientů

- Hrubá přípravna zeleniny

Samostatná místnost osazená pracovním stolem s dřezem, osazená zásuvkou pod PD pro uložení náčiní.

#### Zázemí zaměstnanců

Zaměstnanci mají k dispozici šatnu, WC, sprchu, vše patrno v projektové dokumentaci, je počítáno max. s 3 zaměstnanci.

#### Úklid

Řešeno v projektové dokumentaci – výlevka s regálem na čistící prostředky – umístěná v samostatné místnosti v zázemí.

Poznámka

- Nad veškerými pracovními plochami , kde se zpracovávají suroviny je nutná svítivost 700 Ix pro dobrou rozlišovací schopnost oka.

- Navrhované technologické zařízení kuchyně je vyhovující hygienickým a bezpečnostním normám.

4. 	OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

#### Dveře:

Úprava dveří se řídí provozem a účelem místnosti tak, aby byla zajištěna dostatečná šířka průchodů a splněny  požadavky požárně bezpečnostních předpisů. Je nutné si uvědomit, že i volba šířky dveří hraje roli jako parametr při zpracování  systému kritických bodů – HACCP. Pokud je to účelné a kapacita skladových prostor umožňuje ukládání zboží přímo na paletách, je vhodné volit šířku dveřních zárubní pro průjezd manipulačních vozíků.

Z uvedeného důvodu by neměly být vnitřní i vnější dveře opatřeny prahem. Dveře do skladů  potravin  a všechny vstupní dveře by měly být z obou stran opatřeny např. ochranným plechem do výšky alespoň 200 mm (nebo jiným vhodným způsobem) proti vnikání hlodavců.

Povrch dveří musí být omyvatelný, v případě potřeby dezinfikovatelný.

#### Okna:

Parapety oken, včetně oken a okenních rámů se konstruují tak, aby se zabránilo hromadění nečistot,  musí být omyvatelné, v případě potřeby i dezinfikovatelné. Ovládání oken musí být přístupné z podlahy. Okna, která jsou otevíratelná do venkovního prostředí, musí být opatřena účinnou sítí, která lze při čištění snadno vyjmout, a která znemožní vnikání hmyzu do výrobních prostor.

#### Podlahy:

Podlahy všech provozních místností musí být lehce omyvatelné, snadno čistitelné, trvanlivé, odolné proti mechanickému poškození, bezprašné, nehlučné, netoxické a nesmí být kluzké. V místech s vlhkým a mokrým provozem musí být vodotěsné.

#### Povrchy stěn:

Povrchy stěn se řídí účelem místností. Obecně musí být všechny stěny v potravinářském provozu snadno čistitelné a netoxické. Veškeré výrobní prostory jako jsou kuchyně, umývárny nádobí, přípravny, stejně tak prostory hygienického příslušenství a sklad odpadků apod. se opatřují omyvatelným povrchem stěn. V daném případě je vhodný povrch dezinfikovatelný. Tomuto účelu nejlépe vyhovuje keramický obklad do výše předpokládaného znečištění. Doporučujeme obklad do výše podhledu.  Ve všech ostatních místnostech doporučujeme omítky stěn a stropů hladké štukové, pouze v místnostech technického příslušenství lze použít omítku vápennou hladkou.

Stěny hlavních dopravních cest je vhodné opatřit ochrannými lištami ve výši cca. 150 – 400 mm.

#### Stropy:

Stropy a stropní instalace musí být konstruovány a opatřeny takovou povrchovou úpravou, aby se zabránilo hromadění nečistot a omezila kondenzace, růst nežádoucích plísní a odlupování částeček.

5. 	POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

#### Kanalizace:

Blíže viz. stavební projekt.

#### Vodovod:

Blíže viz. stavební projekt.

#### Vytápění:

Blíže viz. stavební projekt

#### Vzduchotechnika:

Při plánované varné kapacitě je nutné zabezpečit nucenou výměnu vzduchu. V prostorách, kde dochází k nadměrné tvorbě vodních par a tepla, tj, varné celky a umývárny provozního a stolního nádobí, je nutné osadit odsávacími zákryty. Vzhledem k tomu, že tato zařízení jsou nepřetržitě v teplém a vlhkém prostředí, je nutné je konstruovat z korozivzdorných materiálů.

Odsávací digestoře je nutné osadit tukovými filtry a uzpůsobit pro odvod kondenzátu. Prostor nad odsávacím zákrytem doporučujeme uzavřít až k podhledu, aby se vyloučilo usazování mastných, obtížně čistitelných nečistot.

Blíže viz. projekt VZT

#### Poznámky: