Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Energeticky úsporné technologie TECHNO factory s.r.o.“  Část „1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými             od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Účinné nakládání energií, rozvoj energetické

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti

nakládání energií a druhotných surovin, prioritní osa Podpora energetické účinnosti a využívání

- energie z obnovitelných zdrojů v podnicích, Výzva III. Úspory energie, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013561

- Zadavatel:

- Název/Obchodní firma:	TECHNO factory s.r.o.

- Sídlo:	Joklova 282/9a, Křečkovice, 682 01 Vyškov

- Zastoupen:	Ing. Petr Kudlička, jednatel

- Teodor Kudlička, jednatel

- IČO:	06822975

- DIČ:	CZ06822975

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104490

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – VSTŘIKOLISY (dále také jako „zařízení“):

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastník doloží údaje o nabízeném zařízení formou technických listů, ze kterých budou patrné technické parametry nabízených zařízení v souladu s č. III. odst. 1) písm. g).

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

VSTŘIKOLIS Č. 1 (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- |
| -uzavírací síla min. 2000 kN |  |
| -min. rozměry mezi sloupky 630 x 560 mm |  |
| -min. rozměry upínacích desek 915 x 915 mm |  |
| -minimálně rozestup desek 1050 mm |  |
| -Průměr centrovacího kroužku pevná deska 160H7 |  |
| -Volný prostor bez rámu pod vypadávacím prostorem pro krabice/ dopravník, jak v ose stroje, tak na stanu obsluhy i proti obsluze |  |
| -průměr šneku 45 mm |  |
| -maximální vstřikovací tlak minimálně 2300 bar |  |
| -objem zdvihu min. 300 cm3 |  |
| -nejvyšší odolnost plastifikační jednotky pro plněné materiály více jak 30% skla |  |
| -izolace plastifikačního válce pro snížení spotřeby energie |  |
| -otevřená tryska s vyměnitelnou špičkou (radiu R10, vrtání 4mm) |  |
| -rychloupínací systém plastifikační jednotky |  |
| -elektronické kódování plastifikační jednotky s automatickým rozpoznáním technických dat a |  |
| maximálních provozních parametrů |  |
| -možnost odstříknutí materiálu z trysky v každém cyklu před vstříknutím do formy |  |
| -max. rozměry stroje (d, š, v) 5,5 x 2,1 x 2,2 m |  |
| -plně hydraulický uzavírací systém |  |
| -pohonný systém-servopohon čerpadel |  |
| -rozhraní pro robota podle EUROMAP 18 a EUROMAP 67 |  |
| -řízení tahače jader 3-násobné na pohyblivé desce, dvojité zpětné ventily pro podržení tlaku na jádrech |  |
| -10 zónový regulátor teploty horkých kanálů, zapojení konektorů dle Euromap 14, zásuvky Han 16 E pro výkon a Han 16 A pro čidla |  |
| - 2x 4-násobná vodní baterie |  |
| -1 pneumatický ventil pro vyfukování na pohyblivé desce |  |
| -dotyková obrazovka minimálně 19" se skleněným povrchem odolná proti poškrábání |  |
| -síla vyhazovače vpřed/ vzad min. 55 kN / 25 kN |  |
| -bezpotenciálový relé kontakt, zásuvka Han 3 A pro připojení barvení /nasavače. |  |
| -zásuvky na stroji 3x230V, 2x400V 16A,1 x 400 V 32 A |  |
| - 3 volně programovatelné vstupy a výstupy v řídící skříni |  |
| -Jazyk řízení čeština, němčina |  |
| - Eco funkce stroje s návrhem úpravy parametrů pro snížení spotřeby |  |
| - možnost zobrazení min. dvou stránek na panelu řízení najednou |  |
| - možnost programování procesu pomocí grafického editoru |  |
| - provoz stroje s bezzinkovým olejem |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

VSTŘIKOLIS Č. 2 (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- |
| -uzavírací síla min. 1300 kN |  |
| -min. rozměry mezi sloupky 530 x 470 mm |  |
| -min. rozměry upínacích desek 745 x 770 mm |  |
| -minimálně rozestup desek 900 mm |  |
| -Průměr centrovacího kroužku pevná deska 160H7, pohyblivá strana 125H7 |  |
| -Volný prostor bez rámu pod vypadávacím prostorem pro krabice/ dopravník, jak v ose stroje, tak na stanu obsluhy i proti obsluze |  |
| -průměr šneku 35 mm |  |
| -maximální vstřikovací tlak minimálně 2400 bar |  |
| -objem zdvihu min. 150 cm3 |  |
| -nejvyšší odolnost plastifikační jednotky pro plněné materiály více jak 30% skla |  |
| -izolace plastifikačního válce pro snížení spotřeby energie |  |
| -otevřená tryska s vyměnitelnou špičkou (radiu R10, vrtání 4 mm) |  |
| -rychloupínací systém plastifikační jednotky |  |
| -elektronické kódování plastifikační jednotky s automatickým rozpoznáním technických dat a |  |
| maximálních provozních parametrů |  |
| -možnost odstříknutí materiálu z trysky v každém cyklu před vstříknutím do formy |  |
| -max. rozměry stroje (d, š, v) 4,6 x 1,6 x 2,0 m |  |
| -plně hydraulický uzavírací systém |  |
| -pohonný systém regulovaných čerpadel s proměnnými otáčkami a frekvenčním měničem pro energeticky efektivní pohon stroje, nebo servopohon čerpadel |  |
| -rozhraní pro robota podle EUROMAP 18 a EUROMAP 67 |  |
| -řízení tahače jader 1-násobné na pohyblivé desce, dvojité zpětné ventily pro podržení tlaku na jádrech |  |
| -10 zónový regulátor teploty horkých kanálů, zapojení konektorů dle Euromap 14, zásuvky Han 16 E pro výkon a Han 16 A pro čidla |  |
| - 4-násobná vodní baterie |  |
| -1 pneumatický ventil pro vyfukování na pohyblivé desce |  |
| -dotyková obrazovka minimálně 19" se skleněným povrchem odolná proti poškrábání |  |
| -síla vyhazovače min. 42.8 kN / 30 kN |  |
| -bezpotenciálový relé kontakt, zásuvka Han 3 A pro připojení barvení /nasavače. |  |
| -zásuvky na stroji 3x230V, 2x400V 16A,1 x 400 V 32 A |  |
| - 3 volně programovatelné vstupy a výstupy v řídící skříni |  |
| -Jazyk řízení čeština, němčina |  |
| - Eco funkce stroje s návrhem úpravy parametrů pro snížení spotřeby |  |
| - možnost zobrazení min. dvou stránek na panelu řízení najednou |  |
| - možnost programování procesu pomocí grafického editoru |  |
| - provoz stroje s bezzinkovým olejem |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

VSTŘIKOLIS Č. 3 (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- |
| -uzavírací síla min. 3000 kN |  |
| -min. rozměry mezi sloupky 710x630 mm |  |
| -min. rozměry upínacích desek 995x1050 mm |  |
| -minimálně rozestup desek 1150 mm |  |
| -průměr centrovacího kroužku pevná/ pohyblivá deska 160H7 |  |
| -Volný prostor bez rámu pod vypadávacím prostorem pro krabice/ dopravník, jak v ose stroje, tak na stanu obsluhy i proti obsluze |  |
| -průměr šneku 60 mm |  |
| -maximální vstřikovací tlak minimálně 2400 bar |  |
| -objem zdvihu min. 790 cm3 |  |
| -nejvyšší odolnost plastifikační jednotky pro plněné materiály více jak 30% skla |  |
| -izolace plastifikačního válce pro snížení spotřeby energie |  |
| -otevřená tryska s vyměnitelnou špičkou (radiu R15, vrtání 6mm) |  |
| -rychloupínací systém plastifikační jednotky |  |
| -elektronické kódování plastifikační jednotky s automatickým rozpoznáním technických dat a maximálních provozních parametrů |  |
| -možnost odstříknutí materiálu z trysky v každém cyklu před vstříknutím do formy |  |
| - síla přítlaku trysky nastavitelná v řízení stroje |  |
| -max. rozměry stroje d š v 5,5,x 2,1 x 2,2 m |  |
| -plně hydraulický uzavírací systém |  |
| -pohonný systém-servopohon čerpadel |  |
| -rozhraní pro robota podle EUROMAP 18 a EUROMAP 67 |  |
| -řízení tahače jader 3-násobné na pohyblivé desce, dvojité zpětné ventily pro podržení tlaku na jádrech |  |
| -10 zónový regulátor teploty horkých kanálů, zapojení konektorů dle Euromap 14, zásuvky Han 16 E pro výkon a Han 16 A pro čidla |  |
| - 2x 4-násobná vodní baterie |  |
| -1 pneumatický ventil pro vyfukování na pohyblivé desce |  |
| -dotyková obrazovka minimálně 19" se skleněným povrchem odolná proti poškrábání |  |
| -síla vyhazovače vpřed/ vzad min. 55 kN / 25 kN |  |
| -bezpotenciálový relé kontakt, zásuvka Han 3 A pro připojení barvení /nasavače. |  |
| -zásuvky na stroji 3x230V, 2x400V 16A,1x400V 32A |  |
| - 3 volně programovatelné vstupy a výstupy v řídící skříni |  |
| -Jazyk řízení čeština, němčina |  |
| - možnost zobrazení min. dvou stránek na panelu řízení najednou |  |
| - možnost programování procesu pomocí grafického editoru |  |
| - provoz stroje s bezzinkovým olejem |  |
| - Eco funkce stroje s návrhem úpravy parametrů pro snížení spotřeby |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka | Cenová kalkulace (v Kč bez DPH) |
| --- | --- |
| VSTŘIKOLIS Č. 1 |  |
| VSTŘIKOLIS Č. 2 |  |
| VSTŘIKOLIS Č. 3 |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |