Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky“ – část 1

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s  Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_0017671

- Zadavatel

Obchodní firma:	AUTOSERVIS spol. s r.o.

Sídlo:	Slunečná 76, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen:	Josef Mňuk, jednatel

Mgr. Josef Mňuk, jednatel

IČO:	00653667

DIČ:	CZ00653667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 59

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Výměna plynových kotlů (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Všechny instalované kotle (resp. dvojice kotlů) budou mít nové ekvitermní regulace s vlastními venkovními čidly. V rámci opatření musí byt provedeno hydronické vyregulování všech dotčených otopných soustav v areálu.

Předmětem výměny budou dva kotle Destila o výkonu 49,5 kW, jeden kotel Therm o výkonu 48 kW a dva kotle Destila o výkonu 18 kW. Součtový výkon stávajících zdrojů tepla je 183 kW.

Stávající kotle budou demontovány a nahrazeny novými kondenzačními kotli.

- Výměna plynových kotlů v kotelně autoservisu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):

V případě kotelny v autoservisu se bude jednat o dva kondenzační kotle s možností modulace výkonu. V rámci opatřeni bude provedena demontáž stávajících kotlů, potrubí odvodu spalin a zařízení včetně potrubí od kotlů po rozdělovač a sběrač. Nově bude provedeno napojeni kotlů na R/S včetně oběhových čerpadel, anuloidu a potřebných armatur, nově bude provedeno odkouřeni kotlů, osazeni nove expanzní nádoby a napojeni na kanalizaci a rozvod plynu.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| kondenzační kotle | 2 ks |  |
| jmenovitý výkon | 48,0 – 50,0 kW |  |
| modulace výkonu | min. 16,0 kW |  |
| Výrobce zařízení |  |  |
| Typové označení zařízení |  |  |

- Výměna plynových kotlů v lakovně autoservisu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):

V případě lakovny bude nově osazen jeden nový kondenzační kotel s možností modulace. Nově bude provedeno odkouření kotle, napojení na kanalizaci a rozvod plynu a napojení na stávající rozvody topné vody.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| kondenzační kotle | 1 ks |  |
| jmenovitý výkon | 48,0 – 50,0 kW |  |
| modulace výkonu | min. 16,0 kW |  |
| Výrobce zařízení |  |  |
| Typové označení zařízení |  |  |

- Výměna plynových kotlů v prodejně a servisu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):

V případě kotelny pro prodejnu a servis se bude jednat o dva kondenzační kotle s možnosti modulace výkonu. V rámci opatřeni bude provedena demontáž stávajících kotlů, potrubí odvodu spalin, směšovacích ventilů a oběhových čerpadel. Nově bude provedeno napojeni kotlů na stávající rozvody, budou osazena nova oběhová čerpadla a směšovací ventily se servopohonem a potřebné

armatury, nově bude provedeno odkouřeni kotlů, osazeni nove expanzní nádoby a napojení na kanalizaci a rozvod plynu. Nové kondenzační kotle budou napojeny na stávající teplovodní otopnou soustavu, která zůstane mimo kotelny zachována beze změny.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| kondenzační kotle | 2 ks |  |
| jmenovitý výkon | min. 35,0 kW |  |
| modulace výkonu | min. 11,0 kW |  |
| Výrobce zařízení |  |  |
| Typové označení zařízení |  |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka | Cenová kalkulace (v Kč bez DPH) |
| --- | --- |
| kondenzační kotel č. 1 do kotelny |  |
| kondenzační kotel č. 2 do kotelny |  |
| kondenzační kotel č. 3 do lakovny |  |
| kondenzační kotel č. 4 do prodejny a servisu |  |
| kondenzační kotel č. 5 do prodejny a servisu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku/výměnu kotlů (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |