Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„GRAMEX - instalace systému energetického řízení a modernizace osvětlení“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií,  Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017283

- Zadavatel

- Obchodní firma:	GRAMEX, spol. s.r.o.

- Sídlo:	285 21 Zbraslavice 399

- Zastoupen:	Jiří Pajer, jednatel

- IČ:	446 99 166

- DIČ:	CZ44699166

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 6881

Požadované minimální technické parametry nové technologie – Řídícího systému provozu výroby (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

### Energetický management:

MaR (Měření a regulace) platforma je chápána jako informační řídící platforma pro řízení technologií a podporu efektivního hospodaření s energiemi (energetický management).

Modulární systém pro energetický management musí zajistit monitorování, vyhodnocování a predikci spotřeby energie, při respektování normy ČSN EN ISO 50001: Energetický management a požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Cílem implementace energetického managementu jsou úspory energie zajišťované realizací nízkonákladových (organizačních), ale i vysokonákladových (investičních) opatření, např. o optimalizaci spotřeby energie, efektivnější výrobu a distribuci energie, využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie apod.

Záměrem je tedy vytvoření komplexního nástroje pro řízení spotřeby energie, efektivní sledování a plánování spotřeby a nákladů všech druhů energie (elektrické energie, plynu, vody, tepelné energie, paliv), řízení výroby a distribuce energií a technickoprovozní evidence jednotlivých míst spotřeby energií.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede hodnoty tech. parametrů, popř. uvede u nevyčíslitelných požadavků, že požadavek splňuje ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| Vytvoření uživatelského prostředí, do kterého budou moci uživatelé přistupovat z kteréhokoliv místa s přístupem na internet/intranet |  |  |  |
| Automatizovaný́ sběr informací o objektech, včetně dat o spotřebě energie |  |  |  |
| Analytické nástroje pro práci s naměřenými daty popisující vztah mezi spotřebou energií a definovanými srovnávacími parametry (klimatické podmínky, užitná plocha, počet osob, typ budovy apod.), kontrola účinnosti užití energie, reporting a predikce úspor energie a nákladů |  |  |  |
| Archivace naměřených a vypočtených údajů a dat (náhled a porovnání aktuálních i historických záznamů o provedené údržbě, servisu, revizích, spotřebě energie) |  |  |  |
| Propojení se stávajícím ERP systémem, automatizovaný́ vypočet cen energie, zejména s ohledem na optimalizaci výroby a distribuce energie a navazující technickoekonomické analýzy |  |  |  |
| Kalkulace spotřeb energií a nákladů na jednotlivé výrobní procesy a výrobní technologie |  |  |  |
| Validace produktivity výroby formou definování energetických klíčových ukazatelů (tzv. EnPI – Energy Performance Indicator) |  |  |  |
| Dostupnost na platformě tenkých klientů - prohlížečů, respektive mobilních aplikacích |  |  |  |
| Uživatelé se do aplikace budou přihlašovat přes jméno uživatele a heslo |  |  |  |
| Systém uživatelských práv musí umožnit nadefinování profesních skupin a uživatelů s přidělováním uživatelských práv a přístupů k vybraným úlohám systému, zadávání dat, tvorbě plánů, diagramů, prohlížení apod. |  |  |  |
| On-line sledování datových bodů |  |  |  |
| Odečty (automatizované a ruční) energetických a neenergetických dat a jejich zadávání do systému ať již formou on-line, či off-line |  |  |  |
| Sumární odběrová místa pro všechny typy energií, tzv. virtuální odběrná místa |  |  |  |
| Řídící platforma musí v základu plnit funkci energetického managementu (viz. výše) s cílem získat detailní přehled o spotřebách energií a době chodu klíčových výrobních a provozních zařízení |  |  |  |
| Integrace výrobních technologií a agregace řídících funkcí pro řízení klimatických a světelných podmínek v halách, administrativní budově a venkovního osvětlení. |  |  |  |
| Veškeré řídící technologie musí být provázány řídícími algoritmy řídící platformy a s možností uživatelské optimalizace algoritmů bez nutnosti programování a zásahu expertních stran |  |  |  |
| Sběr dat |  |  |  |
| Automatizovaný́ sběr dat z měřících přístrojů (elektřina, teplo, plyn, voda, chlad, teplota, tlak, průtok…) |  |  |  |
| Automatizovaný́ sběr dat z technologických zařízení (kotelny, kompresorové stanice, apod.) |  |  |  |
| Automatizovaný́ sběr dat z řídicích systémů výrobních strojů (plotter, cutter, šicí stroje apod.) |  |  |  |
| Využití technologie přenosů – internet, Wi-Fi, LAN, MODBUS. |  |  |  |
| Systém musí umožňovat využití dostupné datové sítě / infrastruktury |  |  |  |
| Je tedy nutné respektovat, že komunikační protokoly již existujících řídicích systémů nelze modifikovat a pokud jsou již těmito systémy historicky měřena jakákoliv relevantní data, musí Systém umožnit využití těchto dat, včetně jejich uložení ve vnitřní provozní databázi |  |  |  |
| Systém musí umožnit vytvoření provozních archívů s uživatelsky definovanou délkou a s možností automatizovaného dohrání dat v případě výpadků datového zdroje |  |  |  |
| Dodatečné dohrání dat z datových zdrojů, které takovou funkci dovolují, nesmí mít vliv na aktuální přísun dat a případné omezení nadřazených funkcí celého systému |  |  |  |
| Vzdálená správa sběru dat s možností změny za chodu aplikace |  |  |  |
| Systém musí umožňovat přidávání nebo ubírání datových bodů z připojených datových zdrojů bez zásahu do programového vybavení. Tuto činnost musí byt schopen provádět zaškolený uživatel |  |  |  |
| Systém umožní definování odvozených (vypočtených) hodnot charakterizujících oblasti spotřeby energií a médií (např. měrné spotřeby, účinnosti, doby provozu, apod.). Systém umožní korekci těchto algoritmů a jejich přizpůsobení požadavkům uživatele |  |  |  |
| Dostupnost dat pro měřené i počítané hodnoty | Okamžitá – dispečerská podpora řízení vybraných technologií |  |  |
|  | Minutová - využití při řízení a kontrole dynamických jevů - např. pro dodržení rezervované kapacity |  |  |
|  | Čtvrthodinová, hodinová, denní, směnová, měsíční a roční - pro potřeby bilancí, kontroly procesů, apod |  |  |
| Funkčnost systému |  |  |  |
| Validace dat (platné rozsahy hodnot, doplnění/nahrazení chybějících údajů vhodnou formou |  |  |  |
| Monitoring – zobrazování uložených dat v grafickém rozhraní, a to jak aktuální naměřené hodnoty, tak archivované hodnoty v různých časových řezech od jedné minuty až po roční údaje. V tomto grafickém rozhraní bude možné vytváření obrazovek na míru požadavků jednotlivých uživatelů |  |  |  |
| Energetický management a podpora aplikace ISO ČSN 50001 |  |  |  |
| Export dat formou reportů ve formě PDF, e-mail apod. |  |  |  |
| V rámci podpory procesu energetického managementu musí dodávané řešení poskytnout on-line níže uvedené informace: |  |  |  |
| Identifikovat toky energie uvnitř sledovaného systému (kvantifikace i kvalifikace) |  |  |  |
| Identifikovat náklady na energii |  |  |  |
| Pravidelně sledovat a analyzovat údaje o spotřebě energie, objemu výroby |  |  |  |
| Po podrobné analýze současného a historického stavu najít a stanovit závislost spotřeby energií na ostatních kvantifikovatelných parametrech (objem výroby, vnější teplota, apod.) a určit normativy spotřeby energií |  |  |  |
| Pravidelně sledování a analýza odchylky od těchto normativů (systém na ně pouze upozorní bez jakéhokoliv zásahu technického charakteru) |  |  |  |
| V pravidelných intervalech informovat uživatele o stavu spotřeby energie a nákladech |  |  |  |
| Identifikovat slabá místa s vysokou měrnou spotřebou energie, což umožní realizovat opatření snižující spotřebu energie, a tedy celkových provozních nákladů |  |  |  |
| Měřit spotřebu energie v členění na jednotlivé objekty a budovy podle zvoleného detailu v průběhu definovaného časového období |  |  |  |
| Porovnávat spotřebu energie jednotlivých objektů a budov vůči měřenému výstupu (např. venkovní teplota) a stanovovat standardní spotřebu energie |  |  |  |
| Volit cílové hodnoty snížení spotřeby energie pro jednotlivé objekty |  |  |  |
| Vyhodnocovat odchylky ve spotřebě jednotlivých objektů a budov |  |  |  |
| Vícejazyčnost |  |  |  |
| Systém musí umožnit jednoduchou správu a editaci jazykových mutací, přičemž předán zadavateli musí být minimálně v následujících jazycích |  | čeština |  |
|  |  | angličtina |  |
| Plně uživatelská konfigurace systému |  |  |  |
| Systém musí být plně uživatelsky konfigurovatelný́ |  |  |  |
| Musí dovolit nakonfigurovat příslušné datové zdroje a jednotlivá měření nebo řízení bez znalosti programování |  |  |  |
| Musí dovolit nastavit základní matematické operace (sčítání, násobení, dělení, odečítání, konstanty) mezi jednotlivými definicemi, tj. měřícími místy, logickými místy apod. |  |  |  |
| Dále musí umožnit definovat složitější matematické výpočty (např. polynom 4 řádu apod.) |  |  |  |
| Uživatel musí mít možnost konfigurovat uživatelské výstupy (tabulkové i grafické) |  |  |  |
| V neposlední řadě musí být uživatelská možnost nastavení přístupových práv k jednotlivým úlohám, skupinám uživatelů, dobám archivace apod. |  |  |  |
| Jakákoli korekce hodnot nebo změna parametrizace systému energetického managementu musí být uložena v systému a informace o takové změně musí být přístupná ve všech uživatelských výstupech |  |  |  |
| Nutnou podmínkou je i uživatelských exportů dat do .xls formátu |  |  |  |
| Technické požadavky funkcionalit |  |  |  |
| 1. Měření, dohled a analytika |  |  |  |
| Trendy a sledování spotřeby energií |  |  |  |
| Měření a efektivní řízení technického maxima |  |  |  |
| Analytika - monitoring spotřeb komodit v souvislostech (složené korelační grafy spotřeby plynu vs. venkovní teplota, spotřeba elektřiny vs. výroba stlačeného vzduchu apod.) Jednotlivé analytické reporty si musí uživatel vytvářet sám bez nutnosti zapojení 3. expertní strany |  |  |  |
| Sledování spotřeb energií: |  | technické maximum (1/4hod max.) – el.energie |  |
|  |  | celkové spotřeby – elektřina, plyn, voda, technické plyny, stlačený vzduch |  |
|  |  | Podružné sledování spotřeb na výrobní haly a jednotlivé budovy společnosti |  |
|  |  | Spotřeby klíčových výrobních technologií |  |
| Měření klimatických podmínek hal (teplota, vlhkost, rosný bod) |  |  |  |
| Měření a analytika chodu spotřebičů a výrobních technologií |  |  |  |
| Měření a predikce meteo-podmínek |  |  |  |
| Dohled nad provozem výrobních technologií, sledování výrobního procesu, utilizace využití strojů |  |  |  |
| Dohled směšovací plynové stanice |  |  |  |
| Monitoring anomálních stavů |  |  |  |
| Dostupnost aplikace na mobilních zařízeních |  |  |  |
| Intuitivní prostřední a jednoduchá správa a parametrizace |  |  |  |
| Jednoduché uživatelské prostředí s možností vytváření vlastních algoritmů pro řízení bez znalosti programování nebo bez nutnosti využití expertních služeb 3. stran |  |  |  |
| Komunikace mezi platformou a výrobními technologiemi pomocí |  |  |  |
| 2. Optimalizace a řízení technologií |  |  |  |
| Řízení vytápění a TUV |  |  |  |
| Řízení větrání |  |  |  |
| Řízení klimatizačních zařízení |  |  |  |
| Řízení světlíků |  |  |  |
| Řízení osvětlení dle světelných podmínek a stavu výroby (dle stavu jednotlivých šicích strojů a stavu výroby) |  |  |  |
| Řízení technického maxima formou dynamického řízení technologií – řízení frekvenčních měničů VZT nebo dynamickým řízení výkonu osvětlení |  |  |  |
| Řízení klimatických podmínek dle meteo-podmínek a dynamické predikce počasí (předtopit/předchladit určité oblasti s ohledem na stav a vývoj počasí |  |  |  |
| Řízení těchto systémů musí být vzájemně provázané, tak aby nedocházelo k anomáliím a souběžného chodu např. technologií pro vytápění a technologií pro větrání nebo chlazení apod. |  |  |  |
| Platforma musí také umožnit integraci stávajících MaR technologií (technologií pro řízení systémů – jakou jsou kotelny, výměník, VZT, klimatizační nebo rekuperační jednotky) |  |  |  |
| Zároveň platforma musí umožňovat řízení na základě stavu zabezpečovacího systému (např. zajištěno/odjištěno), přítomnosti osob nebo obsluhy |  |  |  |
| 3. SW požadavky |  |  |  |
| Řídící platforma musí být dodána jako SW instalovaný do uzavřeného virtuálního prostředí na server společnosti (tzv. „On Premisses“) |  |  |  |
| Platforma a její data musí být zálohována |  |  |  |
| Databázový systém musí plnit funkci „big data“ databáze pro zpracování a analýzu velkého množství dat |  |  |  |
| Databáze musí umožnit variabilní nastavení agregace historických záznamů dle neomezeného množství profilů záznamů do historie |  |  |  |
| Platforma musí umožnit tvorbu variabilních uživatelských oprávnění |  |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |