Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace cisterny pro transport LPG a CO2 – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 78933/61010/61000, platnými od 16. 10. 2019  v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace – Inovační projekt, prioritní osa, Výzva V,  registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015233.

- Zadavatel

- Obchodní firma:	Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

- Sídlo:	č.p. 16, 538 34 Rosice

- Zastoupen:	Ing. Aleš Klouda, předseda představenstva

- Ing. Petr Sedlák, člen představenstva

- Lenka Bártová, člen představenstva

- Ing. Pavel Pejcha, člen představenstva

- IČO:	601 08 819

- DIČ:	CZ60108819

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1017

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Automatický tryskací stroj (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Automatický tryskací stroj

Zařízení je určeno převážně pro automatické tryskání válcových ocelových nádrží s klenutými dny o průměru od 800 mm do 2 500 mm o maximální délce 13 metrů. Nádrže jsou vyrobeny z feritické nebo austeniticko-feritické oceli. Maximální délka nádoby bude 13 m. Maximální šířka výrobku nepřesáhne 2 600 mm, maximální výška 3 000 mm. Hmotnost 1 nádoby bude maximálně 10 tun. Předpokládaný roční výkon cca 70.000 m2. Manipulace s výrobkem během tryskání: může být buď zavěšen na jeřábové dráze, nebo pojíždět na vozících po kolejích. Výduch z odlučovačů prachu: může být buď vyveden do haly, nebo vyveden vně haly (za dodržení příslušných hygienických předpisů).

Technologie bude umístěna ve výrobní hale společně s technologií tryskání. Hala je vyprojektována „prázdná“ a projekt se upraví podle požadavků tryskací technologie.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Tryskací zařízení zajistí povrch SA 2,5 | ANO |  |
| Rychlost tryskání nádrže (ekvivalent) | min. 0,5 m/min |  |
| Abrazivo ocelová drť | ANO |  |
| Možnost dočištění nádoby tlakovým vzduchem | ANO |  |
| Kabina na dotryskání umístěna na výstupu z technologie | ANO |  |
| Kabina na dotryskání vybavena tryskacím zařízením, které umožní dotryskat ručně případná problémová místa | ANO |  |
| Kabina na dotryskání vybavena sběrem abraziva | ANO |  |
| Délka kabiny na dotryskání | 14 m |  |
| Koncentrace prachu na výstupu z odlučovače prachu | do 5 mg na 1 m3 |  |
| Vstupní část pro umístění tryskané nádoby na dopravní zařízení | ANO |  |
| Délka vstupní části | 14 m |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Automatického tryskacího stroje:

| Dodávka Automatického tryskací stroj | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |