Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Technologie chlazení mléka“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 78933/19/61010/61000, platnými ke dni 16. 10. 2019 v rámci projektu s názvem „Kalenská zemědělská – Realizace úsporných opatření“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva V.

- Zadavatel

- Obchodní firma:	Kalenská zemědělská a.s.

- Sídlo:	Dolní Kalná 150, 543 74 Dolní Kalná

- Zastoupen:	Milan Košťák, předseda představenstva

- IČO:	25962612

- DIČ:	CZ25962612

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2211

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – chladící tank na mléko (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka splnila zadávací podmínky, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Chladící tank na mléko (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Technický popis |  |  |
| Venkovní tank na mléko je dvouplášťová nádrž s izolací bez CFC z polyuretanové pěny na dně, boční stěně a na plášti nádrže |  |  |
| Spodní část je ve tvaru kužele s úhlem 150 |  |  |
| Vnitřní plášť - nerezová ocel AISI 304 |  |  |
| Stojí na zemi na 4 základnách z nerezové oceli |  |  |
| Izolovaný výklenek (montovaný mezi budovu a nádrž) |  |  |
| Výparníky 1 na dně nádrže, 1 na boku nádrže |  |  |
| Atmosférický tlak uvnitř nádrže |  |  |
| Minimální kapacita 17.000 litrů |  |  |
| Systém zajišťuje vytlačování mléka z mléčného potrubí do tanku pomocí čistého vzduchu. |  |  |
| Předchlazení |  |  |
| Počet předchladičů | 2 |  |
| typ předchladiče | trubkový |  |
| Max. výkon čerp. mléka | 10 000 L/h |  |
| Max. tlak chladící vody | 6 bar |  |
| Objem aku. nádrže | 2 000 L |  |
| Vnější Ø aku. nádrže | 1 200 mm |  |
| Výška aku. nádrže | 2 500 mm |  |
| Hmotnost aku. nádrže | 470 kg |  |
| Kondenzační jednotky |  |  |
| pro výparník na dně sila |  |  |
| 1 x ZB 48 Scroll kondenzační jednotka (1 x 7hp) |  |  |
| Chladící výkon | 1 x 16250 W s vnější teplotou mezi 00 a 320 C |  |
| Začíná chladit s 200 litry mléka v nádrži |  |  |
| pro výparník na boku sila |  |  |
| 1 x ZB 38 Scroll kondenzační jednotka (1 x 5hp) |  |  |
| Chladící výkon | 1 x 12 100 W s vnější teplotou mezi 00 C a 32o C |  |
| Začíná chladit s 2 500 litry mléka v nádrži |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |