# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | „Technologie chlazení mléka II“ |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – chladící tank na mléko (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Chladící tank na mléko (dále také jako „zařízení“):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Technický popis |  |  |
| Venkovní tank na mléko je dvouplášťová nádrž s izolací bez CFC z polyuretanové pěny na dně, boční stěně a na plášti nádrže |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Spodní část je ve tvaru kužele s úhlem 150 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vnitřní plášť | nerezová ocel AISI 304 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stojí na zemi na 4 základnách z nerezové oceli, na betonové základně 3200 x 3000 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Izolovaný výklenek (montovaný mezi budovu a nádrž) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výparníky 1 na dně nádrže, 1 na boku nádrže |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Atmosférický tlak uvnitř nádrže |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kapacita tanku 14 000 – 16 000 litrů |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní schůdky |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Systém zajišťuje vytlačování mléka z mléčného potrubí do tanku pomocí čistého vzduchu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Předchlazení |  |  |
| Počet předchladičů | 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Typ předchladiče | trubkový | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Max. výkon čerp. mléka | 10 000 L/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Max. tlak chladící vody | 6 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Objem aku. nádrže | 2 000 L | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vnější Ø aku. nádrže | 1 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výška aku. nádrže | 2 500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost aku. nádrže | 470 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kondenzační jednotky |  |  |
| Pro výparník na dně sila |  |  |
| 1 x ZB 48 Scroll kondenzační jednotka (1 x 7hp) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chladící výkon | 1 x 16250 W s vnější teplotou mezi 00 a 320 C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Začíná chladit s 200 litry mléka v nádrži |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pro výparník na boku sila |  |  |
| 1 x ZB 38 Scroll kondenzační jednotka (1 x 5hp) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chladící výkon | 1 x 12 100 W s vnější teplotou mezi 00 C a 32o C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Začíná chladit s 2 500 litry mléka v nádrži |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Chladící tank na mléko | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |  |

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis