# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky část 1

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie a SW pro inovace ve výrobním programu automatizace |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim ZZVZ |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Pražská 334/47b, 679 61 Letovice |
| Kontaktní místo: | Bohuslav Kalas, jednatel |
| IČO: | 26948923 |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie/stroje/zařízení – brusky, frézky a CAM systém (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Bruska na plocho s NC řízením (2 ks)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Minimální brusná délka | 1 010 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální brusná šířka s kotoučem 50 m | 410 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální rozteč (stůl – střed kotouče) | 630 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| minimální velikost magnetického stolu | 400 x 1 000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální hmotnost obrobku na stole | 640 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální celkový instalovaný výkon | 7,5 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální instalační rozměry stroje | 4,1 x 2,23 x 2,2 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální hmotnost stroje | 4 500 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dotykový ovládací display | Min. 7,2“ |  |
| Technická specifikace – osa X |  |  |
| Axiální dráha hydraulicky / manuálně | 890 / 930 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální proměnlivá rychlost stolu | 5 – 20 m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pohon | Hydraulický válec | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Technická specifikace – příčná osa Z |  |  |
| Minimální příčná dráha | 420 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Reverzní inkrementální posun stolu | 1 – 25 mm/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozlišení ručního kola max / min | 5,0 / 0,02 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pohon | Servomotor s digitálním regulátorem a kuličkovým šroubem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Odměřování | Enkordér | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Technická specifikace – vřeteno |  |  |
| Maximální rozměry brusného kotouče | 355 x 50 x 127 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Otáčky kotouče řízené frekvenčním měničem |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální otáčky | 1 440 ot/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální výkon motoru | 3,7 kW (5HP) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Technická specifikace – motory |  |  |
| Vřeteno min. | 3,7 kW (5HP) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulické čerpadlo min. | 2,2 kW (3HP) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příčný pohyb min. | 0,5 kW (0,671KP) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Servomotor vertikálního pohybu min. | 1 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výbava |  |  |
| Lapač nečistot |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Brusný kotouč |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vyvažovací systém |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příruba kotouče |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Nářadí na vytažení šroubů a matic kotouče |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Diamantový orovnávač |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatické mazání |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Opravné barvy pro oděrky |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Box s nářadím |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vyrovnávací šrouby / bloky |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příčný kuličkový šroub |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Jemný elektromagnetický stůl min. 400 x 1000 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Upínací síla magnetického stolu min.120 N/cm2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chladící systém s automatickou papírovou a magnetickou filtrací |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příruba na upnutí kotouče |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zařízení na odtahování kotouče (manuální) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Plné zakrytování stroje včetně střechy |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Bruska na kulato

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Velmi stabilní rám stroje z kvalitní litiny |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický podélný posun z plynulou regulací |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kombinace vedení stolu „V“ a plochých vedení |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulicky nastavitelný brusný vřeteník |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přesné segmentované uložení brusného vřetene |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Variabilní nastavení otáček pracovního vřetene |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Otáčky vřetene nastavitelné i při probíhajícím obrábění |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stůl stroje sklopný pro kónické broušení |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický koník s nožním spínačem |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní prostor |  |  |
| Minimální výška hrotů | 134 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální délka obrobků | 940 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální broušená délka | 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Broušený průměr | 8 – 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vnitřní průměr pro broušení bez lunety | 13 – 95 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální hmotnost obrobku mezi hroty | 45 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální hloubka při vnitřním broušení | 125 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální rozsah naklápění stolu R/L | -3o / +8o | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální obvodové rychlosti | 36 m/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Plynulý posun stolu | 0,1 – 4 m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Posuv na dílek stupnice – osa X | 0,005 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozsah naklápění pracovního vřeteníku | 0 – 45o | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kužel vřetena | MK 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální počet otáček vřetena pro vnitřní broušení | 16 000 1/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozsah naklápění brusného vřeteníku | ± 30o | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kužel koníku | MK 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální celkový příkon pohonů | 6 kVA | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozměry brusných kotoučů | 400 x 50 x 203 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální rozměry stroje | 3,2 x 1,7 x 1,6 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální hmotnost stroje | 3 500 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Polohové ukazatele ve dvou osách |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zařízení pro vnitřní broušení |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 3 čelisťové sklíčidlo Φ 200 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příruba sklíčidla |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stav vyvážení |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vyvažovací trn |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Orovnávací přípravek |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Středící hrot |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Objímka brusných kotoučů |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Systém chlazení chladící kapalinou |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Otevřená luneta |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Uzavřená luneta |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Unašeč |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní osvětlení |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Frézka nástrojářská

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Vnější rozměry pracovního stolu | Min. 350 x 1 400 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Upínání pomocí T drážek | Min. 4 drážky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Plynule měnitelná rychlost strojního posunu stolu ve všech 3 osách (X, Y, Z) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Display se zobrazování natavení rychlosti posunu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přestavení stolu v podélné ose | Min. 1 000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přestavení stolu v příčné ose | Min. 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přestavení stolu ve svislé ose | Min. 400 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rychlost posuvu v podélné ose | Min. 30 – 800 mm / min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rychlost posuvu v příčné ose | Min. 30 – 800 mm / min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rychlost posuvu ve svislé ose | Min. 10 – 200 mm / min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stroj vybaven rychloposuvem v podélné, příčné a svislé ose |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vřeteno – kuželová dutina ve vřetenu | ISO 50 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Otáčky vřetene nastavitel né v minimálně 10ti stupních v rozsahu min. 40 – 1 400 ot/min |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Natočení vertikální hlavy s vřetenem | Min. ± 45o | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výsuv pinoly | Min. 70 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kroutící moment | Min. 800 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vzdálenost čela vřetene od upínací plochy stolu | Min. 100 – 500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stroj vybaven poklesem konzoly |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce stroje umožňuje připojení dělícího přístroje s náhonem odvozeným od pohybu stroje v ose X |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kalené vodící plochy |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kulatá litinová konstrukce |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ozubená kola kalená a broušená |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Centrální mazání |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní kryt pracovního prostoru |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Digitální odměřování polohy os X, Y a Z |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Číslicová indikace polohy pro 3 osy |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

CNC vysokootáčková frézka

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Portálové provedení stroje |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pojezdy os X x Y: | min.:1000mm x 820mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pojezd osy Z: | min.240mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální světlost portálu | 195 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost svislého upínání obrobků do výšky | 800mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zástavbové rozměry stroje bez ovládacího panelu | H x Š x V - max.: 2m x 2m x 2m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rychlost posuvů | Min.: 21m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zásobník nástrojů | min.: 12 pozic | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ruční dálkové ovládání |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon vřetene | Min.: 2kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Otáčky vřetene | Min.: 39.000ot./min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chlazení alkoholem |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vakuový upínací stůl |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozvody vakua 2 okruhy |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vakuová pumpa pro upnutí vakuem | Min.: 100m3/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pneumatiská upínací jednotka na obrobek 4ks |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Upínací modul s T drážkou a pevnou čelistí |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kamera pro nastavení sondáže obrobku včetně softwaru |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Doteková sonda na obrobek |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Nástrojová sada |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Měření délky nástroje |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kontrola zlomení nástroje |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| CNC Rotační osa s plynulou regulací |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tvrdost materiálu měřících ploch min. HM (hard metal) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Opakovatelnost měření | Min.: 5µm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rovinnost měřící plochy | Min.: 5µm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozlišení osy | ˂0,0001° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Středící svěrák pro rotační osu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 3-čelisťové sklíčidlo pro rotační osu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Sklíčidlo upínací rozsah vnější | 2-80mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Sklíčidlo upínací rozsah vnitřní | 25-78mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Upínací síla sklíčidla | Min.: 12kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Utahovací moment sklíčidla | Min.: 29Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Koník pro rotační osu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Upínač koníku MK2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Koník včetně modulární upínací desky a otočného hrotu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software: |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| CAm asistent |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Správa programů |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Správa nástrojů |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 3D simulace |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Editor programovacího jazyka |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ruční ovládání s cykly |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 5 úrovní vyhlazení kontury |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní DIN/ISO |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatická kompenzace profilu povrch pro frézování v nerovných polotovarech |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Softwarově vytvoření ochranných ploch pracovního prostoru, kam nemůže vjet nástroj |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Sledování opotřebení nástrojů |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

CAM systém na programování rotační osy

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| Prostředí systému CAD/CAM a funkční ovládací prvky musí být kompletně lokalizovány do Českého jazyka přímo výrobcem - vývojářem systému. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Drátořezový CAD/CAM systém pro 2 a 4 osé obrábění + 4/5 obrábění (možnost rozšíření na 4/5 osé souvislé obrábění - podpora příslušenství naklápěcí a rotační osa). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Funkce pro automatizovaný výběr geometrie na 3D modelu nebo 2D geometrii. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| V CAM operacích obsažené přednastavené knihovny definic obrábění, dle specifikace (značka, typ, vybavení stroje a řídícího systému) obráběcího drátořezového stroje (pro definici tzv. kvality řezu nebo tzv. E-parametry). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| V CAM operacích nástroje pro analýzu řezané geometrie, s možností opravit chybnou geometrii (2D i 3D geometrii). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| V prostředí CAM možnost vytvořit nebo upravit geometrii – 2D kreslení a 3D CAD parametrické modelování objemové a plošné. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Asociativní provázání obráběné geometrie s operacemi obrábění (3D CAD díl, sestava, výkres a CAM obráběcí projekty). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní a ovládací nástroje obrábění CAM integrované ve společném grafickém prostředí s pracovními a ovládacími nástroji 3D CAD. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost rozšíření CAD/CAM o další integrované moduly a aplikace oborově zaměřené (správa dokumentace PDM, MKP, FEM, atp). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Asociativní provázání modulů CAD a CAM s dalšími moduly PDM, MKP, atp. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příprava a úprava 3D CAD geometrie s využitím konfigurací a variantních stavů, při přípravě 2D geometrie a 3D modelů obrobků a polotovarů. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Funkce pro správu dokumentace PDM integrované v prostředí průzkumníka na standardně používaném operačním systému instalovaném na PC (Průzkumník Windows). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Plná kompatibilita s datovými formáty CAD – SLDPRT, SLDASM, SLDDRW. (Uvedené formáty jsou nutné pro použití nyní a historicky používaných výrobních dat a souborů.) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Import/export datových formátů 2D / 3D – DWG, DXF / IGS, STEP, X_T, X_B. (Uvedené formáty jsou nutné pro použití aktuálních a historicky používaných dat.) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost ukládání CAD/CAM operací a projektů do přednastavených šablon a procesních šablon, pro zachování odzkoušených pracovních postupů. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výstup CNC programů s možností definice, dle potřeby uživatelů, zadání specifických parametrů, dle možností obráběcího CNC stroje. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Simulace obrábění – simulace dráhy nástroje, simulace objemového odebírání materiálu, simulace kinematického modelu obráběcího stroje, kontrola simulovaných kolizních stavů (pro případ 4/5 osého obrábění). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Definovatelný výstup CNC programů, prostřednictvím uživatelsky přizpůsobitelných postprocesorů - dodavatelsky připraveno, dle potřeb uživatele. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Definovatelný výstup seřizovací dokumentace, prostřednictvím uživatelsky přizpůsobitelných postprocesorů - dodavatelsky připraveno, dle potřeb uživatele. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Požadavky na technickou podporu systému CAD/CAM |  |
| Jeden dodavatel technicky podporující CAD i CAM a další doplňkové moduly. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kompletní podpora lokalizovaná v ČR, podpora elektronická a telefonická. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dostupnost přímé technické podpory poskytovatele (dodavatele) software v místě provozovny uživatele (odběratele). | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Nutné zázemí dodavatele, v ČR pro činnosti – školení uživatelů, odborné konzultace CNC obrábění, tvorba postprocesorů, programování na zakázku. Vše dostupné v provozovně uživatele nebo v provozovně dodavatele. Snadná dostupnost, vzdálenost provozovny dodavatele od lokace provozovny uživatele. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Prokazatelné praktické i teoretické zkušenosti poskytovatele software z oblasti vývoje, konstrukce, programování CNC, výroby CNC. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobcem udělená certifikace (autorizace) poskytovateli software a souvisejících služeb. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | Počet MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Bruska na plocho s NC zařízením | 2 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Bruska na kulato | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| CNC vysokootáčková frézka | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Frézka nástrojařská | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| CAM systém na programování rotační osy | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis