# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení horizontálního obráběcího centra s paletizací |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – dodávka horizontálního obráběcího centra s paletizací (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Horizontální obráběcí centrum s paletizací:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Řídicí systém v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vřetenová jednotka - elektrovřeteno | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon | min. 35 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Otáčky vřetene | min. 14 000 ot./min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální krouticí moment | min. 300 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kužel | typ upínání HSK – A63 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vnitřní/vnější průměr ložisek vřetene | min. 80/120 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přímé odměřování os x,y,z | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chladicí kapalina středem vřetena s nastavitelným tlakem v 5ti krocích | Min. 70 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní pojezdy | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa X | min. 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa Y | min. 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa Z | min. 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa B NC rotační stůl 360° souvisle | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa B s lineárním motorem (ne převodovkou) | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kontrola zlomení nástroje mimo pracovní prostor bezkontaktní | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Lineární vedení s válečkovými ložisky | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Šířka lineárního vedení | min. 55 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kuličkové šrouby (průměr kuličkového šroubu X a Y / Z) | 45 mm / 50 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatický výměník palet | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet palet | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Velikost palet | min. 500 x 500 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Polohování palet | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výška obrobku | min. 900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Průměr obrobku | min. 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Upínací věže na paletu | 2 ks celkem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zásobník nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kapacita | min. 60 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Max. délka a max. průměr nástroje | délka min. 500 mm, průměr min. 160 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální hmotnost nástroje | nejméně 12 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rychloposuv | min. 60 000 mm/min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatické bezdotykové měření nástroje (včetně funkce zlomeného nástroje | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tepelné a kleštinové upínače pro zásobník nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatické měřicí zařízení na měření obrobku | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Připojení k DNC síti | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Odsávání olejové mlhy | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dopravník třísek | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chlazení kuličkových šroubů v osách X,Y,Z olejem | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis