# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nové výrobní technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků jako prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce, zahrnující proces výroby od přípravy (namíchání) prostředku, přes jeho plnění do stanovení obalů a jejich uzavření až po označení etiketou (dále jen „předmět veřejné zakázky“) Výrobní technologie bude tvořena technologickými částmi zajišťujícími uvedené fáze výroby. (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Výrobní linka pro výrobu dezinfekčních přípravků:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- | --- |
| MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ: zpracovatelské zařízení pro kapalné a polotuhé výrobky, jako je suspenze, emulze a gely |  |  |  |
| Systém poskytuje: |  |  |  |
| Homogenizace |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| DE-AERACE pomocí vakua |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| NEPŘÍMÉ VYTÁPĚNÍ dvojitým pláštěm (parou), popř. přímé topení vstřikování horké páry |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| NEPŘÍMÉ CHLAZENÍ dvojitým pláštěm (vodou) |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Velikost šarže |  | V=1000 l, min. šarže cca 350 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Max. pracovní teplota |  | 95°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní tlak (max) |  | p = -1 / + 0 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dvojitý plášť |  | tlakově těsný: max. + 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Izolační plášť |  | minerální vlna nebo kamenná vlna | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce základny |  | kužel | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vybavení víka: |  |  |  |
| průhledítko se stěračem a světlem |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| tlakový senzor |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| hlavice CIP |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| ventilační ventil |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| šrouby pevného víka |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| míchadlo se škrabkou - jedno rameno |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| otáčení doleva a doprava |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| dvojité mechanické těsnění |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| el. motor (5,5 kW) s frekvenčním měničem |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Homogenizátor: |  |  |  |
| Horizontální homogenizátor 45 kW |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Měnič kmitočtu |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Externí oplachovací systém pro jedno nebo dvojčinné mechanické těsnění |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vstup produktu | DN 50 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Celkový ventil s pneumatickým pohonem | velikost DN 80 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dávkování: | průtokoměry - 2 ks (1 x voda, 1 x ocet) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výstup pro vzorky produktu |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Boční nádoba 200l pro tekuté materiály | dvojitý plášť + ohřev + míchadlo |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Boční nádoba 200l pro suché materiály |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatické vakuové ovládání | vakuové vodní čerpadlo |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Snímač teploty |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Mechanické a pneumatické vybavení | klapky se zpětnou vazbou |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Řízení PLC | Programovatelný logický automat, dotykový panel s modemem pro online připojení |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Druhé recirkulační potrubí | S jemným dávkovacím čerpadlem pro cirkulaci citlivých produktů a vyprázdnění nádoby |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| ZAŘÍZENÍ PRO PLNĚNÍ A UZAVÍRÁNÍ OBALŮ |  |  |  |
| Plnění a uzavírání obalů o objemu 10 – 500ml |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Karuselový typ stroje s 12-polohovým otočným stolem výškově přestavitelným a poháněným bubnovou vačkou z hlavního hřídele. Vybaveno objemovou plničkou s dvoupolohovým trojcestným rotačním šoupátkem a pneumaticky uzavíranou plnící jehlou, dále nálevkou produktu, indukční hlavou a šroubovacím mechanismem doplněný o automatické podávání uzavíracích víček. |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zakládání obalů do stroje |  | plně automatické z průběžného dopravníku | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| a) pneumaticky uzavíraná kuželka |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| b) s ofukem vlasu |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| c) s odsátím kapky |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet plnících jehel |  | 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Šroubovací hlava |  | regulační pohon s frekvenčním měničem – 3-čelisťové provedení – monitorování utahovacího momentu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Doplňování víček |  | automaticky vibračním dopravníkem a lištou nebo skluzem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přesun hotových výrobků |  | plně automatický na průběžný dopravník | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Volitelné varianty stroje |  | indukční sváření fólií víček | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Použité materiály |  | nerezová ocel AISI 304 (316L), PTFE (FPM, EPDM) – pneumatické prvky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Řídící systém a diagnostika |  | Digitální s vlastní diagnostikou | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | Sledování historie provozu a chybových hlášení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | Ovládání pomocí barevného dotykového terminálu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rám stroje |  | Základem stroje - rám se základovou deskou. Rám je svařen z nerezových tenkostěnných profilů a po svaření je povrchově upraven balotováním. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pohon stroje, vřeteník a otočný stůl |  | Pohon stroje - asynchronním brzdovým elektromotorem (regulace frekvenčním měničem z dotykového ovládacího terminálu). Na hlavním hřídeli je bubnová krokovací vačka, čelní vačky pro zakládání obalů, zdvih šroubovací hlavy a pohyb podávacího raménka. Poloha hlavního hřídele je kontrolována snímačem. Bubnová krokovací vačka otáčí vřeteníkem stroje a 10polohovým otočným stolem. Otočný stůl je vybaven bezpečnostní kuličkovou spojkou (při zvýšeném odporu stroj okamžitě zastaví), talíř otočného stolu je indexován čepem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Článkový dopravník |  | Strojem prochází zleva doprava článkový dopravník. Na vstupu stroje - požadován dopravník navržen pro ruční zakládání prázdných obalů. Na výstupu ze stroje jsou naplněné a uzavřené obaly odebírány nebo mohou pokračovat do etiketovací linky. Pohon bude osazen asynchronním elektromotorem se šnekovou převodovkou, rychlost bude nastavitelná z dotykového terminálu. Dopravník má mít stavitelné zábradlí. Volitelně lze před a za dopravník umístit rotační stůl s frekvenčním měničem na regulaci otáček | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zakládání obalů |  | Prázdné obaly budou standardně ručně zakládány obsluhou na vstupní část článkového dopravníku. Zakládací kulisa je poháněna vačkovým mechanismem, tvarový zakládací plech se bude měnit při změně obalu. Volitelně bude možno před dopravník umístit rotační stůl s frekvenčním měničem na regulaci otáček | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kontrola přítomnosti obalu před plněním |  | Stroj musí automaticky provádět kontrolu přítomnosti obalu mezi 1. a 2. pozicí otočného stolu ještě před plněním. Pokud není obal, nedojde k plnění. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Plnění obalu produktem |  | Produkt bude plněn z nálevky o objemu 32 litrů, opatřené pokrývkou a snímačem hladiny produktu. Pokud není v místě pod plněním obal, plnička nepracuje. Plnicí jehly jsou standardně dodávány s pneumaticky uzavíranou vyústkou, zevnitř uzavírané. Druh jehly a průměr vyústky bude optimálně volen podle tvaru a průměru hrdla obalu a druhu produktu. Každá jehla musí mít samostatný pneumatický rozvaděč a půjde ji otevírat a zavírat nastavením z ovládacího terminálu podle úhlové polohy hlavního hřídele (podle průběhu plnění). Přednastavené hodnoty si řídící systém stroje uloží do paměti podle druhu obalu (nutná možnost přednastavit až 30 druhů obalů) a při opakovaném plnění stejného obalu se hodnoty opět automaticky nastaví. Zdvih jehly bude realizován elektrickým servopohonem. Výtlačné vedení produktu je osazeno snímačem tlaku produktu s analogovým výstupem, který při nárůstu tlaku produktu nad mezní hodnotu okamžitě zastaví automatický chod a zabrání případnému poškození stroje. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zásobník a nasazování šroubovacích uzávěrů na obal |  | Nasazování uzávěrů na obal bude zajištěno pomocí skluzu, do kterého obsluha bude vkládat víčka. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zavařování fólie / zakládání plastové vložky |  | Po naplnění obalů produktem dojde v případě potřeby k automatickému založení plastové vložky u obalu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Šroubování uzávěru |  | Na této pozici dojde k zašroubování uzávěru na obal předem nastaveným utahovacím momentem. Šroubovací jednotka je svisle pohyblivá na sloupu (složený pohyb pomocí diskové vačky), šroubovací hlava je poháněna servomotorem a převodem s ozubeným řemenem. Regulace otáček, nastavování režimu šroubování, nastavování utahovacího momentu a průběhu šroubování je z dotykového ovládacího terminálu. Během šroubování je obal přidržen pneumatickým pohonem. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vyhazování obalu |  | Na této pozici bude každý obal pomocí tvarového plechu při otáčení stolu vytlačen na výstupní část článkového dopravníku. Stroj - standardně vybaven pevnými a otevíratelnými kryty. Pokud dojde k otevření dveří, stroj se automaticky zastaví. Pro seřizování je na ovládacím panelu stroje uzamykatelný spínač pro odblokování funkce. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ovládání stroje |  | Stroj - řízen pomocí programovatelného řídicího systému. Na ovládacím panelu stroje jsou hlavní spínače a ovládací dotykový terminál, pomocí kterého je zajištěno ovládání a nastavování všech dalších funkcí a parametrů. Na ovládacím terminálu je zobrazována i diagnostika stroje, historie provozu, chybová hlášení, poruchové stavy a další důležité informace pro obsluhu stroje. Stroj musí umožňovat monitorování provozního stavu na vybrané PC uživatele a vzdálený přístup v síti pomocí drátového připojení ethernetovým kabelem. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon |  | 2.400 ks/ hod v závislosti na velikosti obalu 10-500 ml | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Objem plnící nálevky |  | 32 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozvodová soustava |  | 400/230 V.50 Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tlak vzduchu |  | 5-6 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| ETIKETOVACÍ ZAŘÍZENÍ: |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zařízení je určeno pro aplikaci dvou protilehlých samolepících etiket na oválné a hranaté obaly a jedné etikety na obaly válcové s provozním výkonem do cca 6 000 láhví/hod. |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Očekávaný výkon |  | do 100 ks/min. (dle tvaru obalu a velikosti etikety) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stupeň automatizace |  | automatické zařízení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Druh etiketovaného obalu |  | plastové obaly oválné, válcové 10 – 1 000 ml | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet etiket |  | - 2 (přední, zadní, oválné obaly) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | - 1 (částečná nebo celoobvodová, válcové obaly) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Materiál etikety |  | papír, plast | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozměr etiket výška |  | (výška) do 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní princip: |  |  |  |
| Jednotlivé obaly vstupují do etiketovacího systému po dopravníku. Následně budou vytvořeny mezery mezi produkty pomocí rozřazovacího zařízení a obaly budou vycentrovány pomocí orientátoru – tento způsob je nutné použít pro eliptické a nepravidelně hranaté obaly. Obal je v další fázi uchopen pomocí horního pásového přidržovacího systému, čímž je zajištěna jeho odpovídající poloha a stabilizace během etiketování. Poté je umístěna přední a zadní etiketa pomocí etiketovacích hlav a etikety jsou zahlazeny. Zařízení je možné použít též pro aplikaci jedné celoobvodové etikety na kruhové obaly při použití zahlazovacího systému. |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zařízení se skládá z následujících částí: |  |  |  |
| otočný ovládací panel přístupný z obou stran stroje |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| spuštění a zastavení stroje, spínače jednotlivých funkčních celků, bezpečnostní STOP tlačítka, ovládací konzole jednotlivých et. hlav s dotykovým displejem, funkční klávesy |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| komunikace systému a hlášení na display v českém jazyce |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| elektronický systém pro synchronizaci rychlosti všech dopravních systémů |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| systém pro rozřazení obalů pomocí motorizovaného válce |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| řetězový orientátor pro centrování eliptických produktů do osy dopravníku |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mikrometrické nastavení pomocí stavěcích šroubů a kolečka pro jednotlivé formáty produktů |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| motor synchronizovaný s dopravníkem stroje |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| vrchní přidržovací pásový systém, sloužící k stabilizaci produktů během etiketování |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| systém s odpruženým pasem po celé délce pro vyrovnání drobných rozdílů ve výšce obalů |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| stojan s nastavením výšky |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| AC motor synchronizovaný s dopravníkem stroje pomocí enkodéru |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| dvojice zahlazovacích válečků pro důkladné zahlazení etiket (hotoveny z multoprenu) |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 2 ks – etiketovací hlava, určená pro automatickou aplikaci samolepících etiket o výšce do 200 mm, každá zahrnující: |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| ovládací panel s dotykovým displejem |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mikroprocesorová řídící jednotka, umožňující: |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -uložení nastavených formátů etiket a produktů (max. 40) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -nastavení horizontální polohy etikety na produktu pomocí posunu startovního signálu – digitálně | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -detekci mezer mezi etiketami, zajišťující přesnou aplikaci i v případě chybějící etikety | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -nastavení dispensní rychlosti (rychlosti aplikace) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -nastavení vysunutí etikety na aplikačním ostří | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -počítání kusů se zastavením stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -zobrazení počtu kusů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -zobrazení aktuální rychlosti v kusech za minutu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -zobrazení chybových hlášení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -hnací jednotka s krokovým motorem s max. rychlostí 50 m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | - odvíjecí jednotka o průměru role s brzdou a vyrovnávacím ramenem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | -navíječ podložního papíru | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | - startovní senzor pro detekci produktu a spuštění etiketovacího cyklu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | – stop senzor pro zastavení etiketovacího cyklu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | - aplikační ostří se zahlazovacím válečkem na pružném raménku | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  |  | - dvouosá mikro regulace nastaveni etiketovací hlavy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení - Míchací zařízení: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - Míchací zařízení: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Zařízení pro plnění a uzavírání obalů: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - Zařízení pro plnění a uzavírání obalů: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Etiketovací zařízení: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - Etiketovací zařízení: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Míchací zařízení: | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Zařízení pro plnění a uzavírání obalů: | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Etiketovací zařízení: | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis