Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II

Technická specifikace zakázky označené

„Strojní komponenty pro zařízení na zpracování živic“

Část II. „Vibrační třídící stroj“

Předmětem je:

Vibrační třídící stroj:

Výrobce třídícího stroje:			uvede uchazeč

Přesné typové označení třídícího stroje:	uvede uchazeč

Počet kusů: 					1 ks

Vibrační třídící stroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru u nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| Třídič | Vibrační 2-sítý | uvede účastník |
| Výměnná síta - 4ks | 0-5, 0-16, 0-32, 0-50 | účastník uvede hodnotu |
| Výstup | min. 3 frakce | uvede účastník |
| Výkon | min. 60 t/h | účastník uvede hodnotu |
| Hmotnost | max. 10 t | účastník uvede hodnotu |
| Násypka - možnost plnění nakládačem nebo pásovým dopravníkem v sestavě s drtičem | ano | uvede účastník |
| Odvod vytřízených frakcí | 3x pásový dopravník | uvede účastník |
| Transportní rozměr | max. šířka 2 500 mm | účastník uvede hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.