# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie pro B.D.H. KOVO EXPORT s.r.o. – část 1 |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie pro zvýšení výrobní kapacity a zvýšení kvality výsledných produktů – držáky na nástroje (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

DRŽÁKY NA NÁSTROJE:

Přesné kleštinové upínací trny s pouzdry ER:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Sestava normy: |  |
| Trn – upínač – JIS B 6339 BT40/ER11-ER32 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Samotná upínací matice musí být zcela symetricky vyrobená. Nesmí mít žádné drážky nebo otvory, pro co nejlepší vyvážení. Trapézový závit 30“, skluzování matice pro zmenšený tření a dvojí vodítko pro přesné vystředění | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kleštiny ER musí být leštěné pro co nejlepší přilnavost a přídržnost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upínací šroub pro upnutí do kleštiny vřetene, osazení 29 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přizpůsobené pro vrtání, přesné vyvrtávání, vystružování, frézování HPC/HSC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vhodné pro extrémní hrubovací práce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obráběním se zlepší kvalita povrchu a docílí se přesnější tolerance – úspora při dokončovacích operacích | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Momentová síla v upnutí nástrojů je požadována až 800Nm a více | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podpora IK (vnitřní chlazení). Kleštiny jsou dvojího typu: a) neutěsněné – průchodnost chladící kapaliny skrz kleštinu b) utěsněné – podpora IK systému, podporuje pouze průchodnost chladiva nástrojem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavky: |  |
| optimální tlumení vibrací | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přesnost systému 3 µm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| vysoká soustřednost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vyváženost systému | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vysoká tuhost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přídržná síla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| spolehlivý systém | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vysoká houževnatost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| životnost nástroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kvalita povrchu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| podpora všechny možnosti chlazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| leštěný povrch kleštiny, přesnost 2µm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

trny BT40, JIS B 6339  AD, AD/B, obvodová házivost 2µm do 3xD:

| Poř. číslo | Dodávka | Množství | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER11 MINI BTB40-A=75 | 5 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER11 MINI BTB40-A=100 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER11 MINI BTB40-A=120 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER16 MINI BTB40-A=90 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER16 MINI BTB40-A=120 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER11 MINI BT40-A=160 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER16, 4,5“ konický BTB40-A=100 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER16, 4,5“ konický BTB40-A=160 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | utěsněný hlavy, pro ER11 | 14 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | neutěsněný hlavy, pro ER11 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | neutěsněná hlava, pro ER16 | 6 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | hlava, pro ER16; 4,5“ | 6 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; neutěsněné kleštiny ER11 | 1ks; 2ks; 2ks; 3ks; 3ks; 7ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; neutěsněné kleštiny ER16 | 1ks; 1ks; 1ks; 2ks; 2ks; 6ks; 4ks; 4ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 utěsněné kleštiny ER11 | 1ks; 3ks; 1ks; 6ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; utěsněné kleštiny ER16 | 1ks; 1ks; 6ks; 4ks; 4ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Přesný kleštinový upínací trn ER32 BT40-A=60 | 6 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | matice HPC32 | 6 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; kleština ER32, utěsněná | 1 ks; 2 ks; 2 ks; 4 ks; 3 ks; 3 ks; 3 ks; 2 ks; 2 ks; 1 ks; 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; kleština ER32, neutěsněná | 1 ks; 2 ks; 2 ks; 4 ks; 3 ks; 3 ks; 3 ks; 1 ks; 2 ks; 1 ks; 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Klíč momentový mechanický 9x12, 5-25 Nm | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Klíč momentový mechanický 9x12, 10-50 Nm | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Momentová hlavice na matice pro kleštiny DR016 čtyřhran 9x12 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Momentová hlavice na matice pro kleštiny DR022 čtyřhran 9x12 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | Momentová hlavice na matice pro kleštiny DR024 čtyřhran 9x12 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
|  | AZB40-DIN-A, DIN 69872, tažný čep pro upínače nástrojů s otvorem, M16, L=54 mm, L1=29 mm | 32 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| CELKEM v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |

Silové upínače pro upínání nástrojů:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Sestava normy: |  |
| Trn – silový upínač – JIS B 6339 AD, AD/B, BT40 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Šnekové kolo 1:16 s tahem 3 tuny síla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kleština s úhlem zúžení 1,25“ | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 100% přídržnost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 100% spolehlivost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tlumení vibrací | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přesnost sklíčidla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nejvyšší tuhost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

trny BT40, JIS B 6339  AD, AD/B, obvodová házivost do 3µm, silové upínače:

| Poř. číslo | Dodávka | Množství | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Upínač BT40/2-20 A156 A/AD 20.000 G=2.5 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 02. | Kleština 16 mm pro upínač | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 03. | Kleština 12 mm pro upínač | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 04. | Kleština 10 mm pro upínač | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 05. | Kleština 8 mm pro upínač | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 06. | Kleština 6 mm pro upínač | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 07. | Tažný čep pro upínače nástrojů s otvorem, M16, L=54 mm, L1=29 mm | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| CELKEM v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |

Hydraulické upínače pro upínání nástrojů 3“:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Sestava normy: |  |
| Trn – hydraulický - BT40, JIS B 6339 AD, AD/B | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| upnutí všech dostupných stopek (válcových, dále dle DIN 1835 Form B, E a DIN 6535 Form HB, HE) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| úzké hydraulické pouzdro 3“ | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zušlechtěná povrchová struktura | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Otvor Balluffchip | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Axiální přestavění délky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost kombinace s redukčními pouzdry | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obvodová házivost do 0,003 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vysoká přesnost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpora IK (vnitřní chlazení) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upínací šroub pro upnutí do kleštiny vřetene, osazení 29 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Široký sortiment rozhraní | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyvažování upínačů G2,5 při 25.000 ot/min | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

trny BT40, JIS B 6339  AD, AD/B, obvodová házivost 3µm, Úzké hydraulické upínače, štíhlé provedení:

| Poř. číslo | Dodávka | Množství | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=120, 4 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 02. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=120, 6 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 03. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=120, 8 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 04. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=120, 10 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 05. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=120, 12 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 06. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=120, 16 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 07. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=120, 20 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 08. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=160, 6 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 09. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=160, 8 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 10. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=160, 10 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 11. | hydraulické pouzdro úzké 3°, A=160, 12 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 12. | Tažný čep pro upínače nástrojů s otvorem, M16, L=54 mm, L1=29 mm | 24 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| CELKEM v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |

Hydraulické upínače pro upínání nástrojů:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Sestava normy: |  |
| Trn – hydraulický - BT40, JIS B 6339 AD, AD/B | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upnutí všech dostupných stopek (válcových, dále dle DIN 1835 Form B, E a DIN 6535 Form HB, HE) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nejvyšší přenos kroutícího momentu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nejvyšší radiální zatížení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nejvyšší životnost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nejširší sortiment redukčních pouzder | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obvodová házivost (0,003 mm při vyložení nástroje 2,5D) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Maximální upínací moment | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vysoká přesnost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpora IK (vnitřní chlazení AD, JD) nástroj musí mít na stopce čelní drážku pro průchodnost kapaliny | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upínací šroub pro upnutí do kleštiny vřetene, osazení 29 mm! | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost upnutí válcové stopky HA, a také se zajišťovacími drážkami HB, HE | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vnitřní drážky – při enormním upínacím tlaku hydraulických upínačů nástrojů musí být oleje, maziva a nečistoty zatlačeny do vnitřních drážek a tím zůstává upínací plocha suchá a tím je zabezpečen požadovaný maximální upínací moment | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upnutí na stop pozici – na doraz | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stavěcí šroub dorazu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Široký sortiment rozhraní | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Robotické vyvažování upínačů G2,5 při 25.000 ot/min | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Precizní expanzní pouzdro | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

trny BT40, JIS B 6339  AD, AD/B, obvodová házivost 3µm:

| Poř. číslo | Dodávka | Množství | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D6, L1=90 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 02. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D8, L1=90 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 03. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D10, L1=90 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 04. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D12, L1=90 | 8 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 05. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D16, L1=90 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 06. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D20, L1=90 | 8 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 07. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D12, L1=140 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 08. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D16, L1=140 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 09. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D20, L1=140 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 10. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D32, L1=83, JIS-BT40 ø32x83 | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 11. | Hydraulický upínací nástroj, JIS-BT40 D20, L=130 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 12. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 utěsněné, D3 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 13. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 utěsněné, D4 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 14. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 utěsněné, D5 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 15. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 utěsněné, D6 | 6 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 16. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 utěsněné, D8 | 4 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 17. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 neutěsněné, D3 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 18. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 neutěsněné, D4 | 4 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 19. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 neutěsněné, D5 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 20. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 neutěsněné, D6 | 4 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 21. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D12 neutěsněné, D8 | 4 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 22. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 utěsněné, D10 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 23. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 utěsněné, D12 | 4 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 24. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 utěsněné, D14 | 2 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 25. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 utěsněné, D16 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 26. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 neutěsněné, D10 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 27. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 neutěsněné, D12 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 28. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 neutěsněné, D14 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 29. | Redukce pro hydraulické a vysokotlaké upínače D20 neutěsněné, D16 | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 30. | Tažný čep pro upínače nástrojů s otvorem, M16, L=54 mm, L1=29 mm | 34 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| CELKEM v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |

trny BT40, JIS B 6339  AD, AD/B, obvodová házivost do 5µm:

| Poř. číslo | Dodávka | Množství | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | nástrčný frézovací trn s příčnou drážkou BTADB40.QA16.100.V | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 02. | nástrčný frézovací trn s příčnou drážkou BTADB40.QA22.100.V | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 03. | nástrčný frézovací trn s příčnou drážkou BTADB40.QA27.100.V | 1 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| 04. | Tažný čep pro upínače nástrojů s otvorem, M16, L=54 mm, L1=29 mm | 3 ks | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |
| CELKEM v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a uveďte cenu bez DPH |

| Cenová kalkulace dodávky |  |
| --- | --- |
| Položka s názvem | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Držáky na nástroje: |  |
| Přesné kleštinové upínací trny s pouzdry ER | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Silové upínače pro upínání nástrojů | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Hydraulické upínače pro upínání nástrojů 3“ | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Hydraulické upínače pro upínání nástrojů | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Trny BT40, JIS B 6339 AD, AD/B, obvodová házivost do 5µm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Doprava | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis