„Smluvní výzkum v rámci projektu

Technologie výdejních zařízení E-line pro plynná média“

Příloha č. 12 – Technická specifikace předmětu zakázky – strojovna CNG

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem této zakázky je smluvní výzkum spojený s konstrukčním návrhem řešení CNG strojovny, včetně definice zadání pro softwarové řízení a ovládání samotné CNG strojovny, s požadavky blíže specifikovanými níže:

CNG strojovna se skládá z:

- technologického kontejneru s prvky technologie (včetně kompresoru) umístěnými uvnitř

- technologického kontejneru se zásobními tlakovými lahvemi

- elektrorozvaděče umístěného v prostoru bez nebezpečí výbuchu

Klíčové charakteristiky konstrukčního návrhu:

- zpracovat proces řízení plnění zásobníku tlakových lahví

- zpracovat proces řízení a ovládání sušení na vstupu i na výstupu do CNG strojovny

- zpracovat proces ovládání ventilů jednotlivých tlakových sekcí pro potřeby tankování paliva

- nový priority panel

- zvýšení objemu tlakových lahví v zásobnících

- úprava designu CNG strojovny

- úprava pro řízení ON/OFF ventilů CNG

- systém plnění

  - jednosekční

  - dvousekční

  - třísekční

- možnost vzdálené správy CNG strojovny pro případné servisní úkony

Klíčové konstrukční celky:

- opláštění CNG strojovny

- nosná konstrukce pro prvky CNG strojovny

- ocelové konstrukce pro kotvení výstroje CNG strojovny

- sušiče plynů

- kompresory

- těsnicí prvky

- měřicí technika - snímače teploty a tlaku

- ventily regulační

- ventily havarijní

- specifikace veškerých funkčních i propojovacích komponent

Definice zadání pro softwarové řízení a ovládání CNG strojovny:

- zpracovat zadání pro SW pro ovládání havarijních i ovládacích ventilů

- zpracovat zadání pro SW dotykových panelů pro připojení externích panelů pro infotainment a servisní diagnostiku

- zpracovat zadání pro řídicí SW pro ovládání a vyhodnocování dat u CNG strojovny

- zpracovat zadání pro servisní SW pro dálkovou diagnostiku a vyhodnocování dat z CNG strojovny

# NORMY A STANDARDY

- Norma ČSN EN ISO 16923 (Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel)

- Norma EN ISO 80079-36 (Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky)

- Norma ČSN EN1127-1 (Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika)

- všechny příslušné EN - normy

- CZ pracovní a bezpečnostní předpisy

# PLÁNOVÁNÍ A DOHLED

- zadavatel si vyhrazuje právo na kontrolu technické dokumentace během návrhu

- dodavatel se zavazuje, že dodrží veškeré předem stanovené termíny dodání

- dodavatel se zavazuje, že bude písemnou formou pravidelně (1x za 2 týdny) informovat Objednatele o aktuální situaci formou emailu (či zápisu ve word), jehož obsahem bude informace o pokroku vývoje s aktuální rozpracovaností a informací o tom, jaké body ze zadávací dokumentace jsou již splněny a na kterých se aktuálně pracuje.

# DOKUMENTACE ZE STRANY DODAVATELE

Doložit kompletní technické specifikace a výrobní dokumentaci ke všem součástem navrhovaného konstrukčního řešení:

- 2.1, 2.2 a 3.1 dokumentace na vstupní materiál vyráběných dílů, dle požadavků norem

- v případně potřeby použití dalších nespecifikovaných komponent použitých v zóně výbuchu 1,2 ze strany vybraného dodavatele, budou muset být doloženy tyto komponenty EX a ATEX certifikáty.

- pevnostní a tlaková direktiva

- výrobní dokumentaci doložit min ve formátu .stp, .dwg, .dxf nebo výstupy z programu 
SOLID – EDGE (Siemens)

- elektro schéma zapojení

- technologické schéma stanice

- bezpečnostní symboly

- výchozí revizní zpráva elektronického zařízení