„Smluvní výzkum v rámci projektu

Technologie výdejních zařízení E-line pro plynná media“

Příloha č. 10 – Technická specifikace předmětu zakázky – komunikace elektronického počítadla s hmotnostním měřičem

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem této zakázky je smluvní výzkum spojený s dodávkou SW vybavení elektronického počítadla, pro výdejní zařízení pro plynná media, v němž bude implementována jeho komunikace s hmotnostním měřičem, s požadavky blíže specifikovanými níže:

- implementace registrů hmotnostních měřičů (průtokoměrů) pro LPG od:

  - Endress + Hauser

  - Emerson Micro Motion

- definovat specifikaci registrů pro metrologické ověření

- příprava podkladů pro certifikaci na ČMI (Český Metrologický Institut)

- možnost vložení výrobního čísla hmotnostního měřiče do elektroniky počítadla – zabezpečení metrologických dat

- instalace parametru pro vložení hustoty média

- integrace požadavku řízení na předvolbu

- sestavení struktury plnění LPG:

    - ventily ON/OFF,

    - teplotní senzor (ATC čidlo)

- systém plnění na průtok [kg/min]:

  - s teplotní kompenzací

  - bez teplotní kompenzace

- implementace vzdálené správy dat

- možnost implementace dataloggeru pro zasílání servisních informací

- řízení signálních světel

- elektronická kalibrace + nulování hmotnostních měřičů

- nastavení adresace hmotnostních měřičů

- zobrazení teploty média (čidlo ATC) na LCD Display

  - korigovaný výdej čidlem ATC

  - nekorigovaný výdej bez potřeby ATC

- zobrazení jednotkové a celkové ceny na LCD Display

- zobrazení výdeje v kg na LCD Display

- SW implementace chybových hlášení a bezpečného odpojení (uzavření) výdejního stojanu

- ovládání výdejního stojanu:

    - tlačítko Deadman Button (nebo přepínač 0/1)

    - kontakt odvěšení

- implementace komunikace s elektronickým / elektromechanickým totalizérem objemu

# NORMY A STANDARDY

- Norma ČSN EN 14678-1 (Zařízení a příslušenství na LPG – Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany)

- Norma ČSN 38 6462 (Zásobování plynem - LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití)

- Norma ČSN EN 8973 (Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par)

# PLÁNOVÁNÍ A DOHLED

- kompletní elektronické počítadlo a deska akčních členů budou na základě předávacího protokolu bezplatně zapůjčeny vybranému dodavateli po podepsání smlouvy

- zadavatel si vyhrazuje právo na kontrolu technické dokumentace během návrhu

- dodavatel se zavazuje, že dodrží veškeré předem stanovené termíny dodání

- dodavatel se zavazuje, že bude písemnou formou pravidelně (1x za 2 týdny) informovat Objednatele o aktuální situaci formou emailu (či zápisu ve word), jehož obsahem bude informace o pokroku vývoje s aktuální rozpracovaností a informací o tom, jaké body ze zadávací dokumentace jsou již splněny a na kterých se aktuálně pracuje.

- vývoj a verzování bude prováděno na serverech objednatele – GITlab. GITlab je bezplatný a otevřený systém řízení. Danému dodavateli bude zřízen přístup do GITlab Objednatele.

- odpovědná osoba objednatele bude mít 100% vhled do vývoje software

# DOKUMENTACE ZE STRANY DODAVATELE

- kompletní technická dokumentace

    - datové listy

    - popis software

    - technický popis zařízení

    - seznam metrologických registrů

    - popis softwarové verze vč. otevřeného zdrojového kódu

    - popis zabezpečení software

    - popis plnicího algoritmu

- v případně potřeby použití dalších nespecifikovaných komponent použitých v zóně výbuchu 1,2 ze strany vybraného dodavatele, budou muset být doloženy tyto komponenty EX a ATEX certifikáty.

- elektro schéma zapojení