# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Technologie pro plnění tlakové láhve pěnivem |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Identifikace projektu: | Technologie průmyslu 4.0 pro společnost DGF a.s., registrační č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024062 |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nové výrobní technologie pro plnění tlakové láhve pěnivem (dále jen „předmět veřejné zakázky“), sestávající se z:

- dodávky ověřené Univerzální modulární automatizační robotické platformy (dále jen „UMARP“) pro automatizaci výroby zadavatele pro poptávaný proces i nasazení pro další procesy v budoucnu,

- implementace procesu plnění tlakové láhve (dále jen „TL“) pěnivem na UMARP pomoci univerzálních standardizovaných technologických modulů a

- implementace sub procesu kompletace ventilů TL na UMARP pomoci univerzálních standardizovaných technologických modulů.

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné.

Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod. Výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.

Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW a SW v nezbytném rozsahu pro splnění zadání na UMARP a nasazení procesu Plnění tlakové láhve pěnivem se sub procesem kompletace ventilů:

## Dodávka ověřené univerzální modulární automatizační robotizované platformy (UMARP)

Pro plnění tlakové láhve pěnivem a následnou postupnou automatizaci výroby sortimentu tlakových lahví. Vyznačující se těmito klíčovými procesy:

Mytí a tlaková zkouška TL (vyřešeno), povrchové čištění TL, potisk TL ražením, kompletace ventilů TL, plnění TL pěnivem, tlakování TL, výstupní kontrola na těsnost ventilů TL, dokončovací operace na TL, balení a expedice TL.

Zadavatel pro automatizaci zamýšlí nasazení standardně vyráběné automatizační platformy pro zajištění vysoké flexibility při změně technologických operací, nebo parametrů výrobků, a to nejen pro proces plnění TL pěnivem se sub procesem kompletace ventilů, ale i pro další procesy a operace řešené v následných automatizačních projektech.

Z tohoto důvodu:

Dodávaná UMARP musí být již existující na ověřeném HW a SW s plnou požadovanou funkcionalitou v základu řešení, nasazená v provozních podmínkách, a prokázána požadovanými referencemi. S flexibilní konfigurovatelností výrobních procesů a operací pomoci standardizovaných výměnných technologických modulů s plug n play rozhraním s možností modulárního propojení základů UMARP do násobné automatické linky, s maximálním množstvím operací realizovaných pomoci výměnných univerzálních technologických modulů se schopností samostatné činnosti základů UMARP, vzájemně propojených základů UMARP pro rozšíření počtu operací výrobního procesu, ale i s podporou integrace do stávajícího výrobního procesu a spolupráce se stávající výrobní technologií. Tyto vlastnosti propojitelnosti se vyžadují již v základní SW a HW výbavě dodávané UMARP.

UMARP musí být modulární koncepce s navzájem zaměnitelnými technologickými moduly s technologií beznástrojového napojení Plug n play (HW i SW) mezi základem UMARP a standardizovanými moduly. Řešení UMARP musí obsahovat minimálně základy ve variantách s otočným stolem a robotem, případně s otočným stolem a robotem současně. Koncepce standardizovaných technologických modulů musí umožnit automatický provoz se základem UMARP, ale v případě potřeby (a smyslnosti) i ruční provoz zcela nezávisle na základu UMARP. Řešení UMARP musí v budoucnu umožnit rychlou a snadnou rekonfigurovatelnost na jiný typ výrobního procesu a operací pomoci zaměnitelných unifikovaných modulů s odpovídající technologií. Opakované přechody mezi implementovanými procesy musí být user frienly, aby byly zvládnutelné i jen zaškolenou osobou zadavatele bez potřeby technicky vzdělaného pracovníka.  UMARP musí disponovat rozhraním IoT s obousměrnou komunikací.

Je požadováno řešení ověřeného modulárního konceptu UMARP dodavatele, prokázané referencemi z již průmyslového nasazení ve výrobě, viz. čl. 5 bod C Přílohy č. 1 Krycí list nabídky zadávací dokumentace.

Součástí dodávky je dodání UMARP základů a modulů vybavených odpovídající technologií pro požadovaný proces plnění pěnivem TL se sub procesem kompletace ventilů TL do výrobních prostor zadavatele, veškeré revize a jiné zákonem předepsané požadavky (především v oblasti BOZP), implementace procesu plnění tlakové láhve plnivem, předvedení plné funkčnosti, zaškolení obsluhy, technická asistence na místě v době zkušebního provozu, kompletní technická dokumentace včetně analýzy rizik.

## Implementace procesu plnění

Součástí procesu plnění pěnivem je i sub proces kompletace ventilů, který je nedílnou součástí procesu plnění pěnivem, s možností samostatné kompletace ventilů, nezávisle na procesu plnění.

Podrobnosti k výrobním a technologickým požadavkům procesu budou vzhledem k ochraně duševního vlastnictví zadavatele, účastníkům sděleny na vyžádání po podpisu dokumentu dohody o mlčenlivosti (NDA) v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) zadávací dokumentace.

Proces plnění TL pěnivem na UMARP pomoci standardizovaných technologických modulů na UMARP:

Sestávající z operací automatického nakládání a vykládání definovaného sortimentu TL z /do standardizovaných přepravních boxů do/z UMARP, čištění TL od okují, plnění TL pěnivem požadované hmotnosti, se založením stoupací trubky, montáží sestaveného ventilu na TL, kontrolní vážení TL, potisk TL, třídění NOK/OK TL.

Sub proces kompletace ventilů TL na UMARP pomoci standardizovaných technologických modulů na UMARP:

Sestávající z automatického sestavení ventilu tlakových lahví (TL) z tělesa ventilu, Ni membrány, Cu podložky, včetně kontrol a třídění NOK/OK ventilů.

Proces automatického sestavení ventilu TL bude provozován v režimu 1: samostatně s výstupem ventilů do zásobníku, a to zcela nezávisle na procesu plnění, s možností provozu tohoto pracoviště zcela odděleně od operací plnění, a v režimu 2: v součinnosti s procesem plnění TL pěnivem kdy budou zkompletované ventily automaticky předávány na pracoviště plnění pěnivem a automaticky montovány na TL.

Požadované výrobní procesy k implementaci na UMARP mohou být v budoucnu doplňovány a měněny. Řešení musí umožňovat souběžnou výrobu jak se stávajícím implementovaným procesem výroby, tak s novým výrobním procesem implementovaným v budoucnu. A přecházet opakovaně mezi nimi. Řešení UMARP musí při záměně technologických modulů v budoucnu umožnit operativní rekonfigurovatelnost UMARP i na zcela jiný výrobní proces. Koncepce univerzálního modulárního řešení na dodané platformě musí umožnit tedy nejen záměnu, nebo doplnění jednotlivých operací ve výrobním procesu, ale i jejich rozšíření formou řetězení a automatizovaného propojení základů UMARP do vyšších výrobních celků.

Dodaná standardizovaná platforma musí umožnit rekonfiguraci pro zadané výrobní procesy k implementaci, ale současně pomoci standardizovaných výměnných modulů s technologií plug n play připojení k základu realizovat i další automatizované výrobní procesy v budoucnu pro postupnou automatizaci celé výroby, ať už jako separované pracovní ostrovy, tak v režimu kontinuální automatizované výrobní linky s napojením na stávající výrobní technologie.

## Technické parametry

Požadovaný základ UMARP:

Základ UMARP musí v základní koncepci umožnit:

- Minimálně 6 pracovních pozic s možností napojení 6 standardizovaných periferních modulů.

- Použití otočného stolu na pracoviště s aktivními i pasivními chapadly.

- Použití 6 osého manipulátoru na pracoviště.

- Schopnost sdružování základů UMARP do složitějších automatizovaných výrobních celků.

- Záměnou periferních standardizovaných modulů s technologií změnit nebo upravit výrobní operace, nebo celý proces.

- Po výměně periferních modulů operativní nasazení na jiný výrobní proces a návrat k původnímu výrobnímu proces.

- Bez nástrojové napojení standardizovaných modulů na základ UMARP promoci HW a SW Plug n play technologie i nekvalifikovanou osobou.

- Zpětnou kompatibilitu (HW i SW) následných generací UMARP pro postupnou automatizaci výroby na dodané platformě.

- Napojení na centrální řídicí Systém

## Požadované pracovní pozice řešení plnění tlakové láhve pěnivem:

- Pozice vstupní – univerzální zásobník sortimentu ventilových těles se zakládáním do pozic.

- Pozice vstupní – zásobník Ni membrán s orientovaným zakládáním do tělesa ventilu.

- Pozice vstupní – zásobník Cu podložek s orientovaným zakládáním do tělesa ventilu a měřením tloušťky Ni membrány

- Pozice lisování – lis pro fixaci Ni membrány a Cu podložky do tělesa ventilu

- Pozice výstupní – pro:

- - výstup dílů OK/NOK k ruční aplikaci na TL

- výstup dílů OK k automatické montáži na TL a propojení na proces plnění pěnivem

- Pozice rezerva pro dodatečnou technologií (kamerová kontrola prasklin, laserového značení ventilů, atd.)

- Pozice uzavírací – automatickou montáž ventilu na naplněnou TL

- Pozice plnění TL pěnivem na požadované množství a založení stoupací trubičky

- Pozice kontroly – vážení požadovaného množství pěniva v TL

- Pozice potisku – potisk TL

- Pozice vstupní – automatizovaný vstup TL do UMARP, ze vstupních přepravních boxů s čištěním od okují a špon

- Pozice výstupní – automatizovaný výstup TL z UMARP do výstupních přepravních boxů

Ostatní:

- Programové vybavení pro rekonfigurovatelnost UMARP, obecnou propojitelnost technologických modulů na základ UMARP, propojení UMARP do vyšších výrobních celků.

- Programové vybavení pro požadované výrobní procesy v zadání

- Služby dodávky

## Podrobná technická specifikace

- Takt výrobního procesu plnění TL pěnivem nepřesáhne: 	10 s / 1TL.

- Sortiment tlakových lahví: 	průměr 22-40 mm, 	délka 100-430 mm.

- Povrchová úprava TL: 		lakování (nebezpečí povrchového poškození)

- Maximální půdorys pro implementaci UMARP pro výrobní proces plnění: 	5x8m.

- Bez obslužný provoz s výjimkou plnění vstupních zásobníků a výměny přepravních boxů TL, na vstupu a výstupu UMARP.

- Doba rekonfigurace UMARP na jiný výrobní proces: 1 min / technologický modul/pozici

- Kvalifikace pracovníka dohledu provozu UMARP a rekonfigurace implementovaných procesů: osoba zaškolená bez technického vzdělání.

## Obecné požadavky na UMARP použité k řešení procesu plnění pěnivem a kompletace ventilů:

- Základy UMARP v konfiguraci osazené robotem, otočným stolem, případně robotem i otočným stolem současně.

- Univerzální HW a SW rozhraní pro připojení automatizovaných technologických modulů.

- Opakovatelnost upnutí modulů k základu UMARP min. 0,1 mm.

- Min. 6 připojitelných ploch s bez nástrojovými upínacími adaptéry na základ UMARP pro standardizované moduly.

- Propojení základů UMARP pro proces plnění pěnivem a sub proces kompletace ventilů.

- Možnost budoucího propojení více základů UMARP do automatické linky mezi sebou pro vytvoření procesu s větším počtem operací (je požadována SW i HW výbava pro řetězení základů UMARP v základní konfiguraci řešení).

- Bez nástrojová zaměnitelnost standardizovaných modulů v rámci základů UMARP.

- Vizualizační panel se software pro konfiguraci, servis, a komunikaci s dohledem.

- Stabilní a robustní konstrukce základů UMARP i modulů.

- Mobilita vyměnitelných modulů s převozními koly pro snadnou rekonfigurovatelnost výrobních pracovišť ve výrobním prostředí.

- Funkční bezpečnost včetně analýzy rizik.

- Decentrální rozvaděč s řídicí elektronikou a signalizací stavů.

- Mobilní HMI monitoring.

- Možnost kamerové navádění robotu.

- Adaptér pro opakovatelnou výměnu činného prvku robotu.

- Komunikační rozhraní pro napojení modulů – Plug n play k základu UMARP.

- Možnost vytvoření vlastního procesu připojením modulů a naprogramování robotu.

- Databáze procesů pro připojené moduly.

- Automatická detekce připojeného modulu.

- Alarm manager.

- Sběr statistických dat a měřených hodnot.

- Vystavení CE a analýzy rizik na zařízení.

## Obecné požadavky na průmyslový robot v základu UMARP:

- Min. 6 osový kloubový robot

- Digitální AC servo pohony

- Absolutní snímání polohy (bez nutnosti opakované kalibrace při výměně modulu)

- Nosnost min. 7 kg

- Všechny osy mechanicky brzděny

- Opakovatelná přesnost: tolerance max. ± 0,02 mm

- Integrované řídicí ventily

- Integrované I/O v řídící skříni – min 24 digitálních vstupů, min 24 digitálních výstupů

- Třída krytí robotu min. IP 65

- USB – interface pro zálohování dat na řídicí skříni i na ručním ovladači

- Napájecí napětí 220–250 VAC, 50 Hz

- Maximální horizontální dosah: minimálně 890 mm

- Možnost rozšíření o integrovaný kamerový systém programovatelný přímo ze systému robota

## Obecné požadavky na Gripper robota v UMARP:

- Možnost uchopení více dílců zároveň

- Ovládání dílčích chapadel samostatně

- NC logika chapadel

- Regulovatelná síla chapadel proti otlakům na dílcích

- Vyměnitelné čelisti z odolného materiálu

- Adaptér pro přeupnutí 0,05 mm

- Nosnost adaptéru min. 7 kg

- Počet pneumatických průchodů alespoň 8

## Obecné požadavky na otočný stůl v základu UMARP:

- Min 6 – ti poziční

- Přesnost indexování min.+-20“

- Kroutící moment stolu min. 145 Nm

- Axiální zatížení min. 7500 N

- Radiální zatížení min. 8000 N

- Průměr otočného stolu min. 1100 mm

- Napájecí napětí 220–250 VAC, 50 Hz

- Možnost osazení pasivními i aktivními chapadly

## Obecné požadavky na periferní standardizované moduly UMARP:

- Stabilní standardizovaná konstrukce s převozními koly.

- Možnost vlastního řízení modulů pro možný ruční provoz bez připojení k základu UMARP.

- Mechanický beznástrojový adaptér pro připojení k základu UMARP.

- Sdružený beznástrojový adaptér pro přívod energií do modulu.

- Sdružený beznástrojový adaptér komunikačního rozhraní modulu.

- Automatická identifikace připojeného modulu základem UMARP.

- Plnění funkční bezpečnosti.

- Kompatibilita standardizovaných modulů v rámci základů UMARP (plná zaměnitelnost v rámci tvorby nových procesů)

- SW podpora autonomního ovládání a komunikace s nadřazeným řídícím systémem.

## Požadované základy UMARP pro proces plnění:

  - Základ UMARP s robotem – subproces kompletace ventilů TL

  - Základ UMARP s otočným stolem – proces plnění TL pěnivem

## Popis požadovaných pracovních pozic/modulů s technologií pro vykonávané operace:

- -	Modul vstupní – univerzální zásobník sortimentu ventilových těles se zakládáním do pozic.

- Průběžný zásobník ventilových těles s plněním za provozu

- Výběr tělesa ventilu a jeho orientované založení do pracovní pozice

- -	Modul vstupní – zásobník Ni membrán s orientovaným zakládáním do tělesa ventilu.

- Průběžný zásobník Ni membrán

- Orientovaný výběr membrány

- Orientované založení membrány do tělesa ventilu

- -	Modul vstupní – zásobník Cu podložek s orientovaným zakládáním do tělesa ventilu

- –  měření tloušťky Ni membrány

- Průběžný zásobník Cu podložek

- Orientovaný výběr podložky

- Orientované založení podložky do tělesa ventilu

- Kontrolní měření tloušťky membrány (vyloučení založení slepených membrán, nebo membrán jiné tloušťky)

- Identifikace OK/NOK ventilů a jejich třídění

- - 	Modul lisování – lis pro fixaci Ni membrány a Cu podložky do tělesa ventilu

- OK ventil – Fixace membrány podložkou lisováním

- NOK ventil – přeskočení operace lisování

- -	Modul výstupní – pro výstup OK ventilů k montáži na TL, NOK ventilů do zásobníku

- OK ventil – k následnému automatickému strojovému našroubování na TL

- nebo do zásobníku k ruční montáži na TL

- NOK ventil – neorientované založení do průběžného zásobníku k následné ruční opravě

- Propojení na UMARP s procesem plnění TL pěnivem.

- -	Modulová pozice - rezerva  pro modul  osazený dodatečnou technologií

- Při změně výrobního postupu či technologické změně ventilů

- (např. kamerová kontrola prasklin,  laserové značení, atd.)

- -	Modulová pozice – automatizovaný vstup TL do UMARP, ze vstupních přepravních boxů TL

- Čištění vnitřku TL od zbytkových okují a zbytkových špon ze závitových hrdel

- Lapač nečistot

- Kompletní řešení bezpečnosti vstupu TL do UMARP

  - Modulová pozice – kompletní plnící technologie, včetně průtokoměrů

- Napojení na zásobník pěniva

- Plnění pěnivem definované váhy

- Minimální přesnost plnění pěnivem do TL 0,1g

- Založení stoupací trubičky do TL

  - Modul uzavírací – našroubování zkompletovaného ventilu na naplněnou TL pěnivem

- Našroubování ventilu na TL s požadovaným momentem

  - Modul kontroly – kontrola správného množství pěniva v TL

- Minimální přesnost měření 0,1g

- Identifikace NOK TL s nesprávným množstvím pěniva

  - Modul potisku – potisk TL inkoustovou tiskárnou s lineární osou

- Příprava na možnost záměny inkoustového tisku za laserovou technologii tisku

  - Modulová pozice – výstup OK TL po kompletaci z UMARP

- OK TL automatizované ukládání do výstupních přepravních boxů

- NOK TL k ruční opravě, automatizované ukládání do průběžného zásobníku

- Kompletní řešení bezpečnosti

## Ostatní části realizované mimo modulovou koncepci AMRP:

- Bezpečnostní prvky pro zajištění kompletní funkční bezpečnosti celého pracoviště

- Zásobník pěniva s čerpací technologií a průtokoměry

- Rozvaděč

- Uložiště vstupních a výstupních boxů s tlakovými lahvemi pro automatické zakládání do/z UMARP

Kompletní řešení procesu plnění TL pěnivem se sub procesem kompletace ventilu TL, bude dodáno na UMARP v konfiguraci zajišťující odladěný a stabilní proces výroby.

Dodané řešení musí na UMARP zvládnout plnění TL v celém zadaném rozměrovém sortimentu.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry předmětu veřejné zakázky nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Technologie pro plnění tlakové láhve pěnivem:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Univerzální modulární automatizační robotická platforma (UMARP) pro proces: kompletace TL s plněním pěnivem | univerzální automatizační platforma s standardizovanými technologickými moduly pro výrobní procesy, modulové koncepce pro zajištění vysoké flexibility operací a procesů ve výrobě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řešení UMARP | modulární koncepce na univerzálních automatických robotických základech UMARP na již existující unifikované platformě s Plug n play výměnnými standardizovanými technologickými moduly pro opakovaná řešení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stabilita UMARP | standardní řešení dodavatele s prokazatelnou implementací v provozu před zahájením výběrového řízení, viz. doložené referenční zakázky v rámci prokázání kvalifikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Základ UMARP s robotem | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Základ UMARP s otočným stolem | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zástavbová plocha řešení ve výrobě včetně všech technol. prvků pro celý výrobní proces | max. 5x8 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výrobní takt UMARP v automatickém bezobslužném režimu pro požadovaný proces | max. 10s /1 TL | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní rozsah sortimentu TL pro proces plnění pěnivem na UMARP | průměr TL 22-40 mm, délka TL 100-430 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| manipulace s TL | manipulace s TL bez poškození laku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| obsluha výrobního procesu | bezobslužný automatický provoz, bez zastavení procesu při doplňování vst. zásobníků s výjimkou výměny vst/výst. boxů s TL | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek zadavatele, aby zařízení byla schopná obsluhovat obsluha pro provoz | zaškolená, bez technického vzdělání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek zadavatele, aby zařízení byla schopná obsluhovat obsluha pro rekonfiguraci UMARP | zaškolená, bez technického vzdělání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované parametry základů UMARP |  |  |
| Navádění robotů | možnost pomoci kamer | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Adaptér pro opakovatelnou výměnu činného prvku robotu | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Univerzální standardizované HW, SW a energetické rozhraní pro připojení Plug n play technologických modulů | s automatickou detekcí připojených modulů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| IoT | obousměrná komunikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vizualizační panel se software pro napojení na nadřazený systém | dotykový min. 20", SW komunikační konektory, SW podpora pro konfiguraci, servis, a komunikaci s dohledem. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Mobilní HMI monitoring | dotykový | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detekce připojeného modulu | automatická Plug n play | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Komunikační rozhraní s připojenými moduly | automatické, Plug n play | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Množství napojitelných externích modulů k jednomu základu UMARP | min. 6 pracovních pozic a možností plug n play beznástrojového napojení standardizovaných modulů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Opakovatelnost upnutí modulů k základu UMARP | min. 0,1mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Napojení standardizovaných technologických modulů v rámci základu UMARP | beznástrojové napojení s možností rychlé výměny modulů s pomocí standardizovaného rozhraní Plug n play | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost rychlého operativního přecházení mezi různými výrobními procesy | pomoci databáze řídících programů implementovaných procesů a výměnou technologických modulů s Plug n play rozhraním | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doba rekonfigurace UMARP pro změnu výrobního procesu | max. 1min / technologický modul | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Alarm manager | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sdružování základů UMARP mezi sebou do složitějších automatizovaných výrobních celků | propojitelnost min. 8 základů UMARP k realizaci automatizovaných výrobních procesů s vyšším počten operací | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost vytvoření vlastního procesu | připojením specializovaných modulů a implementací procesu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce základu UMARP | stabilní s převozními koly pro rychlou rekonfiguraci procesu a změny topologie výrobních zařízení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozvaděč | decentrální se signalizací stavů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW obsluha modulů | databáze operací modulů, aut. aktivace na základě detekce připojených modulů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Záznam provozních stavů | průběžný sběr statistických dat a měřených hodnot do databáze s možným reportem do nadřazeného IS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Prezentace stavových hodnot | na vizualizačním panelu, servisní i provozní stavy, výpis logů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Původ zařízení UMARP a analýzy rizik na zařízení | vystavení CE, prohlášení o shodě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnost zařízení | analýza rizik na zařízení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní prvky | zajištění plné bezpečnosti v souladu se zákonnými normami a požadavky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obecné požadavky na průmyslový robot v základu řešení UMARP |  |  |
| Stupně volnosti robotu | min. 6 osový kloubový robot | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pohony robotu | digitální AC servo pohony | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snímání polohy robotu | absolutní bez nutnosti opakované kalibrace při výměně modulu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nosnost | min. 7 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Brždění robotu | všechny osy mechanicky brzděny | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Opakovatelná přesnost | min. ± 0,02 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrované řídicí ventily | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrované I/O v řídící skříni | min. 24 digitálních vstupů, min. 24 digitálních výstupů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Třída krytí robotu | min. IP 65 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zálohování dat na řídicí skříni i na ručním ovladači | pomoci USB – interface | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Napájecí napětí | 220 - 250 VAC, 50 Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální horizontální dosah | min. 890 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost rozšíření o integrovaný kamerový systém navádění | programovatelný přímo ze systému robota | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obecné požadavky na Gripper robota v UMARP |  |  |
| Možnost uchopení více dílců zároveň | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost ovládání dílčích chapadel samostatně | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Logika chapadel | NC logika | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Síla chapadel | regulovatelná síla proti otlakům na dílcích a pádu dílců | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyměnitelné čelisti z odolného materiálu | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Opakovatelnost upnutí | 0,05 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost upínače | min. 7 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet pneumatických průchodů | min. 8 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Obecné požadavky na otočný stůl v základu UMARP |  |  |
| počet pracovních pozic | min. 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přesnost indexování | min.+-20“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kroutící moment stolu | min. 145 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Axiální zatížení | min. 7500 N | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Radiální zatížení | min. 8000 N | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr otočného stolu | min. 1100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Napájecí napětí | 230/400 V 50 Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osazení chapadly | možnost aktivních i pasivních chapadel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obecné požadavky na periferní standardizované moduly UMARP |  |  |
| Konstrukce modulů UMARP | stabilní unifikovaná konstrukce s převozními koly. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řízení modulů | možnost vlastního řízení modulů pro možný ruční provoz bez připojení k základu UMARP | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání modulů | SW podpora autonomního ovládání v ručním provozu i komunikace s nadřazeným ŘS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkčnost technologických modulů | automatická se základem UMARP, možnost samostatné činnosti v ručním režimu bez základu UMARP | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Propojení k základu UMARP | mechanický beznástrojový standardizovaný adaptér Plug n play | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Adaptér pro přívod energií do modulu | sdružený, beznástrojový, Plug n play | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Adaptér komunikačního rozhraní modulu a základu UMARP | sdružený, beznástrojový, Plug n play | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detekce a identifikace připojeného modulu k základu UMARP | automatická, Plug n play | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plnění funkční bezpečnosti | u každého modulu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zaměnitelnost standardizovaných modulů v rámci tvorby nových procesů | kompatibilita standardizovaných modulů v rámci základů UMARP (plná zaměnitelnost v rámci tvorby nových procesů) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doba beznástrojové výměny technologického modulu | max. 1 minuta/modul | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Prostor pro umístění technologie v standardizovaném modulu | min. 700x700x1000 mm (š x d x v) hlavní technologie + min. 700x700x500 mm (š x d x v) podpůrné technologie | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| PROCES PLNĚNÍ PĚNIVEM A KOMPLETACE TLAKOVÝCH LAHVÍ | Proces plnění pěnivem s kompletací a potiskem TL s výběrem a ukládáním z/do přepravních boxů kontrola na OK/NOK kusy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modulová pozice vstupní – vstup TL do UMARP | 1ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstup TL do UMARP | automatické zakládání volně ložených TL ze vstupních přepravních boxů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Čištění vnitřku TL | od zbytkových okují a špon před plněním pěnivem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lapač nečistot | lapač zbytkových okují a špon | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkční bezpečnost | komplexní řešení bezpečnosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modulová pozice plnící – plnění pěnivem | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Specifikace pěniva | dle technologické dokumentace * | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plnění pěnivem | proměnlivá hmotnost pěniva dle typu TL* | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přesnost měření plnění | min. 0,1 g | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| specifikace stoupací trubičky | dle technologické dokumentace * | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Založení stoupací trubičky do TL | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zásoba pěniva s příslušnou plnící a dávkovací technologií | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul uzavírací | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásobník kompletních ventilů | napojení na sub proces kompletace ventilů a automatizovaný odběr na montáž | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| montáž sortimentu ventilů na naplněnou TL pěnivem se stoupací trubičkou | automatická s nastavitelným momentem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul kontroly – kontrola správného množství pěniva v TL | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální přesnost měření množství pěniva | min. 0,1g | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Identifikace NOK TL | TL s nesprávným množstvím pěniva | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul potisku TL | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Potisk TL | primárně inkoustovou tiskárnou s lineární osou | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tisková technologie | možnost záměny inkoustové za laserovou technologii tisku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Specifikace potisku | dle technologické dokumentace * | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkční bezpečnost | komplexní řešení bezpečnosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modulová pozice výstupní - výstup TL z UMARP | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| TL OK | automatické orientované zakládání TL do výstupních přepravních boxů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| TL NOK | automatické zakládání do průběžného zásobníku k opravě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SUB PROCES KOMPLETACE VENTILŮ | 1. samostatný proces kompletace ventilů TL s výstupem do zásobníku k ruční instalaci na TL , bez nutnosti propojení s procesem plnění pěnivem 2. proces kompletace ventilů s výstupem ventilu TL do procesu plnění pěnivem a automatické instalaci ventilu na TL | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul vstupní – univerzální zásobník sortimentu ventilových těles | 1 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| typ ventilových těles | plný sortiment ventilových těles dle technologické dokumentace * | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozměrová specifikace ventilových těles | dle technologické dokumentace * | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doplňování zásobníku ventilových těles | doplňování, neorientované, bez zastavení procesu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výběr tělesa ventilu a založení do pracovní pozice | orientovaně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul vstupní – zásobník Ni membrán | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet typů Ni membrán | 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozměrová specifikace Ni membrán | dle technologické dokumentace * | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průběžný zásobník Ni membrán | doplňování, neorientované bez zastavení procesu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Orientovaný výběr membrány | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Založení membrány do tělesa ventilu | orientovaně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul vstupní – zásobník Cu podložek | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet typů Cu podložek | 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozměrová specifikace Cu podložek | dle technologické dokumentace * | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průběžný zásobník Cu podložek | doplňování neorientovaně bez zastavení procesu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Orientovaný výběr podložky | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Založení podložky do tělesa ventilu | orientovaně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření tloušťky membrány založené ve ventilu | vyloučení založení slepených membrán a membrány nesprávné tloušťky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozlišení OK/NOK ventilů | ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul lisování – lis pro fixaci Ni membrány a Cu podložky do tělesa ventilu | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Fixace CU podložky a Ni membrány do tělesa ventilu | lisováním | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ventil OK | fixace membrány s podložkou lisováním | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ventil NOK | přeskočení operace lisování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tlak lisování | nastavitelný | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modul výstupní – pro výstup ventilů | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ventil OK (proces kompletace ventilů s výstupem do procesu plnění TL pěnivem) | následná automatická strojová montáž ventilu na TL | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ventil OK (samostatný proces kompletace ventilů) | uložení ventilů do zásobníku k ruční montáži na TL mimo UMARP | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ventil NOK | uložení ventilů do průběžného zásobníku k následné ruční opravě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modulová pozice rezerva | 1 ks, rezerva pro následné osazení dodatečnou technologií dle budoucích výrobních potřeb (značení, detekce prasklin atd.) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ostatní nestandardní prvky UMARP |  |  |
| Zásobník pěniva | 1 ks, externí zásobník s min. obsahem 1m3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doprava pěniva ze zásobníku do UARMP | 1 sada, čerpací technologie a průtokoměry | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Uložiště vstupních a výstupních boxů s tlakovými lahvemi | stávající používané přepravní boxy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

* podrobné informace budou  zájemci sděleny na vyžádání po podpisu dokumentu dohody o mlčenlivosti v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) zadávací dokumentace

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis