# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# část 1 - extruzní linka na výrobu fÓlie

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Snížení energetické náročnosti výroby |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nové generace strojního vybavení na výrobní lince plastových kelímků – extruderu – extruzní linky na výrobu fólie, (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

EXTRUDER – EXTRUZNÍ LINKA NA VÝROBU FÓLIE – 1 KS:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Maximální spotřeba elektromotoru extruderu | 120 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chlazená převodovka extruderu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální tloušťka PP fólie | 0,4 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální tloušťka PP fólie | 1,9 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nitridovaný šnek pro extruder |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Průměr šneku Extruderu | 70 až 90 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Izolace vyhřívání extruderu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální kapacita zpracování PP materiálu | 350 Kg/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výstupní hodnota extruderu na touch panelu v Kg/h |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Synchronizace nastavení celého extruderu přes touch panel |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Auto start/stop linky přes touch panel |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení rychlosti a teploty odtahových válců přes touch panel |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální šířka fólie 650 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Více zónové vyhřívání |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nástrojová sada na demontáž hlavy extruderu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vertikální uspořádání válců kalandru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální šířka kalandrických válců | 780 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální tloušťka chromu na kalandrických válcích | 160 mikronů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaná hodnota vyleštění kalandrických válců | 0,1 - 0,2 mikronů Rmax | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální tvrdost povrchu kalandrických válců | 58 HRC | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální šíře fólie z kalandru | 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Eliminace elektrostatického náboje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Individuální kontrola nastavení regulace teploty kalandrických válců |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Boční ořezávání fólie |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pojízdný rám na navinování vyrobené fólie 1 Ks |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servo navíjecí motor pro navinování fólie |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální průměr návinu fólie | 1100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pneumaticky roztažitelná hřídel na dutinky pro navíjení fólie |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kontrolní systém vracení regranulátu - synchronizovaný pro nastavení s extruderem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Antistatické provedení hadice pro dávkování materiálu do extruderu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Volumetrický dávkovací systém pro hlavní vstup suroviny | základní materiál PP (HOMO, KOPO), recyklát PP, Masterbatch a aditivum /5 vstupů/ | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Extruzní linka, která bude předpřipravena na možnost výroby koextrudované fólie v budoucnu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možno realizace koextruzní fólie - dovybavení linky dodavatelem linky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Extruzní linka pro vstup 5 komponent pro výrobu fólie do extruderu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Extruzní linka včetně transportu 5 komponent do extruderu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce stroje/zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení stroje/zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis