„Smluvní výzkum v rámci projektu
Vývoj nové generace spalovacího motoru na nestandardní paliva pro využití v technologii trigenerace“

Příloha č. 6 – Technická specifikace předmětu zakázky – Instalace technologie a zprovoznění v laboratorních podmínkách

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem této zakázky je smluvní výzkum spojený s instalací technologie a zprovoznění na 6ti válcovém motoru pro účely nové generace spalovacího motoru na nestandardní paliva pro využití v technologii trigenerace, blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací:

Cílem výzkumu je instalace a zprovoznění kogenerační jednotky SEVA 170 na 6ti válcovém motoru v laboratorních podmínkách, testování a optimalizace technologie, ověření funkčních parametrů.

Hlavní atributy:

- usazení stroje a komponent,

- návrh vhodného komínu,

- elektro-práce (připojení do sítě):

  - návrh kabeláže a úpravy stávajícího rozvaděče (v elektrorozvodně),

  - připojení rozvaděčů (paliva, motor, řízení) a periferií, vedení kabeláže,

  - návrh kabeláže pro venkovní zařízení (chladiče a čidla),

  - elektrické zprovoznění stávajícího zařízení,

- potrubí:

  - napojení chladiče Intercooleru,

  - napojení nouzového chlazení (nutné pro letní provoz),

  - napojení výměníku ohřevu paliva A,

  - napojení sekundárního výměníku v rozvaděči paliva,

  - potrubí paliva A - nerez přívod + přepad,

  - otápění potrubí paliva A,

  - potrubí paliva B,

  - izolace všeho potrubí (venkovní - oplechováno + vnitřní neoplechováno),

- konstrukce:

  - návrh a výroba konstrukce pro chladič Intercooleru,

  - návrh a výroba konstrukce pro nouzové dochlazování,

  - návrh a výroba podpěr potrubí,

  - zemní práce pro ukotvení konzol (betonování základů podpěr),

- palivové a olejové hospodářství:

  - návrh a realizace zásobníku čisticího paliva B,

  - revize a zprovoznění zařízení pro výměnu motorového oleje,

  - potrubí pro napouštění a vypouštění motorového oleje,

  - potrubí pro přepouštění nového oleje do zásobníku,

  - kontrola a zprovoznění čerpadel a trojcestných ventilů,

  - algoritmus a výroba řídicí jednotky pro ovládání servopohonů,

- další:

  - repase hlavního čerpadla paliva,

  - výroba otápěného zásobníku testovacího paliva,

  - napojení zásobníku testovacího paliva,

  - externí dotápění paliva A,

  - odhlučnění kogenerační jednotky.

# NORMY A STANDARDY

- všechny příslušné EN - normy

- CZ pracovní a bezpečnostní předpisy

# PLÁNOVÁNÍ A DOHLED

- zadavatel si vyhrazuje právo na kontrolu prací dle smlouvy o dílo

- dodavatel se zavazuje, že bude písemnou formou pravidelně (1x za 2 týdny) informovat Zadavatele o aktuální situaci formou emailu (či zápisu ve word), jehož obsahem bude informace o pokroku a vývoje s aktuální rozpracovaností a informací o tom, jaké body ze zadávací dokumentace jsou již splněny a na kterých se aktuálně pracuje

# DOKUMENTACE ZE STRANY DODAVATELE

Doložit kompletní technické specifikace a výrobní dokumentaci ke všem součástem navrhovaného konstrukčního řešení:

- elektro schémata zapojení

- technologická schémata

- bezpečnostní symboly

- výchozí revize všech elektrických a tlakových zařízení

- vnitřní revize tlakových nádob

- funkční a tlakové zkoušky

- provozní zkoušky

- protokol o uvedení do provozu

- prohlášení o shodě s technickou dokumentací